# 政府采购工程项目

磋商响应文件

（技术和商务部分）

项目名称：

项目编号：

包号（标段号）：

供应商：                    （公章）

日  期：       年      月       日

目 录

（一）磋商响应书

（二）磋商报价表（已标价的工程量清单）

（三）商务偏离表

（四）技术、服务要求偏离表

（五）磋商报价方案说明书

（六）其他材料

### 一、磋商响应书

致：                              （采购人名称）

在考察现场并充分研究                 （磋商项目名称）      标段（以下简称”本工程”）施工竞争性磋商文件的全部内容后，我方兹以：

人民币（大写）：

RMB￥：                             元

的磋商价格和按合同约定有权得到的其它金额，并严格按照合同约定，施工、竣工和交付本工程并维修其中的任何缺陷。

如果我方成交，我方保证按照合同约定的开工日期开始本工程的施工，    日历天内竣工，并确保工程质量 满足国家现行施工验收规范合格标准。我方同意本响应函在磋商文件规定的提交响应文件截止时间后，在竞争性磋商文件规定的磋商报价有效期期满前对我方具有约束力，且随时准备接受你方发出的成交通知书。

随本响应函递交的响应函附录是本响应函的组成部分，对我方构成约束力，我方完全响应竞争性磋商文件要求的所有内容。

在签署协议书之前，你方的成交通知书连同本响应函，包括响应函附录，对双方具有约束力。

供应商名称：                         （加盖公章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：     年    月    日

### 二、磋商报价表（第一次）

供应商名称：                                   项目编号：

包号（标段号）：

| 项目名称 | 磋商报价总价（元） | 工期 （日历天） | 质量标准 |
| --- | --- | --- | --- |

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：     年    月    日（加盖公章）

已标价的工程量清单

| 施工内容 | 项目特征 | 技术参数 | 单位 | 工程量 | 综合单价 （元） | 合价 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外立面维修 | 真石漆 | 1.干膜厚度2.5mm； 2.主材喷涂2遍，底漆1遍，罩面漆1遍； 3.天然彩砂0.2-2.0mm； 4.耐候≥1000h JG/T24-2018、GB50210-2018 | ㎡ | 315.70 |  |  |
|  | 玻璃幕墙 | 1.玻璃：常用6+12A+6中空钢化玻璃，Low-E节能型； 2.型材：铝合金型材壁厚≥3.0mm，氟碳喷涂； 3.密封：中性硅酮耐候密封胶、结构胶，抗风压、水密、气密、隔声、节能达标GB/T21086-2020《建筑幕墙》GB 50210-2018《建筑装饰装修工程质量验收标准》 | ㎡ | 128.50 |  |  |
|  | 铝板幕墙 | 1.铝板：3mm厚氟碳喷涂铝单板，平整度≤2mm； 2.龙骨：热镀锌方钢/铝合金龙骨，防腐处理； 3.接缝：耐候胶密封，缝隙均匀顺直 GB/T 21086-2020《建筑幕墙》 | ㎡ | 205.10 |  |  |
| 屋顶屋面维修 | 水泥屋面 | 1.面层：20mm厚1:2.5水泥砂浆压实收光； 2.防水：配套屋面防水卷材（SBSⅡ型）； 3.找坡：结构找坡/材料找坡≥2%，分格缝间距≤6m GB 50207-2012《屋面工程质量验收规范》 | ㎡ | 511.17 |  |  |
|  | 钢砖屋面 | 1.钢基板：0.6-0.8mm厚热镀锌彩钢基板； 2.面层：仿古钢砖瓦，搭接宽度≥150mm； 3.固定：专用自攻钉+防水垫圈，抗风揭达标 GB 50207-2012《屋面工程质量验收规范》 GB/T 12755-2021《建筑用压型钢板》 | ㎡ | 312.24 |  |  |
| 室外管道维修 | 雨污水管道 | 1.雨水管：UPVC/HDPE排水管，公称外径DN110/DN160，壁厚≥3.2mm； 2. 污水管：HDPE双壁波纹管，环刚度≥8kN/㎡； 3. 接口：胶圈密封，坡度符合排水规范 GB 50014-2021《室外排水设计标准》 GB/T 5836.2-2018《建筑排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管件》 | 米 | 208.75 |  |  |
|  | 井盖 | 1.市政井盖：球墨铸铁，承载等级：轻型D400、重型E600； 2.尺寸：φ700/φ800mm，带防盗、防沉降、防异响结构； 3.适配：配套井圈，标高与路面平齐 GB/T 23858-2009《检查井盖》 | 个 | 30.00 |  |  |
| 室外维修 | 道沿 | 1.材质：花岗岩/混凝土预制，尺寸100×30×15cm； 2.强度：抗压强度≥30MPa，倒角平顺； 3.安装：坐浆稳固，缝宽≤10mm，顺直度达标 CJJ 1-2008《城镇道路工程施工与质量验收规范》 | 米 | 535.62 |  |  |
|  | 透水砖铺装 | 1.砖体：200×100×60mm/230×115×60mm，抗压强度≥30MPa，透水系数≥1.5×10⁻³cm/s； 2.基层：级配砂石+透水垫层； 3.缝隙：透水砂填缝 GB/T 25970-2010《透水路面砖和透水路面板》 | ㎡ | 521.13 |  |  |
|  | 石材铺装 | 1.石材：花岗岩，厚度30-50mm，平整度误差≤2mm； 2.铺贴：干挂/湿贴，砂浆结合层20-30mm； 3.防护：六面防护剂处理，防滑达标 GB 50210-2018《建筑装饰装修工程质量验收标准》 | ㎡ | 532.24 |  |  |
| 提升 | 墙面瓷砖 | 1.瓷砖：600*600mm，吸水率≤0.5%； 2.铺贴：瓷砖胶薄贴法，垂直度、平整度≤2mm； 3.勾缝：美缝剂/专用勾缝剂 GB 50210-2018《建筑装饰装修工程质量验收标准》 GB/T 4100-2015《陶瓷砖》 | ㎡ | 516.17 |  |  |
|  | 地面自流平 | 1.材料：水泥基自流平，厚度2-5mm； 2.强度：24h抗压强度≥20MPa，平整度≤2mm/2m； 3.基层：界面剂处理，无起砂空鼓 JGJ/T 175-2018《自流平地面工程技术规程》 | ㎡ | 925.39 |  |  |
| 措施 | 安全文明措施费 | / | 项 | 1.00 |  |  |
|  | 材料费搬运费 | / | 项 | 1.00 |  |  |
|  | 成品保护措施费 | / | 项 | 1.00 |  |  |
|  | 垃圾清理及外运费 | / | 项 | 1.00 |  |  |
|  | 施工机械费租赁费 | / | 项 | 1.00 |  |  |
|  | 夜间施工措施费 | / | 项 | 1.00 |  |  |
| 共计 |  |  |  |  |  |  |

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：     年    月    日（加盖公章）

三、商务偏离表

| 序号 | 磋商文件商务要求 | 响应文件商务响应 | 偏差说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| ... |  |  |  |

# 供应商保证：除商务偏离表列出的偏差外，供应商响应磋商文件的全部商务要求。

说明：

1.本表应填写响应文件中与磋商文件第三章“3.2商务要求”有偏离（包括正偏离和负偏离）的内容，响应文件中商务响应与磋商文件要求完全一致的，不用在此表中列出，但必须提交空白表。

2.供应商必须据实填写，不得虚假响应，否则按无效响应处理，并按有关规定进行处罚。

供应商名称：                      （加盖单位公章）

四、技术、服务要求偏离表

| 序号 | 磋商文件技术服务要求 | 响应文件技术服务响应 | 偏差说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| ... |  |  |  |

# 供应商保证：除服务要求偏离表列出的偏差外，供应商响应磋商文件的全部服务要求。

说明：

- 1.磋商文件第三章“3.1技术、服务标准和要求-技术参数与性能指标”、“3.3其他要求”中加“★”条款为实质性条款，对实质性条款的响应需逐条列于此表，并提供相关证明材料且不允许出现负偏差，若响应文件中技术、服务响应与磋商文件要求完全一致的，不用在此表中列出，但必须提交空白表，否则按无效响应处理。

- 2.表格空间不足以容纳响应内容时可自行扩展，也可在单元格中注明引用位置。

3.其余未加“★”条款本表只填写响应文件中与磋商文件有偏离（包括正偏离和负偏离）的内容，响应文件中技术、服务响应与磋商文件要求完全一致的，不用在此表中列出，但必须提交空白表。

4.供应商必须据实填写，不得虚假响应，否则按无效响应处理，并按有关规定进行处罚。

供应商名称：                      （加盖单位公章）

## 五、磋商报价方案说明书

1．供应商应根据竞争性磋商文件和对现场的勘察情况，采用文字并结合图表形式，参考以下要点编制本工程的施工组织安排：

(1)施工方案

(2)文明施工的技术组织措施

(3)工程质量管理体系及保证措施

(4)工程进度的保障措施

(5)施工机械设备配备投入计划

(6)项目组织机构

(7)节能环保

(8)业绩

2．施工组织安排除采用文字表述外可附下列图表，图表及格式要求附后。

附表一  拟投入本工程的主要施工设备表

附表二  拟配备本工程的试验和检测仪器设备表

附表三  劳动力计划表

附表四  计划开、竣工日期和施工进度网络图

附表五  项目管理机构

附表六  主要设备、材料品牌表

附表七  类似业绩情况表

附表一：拟投入本工程的主要施工设备表

| 序号 | 设备名称 | 型号规格 | 数量 | 用于施工部位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附表二：拟配备本工程的试验和检测仪器设备表

| 序号 | 仪器设备名称 | 型号规格 | 数量 | 用途 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附表三：劳动力计划表

单位：人

| 工种 | 按工程施工阶段投入劳动力情况 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附表四：计划开、竣工日期和施工进度网络图

1．供应商应递交施工进度网络图或施工进度表，说明按竞争性磋商文件要求的计划工期进行施工的各个关键日期。

2．施工进度表可采用网络图和（或）横道图表示。

附表五：项目管理机构

（一）项目管理机构组成表

| 职务 | 姓名 | 职称 | 执业或职业资格证明 |  |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 | 近年同类工程经历 |  |

（二）主要人员简历表

附1：项目经理简历表

项目经理附建造师注册证书、安全生产考核合格证书、职称证书等。

| 姓 名 |  | 年 龄 |  | 学历 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职 称 |  | 职 务 |  | 专业 |  |
| 毕业学校 | 年毕业于 学校 专业 |  |  |  |  |
| 主要工作经历 |  |  |  |  |  |
| 时 间 | 参加过的类似项目名称 |  |  | 工程概况说明 | 发包人及联系电话 |

附2：主要项目组织机构人员简历表

供应商针对本项目提供项目组织机构及人员配置清单（至少包含施工员、质量员、安全员、材料员，资料员）。应附注册资格证书、身份证，专职安全生产管理人员应附安全生产考核合格证书等。

| 岗位名称 |  |
| --- | --- |
| 姓 名 | 年 龄 |
| 性 别 | 毕业学校 |
| 学历和专业 | 毕业时间 |
| 拥有的执业资格 | 专业职称 |
| 执业资格证书编号 | 工作年限 |
| 主 要 工 作 业 绩 及 担 任 的 主 要 工 作 |  |

附表六：主要设备、材料品牌表

| 序号 | 名称 | 使用品牌 | 型号 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

附表七：类似业绩情况表

类似业绩情况

| 业绩序号 | 第 项 / 共 项 |
| --- | --- |
| 项目名称 |  |
| 项目所在地 |  |
| 发包人名称 |  |
| 发包人地址 |  |
| 发包人联系人及电话 |  |
| 合同价格 |  |
| 工期 |  |
| 质量要求 |  |
| 成交公示网页链接 |  |
| 项目描述 |  |
| 备注 |  |

备注：

1、如有多个项目，每个项目填一张此表，附后。

## 六、其他材料

（供应商认为有必要提供的其他材料，格式自拟。）