西安碑林博物馆职工形象提升采购项目

合同编号：__________________

合同书

采购人（甲方）：

中标单位（乙方）：

签订日期：

采购供货合同

甲方：西安碑林博物

乙方：

根据《中华人民共和国招投标法》《中华人民共和国民法典》等法律法规，甲方通过公开招标，选定乙方为中标单位。甲、乙双方在平等基础上协商一致，达成如下合同条款：

- 价格表：

| 品目号 | 品目名称 | 品牌 | 规格型号 | 产地 | 制造商 | 数量 | 单位 | 单价(元) | 总价(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-1 | 西服套装 |  |  |  |  | 139 | 套 |  |  |
| 1-2 | 夏裤 |  |  |  |  | 152 | 条 |  |  |
| 1-3 | 长袖衬衣 |  |  |  |  | 278 | 件 |  |  |
| 1-4 | 短袖T恤 |  |  |  |  | 304 | 件 |  |  |
| 1-5 | 运动夹克 |  |  |  |  | 13 | 件 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1.乙方负责按以上确定的服装规格、型号及配套内容进行供货，及时运到甲方指定交货地点，确保所有货物按时达到，负责做好售后服务工作。

2.本合同价款为总价包干，总价合计包括但不限于标的设计费、材料费、制作费、运输费（含税全包价）等全部内容费用。

- 质量要求技术标准：

（一）采购标准

（1）产品质量要求：须符合GB 18401《国家纺织产品基本安全技术规范》B类（直接接触皮肤类）及以上安全技术类别要求，甲醛含量≤75mg/kg，无禁用偶氮染料，无异味。

（2）定制要求：须上门量体，一人一版定制，支持特体版型，允许5cm内微调，提供试穿样衣。

（3）售后服务要求：质保期不低于2年，质保期内因面料或工艺原因导致的破损、脱线、褪色等问题须免费维修或更换。提供至少2年的增补采购服务，增补价格不得高于中标单价。

（4）材质要求:面料选择应兼具舒适性、透气性及耐用性，不易变形褪色。

## （二）材质要求

## （1）面料分类及参数

| 服饰类别 | 面料类型 | 技术指标 |
| --- | --- | --- |
| 西服套装 （深藏青色） |  |  |
| 夏裤 （藏青色） |  |  |
| 长袖衬衣 （白色） |  |  |
| 短袖T恤 （黑色、灰色） |  |  |
| 运动夹克 （藏青色） |  |  |

## （2）工艺要求

西服套装：⑴采用全麻衬或半麻衬工艺；⑵耳朵皮挂面；⑶西装袖口为真扣眼（可开合）；⑷西裤需防滑腰里，裤脚口加防磨贴边；⑸男士西裤腰部可伸缩调节；⑹表面缝线不得出现跳线、断线、浮线或线头，明线（如袋盖、袖衩、领边等）必须顺直流畅，弧线部位圆顺自然、无波浪形变形，左右对称部位（如双嵌线袋、领面、驳头等）的缝线位置、长度必须严格对称；⑺上衣袋盖面料的经纬纱向须与大身严格一致，袋盖里外匀处理，上下嵌线缉线须平行顺直，宽度一致，袋角处需回针加固以防脱散。

夏裤：⑴需防滑腰里；⑵裤脚口加防磨贴边。

长袖衬衣：⑴采用成衣免烫工艺，确保洗涤后外观平整；⑵纽扣采用优质贝母扣或高品质树脂扣，钉扣须绕脚加固，防止脱落；⑶领子、袖口等易脏易损部位加厚或采用双层加固设计，确保挺括。

短袖T恤：⑴领口、袖口拼接处须平整牢固无线头；⑵袖口需刺绣或烫印单位标识或Logo，刺绣工艺须精细，底面须加衬布，烫印须牢固，拉紧不变形；⑶纽扣钉缝须绕脚加固；⑷下摆可罗纹收口，双针锁边。

运动夹克：⑴采用热封压胶工艺对所有接缝进行防水密封处理，⑵压胶条宽度≥15mm，压胶平整牢固，洗后不脱落；⑶采用防水拉链，往复拉合次数≥5000次无故障，所有口袋拉链亦须具备防水性能；⑷刺绣或烫印的单位标识或Logo须牢固，拉紧不变形。

## （3）形制要求

西服套装：⑴上衣单排两粒扣，⑵平驳领，男款后中开衩，女款收腰版型；⑶裤子为直筒版型；⑷上衣盖袋，西裤前斜插袋、无褶或单褶；。

夏裤：⑴直筒版型、⑵前斜插袋、无褶或单褶。

长袖衬衣：⑴领型为标准八字领；⑵男款明门襟、女款暗门襟；⑶袖口圆角，底摆圆摆；⑷女款可提供收腰剪裁。

短袖T恤：⑴Polo衫款式，翻领（罗纹加固）；⑵三粒扣门襟；⑶袖口为平口设计，可根据需求刺绣或烫印单位标识或Logo，颜色与服装同色系。

运动夹克：⑴款式为立领或连帽（可收纳）设计，风帽须可调节松紧；⑵前中拉链门襟，采用双向拉链，便于活动；⑶袖口可采用魔术贴调节设计，下摆须有抽绳或橡筋收口，有效防风；⑷至少2个侧插袋（带拉链或魔术贴闭合）、1个胸前拉链口袋；⑸夹克内外两侧可预留单位标识刺绣或烫印位置；⑹配置羽绒内胆，90%鸭绒含量；⑺内胆可拆卸，采用拉链或纽扣连接，支持春秋单穿或冬季叠穿。

（4）耐用性与适配性

西服套装、夏裤：⑴成品外观须平整挺括，无烫光、极光、起泡等瑕疵；⑵裤装拉链须采用防水拉链，往复拉合次数≥5000次无故障；⑶易磨损部位需加缝加固线。

长袖衬衣：⑴透气舒适、抗皱；⑵防缩水、不起球。

短袖T恤：⑴透气亲肤、舒适、抗皱；⑵防缩水、不起球、好洗快干；⑶领口具备良好的弹性恢复能力，长久穿着不变形。

运动夹克：⑴易磨损部位建议加耐磨补强或双层设计。

三、交货期、地点：

地点：西安碑林博物馆指定地点（含包装、防潮处理）

交货期：合同签订后150天内完成全部服装交付（分阶段：样衣制作20天批量生产130天）。

#### 付款方式：合同签订后、原材料采购前支付合同金额的20%作为预付款；样衣收到经检验合格后支付合同金额的30%作为进度款；全部产品验收合格并交付后支付剩余50%尾款。

四、运输方式及到达站港和费用负担：

1.包装形式及运输方式由乙方自行选择，所发生的一切费用由乙方承担。

2.涉及的商品包装和快递包装，均应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的要求，包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。

五、合理损耗及计算方法：所有损耗由乙方全部承担。

六、包装标准、包装物的供应与回收：单件包装，与封存样衣相同，包装物不回收。

七、验收标准、发放及提出异议期限：按确认样衣进行验收。

八、验收标准、方法及期限

1.外观质量：与设计效果图对应款式颜色无明显的差别，无跳线、色差、污渍，纹样对位误差≤1mm。

2.工艺检测：随机抽取10%样品进行拉力测试（缝线断裂强度≥15N）、配饰拉力测试（≥5N无脱落）

九、质保期及售后服务：

1.供应商供货时须随货附陕西省纤维质量检验局出具的关于本批次服装的检验报告。

2.产品使用期间，服装凡有褪色、开线、污损、掉扣、烂裆等质量问题要及时更换。

3.质量标准：卖方交付的产品须符合GB 18401《国家纺织产品基本安全技术规范》B类（直接接触皮肤类）及以上安全技术类别要求，甲醛含量≤75mg/kg，pH值4.0—7.5。符合国家、行业或制造商企业相关标准，三者以最高标准为最终标准。同时应满足买方对面料技术参数、颜色、工艺款式以及辅料等各方面的要求。同时，开标现场留存的男女完整样衣及面料小样（A4大小）各一套，作为买方留存。

4.质保期：不低于2年。质保范围：涵盖非人为因素导致的质量问题，如：面料开裂、缝线脱落、盘扣松动、染色不均等。同时，卖方应自接到买方通知时起,1小时内响应，4小时内拿出解决方案，并根据需要24小时内赶到现场提供服务。

十、其它约定事项：

1.如果任何被检测或测试的货物不能满足规格的要求，买方可以拒绝接受该货物，卖方应更换被拒绝的货物，或者免费进行必要的修改以满足规格的要求。所有产品均接受客户随机抽检送检。

2.买方在货物到达最终目的地后对货物进行检验、测试及必要时拒绝接受货物的权力将不会因为货物在从卖方或制造厂启运前通过了买方或其代表的检验、测试和认可而受到限制或放弃。

3.在交货前，卖方或制造厂应对货物的质量、规格、性能、数量和重量等进行详细而全面的检验，并出具一份证明货物符合合同规定的检验证书，但该证书不能作为有关质量、规格、性能、数量或重量的最终检验。制造厂检验的结果和细节应附在质量检验证书后面。

4.为确保质量，买方有权派员或请专家进行现场跟单，卖方应积极给予支持和配合。买方委派人员如发现合同货物有缺陷或不符合本合同约定的规格、质量等要求时，有权提出意见，卖方应充分考虑并采取必要措施，直至达到合同约定的标准为止，由此而导致的交货延误，卖方应承担违约责任。买方检验人员对货物的任何意见，均不代表买方对合同货物质量的认可，并且均不改变买方在本合同约定的货物验收权利及其法律效力。如买方不派员，则卖方有权自行生产、装箱并安排发运。双方确认，无论买方是否派员进行厂验，均不影响卖方在本合同项下的交货义务、产品质量责任及其他责任的承担。

5.在供货前，中标单位需提供每套设计需逐款打样，样品需体现面料、工艺、版型细节，甲方确认签字后封存作为大货验收标准。

6.批量生产前需提供1-2套完整产前样（含所有款式），待甲方确认无误后启动大货生产。

十一、违约责任

1.甲乙双方无论何方不履行合同，违约方应赔偿另一方由此而产生的全部损失。

2.合同履约过程中，乙方应在规定时间内完成合同内容，否则，每超过一日应向甲方支付合同总价的1‰的滞纳金。

十二、解决合同纠纷方式：双方友好协商解决，协商未果由西安市仲裁委员会仲裁。

甲方：（盖章）                            乙方：（盖章）

法定代表人：（签字或盖章）                法定代表人：（签字或盖章）

委托代理人：（签字或盖章）                委托代理人：（签字或盖章）

地    址：                                地    址：

邮政编码：                                邮政编码：

经办人：                                  经办人：

电    话：                                电    话：

合同签订日期：      年    月     日