## 采购需求

本次采购项目为神木市农业农村局大柳塔镇丁家渠村养殖场基础设施配套建设项目，供应商必须对本项目进行整体响应，只对其中一部分内容进行的响应都被视为无效响应。投标报价应遵守《中华人民共和国价格法》，供应商不得以低于成本的报价参与投标。

工程量清单：

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 养殖场场地硬化 |  |  |  |
| 1 | 040203007001 | 水泥混凝土 | 180厚C25混凝土分块现浇，振捣密实，每块长、宽≤4m，缝宽10～15mm，用沥青木条板嵌缝 180厚5%水泥稳定土基层 夯实素土 | m2 | 3210.66 |
|  |  | 新做砖砌围墙166m |  |  |  |
| 2 | 04B001 | 围墙 | 1.2米高240mm砖砌围墙 2.顶面青灰色小曲瓦饰面 3.内外抹灰 4.内外丙烯酸涂料 | m | 166 |
|  |  | 新做石砌挡墙166m |  |  |  |
| 3 | 040305003001 | 浆砌块料 | 块石挡墙，H=3.0m，详见图纸，参考图集17J7008-79页 | m3 | 490.24 |
| 4 | 040305003002 | 浆砌块料 | 块石挡墙，H=2m，详见图纸，参考图集17J7008-79页 | m3 | 47.12 |
| 5 | 040203007002 | 水泥混凝土 | 80厚C25混凝土分块现浇，振捣密实，每块长、宽≤4m，缝宽10～15mm，用沥青木条板嵌缝 180厚5%水泥稳定土基层 夯实素土 | m2 | 166 |
| 6 | 040805010001 | 6m太阳能路灯 | 1、（1）灯杆：优质Q235钢板经模压成型，灯杆表面热镀锌防腐+静电喷塑装（白色）；灯杆壁厚≥4mm。 （2）杆高6米，主灯悬挑长≥1.2米；仰角均为10°。 （3）灯具：灯具结构均为一体化 LED光源，压铸铝壳及钢化玻璃透光罩， （4）光源：灯分别为65W LED截光型灯。 灯罩防护等级IP65，维护系数0.6。 2、每天工作：8小时 适配光源：LED光源65W；寿命8000h~60000h 阴雨天数：2-7天 | 套 | 25 |
| 7 | 040303002001 | 混凝土基础 | 1.混凝土强度等级:C25 | m3 | 5 |
|  |  | 新做排水沟 |  |  |  |
| 8 | 040201022001 | 排水沟、截水沟 | 1.排水沟宽0.4米，深0.4米，做法详见节点详图，排水沟采用 钢筋混凝土雨水箅子共33个 | m | 20 |
|  |  | 新建排洪渠 |  |  |  |
|  |  | 管道 |  |  |  |
| 9 | 040501001001 | 混凝土管 | DN800钢筋混凝土管 | m | 47 |
|  |  | 排洪渠 |  |  |  |
| 10 | 040201022002 | 排水沟、截水沟 | 1.断面尺寸:宽1米(顶部)0.8米（底部），深0.6米 2.混凝土、砂浆种类、强度等级:C30 | m | 175 |
|  |  | 八字 2处 |  |  |  |
| 11 | 040303002002 | 混凝土基础 | C20砼 | m3 | 8.8 |
| 12 | 040305003003 | 浆砌块料 |  | m3 | 11.25 |
|  |  | 沉砂池 |  |  |  |
| 13 | 040303001001 | 混凝土垫层 | 150厚C15混凝土垫层 | m3 | 1.2 |
| 14 | 040303002003 | 混凝土基础 | 200厚C25混凝土底板 | m3 | 1.38 |
| 15 | 040303012001 | 混凝土连续板 | 1.2m长x1.2m宽x0.12m厚滴水板 | m3 | 0.17 |
| 16 | 040305004001 | 砖砌体 | 370mm砖砌沉砂池 | m3 | 3.06 |
| 17 | 010903003001 | 墙面砂浆防水 |  | m2 | 6.8 |
|  |  | 绿化 |  |  |  |
| 18 | 050103001001 | 栽植乔木 | 1.种类:樟子松 2.株高:高度300cm 3.冠径:冠幅110 4.养护期:1年 | 株 | 22 |
| 19 | 050103001002 | 栽植乔木 | 1.种类:山楂树 2.分支点80 3.地径5 | 株 | 44 |
| 20 |  | 浆砌块石挡墙 |  | m3 | 537.36 |
| 21 |  | 太阳能路灯挖基土方 |  | m3 | 5 |
| 22 |  | 700mm长600mm宽60mm厚成品钢筋混凝土箅子共33个 |  | 个 | 33 |
| 23 |  | 100厚砂砾石垫层 |  | m3 | 24.5 |
| 24 |  | 排洪渠挖基土方 |  | m3 | 444.5 |
| 25 |  | 排洪渠回填土方 |  | m3 | 343 |
| 26 |  | 浆砌片石管道出水口 |  | m3 | 11.25 |
| 27 |  | 八字基础砂砾石换填,换填深度为0.3m |  | m3 | 17.19 |
| 28 |  | 排水沟、管道挖基土方 |  | m3 | 364.4 |
| 29 |  | 排水沟、管道回填土方 |  | m3 | 344.18 |

注：项目图纸见陕西省政府采购网采购公告附件。