

吴堡县政府采购中心
竞争性谈判文件
项目编号：WBZFCG-2026-JZ005
项目名称：吴堡县产业园区标准化厂房建设项目（二期） 11#综合服务楼办公设备及家具用品采购（二次）

采 购 人：吴堡县新区开发建设有限公司
采购代理机构：吴堡县政府采购中心 

目  录

    第一章  谈判公告

    第二章  供应商须知

    第三章  谈判内容及采购需求

    第四章  合同基本条款
    第五章  响应文件构成及格式

        第一部分  响应函格式
        第二部分  第一次谈判报价表

        第三部分  资格证明文件
        第四部分  供应商概况

        第五部分  供应商参加政府采购活动承诺书
        第六部分  响应方案
第一章  谈判公告

一、项目基本情况：
项目编号：WBZFCG-2026-JZ005
项目名称：吴堡县产业园区标准化厂房建设项目（二期） 11#综合服务楼办公设备及家具用品采购（二次）

采购方式：竞争性谈判

预算金额：981100.00
采购需求：
	合同包号
	合同包名称
	技术规格、参数及要求
	预算金额（元）
	是否接受联合体
	合同履行期限

	1
	吴堡县产业园区标准化厂房建设项目（二期） 11#综合服务楼办公设备及家具用品采购（二次）

	详见采购文件
	981100.00
	否
	合同签订后30天内


二、申请人的资格要求
 1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。
 2、落实政府采购政策需满足的资格要求：根据相关政策落实。

（1）《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）； 
（2）《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）；
 （3）《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51号）；
 （4）《节能产品政府采购实施意见》（财库〔2004〕185号）；
 （5）《环境标志产品政府采购实施的意见》（财库〔2006〕90号）；
 （6）《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。
 （7）《财政部、发展改革委、生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。
 （8）《财政部 农业农村部 国家乡村振兴局关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19号）；

（9）《中共吴堡县委办公室关于印发<吴堡县县级行政事业单位通用办公设备及家具配置标准（2023版）〉的通知》（吴办发〔2023〕44号）。    

（10）国务院办公厅《关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）。
3、本项目的特定资格要求：
供应商需在响应文件中提供相关证明材料复印件加盖公章。
（1）营业执照等主体资格证明文件。

（2）社保缴纳证明：提供供应商已缴存的2025年6月1日以来任意月份的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明。依法不需要缴纳社会保障资金的供应商应提供相关文件证明。

（3）税收缴纳证明：提供供应商已缴纳的2025年6月1日以来任意月份的纳税证明或完税证明，纳税证明或完税证明上应有代收机构或税务机关的公章或业务专用章。（时间以税款所属日期为准，税种应为增值税、个人所得税、企业所得税等主税种），依法免税的单位应提供相关证明材料。
（4）财务状况报告：提供2024年度或2025年度赋码财务审计报告（出具的财务审计报告应当经过注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof .gov.cn）备案赋码），成立时间至提交投标文件递交截止时间不足一年的，须提供其基本存款账户开户银行近三个月内出具的银行资信证明或自成立以来的财务报表；
（5）提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力承诺函。
    （6）法定代表人授权委托书：法定代表人参加投标的，提供本人身份证复印件；法定代表人授权他人参加投标的，提供法定代表人授权委托书。

（7）信用记录：对列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人、税收违法黑名单、企业经营异常名录”记录名单；中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”的单位，应当拒绝参与政府采购活动（查询日期为从谈判文件发售之日起至投标截止日前），以网页截图加盖投标人公章为准。
（8）供应商应在“信用中国（陕西榆林）”网站进行注册、登录，并提供截图，自主上报信用承诺书（网址：https://credit.yl.gov.cn/）。承诺事项：《榆林市政府采购工程类/货物类/服务类项目供应商信用承诺书》，需上传至承诺书附件；承诺有效期为一年。

（9）投标信用承诺书（保证金）（承诺书效力和作用等同投标保证金）。

（10）供应商书面声明函。参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。
（11）本项目部分面向中小企业采购，预留份额为为83.37%，以合同形式分包，供应商须填写《中小企业声明函》。
备注：1、《法定代表人授权委托书》、《榆林市政府采购工程类/货物类/服务类项目供应商信用承诺书》、《投标信用承诺书》、《供应商书面声明函》应按谈判文件第六章给定的格式填写。

2、本项目不接受联合体投标，须提供非联合体投标声明函（单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动，不允许分包、转包）。
三、获取采购文件

时间： 2026年06月09日 至2026 年06月11日 ，每天上午 00:00:00 至 12:00:00 ，下午 12:00:00 至 23:59:59 （北京时间,法定节假日除外）   

地点：CA锁报名后自行下载

方式：在线获取

售价：免费获取

四、响应文件提交

截止时间： 2026年06月12日09时30分00秒（北京时间）

五、开启
时间： 2026年06月12日09时30分00秒（北京时间）

地点：网上递交

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜

1、方式：供应商可登录全国公共资源交易中心平台（陕西省） （http://www.sxggzyjy.cn/）,选择“电子交易平台-陕西政府采购交易系统-陕西省公共资源交易平台-供应商”进行登录，登录后选择“交易乙方”身份进入供应商界面进行报名并免费下载谈判文件。特别提醒：本项目采用电子化不见面开标方式，供应商使用数字认证证书（CA锁）对响应文件进行签章、加密、上传、签到、解密。不见面开标系统的签到和响应文件解密事宜请登录全国公共资源交易平台（陕西省˙榆林市）（http://yl.sxggzyjy.cn/），选择“服务指南”，点击“下载专区”，点击榆林不见面开标系统操作手册（投标人）、榆林不见面开标大厅投标人询标操作手册V1.0，请供应商仔细阅读操作手册，了解操作流程，熟练掌握不见面开标、不见面询标操作相关事宜，若无法正常投标，供应商自行承担责任。电子响应文件制作软件技术支持热线：400-998-0000 CA锁购买：榆林市市民大厦三楼窗口购买,或下载手机APP：陕公共资源交易服务，线上购买。联系电话：0912-3452148
2、供应商自行在电脑上进行二次报价。建议使用带有麦克风和摄像头的笔记本电脑。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1、采购人信息

名称：吴堡县新区开发建设有限公司

地址：陕西省榆林市吴堡县宋家川街道产业园区管委会办公楼

联系方式：17791141999
2、采购代理机构信息

名称：吴堡县政府采购中心

地址：吴堡县财政局4楼
联系方式：0912-6524331 
3、项目联系方式

项目联系人：宋老师   弓老师
电话：0912-6524331  17791141999
第二章  供应商须知
一、定义

（一）采购人：吴堡县新区开发建设有限公司
（二）监管部门：吴堡县财政局
（三）采购代理机构：吴堡县政府采购中心

（四）供应商：拟向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人

二、供应商注意事项

（一）询问

供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人提出询问，采购人应当及时作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

（二）质疑和投诉

供应商如果认为谈判文件中涉及的采购需求（包括供应商资格条件、评审要素及分值设置、采购内容和要求、合同条款等）使自身的合法权益受到损害，可以在谈判文件公告期限届满之日起７个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑；
供应商如果认为采购程序、采购过程或成交结果使自身的合法权益受到损害，可以在知道或应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向吴堡县采购中心提出质疑。
采购人、吴堡县采购中心将在收到书面质疑后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑人和其他有关供应商。

1、供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，并按财政部《质疑函范本》给定的格式进行填写，范本下载详见【财政部国库司（gks.mof.gov.cn）】网站〖首页•〉政府采购管理〗栏目中的《政府采购供应商质疑函范本》。

《政府采购供应商质疑函范本》链接地址：

http://gks.mof.gov.cn/ztztz/zhengfucaigouguanli/201802/t20180201_2804589.htm
2、质疑人为自然人的，应当由本人在《质疑函》上签字；质疑人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表在《质疑函》上签字或者盖章，并加盖公章。授权代表办理质疑事项时，除提交《质疑函》外，还应当提交《授权委托书》及授权代表的有效身份证明，《授权委托书》应当载明委托代理的具体权限和事项。

在法定质疑期内，针对同一采购程序环节的质疑应当一次性提出
3、有下列情形之一的，属于无效质疑，采购人、吴堡县采购中心不予受理：

（1）质疑人不是参与本次采购项目的供应商或潜在供应商；

（2）质疑人与质疑事项不存在利害关系的；

（3）未在法定期限内提出质疑的；

（4）质疑未以书面形式提出，或《质疑函》主要内容构成不完整的，或缺乏必要的证明材料及证明材料不完整的；

（5）《质疑函》没有合法有效的签字、盖章或授权的；

（6）以非法手段取得证据、材料的；

（7）质疑答复后，同一质疑人就同一事项再次提出质疑的；

4、质疑人对吴堡县采购中心或采购人的答复不满意，以及采购人、吴堡县采购中心未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向吴堡县财政局提出投诉。

5、供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。

6、对捏造事实、提供虚假材料进行质疑、投诉的行为予以严肃处理。
①《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国招标投标法实施条例》《政府采购质疑和投诉办法》等法律法规的规定，供应商质疑、投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。
②投诉人在全国范围内十二个月内三次以上投诉查无实据的，由财政部门列入不良行为记录名单。
③捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料的投诉将被驳回，并将提出投诉的供应商列入不良行为记录名单，禁止其一至三年内参加政府采购活动。

7、依法严惩捏造事实诬告陷害、诽谤他人的行为。

①《中华人民共和国刑法》第243条【诬告陷害罪】捏造事实诬告陷害他人，意图使他人受到刑事追究，情节严重的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制；造成严重后果的，处三年以上十年以下有期徒刑。

②《中华人民共和国刑法》第246条【侮辱罪、诽谤罪】以暴力或者其他方法公然侮辱他人或者捏造事实诽谤他人，情节严重的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。

8、质疑函递交：
采购人：吴堡县新区开发建设有限公司    联系电话：17791141999
代理机构：吴堡县政府采购中心       邮箱：503538345@qq.com    

吴堡县财政局4楼     

联系电话：0912-6524331        
（三）关于信用记录的查询和使用

1、谈判小组在资格审查阶段通过【信用中国（www.creditchina.gov.cn）】、【中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）】网站对供应商的信用情况进行甄别。对列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，拒绝其参与本次采购活动。
2、供应商在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动的，但供应商应提供相关证明材料。

3、供应商信用记录查询的时间段为“谈判公告发布之日（含当日）至提交响应文件截止之日（不含当日）”。信用记录查询的结果，将以截图形式留存。供应商未如实填报《供应商书面声明函》的，视为“供应商提供虚假材料谋取中标、成交的”行为，拒绝其参与本次采购活动。
（四）执行优惠政策

对于中小企业（含中型、小型、微型企业）、监狱企业、残疾人福利性单位参与本次投标，以及节能产品、环保产品的采购，执行国务院办公厅以及国家部委有关文件。

《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）以及《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

参加政府采购活动的中小企业应提供《中小企业声明函》原件。未提供上述声明函原件的，不能享受采购文件规定的价格扣除，但不影响投标文件的有效性。

2、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）

在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受《办法》规定的中小企业扶持政策:

(一)在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

(二)在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

(三)在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国民法典》订立劳动合同的从业人员。在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受《办法》规定的中小企业扶持政策。以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

依据《办法》规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46 号） 规定，参加政府采购活动的中小企业应当提供《中小企业声明函》。供应商提供的《中小企业声明函》原件必须真实，否则，按照有关规定予以处理。

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）及《关 于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》财库〔2022〕19 号的相关规定，货物服务小微企业报价给予 20%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多 家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予 6%的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用 综合评分法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评 分的基础上增加其价格得分的 1%作为其价格分。组成联合体或者接受分包的小 微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68 号）

监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业。

《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）；

符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额。

符合采购文件规定的小微企业、监狱企业、残疾人福利企业优惠条件的投标人，价格给予20％的扣除，用扣除后的价格参与评审。（专门面向中小企业的项目不再享受价格扣除）
残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

备注：中小企业划分标准参照《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300 号）执行。

3、财政部、国家发展改革委《关于印发〈节能产品政府采购实施意见〉的通知》（财库〔2004〕185号）、财政部、国家环保总局联合印发《关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库〔2001〕90号）、国务院办公厅《关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51号）、财政部、国家发改委、生态环境部、市场监管总局联合印发《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。

4、国务院办公厅《关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》(国办发〔2025〕34号)。

投标人提供本国产品的，应提交以下证明材料：

应当提交《关于符合本国产品标准的声明函》（或财政部会同有关部门规定的有关证明文件）。

（五）关于同一品牌产品的处理
1、单一产品采购项目中，提供相同品牌的产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，按以下处理：

（1）采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且投标报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照技术方案、售后服务等内容确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

（2）使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会按照投标报价最低的方式确定一个获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

2、非单一产品采购项目，采购人将根据采购项目技术构成、产品价格比重等因素确定核心产品（可能不止一种），并在采购文件中载明。提供相同品牌的核心产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，按以下处理：

（1）采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌核心产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且投标报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照技术方案、售后服务等内容确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

（2）使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会按照投标报价最低的方式确定一个获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

（六）关于知识产权与保密事项
1、所有涉及知识产权的产品及设计，供应商必须确保采购人拥有其合法的、不受限制的无偿使用权，并免受任何侵权诉讼或索偿，否则，由此产生的一切经济损失和法律责任由供应商承担。

2、由采购人向供应商提供的所有资料，供应商不得向第三方透露或将其用于本次采购活动以外的任何用途。开标后，若采购人有要求，供应商须归还采购人认为需保密的文件和资料，并销毁所有相应的备份文件及资料。

（七）政采贷业务

为了进一步推动金融支持政策更好适应市场主体的需要，扎实落实国务院关于支持中小企业发展的政策措施，积极发挥政府采购政策功能，有效缓解中小企业融资难、融资贵问题，根据中办 国办《关于促进中小企业健康发展的指导意见》、财政部 工信部《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23号）、《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》（陕财办采〔2020〕15号）、《陕西省财政厅 中国人民银行西安分行关于深入推进政府采购信用融资业务的通知》（陕财办采〔2023〕5号）等有关规定，按照政府引导、市场运作、银企自愿、风险自担的原则，中标（成交）供应商可根据自身资金需求，登录陕西省政府采购信用融资平台（http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/zcdservice/zcd/shanxi/）或中征平台（https://www.crcrfsp.com）在线申请，依法参加政府采购信用融资活动。

目前的合作银行有：长安银行、中信银行、光大银行、交通银行、中国银行、招商银行、浦发银行、农商银行、农业银行、民生银行、兴业银行、广发银行、建设银行。
（八）供应商的投标费用自理
三、谈判文件

（一）谈判文件包括下列内容

第一章　谈判公告
第二章　供应商须知

第三章　谈判内容及采购要求

第四章  合同基本条款

第五章  响应文件构成及格式

（二）谈判文件的检查及阅读

供应商下载谈判文件后应仔细阅读检查谈判文件中的所有内容，按照谈判文件中所列事项、条款、规范要求及格式，在响应文件中对谈判文件做出全面的响应，并按谈判文件的要求提交全部资料。

如本项目废标后需重新开展采购活动，吴堡县采购中心将重新编制、发布新版谈判文件，供应商应按新版谈判文件重新编制响应文件。原谈判文件及响应文件失效。

响应文件封面、响应函以及法定代表人授权委托书三处的项目名称、项目编号、标段（如有）应当与最新发布的谈判文件保持一致，否则将被视为无效响应文件。

（三）谈判文件的修改、澄清

1、吴堡县采购中心可以对已发出的谈判文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应将在原公告发布媒体上发布澄清公告，其内容为谈判文件的组成部分。

 2、澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，吴堡县采购中心将在提交响应文件截止时间至少3个工作日前，在原公告发布媒体上发布更正公告；不足3个工作日，吴堡县采购中心将顺延提交响应文件的截止时间。
3、各供应商在提交响应文件截止时间之前，应随时关注下列地址发布的变更公告，也可登录全国公共资源交易平台（陕西省）政府采购交易系统查看左上角的信息提醒，吴堡县采购中心不再单独通知，因供应商未及时关注所造成的一切后果由供应商自行承担：
（1）【陕西省政府采购网（www.ccgp-shaanxi.gov.cn）】中的〖首页·〉省级公告·〉更正公告〗；

（2）【全国公共资源交易平台（陕西省）（http://www.sxggzyjy.cn/）】中的〖首页·〉交易大厅·〉政府采购〗。
（四）谈判文件的解释权归吴堡县政府采购中心。

四、谈判报价

谈判报价是供应商响应招标项目要求的全部工作内容的价格体现，包括完成采购内容所需的直接费、间接费、利润、税金及其它相关的一切费用。供应商在报价时应充分考虑所有可能发生的费用，谈判文件未列明，而供应商认为应当计取的费用均应列入报价中。报价时不论是否计取，采购人均按已计取对待。

（一）供应商应严格按照《响应文件构成及格式》中《开标一览表》中的相关要求填写分类报价及其他需要响应的内容。

（二）谈判报价货币：人民币；单位：元。
（三）谈判报价只能提交唯一报价，并且在合同履行过程中是固定不变的，任何有选择的报价将不予接受，按无效响应文件处理。
（四）谈判报价应遵守《中华人民共和国价格法》，供应商不得以低于成本的报价参与本次采购活动。
（五）响应文件报价出现前后不一致的，除谈判文件另有规定外，按照下列规定修正：

1、响应文件中开标一览表内容与响应文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

2、大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3、单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4、总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其投标无效。

（六）因供应商对谈判文件理解不透、误解、疏漏或对市场行情了解不清造成的后果和风险，均由供应商自己负责。

五、响应文件

（一）响应文件的式样
本项目采用电子响应文件的形式。

编制电子响应文件时，应使用最新发布的电子谈判文件及专用制作工具进行编制。并使用数字认证证书（CA锁）对电子响应文件进行签章、加密、递交及开标时解密等相关招投标事宜。

1、电子谈判文件下载。供应商登录全国公共资源交易平台（陕西省） 网站〖首页·〉电子交易平台·〉企业端〗后，在〖谈判公告/出让公告〗 模块中选择项目点击“我要投标”，参与采购活动。然后即可在〖我的项 目〗中点击“项目流程>交易文件下载”下载电子谈判文件。 

2、电子谈判文件需要使用专用软件打开、浏览。供应商可在全国公共 资源交易平台（陕西省）网站〖首页·〉服务指南·〉下载专区〗免费下载“陕西省公共资源交易平台政府采购电子标书制作工具(V8.0.0.2)”，并升级至最新版本，使用该客户端可以打开电子谈判文件。软件操作手册详见全国公共资源交易平台（陕西省）网站〖首页·〉服务指南·〉下载专区〗中的《陕西省公共资源交易（政府采购类）响应文件制作软件操作手册》。

3、制作电子响应文件。电子响应文件同样需要使用上述软件进行编制。 在编制过程中，如有技术性问题，请先翻阅操作手册，或致电软件开发商。 

技术支持热线：4009280095、4009980000 

 CA锁购买：榆林市市民大厦三楼窗口购买,或下载手机APP：陕公共资源交易服务，线上购买。联系电话：0912-3452148
（二）响应文件有效期

响应文件有效期为自开标之日起90个日历日。如成交，延长至合同执行完毕时止。

（三）响应文件的提交

电子响应文件可于提交响应文件截止时间前任意时段登录全国公共资源交易平台（陕西省）网站“电子交易平台>企业端”进行提交，逾期系统将拒绝接收。提交时，供应商应登录全国公共资源交易中心平台（陕西省），选择“首页>电子交易平台>企业端>我的项目”，点击“项目流程”，在打开的“项目管理”对话框中选择“上传响应文件”，上传加密的电子响应文件。上传成功后，电子化平台将予以记录。
（四）响应文件的补充、修改和撤回

1、供应商在递交响应文件后，且在提交响应文件截止时间前，可以对所提交的响应文件进行补充、修改或撤回。

对电子响应文件进行补充、修改的，应先从电子交易平台上撤回旧 版，再重新提交新版。 

响应文件提交截止时间后，供应商不得对其响应文件做任何修改。

   （五）供应商出现下列情况之一的，其响应文件视为无效文件：

1、逾期提交电子响应文件；

2、提交的响应文件与本项目不相符；
3、供应商拒绝对电子响应文件进行解密；

4、因供应商自身原因（如在榆林市不见面开标大厅投标截止时间前未签到、供应商网络设备故障或沿用旧版谈判文件编制响应文件等情形），导致在规定时间内无法解密响应文件；

5、上传的电子响应文件无法打开。
六、组织开标

（一）吴堡县采购中心组织招标、开标、评审工作，整个过程受政府采购监管机构的监督、管理。

（二）吴堡县采购中心在谈判文件规定的时间和地点组织开标，供应商必须在榆林市不见面开标大厅系统签名报到。

 供应商不足3家的，不得开标。
（三）开标时，供应商应在规定时间内，在榆林市不见面开标大厅系统解密电子响应文件。

（四）开标会议记录由吴堡县采购中心工作人员记录，参加开标的各供应商在规定时间内在榆林市不见面开标大厅系统签到，参加开标的采购人及吴堡县采购中心工作人员签到，所有资料随谈判文件一并存档。

（五）供应商对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、吴堡县采购中心相关工作人员有需要回避情形的，应在榆林市不见面开标大厅系统提出询问或回避申请，采购人、吴堡县采购中心应当及时处理。

（六）供应商未参加开标的，视同认可开标结果。
（七）特殊情形下的应急处置：
在开标、评审过程中，如因停电、断网、电子化系统故障等特殊原因导致电子化开、评审无法正常进行时，视具体情况确定是否停止开评审活动。 

七、资格审查
开标结束后，由谈判小组依法对供应商的资格证明文件进行审查，供应商无需提供纸质材料，需在响应文件中提供相关证明材料复印件加盖公章。未通过资格审查的供应商其响应文件将被视为无效。
1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

2、本项目的特定资格要求：

供应商需在响应文件中提供相关证明材料复印件加盖公章。
（1）营业执照等主体资格证明文件。

（2）社保缴纳证明：提供供应商已缴存的2025年6月1日以来任意月份的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明。依法不需要缴纳社会保障资金的供应商应提供相关文件证明。

（3）税收缴纳证明：提供供应商已缴纳的2025年6月1日以来任意月份的纳税证明或完税证明，纳税证明或完税证明上应有代收机构或税务机关的公章或业务专用章。（时间以税款所属日期为准，税种应为增值税、个人所得税、企业所得税等主税种），依法免税的单位应提供相关证明材料。
（4）财务状况报告：提供2024年度或2025年度赋码财务审计报告（出具的财务审计报告应当经过注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof .gov.cn）备案赋码），成立时间至提交投标文件递交截止时间不足一年的，须提供其基本存款账户开户银行近三个月内出具的银行资信证明或自成立以来的财务报表；
（5）提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力承诺函。
    （6）法定代表人授权委托书：法定代表人参加投标的，提供本人身份证复印件；法定代表人授权他人参加投标的，提供法定代表人授权委托书。

（7）信用记录：对列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人、税收违法黑名单、企业经营异常名录”记录名单；中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”的单位，应当拒绝参与政府采购活动（查询日期为从谈判文件发售之日起至投标截止日前），以网页截图加盖投标人公章为准。
（8）供应商应在“信用中国（陕西榆林）”网站进行注册、登录，并提供截图，自主上报信用承诺书（网址：https://credit.yl.gov.cn/）。承诺事项：《榆林市政府采购工程类/货物类/服务类项目供应商信用承诺书》，需上传至承诺附件；承诺有效期为一年。

（9）投标信用承诺书（保证金）（承诺书效力和作用等同投标保证金）。

（10）供应商书面声明函。参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。
（11）本项目部分面向中小企业采购，预留份额为为83.37%，以合同形式分包，供应商须填写《中小企业声明函》。
 通过资格审查的供应商不足3家的，不得评审。

八、组织评审
（一）采购代理机构负责组织评审工作，并履行下列职责：

1、核对评审专家身份和采购人代表授权函，对评审专家在政府采购活动中的职责履行情况予以记录，并及时将有关违法违规行为向财政部门报告;
2、宣布评审纪律;

3、公布供应商名单，告知评审专家应当回避的情形;

4、组织谈判小组推选评审组长，采购人代表不得担任组长;

5、在评审期间采取必要的通讯管理措施，保证评审活动不受外界干扰;

6、根据谈判小组的要求介绍政府采购相关政策法规、谈判文件;

7、维护评审秩序，监督谈判小组依照谈判文件规定的评审程序、方法和标准进行独立评审，及时制止和纠正采购人代表、评审专家的倾向性言论或者违法违规行为;
8、核对评审结果；
9、评审工作完成后，按照规定向评审专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评审专家以外的其他人员支付评审劳务报酬；
10、处理与评审有关的其他事项。
（二）谈判小组负责具体评审事务，并独立履行下列职责：
1、严格遵守评审工作纪律，按照客观、公正、审慎的原则，根据谈判文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审；

2、发现谈判文件内容违反国家有关强制性规定或者谈判文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行时，应当停止评审并向采购人或者采购代理机构书面说明情况；

3、审查、评价响应文件是否符合谈判文件的商务、技术等实质性要求；

4、要求供应商对响应文件有关事项作出澄清或者说明；

5、对响应文件进行比较和评价；

6、确定成交候选人名单；
7、配合答复供应商的询问、质疑和投诉等事项,不得泄露评审文件、评审情况和在评审过程中获悉的商业秘密；

8、向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评审中发现的违法行为。审查、评价响应文件是否符合谈判文件的商务、技术等实质性要求。
9、编写评审报告。
（三）组建谈判小组
1、为了确保评审工作的公平、公正，依据政府采购法和政府采购相关法规、规章，成立谈判小组。

评审专家对本单位的采购项目只能作为采购人代表参与评审。采购代理机构工作人员不得参加由本机构代理的政府采购项目的评审。

谈判小组成员名单在评审结果公告前应当保密。

2、评审专家从政府采购评审专家库内相关专业的专家名单中随机抽取。对技术复杂、专业性强的采购项目，通过随机方式难以确定合适评审专家的，经主管预算单位同意，采购人可以自行选定相应专业领域的评审专家。自行选定评审专家的，应当优先选择本单位以外的评审专家。

3、评审中因谈判小组成员缺席、回避或者健康等特殊原因导致谈判小组组成不符合规定的，吴堡县政府采购中心应当依法补足后继续评审。被更换的谈判小组成员所做出的评审意见无效。无法及时补足谈判小组成员的，吴堡县政府采购中心应当停止评审活动，封存所有响应文件和开标、评审资料，依法重新组建谈判小组进行评审。原谈判小组所做出的评审意见无效。

（四）评审方法：本次评审采用最低评审价法
最低评审价法，是指响应文件满足谈判文件全部实质性要求，且谈判报价最低的供应商为成交候选人的评审方法。

（五）谈判程序

谈判的全过程分为第一次谈判报价、符合性审查、谈判过程、谈判承诺、最终报价、评审阶段。通过资质审查合格的各供应商，只有在响应文件及谈判承诺符合谈判文件要求和满足技术、商务需要的才有最终报价和评审的机会。

1、第一次谈判报价。

2、谈判响应文件的符合性审查

谈判小组依据谈判文件的规定，对谈判响应文件的有效性、完整性和对谈判文件的响应程度进行审查，以确定是否对谈判文件的全部实质性要求做出响应。

谈判小组要审查每份谈判响应文件是否实质上响应了谈判文件的要求。实质上没有响应谈判文件要求的投标作无效响应文件处理。谈判小组应告知有关供应商未通过审查的原因，供应商不得通过修正或撤销不符之处而使其成为实质上响应。

符合性审查表

	序号
	符合性审查项
	通过条件

	1
	响应文件项目名称、项目编号、标段（未划分标段的除外）
	响应文件以下三处的项目名称、项目编号、标段与本项目完全一致，且无遗漏：
（1）封面；
（2）响应函；
（3）法定代表人委托授权书。

	2
	响应文件组成
	响应文件应包含以下内容：
（1）响应函；
（2）第一次谈判报价表、分项报价表（谈判文件未作要求的除外）；
（3）资格证明文件；

（4）供应商概况；
（5）供应商参加政府采购活动承诺书；
（6）响应方案。

	3
	响应文件签署、盖章
	签署、盖章符合谈判文件要求，且无遗漏。

	4
	响应文件有效期
	符合谈判文件的要求。

	5
	谈判报价
	同时满足以下条款：
（1）谈判报价符合唯一性要求；
（2）第一次谈判报价表填写符合要求；
（3）报价货币符合谈判文件要求；
（4）未超出采购预算或谈判文件规定的最高限价；

	6
	实质性条款响应
	完全响应谈判文件要求的各项技术/服务/商务实质性条款。

	7
	合同条款
	完全理解并接受谈判文件合同基本条款的要求

	8
	其他
	完全理解并接受法律法规和谈判文件对供应商的各项须知、规约要求和责任义务，没有出现法律法规或谈判文件明确规定的其他被视为“无效响应”的情形。


3、谈判响应文件的澄清
（1）谈判小组在对谈判响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对谈判响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等做出必要的澄清、说明或者补正。
（2）依照民法中的过失责任原则，澄清、说明或补正前谈判小组将按最不利于供应商的原则对谈判响应文件做出评判。

（3）谈判小组要求供应商澄清、说明或者补正谈判响应文件应通过不见面电子询标系统。供应商应当在规定的澄清时限内按谈判小组要求的方式提交。

（4）供应商的澄清、说明或者补正不得超出谈判响应文件的范围或者改变谈判响应文件的实质性内容。澄清、说明或者补正的内容将作为合同履行的重要依据。
4、谈判过程
谈判小组应在符合性评审的基础上对各供应商的响应文件认真阅读，谈判小组必须对响应文件的采购内容等有关要求通过不见面询标系统进行一对一谈判。

5、最终报价

资格性审查和符合性审查通过的供应商进入最终报价阶段。最终报价是供应商响应文件的有效组成部分。（最后报价相同时，可进行多次报价）

谈判结束后，有效响应供应商不少于3家。谈判小组要求供应商在规定时间内提交最后报价，最后报价是供应商响应文件的有效组成部分，且由法定代表人或者授权人签字或者盖章。

对成交供应商的最终报价出现明显低于或高于同业同期市场平均价的情形时，谈判小组应当在评审意见中详细说明推荐理由。

小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位（参照第二章《供应商须知》（四）落实的政府采购政策）提供的谈判报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审排序，除此之外的其他情形均不适用本款规定。 

政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

谈判小组应审查供应商是否具备“落实政府采购政策”的资格，如不符合相关文件要求或供应商未提供相关声明或证明材料，供应商不可以享受价格折扣优惠政策。

供应商按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于弄虚作假骗取中标，依照《中华人民共和国招标投标法》等国家有关规定追究相应责任。
6、推荐成交候选人
经过最后报价，谈判小组按上述规则对最后报价做必要的价格扣除，按扣除后的价格由低到高的顺序推荐三名成交候选人。

7、编写评审报告

（1）谈判小组应根据全体评审成员签字的原始评审记录和评审结果编写评审报告。评审报告应包括：谈判公告刊登的媒体名称、开标日期和地点;供应商名单和谈判小组成员名单;评审方法和标准;开标记录和评审情况及说明，包括无效供应商名单及原因;评审结果，确定的成交候选人名单或者经采购人委托直接确定的成交人;其他需要说明的情况，包括评审过程中供应商根据谈判小组要求进行的澄清、说明或者补正，谈判小组成员的更换等。

（2）谈判小组成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的谈判小组成员应当在评审报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评审报告。对拒绝说明理由的，报吴堡县财政局处理，并将其评审情况如实记入考核表。

九、无效响应文件情形
（一）供应商存在下列情况之一的，响应文件无效：
1、响应文件未按谈判文件要求签署、盖章;
2、不具备谈判文件中规定的资格要求;
3、报价超过谈判文件中规定的预算金额或者最高限价;
4、响应文件含有采购人不能接受的附加条件;

5、有选择的报价将不予接受，按无效响应文件处理；

6、按《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）修正后的报价经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其响应文件无效。

（二）供应商存在下列情形之一的，视为串通投标，其响应文件无效：
 1、不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；
 2、不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；
 3、不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
 4、不同供应商的响应文件异常一致或者谈判报价呈规律性差异；
（三）供应商不得以低于成本的报价参加本次采购项目。谈判小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评审现场合理的时间内提供书面说明，同时提交相关证明材料;供应商不能证明其报价合理性的，谈判小组应当将其作为无效响应文件处理。

供应商的最后报价出现下列情形之一，谈判小组应启动异常低价响应审查程序： 

（1）最后报价低于全部通过符合性审查供应商最后报价平均值50%的，即最后报价<全部通过符合性审查供应商最后报价平均值×50%；

（2）最后报价低于通过符合性审查的次低报价供应商最后报价50%的，即最后报价<通过符合性审查的次低报价供应商最后报价×50%；

（3）最后报价低于采购项目最高限价65%的，即最后报价<采购项目最高限价×65%；

（4）谈判小组基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

（四）谈判小组启动异常低价响应审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对响应价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，一个小时内供应商需提供相关材料证明。其中，属于第3项情形，供应商已随响应文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

（五）谈判小组应依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，谈判小组应当将其作为无效响应处理。

（六）异常低价响应审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及谈判小组有关互联网浏览、查询历史一并归档。

（七）谈判小组通过现场纸质文件形式向供应商发出“问题澄清通知”，供应商应按谈判小组“问题澄清通知”的要求，在现场进行纸质版澄清、补正或确认。供应商未在“澄清通知”规定的时间内进行澄清、补正或确认的，谈判小组应当将其作为无效响应处理。
十、成交
（一）吴堡县采购中心在评审工作结束后2个工作日内将评审报告送采购人。

（二）采购人在收到评审报告之日起5个工作日内，在评审报告确定的成交候选人名单中按顺序确定成交供应商。

采购人在收到评审报告5个工作日内未按评审报告推荐的成交候选人顺序确定成交供应商，又不能说明合法理由的，视同按评审报告推荐的顺序确定成交供应商，吴堡县采购中心将发布成交公告。
（三）吴堡县采购中心将在成交供应商确定之日起2个工作日内，发布媒体为【陕西省政府采购网（www.ccgp-shaanxi.gov.cn）】、【全国公共资源交易平台（陕西省）（http://www.sxggzyjy.cn/）】上公告成交结果。

成交公告期限为1个工作日。

（四）在公告成交结果的同时，吴堡县采购中心向成交供应商发出成交通知书。
（五）成交通知书发出后，采购人不得违法改变成交结果，成交供应商无正当理由不得放弃成交。
十一、签订政府采购合同

（一）自成交通知书发出之日起10个工作日内，采购人与成交供应商应按谈判文件和成交供应商响应文件的规定，签订书面合同。所签订的政府采购合同不得对谈判文件和成交供应商的响应文件内容作实质性修改。

采购人不得向成交供应商提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

（二）成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的成交候选人名单排序，确定下一候选人为成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。
（三）谈判文件、成交供应商的响应文件、《成交通知书》及其澄清、说明文件、承诺等，均为签订采购合同的依据，作为采购合同的组成部分。
（四）政府采购合同应当包括采购人与成交供应商的名称和住所、标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限及地点和方式、验收要求、违约责任、解决争议的方法等内容。

（五）采购人与成交供应商应当根据合同的约定依法履行合同义务。政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国民法典》。

（六）采购人应及时对采购项目进行验收。采购人可以邀请参加本项目的其他供应商或者第三方机构参与验收。参与验收的供应商或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

（七）采购人应当加强对成交供应商的履约管理，并按照采购合同约定，及时向成交供应商支付采购资金。对于成交供应商违反采购合同约定的行为，采购人应当及时处理，依法追究其违约责任。

十二、废标情形
（一）谈判小组发现谈判文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行，或者谈判文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评审工作，与采购人或者吴堡县采购中心沟通并作书面记录。采购人或者吴堡县采购中心确认后，应当修改谈判文件，重新组织采购活动。

（二）根据《政府采购法》第三十六条规定，在采购活动中，出现下列情形之一的，本项目按废标处理：

1、出现影响采购公正的违法、违规行为；

2、供应商的报价均超过了采购预算，采购人不能支付；

3、因重大变故，采购任务取消。

废标后，由吴堡县采购中心发布废标公告。

 谈判内容及采购需求

本次采购项目为吴堡县产业园区标准化厂房建设项目（二期）11#综合服务楼办公设备及家具用品采购项目（二次），（本项目部分面向中小企业采购，预留份额为83.37%，预留产品为10～22项家具类用品），投标报价应遵守《中华人民共和国价格法》，供应商不得以低于成本的报价参与投标。

采购需求：
	序号
	品名
	参数要求
	单位
	数量
	备注

	1
	国产化台式电脑
	1、机型：国产处理器商用台式机，安装符合安全可靠测评要求的正版国产操作系统；2、处理器：符合安全可靠要求的国产处理器，主频≥2.7GHz、核心≥8个、末级缓存≥8MB，内存通道数≥2
3、主板：与处理器相匹配芯片组主板，主频≥2.7GHz、核心≥8个、末级缓存≥8MB，内存通道数≥2，具备智能温控系统，根据运行应用软件的负载等级和设备温度确定风扇转速优化计算机使用寿命及功耗；4、内存：≥16GB,支持DDR4\LPDDR4及以上内存类型，主频≥2666MHz，≥2个内存插槽；5、固态硬盘：≥1块512GBSSD，预留3.5英寸SATA硬盘仓位；6、光驱：无；7、显卡：集成显卡，≥VGA+HDMI视频输出接口；8、音频：集成5.1声道高清声卡，≥5个音频接口，具备硬件语音降噪技术，即使用普通外置麦克风也可实现有效消除背景噪音达到清晰语音通话效果；9、网卡：集成千兆网卡；10、I/O扩展槽：≥3个PCIe、≥2个M.2插槽；11、I/O扩展接口：≥8个USB接口，≥1个串口；12、键盘鼠标：1个104健黑色USB接口防泼溅键盘、1个黑色USB接口光电鼠标；13、电源：≥200W电源，具备断电保护功能，通过充电模块、储电模块及转换模块，在突然断电情况下输出12V、5V、3.3V电力供应计算机主要部件完成正常关闭流程，降低计算机故障；14、操作系统：预装国产正版操作系统≥一年升级服务，支持Windows专业版操作系统；15、显示器：≥23.8英寸液晶显示器，分辨率≥1920x1080像，像素密度≥92像素/英寸，屏幕比例16:9，外观颜色：黑色，镜面反射率≥6Hz，刷新率≥65Hz，★提供有效的CCC认证、节能认证和环保认证证书复印件（加盖供应商公章）；16、保修服务：≥3年免费保修服务。供应商须在项目最终验收阶段，向采购方提交由权威测评机构出具的、证明产品满足安全可靠认证证明及相关有效测评证书（副本或原件供核验）。
	台
	2
	

	2
	A4打印扫描一体机
	A4黑白激光打印/扫描/自动双面/USB功能

1、A4激光打印；2、每分钟≥33页；3、适配国产化系统；★4、提供有效的CCC认证、节能认证和环保认证证书复印件（加盖供应商公章）；5、具备自动双面打印功能；6、具备ADF输稿器。7、整机免费质保≥3年
	台
	1
	

	3
	饮水机
	≥长310mm*宽305mm*高1000mm（允许尺寸偏差±100mm)

1、下置双门双出水温热型；2、类型：立式、下置水桶、双出水（温水/热水）、温热型；3、门体：上下双门，钢化玻璃面板，防尘防虫；4、额定电压/频率：220V～/50Hz；5、额定总功率：≤500W;6、制热能力：≥90℃,≥4L/h；7、出水方式：双出水独立龙头（常温水/热水）；8、加热内胆：食品级304不锈钢，防锈耐腐蚀；9、放置方式：立式，下置水桶（18.9L标准桶装水）；10、储物空间：下门内置储物柜，可放杯具、耗材；11、接水盘：可拆卸，防溢水设计；12、防干烧保护：有；13、防过热保护：有；14、防漏电保护：Ⅰ类防触电设计；15、缺水防干烧：下置桶缺水自动断电保护；16、门封：食品级密封胶条，防尘防虫；17、★提供有效的CCC认证证书复印件（加盖供应商公章）；18、整机免费质保≥3年。
	台
	2
	

	4
	茶吧机
	≥长332mm*宽320mm*高1000mm（允许尺寸偏差±100mm)

1、类型：立式、下置水桶温热型；2、额定电压/频率：220V～/50Hz；3、额定总功率：≤1350W；4、控温档位：≥5档（45℃/60℃/80℃/90℃/100℃)；5、加热内胆食品级304不锈钢，配套壶多为高硼硅玻璃，需防烫设计；6、具备防干烧、防溢、安全童锁功能；★7、提供有效的CCC认证证书复印件（加盖供应商公章）；8、整机免费质保≥3年。
	台
	2
	

	5
	LED巨幕电视
	116/115寸液晶：1、屏幕尺寸:≥2545*1433mm.边框和背板为金属材质，屏幕比例16:9，分辨率≥3840*2160像素，刷新率≥330Hz；2、液晶显示屏（LCD），采用RGBMiniLED背光技术（分区控光）；3、配备防眩光（AG）钢化玻璃；4、内存≥4GBDDR4，存储空间≥128GBeMMC，支持APP安装与缓存；5、内置应用商店，支持主流视频平台（如爱奇艺、优酷、腾讯视频等），具备多信号源同时显示功能；6、≥3个HDMI2.1端口（支持48Gbps带宽），至少1个支持eARC功能；7、≥1个USB3.0接口，≥1个USB零指遥控，提升操作便捷性；8、整机免费质保≥3年。
	台
	1
	

	6
	热水器
	≥长818mm*宽450mm*厚450mm（允许尺寸偏差±100mm)

1、横式储水式电热水器，容积≥80L，角阀2个。；2、控制方式：机械旋钮或电子控制3、颜色：极地白；4、电压/频率：220V/50Hz；5、功率：≤2200W；6、能效等级：二级（热效率≥70%）；7、最高水温：75℃（可调）；8、水压：≥0.8MPa；9、防水等级：≥IPX4；10、内胆材质：加厚防锈耐水垢搪瓷内胆，耐用防腐；11、具备防电墙技术：内置升级防电墙，主动防漏电，安全可靠。12、内胆保护：加厚防锈耐水垢搪瓷无缝内胆，抗腐蚀、抗水压，寿命长；13、抑菌功能：内胆抑菌设计，保障水质洁净；14、安全防护：具备防干烧、防超温、防漏电、防高水压等多重保护；★15、提供有效的CCC认证证书复印件（加盖供应商公章）；16、整机免费质保≥3年。
	台
	4
	

	7
	小厨宝
	≥长234mm*宽227mm*高353mm（允许尺寸偏差±100mm)

1、立式储水式电热水器，容积≥5L，角阀2个；2、控制方式：机械旋钮或电子控制；3、颜色：极地白；4、电压/频率：220V/50Hz；5、功率：≤1800W，速热秒出热水；6、能效等级：二级（热效率≥70%）；7、最高水温：75℃（可调）；8、水压：≥0.8MPa；9、防水等级：≥IPX4；10、内胆材质：加厚防锈耐水垢搪瓷内胆，耐用防腐；11、具备防电墙技术：内置升级防电墙，主动防漏电，安全可靠。12、内胆保护：加厚防锈耐水垢搪瓷，抗腐蚀、抗水压，寿命长；13、抑菌功能：内胆抑菌设计，保障水质洁净；14、安全防护：具备防干烧、防超温、防漏电、防高水压等多重保护；★15、提供有效的CCC认证证书复印件（加盖供应商公章）；16、整机免费质保≥3年。
	台
	24
	

	8
	洗地机
	≥长1100mm*宽700mm*高1040mm（允许尺寸偏差±100mm)

类型：手推式单刷洗地机（洗、擦、吸三合一），清洗宽度≥460mm（单刷）,吸水扒宽度≥840mm,工作效率≥2000㎡/h,噪音：≤65dB(A),清水箱容量≥45L,污水箱容量≥50L,机身材质：高强度工程塑料+金属框架,轮子：加厚防滑橡胶轮，防撞设计,适用地面:瓷砖,整机免费质保≥3年。
	台
	1
	

	9
	电视机
	85寸液晶：分辨率：≥4K（3840×2160），屏幕比例：16:9防爆等级：专业防爆钢化玻璃，防撞击、防碎裂、防划伤；亮度：≥350cd/m²,峰值亮度≥500cd/m²,对比度：≥5000:1；色域：≥90%DCI-P3（或100%sRGB），可视角度：178°/178°（水平/垂直）；刷新率：≥120Hz，运行内存（RAM）：≥8GB，存储内存（ROM）：≥128GB；CPU：四核及以上，主频≥1.5GHz，安装：支持壁挂（标配挂架）、底座安装；颜色：黑色/深空灰，能效等级：一级能效；整机免费质保≥3年。
	台
	1
	

	10
	[image: image1.png]


浴室更衣凳
	≥长2400mm*宽600mm*高500mm（允许尺寸偏差±100mm)

1、基材：采用优质不锈钢板材和不锈钢钢管，化学成分检测合格，钢板厚度≥1.2；2、面料：采用皮革，符合《绿色产品评价家具》检验标准。3、海绵:采用优质阻燃海绵，符合《通用软质聚氨酯泡沫塑料》、满足国家相关检测标准；
	个
	2
	

	11
	4门

浴室更衣柜[image: image20.png]s R s

AAK (2023) 44 5

RIS LR N
SELRBH I A%
RTER (SR ATBCIO A,
I VR e 5 AL bife
(2023 4842 ) ) Wil
AR (B XE (XTE) . BH (HFL), EERERE
FHREWI], SFARB®K:
CRELLRATHE L RABA AL RERRARERA
(202340 ) ELEE. EBMHARFE, L0RBHMN,





	1.规格尺寸：每组外形尺寸≥长900mm×深420mm×高1800mm（允许公差±10mm），单格尺寸长412mm×深422mm×高835mm（允许公差±10mm），结构为平顶4门上下双列形式。2.材质要求：柜体采用不锈钢板材符合国标相关不锈钢标准，表面拉丝处理；门板厚度≥0.8mm，背板、层板厚度≥0.6mm，无明显划痕、色差、锈蚀。

3.内部配置：每格内置不锈钢挂衣杆1根（承重≥10kg）、不锈钢置物层板1块；门板开设通风孔，保证内部空气流通，衣架2个。4.五金配件：每门配备独立安全锁1把，不锈钢拉手1个；合页采用防锈材质，开关次数≥10000次无松动脱落。5.工艺性能：柜体焊接牢固，焊点打磨平整；整体结构稳定，水平放置无晃动；表面通过中性盐雾试验≥48小时，符合GB/T3324《金属家具通用技术条件》要求。
	组
	8
	

	12
	接待室沙发[image: image2.jpg]



	≥长1100mm*宽850mm*高900mm（允许尺寸偏差±100mm)

采用优质环保皮革，实木框架，根据人体工程学原理设计，橡木，板材承受压力≥400KG，经防腐、防虫化学处理，经过高温干燥处理。坐垫采用55度以上高密度PU成型发泡海绵，软硬适中，回弹性好，不变形，坐感舒适，柔软而富有韧性，厚度适中。
	套
	12
	

	13
	接待室茶几[image: image3.jpg]



	≥长400mm*宽700mm*高520mm（允许尺寸偏差±100mm)

面材采用实木多层经过烘干防腐防虫处理，含水率≤8%。木皮采用优质天然木皮贴面，红木色，木皮厚度≥0.6mm，木皮纹理颜色一致，无结疤，无瑕疵。
	张
	9
	

	14
	办公桌

[image: image4.jpg]



	≥长1400mm*宽700mm*高750mm（允许尺寸偏差±100mm)

1、基材：中密度纤维板（E1级）人造板及其制品，甲醛释放量分级，人造板及其制品中甲醛释放限量≤0.124mg/m³,密度≥0.78g/cm³含水率≤8.3%，表面胶合强度QL：≥0.9MPa；2、贴面材料（木皮）：采用厚度≥0.6mm胡桃木皮，符合《木材工业用单板》标准，含水率≤16%。3、油漆：采用PU透明面漆，VOC含量≤358g/L；4、白乳胶：不挥发物含量≥83.5%，总挥发性有机物≤10g/L；5、五金配件：采用三合一连接件：，中性盐雾试验（NSS）法及乙酸盐雾试验法连续喷雾≥750h试验，耐腐蚀等级达到10级，三合一偏心连接件偏心体抗压强度≥580N，三合一偏心连接件中连接螺杆螺纹与预埋螺母的抗拉强度≥840N，三合一偏心连接件中偏心体与连接螺杆的扭矩≥16N•m。6、桌面整体检测标准：力学性能（桌类强度）-桌面垂直静载荷试验合格，力学性能（桌类强度）-水平静载荷试验合格，结构安全性合格，甲醛释放量≤0.3。★需提供板材的有效的CMA检测报告复印件（加盖供应商公章）
	张
	4
	

	15
	办公椅[image: image5.jpg]



	≥长600mm*宽600mm*高890mm（允许±100mm)

1、面料:采用优质黑色网布，透气性优。采用优质海绵，阻燃级别高且柔软性好、回弹高、不变形。2、座板：采用ENF级实木多层板，燃烧性能平板状建筑材料及制品-燃烧性能等级B1；3、采用优质阻燃海绵，符合《通用软质聚氨酯泡沫塑料》、《环境标志产品技术要求家具》、《泡沫塑料及橡胶表观密度的测定》、《办公家具办公椅》标准；4、架材：采用不锈钢弓形框架，可防氧化、耐摔，经过HD测试不变形。
	把
	4
	

	16
	4门文件柜[image: image6.jpg]



	≥长850mm*宽390mm*高1800mm（允许尺寸偏差±100mm)

1、基材：采用≥0.6mm冷轧钢板，符合《金属家具通用技术条件》；2、喷塑钢件：符合《金属家具通用技术条件》标准及要求；3、为保障使用者安全，柜体边框连续；4、道折弯，圆边宽度为12mm,圆弧高度突出门面为8mm，圆边左侧边第一台阶为压制成型一条高2.5mm加强弧边、半圆顶为R5.5，结构合理，美观大方，坚固耐用，不易变形。4、搁板：采用连续四次折弯一体成形多筋式搁板，结构新颖，承重能力强。5、上下对开门柜里配置隔板，隔板挂条孔间距每个间距20mm，可根据使用情况调整上下距离。6、锁具：金属件表面无锈蚀、毛刺刃口、露底，光滑平整，无气泡、泛黄、花斑、烧焦、裂纹、划痕、磕碰伤等缺陷。7、钢制文件柜外观性能金属件-喷漆(塑)涂层检测合格，安全性能结构安全-通用结构安全-基本结构安全检测合格，有害物质限量中甲醛、苯、甲苯、二甲苯和TVO0的释放限量-甲醛检测合格，理化性能产品表面理化性能-金属喷漆(塑)涂层-硬度，强度，喷塑涂层-附着力检测合格。
	组
	6
	

	17
	会议桌[image: image7.jpg]



	由六组≥每组长1800mm*宽600mm*高750mm桌子与两组≥每组长1600mm*宽800mm*高750mm桌子拼装而成，拼装完成后桌面应平整，桌面高差≤3mm，会议室面积120㎡，整体美观协调，满足日常会议需要。

1、基材：采用18mm厚ENF级多层实木板；甲醛释放量≤0.025mg/m³；含水率8%~12%；密度≥0.73g/cm³；静曲强度≥30MPa，弹性模量≥3500MPa，胶合强度≥0.7MPa，吸水膨胀率≤7%，板面握钉力≥1200N；双面三聚氰胺免漆饰面，耐磨≥4000转，PUR无缝热熔封边，无脱胶鼓泡；整体防潮、抗变形、承重性能优异，符合GB/T9846-2015、GB18580-2017国家标准。2、面材：采用浸渍胶膜纸，无剥离，含水率：6.0～16.0%。3、封边条:符合《家具用封边条技术要求》标准，耐干热性无龟裂、无鼓泡，耐磨性磨30r后无露底现象，耐开裂性（耐龟裂性）≥1级,耐冷热循环性无龟裂、无鼓泡、无变色、无起皱。4、白乳胶：不挥发物含量≥83.5%，总挥发性有机物≤10g/L，性能要求（外观乳白色，无可视粗颗粒或异物、PH值3～7、黏度≥2.5Pa.s、不挥发物≥84%、木材污染性较涂敷硫酸亚铁的显色浅、压缩剪切强度-干强度≥12MPa、压缩剪切强度-湿强度≥3.5MPa、最低成膜温度≤1℃。5、五金配件：同办公桌材质。
	套
	1
	

	18
	会议椅[image: image8.jpg]cd




	≥长500mm*宽600mm*高890mm（允许尺寸偏差±100mm)

1、面料:采用优质黑色网布，透气性优。采用优质海绵，阻燃级别高且柔软性好、回弹高、不变形。2、座板：采用ENF级实木多层板；3、采用优质阻燃海绵，符合《通用软质聚氨酯泡沫塑料》、《环境标志产品技术要求家具》、《泡沫塑料及橡胶表观密度的测定》、《办公家具办公椅》标准；4、架材：采用不锈钢弓形框架，可防氧化、耐摔，经过HD测试不变形。
	把
	22
	

	19
	条形桌[image: image9.jpg]



	≥长1200mm*宽400mm*高800mm（允许尺寸偏差±100mm)

基材：采用环保等级符合E1级标准的实木颗粒板。耐刮、耐磨、耐腐蚀、耐高温、不怕烟头烫；

饰面：采用立体仿木纹三聚氰胺饰面纸进行表面装饰，配以仿理石纹理饰面纸加以修饰，采用PVC封边，通过技术加工有效控制板材的甲醛释放量。
	张
	12
	

	20
	单背椅[image: image10.jpg]



	≥长450mm*宽450mm*高890mm（允许尺寸偏差±100mm)

1、面料:采用优质黑色网布，透气性优。采用优质海绵，阻燃级别高且柔软性好、回弹高、不变形。2、座板：采用ENF级实木多层板；3、采用优质阻燃海绵，符合《通用软质聚氨酯泡沫塑料》、《环境标志产品技术要求家具》、《泡沫塑料及橡胶表观密度的测定》、《办公家具办公椅》标准；4、架材：采用不锈钢框架，可防氧化、耐摔，经过HD测试不变形。
	把
	24
	

	21
	▲双层床[image: image11.jpg]



	1. 整体尺寸：≥长2000mm*宽900mm*高1800mm（允许尺寸偏差±10mm)，分体组装式双层床，双侧护栏，固定式防滑爬梯。2.床腿采用壁厚≥1.4mm的75mm*75mm滚压型材，床横梁采用90mm*35mm滚压型材，床橧采用20mm*40mm方管，双侧护栏、爬梯采用壁厚≥1.2mm的φ25mm圆管。以上型材采用优质冷轧钢板制作，表面采用亚光静电喷塑工艺床体表面经预脱脂-脱脂-水洗-酸洗-水洗-中和-表调-磷化-水洗-钝化十工位表面前处理工序，焊接工艺符合国家家具通用技术标准，表面平整光滑，符合GB/T3325-2024《金属家具通用技术条件》。常规颜色为灰白皱纹。3.实木床板：尺寸1900×900mm，板材厚度≥18mm；采用优质松木实木无间隙拼接，禁止人造板。木材含水率8%-12%，无虫蛀、霉变、开裂；板面打磨光滑，边角圆角处理。床板均布承重≥800N，符合GB18580-2017E1级环保标准。4.整体单层承重≥180kg，运行无晃动、无异响，各项指标符合国家现行标准。
	支
	152
	

	22
	2门储物柜[image: image12.png]



	≥长800mm*宽600mm*高1800mm（允许尺寸偏差±100mm)

1、基材：采用18mm厚ENF级多层实木板；甲醛释放量≤0.025mg/m³；含水率8%~12%；密度≥0.73g/cm³；静曲强度≥30MPa，弹性模量≥3500MPa，胶合强度≥0.7MPa，吸水膨胀率≤7%，板面握钉力≥1200N；双面三聚氰胺免漆饰面，耐磨≥4000转，PUR无缝热熔封边，无脱胶鼓泡；整体防潮、抗变形、承重性能优异，符合GB/T9846-2015、GB18580-2017国家标准。2、面材：采用浸渍胶膜纸，浸渍剥离每个试件同一胶层每边剥离长度累计不超过25mm，含水率：6.0～16.0%。

3、封边条:符合《家具用封边条技术要求》标准，耐干热性无龟裂、无鼓泡，耐磨性磨30r后无露底现象，耐开裂性（耐龟裂性）≥1级,耐冷热循环性无龟裂、无鼓泡、无变色、无起皱。

4、白乳胶：白乳胶符合现行木器胶国标，甲醛、苯、TVOC等环保指标合格。5、锁具：拉手，安全防盗锁具。
	组
	152
	


注：1.本项目第1、2、9、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、22项需严格按照《吴堡县县级行政事业单位通用办公设备及家具配置标准(2023年版)》执行。

2.投标人提供的产品检测报告，认证证书等佐证材料，允许由投标人作为送检单位出具。但所有佐证材料必须明确标注本投标产品对应的实际生产制造商名称。仅显示送检单位，投标单位，经销单位名称，未体现产品实际生产厂家信息的佐证材料，无法证明与本项目投标设备的对应关系，评审时不予采信。
二、服务要求

1、交货周期：按合同将全部货物一次性送至采购人指定各楼层点位，含卸货、上楼（无电梯含人工搬运费，所有费用包干入报价），根据采购人要求分批次安装就位；

2、报价全包：投标总价包含产品货款、包装费、运费、装卸费、上楼费、多次安装及辅材费、税费、质保维保、垃圾清运全部费用，采购人不再追加任何费用；

3、到货查验：到货当场清点数量、外观，破损、磕碰、型号不符无条件免费换货，产生的延误损失由供应商承担；

4、现场勘察：合同签订后，需对电脑、小家电、电视机安装出具网络、信号、管道、电路安装方案和提供详细的安装图纸和效果图，经采购方签字确认后按照现场情况及时安装。

5、安装：安装人员需具备与岗位相匹配的有效上岗证书，遵守作业安全标准，具体方案需征得采购方同意并签字确认；

（1）电脑+打印机  免费拆箱、硬件通电检测、系统预装（国产系统/Windows按需）、驱动安装、网络连接并联机调试、打印机共享设置；每台设备现场开机验收，培训1名管理员基础操作。

（2）电视机  免费壁挂/底座安装、电源线、信号线布设到位并调试、开机画面调试；如需墙体打孔，打孔费、膨胀螺丝全含在报价内。

（3）电热水器+小厨宝  免费水路接驳、须有独立阀门安装、通水试压、漏电保护检测、接地安全检查，通水无渗漏；管路横平竖直，按规范安装，垃圾免费清运。

（4）办公家具  全品类在供货期内按照采购方通知及时分批次免费组装、摆放就位、螺丝紧固、微调找平，现场清理包装垃圾并清运离场，室内不留废料。

6、售后服务：项目服务期内，中标供应商须保障:本项目售后服务质量与响应时效，可通过两种方式保障服务:

1.供应商在项目服务所在地设有正规售后服务网点或配备常驻维保人员，可提供网点相关证明、维保人员身份证明等材料备查;

2.无本地服务网点及常驻人员的供应商，须严格按照本项目服务条款约定的响应、处置、完工时效完成维保服务，保障项目正常运行。本项目禁止违规转包、分包售后服务工作，所有维保服务须由中标供应商或制造厂商自行履约完成，确保服务权责清晰、质量可控。

（1）整机质保期限:台式电脑：整机≥3年原厂全保，显示器≥3年，键盘鼠标1年；打印一体机：整机≥3年原厂上门质保，硒鼓墨盒耗材非质保；电视机：整机≥3年原厂保修；电热水器、小厨宝：整机≥3年免费保修；办公家具：≥3年免费质保，质保期内开胶、松动、五金损坏免费换新件、上门维修；钢制柜体脱焊、板材变形免费更换；质保期满终身成本价维修。

（2）故障响应服务

7×24小时报修通道，1小时内响应，4小时内到场（热水器、小厨宝2小时内），24小时内修复常规故障。若故障无法当场修复48小时内提供备用机（电脑/打印机/电视机）；质保期内上门、配件全免费，无上门费、维修费、零件费。

（3）培训服务
全部货品完工后集中1次免费操作培训：设备日常使用、简易故障排查。
三、其他要求
1、标注▲为本项目核心产品：双层床。投标人须提供佐证材料（包括检测报告、厂家授权、产品图片等），予以证明其技术参数的响应性，若提供虚假证明材料或未提供，将按照无效投标处理。标注★为本项目重要参数，须提供对应的证明材料。
2、提供核心产品为相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，报价相同的，由评标委员会按照技术方案、售后服务等内容确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

3、本项目部分预留中小企业采购；预留份额为83.37%；预留产品为：家具类用品：10—22项。
4、在投标方案中提供包括但不限于质量保证措施及方案、运输方案、安装调试方案、培训服务方案及售后服务方案等。

5、供应商应保证所投产品为原厂全新正品，供货来源渠道合法合规，无假货、水货、翻新货，不侵犯任何第三方知识产权；本项目采购需求中，如涉及法律法规规定必须使用注册商标的商品，投标人应具备有效注册商标相关证明文件。所有产品质量须符合国家有关规范、相关政策及本项目谈判文件的要求，并提供经法定代表人或授权代表签字并加盖公章的按期交货承诺书、质量保证承诺书及履约承诺书。

6、本项目谈判文件的采购内容及技术要求为最低标准，投标供应商须完全响应，不允许出现负偏离，所投产品技术参数应完全满足或优于采购需求。若提供的货物质量不合格，甲方有权拒绝付款；因乙方原因造成交货滞后或产生其他影响的，一切损失由乙方承担。

 附件：吴办发〔2023〕44号
[image: image19.png]



[image: image13.png]SO L LA T A A A e
SARCERRE (2023 4EH)

Bk ARERLTRFLEREFRE, REFHIE
WRBEFREFRER, RETRE L ERZHAHRAE
B R CTREAEARFEIEAAE) R4S 35
). (FREGEAESEIE AL HREAE 36 5)
Ao B K R T RAT b B R AR R
REEAE Q0358 Y (HBERE (202316 5) §4
RAE, GERBEFWIL, HEAlE.

Hodk AREEATERATREN. SRS REEES
FLEEARTERTEN B E S ED SRR AR UT
ERRERATEC L H

FZ& RAEFREAAARE. KR, RAE#EERT
BELEAALEREEN RS, KA, TEELE, BERE
BARE. KR FRFINAERS B E AL BIRE S,
BB AR AT B R O, A

$OE ARERLATEIRER PR RESRE RS
FRERES, RGHPTERFRETH. TREERY R
FRAL RS T EARAKE.

HEA FPEEROERELELR, LR, RiRE
R REAE.



[image: image14.png]EESE FRELUHE AN LS. RANRBREIOE.
ARHE D BHEOIIRE. D AFHE B OGH A EEAY
HHR, EERASERE.

Orib ERR AR A FRERE M. B
RS i SR L VP L NP PR
PRI, HHA AT T 4.

RACH A RE AR A KRB SRR, Kk 5IR
TERAE MY, RRKEAEASEIN, FER ETAEH, Bk7
ARG AT UM, i SR,

BAA BRITRELRURE D AEEE LSHH (P RA
RIFEFRRYED e, REAAKEL LS. Rl
Foadt, HEAE. SBEAGRE, THRESRLE.

ERTRSLRARE A DK S HAHE AL,
SHAERER, FHREFEHA, TRIERLRAM.

B BRTRFL RN S LSRN RE. THE
ERRS LR, EF QU AR AERAA, GHEBLH
AEANEIMER AR S RAHEE.

FAR REEIATHEWE, BUBRRARBETEL R
R BRES . WIATRAXBRALEEE, HRENT
UEH R E.

FA BRITHE LS HALRRI TR AT E
HEA, HR CETHEE, ERTAGS WEN, REET
FREF (REHER) PR, LARBEM T
HELTERANFE LT CPU KL TRIERSE” HAR

ige



[image: image15.png]R, A B RERK. KEE. HOKE. REHR
A OFD A KM FREEH &, AREBRALTHAD B,
BHa RIEE K2 HRHAT.

HH
L ERATRE L RALAA AR ETRATE (2023 F1K)
2 BRATHE L SR A ARREERAE (2023 £50)



[image: image16.png]Bt 12
BT AT 2 B AR bl

(2023 4p)iiE )
% ER B3
®ESE (Tt EXHA LEZd
) 2
FEEE
BRI AN EOFLR ($5E2ORERE L
CREENRNRS | o0 | BAGAX RERGREAARE| 68
i BT e
e
wnsian (1T EarmrvErp-
BRERRARR | 000 | FETOR |9 metmans ek | o8
() e T S

xRt | w00
AN M TSR SE LR
6800 o 605t O, 24
BT ERELREE A3 4T
0. Kor, 43 TEAET KR ERE
MEAIAN | 150 [£ihxEARE 0GR, BULT 65
Eevenna avasn gx
" EEEERATAKAREE.

MBPENDN | B0 |chexiams, RERELRE
R AR N

mpeian | 15000

PES

saht—sn | 2500

waskimn] o |FRAERRPRECRRESHE| (o

o W0 1 6/RERRAE . 25 | 65

R EE R v
R Ty
PHye L A tu .
ren | (B ERAREIR S e
e Sy e
7




[image: image17.png]% LH]

#ren R R L e
)
SR
EXKELREREA
wan el e i e
’ EEnE REREn
B won | wwEms (SERELRESCH) o
RESEEREACH
wansn | oo |eezes |FERELREECH oo
s w0 | 1e/eemran h. 529 | 6x
[ o0 | mmsnEEsYREEE | o
R ES
men ws
aRp0 | 00 o
A 7500 0
#B0 o000 | EREER
HEsERTA | 000 wRERS o
FHERTHALNTAT, BRI S
w 2500 R 0
BRERA 5257 A K BRIE/] o
N EE ien w0
= RFwH % 255 74 % ER 16/
o s PLETEYY YT o
FAERS 3550 F 5%, KA1 6
- “0 EELFEYYETN e




[image: image18.png]Bl 2

BA TR A 2 SRR b

(2023 4EJi )
f LR 4
*reE | i a4 RENH LRI 9
B
s}
[ 3000 /% 52
- 1#/A —
nak 0 /e 5k |
ABR| WOEM | BAnEERER, SrauL | 155
i et vvet i
v 11z
RABE| 1008 ABEATAENBR, | 155
Az 158
% RS ARE, ATRE.
AEL | s 5
ami W0TE | RETALRGARFARKSR | 155
I 1500 7/ La/AaE 0%
x#E 1500 7/ VA 0
riE 1500 7/ iE/ans 155
w48 1500 7/ L/ARE 158
wEE 3000 7/ wRERS ws
TEIAERE
08 TR0 T:
1600 /71 %
FUEER [01008) Tk | MLUEKABRAIEE |0
1200 7/ % 100

FHALE 000 %/

ST





第四章  合同基本条款
一、交货条件

（一）交货地点：吴堡县产业园区标准化厂房建设项目（二期）11#综合服务楼

（二）交货期：合同签订后30天内

二、合同价款

合同总价为一次性包干价，不受市场价格变化因素的影响。

三、款项结算

（一）支付方式：银行转账

（二）货币单位：人民币

（三）结算方式：合同签订后预付合同金额的40%，待全部设备运抵交货地点安装调试完毕，并经甲方验收合格后，验收报告编制完成后，甲方支付乙方剩余的60%货款。
四、质量保证

（一）提供的产品必须满足采购文件要求。

（二）符合国家要求，确保产品达到最佳运行状态。
五、服务承诺

以响应文件、澄清表（函）、合同等相关文件为准。

六、违约责任

（一）按《中华人民共和国民法典》中的相关条款执行。

（二）未按合同要求提供服务或服务质量不能满足合同要求，采购人有权依据《中华人民共和国民法典》有关条款及合同约定终止合同，并要求成交供应商承担违约责任。

七、争议解决

若本合同执行过程中产生纠纷，由采购人与成交供应商双方协商解决；若协商不成，向采购人所在地的人民法院提起诉讼。

八、合同生效及其他

1、本合同自签订之日起生效。

2、合同一式四份，采购人和成交供应商各执一份；政府采购监管机构备案一份，成交供应商办理结算一份。

3、未尽事宜由双方在签订合同时具体明确。

第五章  响应文件构成及格式
	注释： 

1、本章分为六部分，是为方便供应商制作响应文件设计。第一至五部分应按要求或给定格式填报。

2、第六部分响应方案格式仅供参考，供应商应根据项目特点，结合本次招标要求，对有关表格进行补充或修改，但不得对实质性文件的相关条款做出变动。


封面格式

吴堡县政府采购货物项目

响应文件
项目名称：
项目编号：

标段名称：
标段编号：
供 应 商：（盖章）

时  　间：

目 录
第一部分  响应函格式
X
第二部分  第一次谈判报价表
X
一、开标一览表
X

二、分项报价表
X

第三部分  资格证明文件
   X

一、营业执照等主体资格证明文件
X

二、社保缴纳证明
X

三、税收缴纳证明
X

四、财务状况报告
X

五、提供具有履行合同所必需的服务和专业技术能力的承诺函
X
六、法定代表人授权委托书
X

七、信用记录
X

八、榆林市政府采购工程类/货物类/服务类项目供应商            信用承诺书
X
九、信用承诺书（保证金）
X
十、供应商书面声明函
X

十一、中小企业声明函
X

第四部分  供应商概况

一、供应商基本信息
X

二、供应商性质
X

三、其他
X

第五部分  供应商参加政府采购活动承诺书
X

第六部分  响应方案
X

一、响应方案
X
二、参考样表
X
三、技术服务偏差表
X
四、合同条款响应
X

五、供应商认为有利于成交的其他情况说明
X
第一部分  响应函格式

响应函

吴堡县政府采购中心：

我方收到贵中心发布的《项目名称》（项目编号：  ）第   标段谈判文件，经详细研究，我方决定参加该项目第  标段采购活动。为此，我方郑重声明以下诸点，并负法律责任。

一、我方已详细阅读了谈判文件，完全理解并同意谈判文件的所有事项及内容。

二、我方已悉知并关注了贵方在政府采购信息发布媒体（详见谈判文件第二章第三条中的“谈判文件的修改、澄清”）上发布的关于本项目的有关变更公告（包括但不限于对谈判文件作出的修改或澄清、答疑纪要，以及项目暂停、重启、延期、终止等）。

三、我方同意向贵方提供与本次采购活动有关的任何证明材料，保证所提交的证明材料真实、合法、有效，并尊重谈判小组的评审结果。

四、我方愿意按照谈判文件中的一切要求，完成本项目合同责任和义务。

五、我方提交电子响应文件一份。

六、开标后在规定的投标有效期内撤回响应文件，我们愿接受政府采购的有关处罚决定。
七、我方的响应文件在开标之日起90个日历日内有效，如成交，延长至合同执行完毕时止。

八、所有关于此次采购活动的函电，请按下列地址联系：

供应商：名称（盖章）

地址：

开户银行：

账号：

电话：

传真：

邮编：

电子邮箱：          （专用邮箱）
日期：　　年　月　日

备注：1、项目不分标段的，第___标段空白处填写“/”。

除可填报项目外，对本响应函的任何实质性内容修改将被视为非实质性响应，在评审时将其视为无效响应。

第二部分  第一次谈判报价表

一、开标一览表

项目编号：

项目名称：

	
	内容
	交货期

	谈判报价
	小写：
大写：
              单位：元
	


     供应商名称（盖章）

　 年　月　日

备注：1、“谈判报价”为总价。谈判报价必须包括：完成采购内容所需的直接费、间接费、利润、税金及其它相关的一切费用，以及合同实施过程中的应预见及不可预见费用等完成合同规定责任和义务、达到合同目的的一切费用。

2、以上费用均为含税价格。

分项报价表（样表）                                                                      
	序号
	产品名称
	品牌
	规格型号
	生产厂家
	具体产品内容
	数量
	单价
	总价
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	投标报价
	小写：
大写：
                             单位：元


备注：1、本表“投标报价”金额应与“开标一览表”中的“投标报价”一致；

2、本表为样表，仅供参考，供应商根据项目实际需求进行填写。
                                      供应商名称（加盖公章）
　　年　月　日

第三部分  资格证明文件

供应商按以下要求逐一提供全部资料，缺少其中任何一项，其响应文件将被视为无效文件。其中，《法定代表人授权委托书》、《榆林市政府采购工程类/货物类/服务类项目供应商信用承诺书》、《信用承诺书》（保证金）、《供应商书面声明函》应按下文给定格式填写，否则按无效处理。特别说明，法定代表人亲自参加的，可不提供法定代表人授权委托书，但须提供其本人身份证（正反面）复印件。
一、营业执照等主体资格证明文件


二、社保缴纳证明


三、税收缴纳证明

四、财务状况报告

五、提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函；


六、法定代表人授权委托书


七、信用记录
八、榆林市政府采购工程类/货物类/服务类项目供应商信用承诺书
九、信用承诺书（保证金）

十、供应商书面声明函

十一、本项目部分面向中小企业采购，供应商须填写《中小企业声明

函》

法定代表人授权委托书
吴堡县政府采购中心：

现委派（授权代表姓名）为本公司的授权代表，参加贵中心组织的《项目名称》（项目编号：    ）第____标段政府采购活动，就该项目的投标及合同的执行和完成，以本公司的名义处理一切与之有关的事宜。

授权代表姓名：________________   性别：_______________

职务：________________           电话：_______________

通讯地址：___________________    邮政编码：___________

	法定代表人身份证复印件

（一面）
	授权代表

身份证复印件

（一面）

	法定代表人身份证复印件

（另一面）
	授权代表

身份证复印件

（另一面）


供应商名称（盖章）       法定代表人：（签字或盖章）

日期：　年　月　日

备注：1、项目不分标段的，第___标段空白处填写“/”。

    2、法定代表人亲自参加的，无需提供该委托授权书，但须提供法定代表人本人身份证（正反面）复印件。

3、法定代表人签字或盖章可采用纸质签字或盖章后，上传至电子响应文件，也可使用法定代表人CA锁在电子响应文件制作软件中签章。
榆林市采购工程类/货物类/服务类项目供应商信用承诺书
市场主体名称：
证件类型：统一社会信用代码
证件号码：
法人代表：
承诺有效期限：    年    月    日—      年     月    日
承诺内容：
为维护公开、公平、公正的政府采购市场秩序，树立诚实守信的政府采购供应商形象，本单位自愿做出以下承诺：

一、承诺本单位严格遵守国家法律法规和规章，全面履行应尽的责任和义务，全面做到履约守信，具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件;

二、承诺本单位提供给注册登记部门、行业管理部门、司法部门、行业组织以及在政府采购活动中提交的所有资料均合法、真实、有效，无任何伪造、修改、虚假成分，并对所提供资料的真实性负责；

三、承诺本单位严格依法开展生产经营活动，主动接受行业监管，自愿接受依法开展的日常检查；违法失信经营后将自愿接受约束和惩戒，并依法承担相应责任；

四、承诺本单位自觉接受行政管理部门、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督；

五、承诺本单位自我约束、自我管理，重合同、守信用，不制假售假、商标侵权、虚假宣传、违约毁约、恶意逃债、偷税漏税、价格欺诈、垄断和不正当竞争，维护经营者、消费者的合法权益；

六、承诺本单位提出政府采购质疑和投诉坚持依法依规、诚实信用原则，在全国范围12个月内没有三次以上查无实据的政府采购投诉；

七、根据政府采购相关法律法规的规定需要作出的其他承诺：                                             
八、按照信用信息管理有关要求，本单位同意将以上承诺在各级信用信息共享平台公示，接受社会监督。若违背以上承诺，同意依据相关规定记入企业信用档案和在各级信用信息共享平台公示；性质严重的，同意承担相应法律后果和责任，并依法依规列入严重失信名单。
       承诺单位（盖章）：

       法定代表人（负责人）：

              法定代表人（负责人）身份证号：
       承诺日期：

备注：法定代表人或负责人、主体名称发生变更的应当重新作出承诺； 

信用承诺书（保证金）
项目名称：                                                                  
供应商：                                                                    

统一社会信用代码：                               法人代表：                 

在本项目标段采购活动中，我公司（单位）自愿作出以下信用承诺：
（一）能严格遵守法律法规、职业道德和行业规范。
（二）不得有以下违法违规行为：1.围标串标；以他人名义或者其他方式弄虚作假投标；出让出租资格、资质证书供他人投标；恶意竞标；以暴力、威胁、利诱等手段阻止或者控制其他潜在供应商参与采购活动。2.向监督部门、交易中心、采购人、招标代理机构、评审委员会及其成员等当事主体赠送财物。3.提交响应文件截止后至中标人确定前，修改或者撤销响应文件。4.在被确定为中标人后无正当理由：不按照谈判文件和响应文件与采购人签订合同；在签订合同时向采购人提出附加条件，或者改变响应文件的实质性内容；收到中标通知书后，30日内未将合同原件送至招标代理机构备案；放弃中标；不按照谈判文件的规定提交履约保证金。5.招投标法规定的其他违法违规行为。
（三）若我公司（单位）及相关参与人员违背以上承诺事项，即被视为失信企业（法人），依据《关于对公共资源交易领域严重失信主体开展联合惩戒的备忘录》（发改法规〔2018〕457号），自愿接受1至3年内限制参与公共资源交易活动。
法定代表人（签字或盖章）：             供应商（盖章）：
承诺时间：       年     月     日
说明：本承诺书效力和作用等同保证金，其有效期与投标有效期一致。

供应商书面声明函

吴堡县政府采购中心：

我方作为项目名称（项目编号：____）第___标段的供应商，在此郑重声明：
1、在参加本次政府采购活动前3年内的经营活动中____（填“没有”或“有”）重大违法记录。供应商在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动，但应提供期限届满的证明材料。
2、我方______（填“未被列入”或“被列入”）失信被执行人名单。
3、我方______（填“未被列入”或“被列入”）税收违法黑名单名单。
4、我方______（填“未被列入”或“被列入”）政府采购严重违法失信行为记录名单。
如有不实，我方将无条件地退出本项目的采购活动，并遵照《政府采购法》有关“提供虚假材料的规定”接受处罚。

特此声明。

供应商：名称（盖章）

法定代表人或授权代表：（签字或盖章）

日期：　　年　月　日
备注：项目不分标段的，第___标段空白处填写“/”。

第四部分  供应商概况

一、供应商基本信息

	单位基本情况

	供应商全称
	

	注册地址
	
	成立时间
	

	登记证号
	
	单位性质
	

	法定代表人

(主要负责人)
	
	所属行业
	

	上年度
营业收入
	
	资产总额
	

	所获得资质及等级(国家行政部门颁发)
	

	经营范围
	

	人员情况

	从业人员总数
	
	管理人员数量
	
	专业技术
人员数量
	

	
	
	残疾人人数
	
	少数民族人数
	

	存在直接控股、管理关系的相关供应商

	关系
	供应商名称

	
	

	
	

	
	

	说明
	1、登记证号指营业执照/事业单位法人证书/专业服务机构执业许可证/民办非企业单位登记证书中的登记号。

2、成立时间至提交响应文件截止时间不足一年的可不提供“上年度营业收入”。

3、供应商应如实填写上述信息。谈判文件允许联合体投标的，联合体各方均应提供。


二、供应商性质

中小企业、残疾人福利性单位投标时，应提供声明函（按下文给定格式）。未提供或未按给定格式提供声明函的，其投标产品中的残疾人福利性单位生产的产品将不能享受谈判文件规定的价格扣除。
监狱企业投标时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（格式不作要求）。未提供证明文件的不能享受谈判文件规定的价格扣除，但不影响响应文件的有效性。

谈判文件允许联合体投标的，联合体成员应分别提供上述声明函或证明文件，此外，还需提供联合体协议书。投标联合体未提供联合体协议书的，其响应文件无效。

非中小企业、残疾人福利性单位、监狱企业，也无联合体情况的，可不提供此项内容。

三、其他

如：经营状况、同类服务业绩、客户评价证明、获得奖励及证书等。

中小企业声明函（货物）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部为符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为      万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）；
2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为      万元，属于       （中型企业、小型企业、微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
                                      企业名称（盖章）：
                                      日期：

备注：1、填写前请认真阅读《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）和财政部、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知(财库[2020]46 号)相关规定；
2、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

3、投标人提供的《中小企业声明函》必须真实有效，如果被举报经查实出具虚假声明函的，将被取消投标资格，并按有关规定予以处理。

4、在“标的名称”栏目下，按声明函的格式，逐一填写所提供的货物制造商的所有信息。本项目所属行业为工业。
残疾人福利性单位声明函
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加   项目名称  （项目编号：    ）第___标段采购活动由本单位提供服务，或者提供其他残疾人福利性单位提供的服务。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（盖章）

                                    　　年　月　日

备注：项目不分标段的，第___标段空白处填写“/”。

根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定：

一、享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

（一）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

（二）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（三）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（四）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（五）提供本单位承担的服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位提供的服。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

二、中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。
监狱企业证明函

监狱企业参加政府采购活动，要求享受相关优惠政策的，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

备注：财政部 司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定，监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

关于符合本国产品标准的声明函
本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。

2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。

……

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。
 

投标人名称（盖章）：　        

日期：　     年　  月　  日         

备注：1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。

4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。

5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

第五部分  供应商参加政府采购活动承诺书

未签署下列承诺书的，其责任由供应商自行承担。

一、质量安全责任承诺书

为保证本采购项目顺利进行，作为供应商，现郑重承诺：

1、我方投标产品的生产（包括设计、制造、安装、改造、维修等）、投入使用的材料等均完全符合国家现行质量、安全、环保标准和要求。

2、我方将严格按照国家现行相关储存、运输、安装调试技术标准及规范、服务标准及规范、施工标准及规范，在规定的时限内，保质、保量完成项目全部内容，并向采购人交付合格产品。

3、对于因产品生产质量以及储存、运输、安装调试、服务、施工等过程中产生的任何安全事故，我方承担全部责任。

4、我方提供的服务符合现行的国家、行业、地区、企业标准及要求，标准不一致的，以更为严格的为准，我方对提供的服务的质量、安全、环保等承担全部责任。

      供应商名称（盖章）

　 年　月　日

二、拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书

（执行陕财办采管〔2002〕21号文件）

为响应党中央、国务院关于治理政府采购领域商业贿赂行为的号召，我公司在此庄严承诺：

1、在参与政府采购活动中遵纪守法、诚信经营、公平竞标。

2、不向政府采购人、采购代理机构和政府采购评审专家进行任何形式的商业贿赂以谋取交易机会。

3、不向政府采购代理机构和采购人提供虚假资质文件或采用虚假应标方式参与政府采购市场竞争并谋取中标、成交。

4、不采取“围标、陪标”等商业欺诈手段获得政府采购定单。

5、不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商。

6、不在提供商品和服务时“偷梁换柱、以次充好”损害采购人的合法权益。

7、不与采购人、采购代理机构政府采购评审专家或其他供应商恶意串通，进行质疑和投诉，维护政府采购市场秩序。

8、尊重和接受政府采购监督管理部门的监督和政府采购代理机构招标采购要求，承担因违约行为给采购人造成的损失。

9、不发生其他有悖于政府采购公开、公平、公正和诚信原则的行为。

      供应商名称（盖章）

　  年　月　日

第六部分  响应方案
一、响应方案
参照谈判文件第二章第八项《组织评审》各条款的要求，结合第三章《谈判内容及采购需求》编制响应方案。
二、参考样表
（一）同类业绩统计样表（仅供参考）

	序号
	采购单位名称
	合同名称
	合同起止时间
	合同金额（万元）

	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	

	数量合计（个）：


（二）项目团队样表（仅供参考）
1、项目团队情况概述

概述内容包括但不限于为本项目提供后勤服务的团队整体情况、团队负责人、联系人基本情况、背景、能力介绍等，具体内容自行编制。

2、项目行政管理团队人员清单（仅供参考）
	1、项目负责人

	姓名
	年龄
	资格
	职称
	在本行业从业工作年限
	主要工作业绩和经历
	当前分工

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	2、主要管理人员

	姓名
	年龄
	资格
	职称
	在本行业从业工作年限
	主要工作业绩和经历
	当前分工

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	3、行政辅助人员

	姓名
	年龄
	学历
	职称
	从事类似项目工作年限
	主要工作业绩和经历
	当前分工

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	备注
	表格空间不足时请自行扩展。


3、各岗位服务人员配置明细样表（仅供参考）

	序号
	分项内容
	配置服务人员人数
	应急预备人数
	备注

	
	
	
	
	

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	……
	
	
	
	


三、技术服务偏差表

	序号
	谈判文件要求
	响应文件响应条款
	偏离程度
	偏离简述或相关证明材料

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	

	6
	
	
	
	

	……
	
	
	
	


备注：1、填写此表时以第三章“谈判内容及采购要求”各条款为基本响应要求，满足谈判文件要求的，“偏离程度”注明“0”，无需填写“偏离简述”项。超出、不满足谈判文件要求的，列出“+”、“-”偏差，并在“偏离简述”项做出详细说明；如果“偏离程度”项未填写，将视为该项指标未响应。

2、“响应文件响应条款”必须与响应文件中提供的证明材料的实质性响应情况相一致。若在评审环节发现该项与响应文件证明材料的实质性响应情况不一致，按无效响应处理。

供应商名称（盖章）


                                      　 年　月　日


四、合同条款响应
完全理解并接受谈判文件中“合同基本条款”要求。

供应商名称（盖章）


                                      　 年　月　日

供应商认为有利于成交的其他情况说明

附件：中小企业划型标准
	中小企业划型标准如下：

	行业名称
	指标名称
	计量
单位
	中型
	小型
	微型

	农、林、牧、
渔
	营业收入
（Y）
	万元
	500≤Y＜20000
	50≤Y＜500
	Y＜50

	工业
	从业人员
（X）
	人
	300≤X＜1000
	20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入
（Y）
	万元
	2000≤Y＜40000
	300≤Y＜2000
	Y＜300

	建筑业
	营业收入
（Y）
	万元
	6000≤Y＜80000
	300≤Y＜6000
	Y＜300

	
	资产总额
（Z）
	万元
	5000≤Z＜80000
	300≤Z＜5000
	Z＜300

	批发业
	从业人员
（X）
	人
	20≤X＜200
	5≤X＜20
	X＜5

	
	营业收入
（Y）
	万元
	5000≤Y＜40000
	1000≤Y＜5000
	Y＜1000

	零售业
	从业人员
（X）
	人
	50≤X＜300
	10≤X＜50
	X＜10

	
	营业收入
（Y）
	万元
	500≤Y＜20000
	100≤Y＜500
	Y＜100

	交通运输
业
	从业人员
（X）
	人
	300≤X＜1000
	20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入
（Y）
	万元
	3000≤Y＜30000
	200≤Y＜3000
	Y＜200

	仓储业
	从业人员
（X）
	人
	100≤X＜200
	20≤X＜100
	X＜20

	
	营业收入
（Y）
	万元
	1000≤Y＜30000
	100≤Y＜1000
	Y＜100

	邮政业
	从业人员
（X）
	人
	300≤X＜1000
	20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入
（Y）
	万元
	2000≤Y＜30000
	100≤Y＜2000
	Y＜100

	住宿业
	从业人员
（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入
（Y）
	万元
	2000≤Y＜10000
	100≤Y＜2000
	Y＜100

	餐饮业
	从业人员
（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入
（Y）
	万元
	2000≤Y＜10000
	100≤Y＜2000
	Y＜100

	信息传输
业
	从业人员
（X）
	人
	100≤X＜2000
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入
（Y）
	万元
	1000≤Y＜100000
	100≤Y＜1000
	Y＜100

	软件和信
息技术服
	从业人员
（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	务业
	营业收入
（Y）
	万元
	1000≤Y＜10000
	50≤Y＜1000
	Y＜50

	房地产开
发经营
	营业收入
（Y）
	万元
	1000≤Y＜200000
	100≤X＜1000
	X＜100

	
	资产总额
（Z）
	万元
	5000≤Z＜10000
	2000≤Y＜5000
	Y＜2000

	物业管理
	从业人员
（X）
	人
	300≤X＜1000
	100≤X＜300
	X＜100

	
	营业收入
（Y）
	万元
	1000≤Y＜5000
	500≤Y＜1000
	Y＜500

	租赁和商
务服务业
	从业人员
（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	资产总额
（Z）
	万元
	8000≤Z＜120000
	100≤Z＜8000
	Y＜100

	其他未列
明行业
	从业人员
（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	说明：上述标准参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕 300 号），大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业 只需满足所列指标中的一项即可。












