一、项目概况

本项目为省残疾人体育训练基地场馆采购活动看台一套（核心产品），满足200人观赛需求，采用手动伸缩活动看台形式，含座椅、钢结构床架、护栏、驱动轮组及安装调试。场馆为室内训练用途，地面为硬化地坪，无需预埋。预算金额12万元（含税含运含安装含1年维保），货物类采购，不专门面向中小企业。

二、技术参数结构本体

| 参数项 | 要求值 |
| --- | --- |
| 总座数 | 200座（±5座可调） |
| 伸缩形式 | 手动推拉，人力展开/收合，无需电力 |
| 排数/排距 | 8-10排，排距≥850mm |
| 倾斜角度 | 8°-12°阶梯升高 |
| 动载荷 | ≥450 kg/m²（承载+人群摆动） |
| 静载（每座） | ≥200 kg |
| 床架冲击 | 80kg/300mm高度冲击不变形 |
| 护栏水平力 | 顶端≥65kg/m中间≥135 kg/m |
| 骨架材质 | Q235碳钢，承重横梁50×40×2.5mm，立柱100×50×3mm，承重构件无焊接 |
| 表面处理 | 粉末喷涂/喷塑，耐腐蚀 |

座椅

| 参数项 | 要求值 |
| --- | --- |
| 材质 | HDPE中空吹塑（无靠背，降低预算），抗UV、耐磕碰 |
| 防火等级 | GB 8624-2012 B1级 |
| 颜色 | 按采购人选定（一般红/蓝/黄三色可选） |
| 安装 | 卡扣式固定在钢梁上，可拆卸 |

行走与伸缩

| 参数项 | 要求值 |
| --- | --- |
| 脚轮 | 宽幅PU轮，内层双滚珠轴承+尼龙+聚氨酯外层，不伤地板、不留痕 |
| 驱动轮 | 多条加强筋PU结构 |
| 每排伸缩脚 | ≥3个脚轮/伸缩脚 |
| 收合厚度 | ≤0.8m（节省存放空间） |
| 展开/收合时间 | ≤15分钟（2人操作） |
| 地面要求 | 水平误差≤3mm/m²，硬化地坪 |

安全

| 参数项 | 要求值 |
| --- | --- |
| 护栏高度 | ≥1.1m，表面喷塑，伸缩过程无须插拔 |
| 护栏立杆间距 | ≤110mm（防儿童头部卡入） |
| 台阶防滑 | 踏步装防滑条，防滑系数≥0.6 |
| 前沿 | 美观处理+防滑条 |
| 无障碍 | 每200座设1个无障碍位，邻近通道，可拆卸扶手 |

三、执行标准

参照《体育场地使用要求及检验方法》《建筑材料及制品燃烧性能分级》B1级和相关行业最新标准

四、商务要求

| 项 | 要求 |
| --- | --- |
| 交货期 | 合同签订后30天交货、安装调试完成。 |
| 交货地点 | 采购人指定地点 |
| 安装调试 | 含操作人员培训（2人） |
| 质保 | 结构框架≥5年，座椅≥3年，脚轮/活动件≥2年 |
| 验收 | 按照国家相关要求执行 |
| 付款方式 | 合同签订之日起5个工作日内，支付合同价款的40%作为预付款。货到现场、安装调试完成并经验收合格后10个工作日内，甲方凭《终验合格单》支付至合同总金额的100.0%，乙方应在收取每笔款项前开具等额合法有效票据。 |