创新港中学维修提升改造项目采购需求

项目为校园广播升级改造专项工程，采购预算45万元，采购内容包括广播主机、分机、广播音箱等，内容兼具设备供货、系统升级、现场施工、调试运维及售后保障多重内容，主要包含校园智能广播主机设备更新、全域音响终端更换、老旧线路检修与全新铺设、智能分区播报系统升级、校园全域广播覆盖调试、应急广播联动功能优化、日常运维调试培训等工作。项目核心目标是搭建一套智能化、全覆盖、高稳定、快响应的现代化校园广播系统，全面满足学校日常教学作息播报、校园文化宣传、大型文体活动统筹播报、突发安全事件应急疏散播报、分区独立管控播报等多元化、场景化使用需求，全方位保障校园日常教学管理、安全应急工作有序开展。

| IP网络广播系统 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 参数要求 | 单位 | 数量 |
| 1 | IP网络广播控制中心 | 1、嵌入触摸屏和键鼠触摸板一体数字矩阵工业键盘。 2、 工业级机柜式机箱设计，耐指纹电解锌钢板，有较高的防磁、防尘、防冲击的能力。 3、 强大的兼容性，兼容支持Windows、LINUX等操作系统。 4、 防震抗干扰，节能静音，耐高低温，适应各种环境 5、 支持7*24小时不间断运行。 6、 支持网络唤醒，定时开关机，支持上电开机等。 7、 安装方式：支持机架安装方式，桌面放置 技术参数： 1、处理器：国产化处理芯片。 2、显示屏：17.3寸及以上高清显示屏。 3、内存：8g及以上内存。 4、硬盘：板载不低于128G SSD固态硬盘，mSATA接口。 5、板载 ALC897 6 声道高保真音频控制器，支持 MIC/Line-out，功放（可内置监听喇叭）。 6、触摸屏:电容式触摸屏。 7、显示接口:不少于1个VGA接口和1个HDMI接口。 8、网口：不少于2个千兆网口，支持10/100/1000Mbps。 9、串口：不少于4个串口，2个RS232，可支持1个RS485。 10、USB : 不少于4个usb接口。 11、线路输入：不少于4路独立音量调节，2 组莲花音频输入接口，2组莲花音频输出接口。 | 台 | 1 |
| 2 | IP网络寻呼话筒（触屏款） | IP网络寻呼话筒需具有高清触控、广播喊话、双向对讲的功能。还需支持 U 盘播放、控制信号输出、离线广播、实时采集、分区呼叫等功能。 | 个 | 不少于10个 |
| 3 | IP壁挂音响 | 1. 网络接口：标准RJ45输入 2. 支持协议：TCP/IP，UDP 3. 音频格式：MP3 4. 采样率：8KHz～48KHz 5. 传输速率：100Mbps 6. 音频模式：16位CD音质 7. 输出频率：80Hz～16KHz +1/-3dB 8. 谐波失真：≤1% 9. 信噪比：＞65dB 10.喇叭尺寸：不小于5英寸 | 台 | 不少于180台 |
| 4 | IP网络功放 | IP网络定压功放：采用加厚铝合金面板，标准2U 19寸机柜尺寸设计 ，具有极高的安全性及优秀的稳定性，支持7X24小时不间断工作； 丰富的网络接入方式，包括DHCP自动分配接入、固定IP地址接入等； 设有1个标准10/100M RJ45网络交换接口，支持局域网、广域网接入； 采用高速工业级芯片，嵌入式计算机技术及DSP音频处理技术，启动时间小于1秒； 单向点播功能，可通过服务器软件手动或定时自动播放节目； 具有电源、信号、保护及消峰指示灯指示，设有直流输出、过流、讨温、短路等保护功能， 可以通过电位器控制音量大小； 1.输入电源:AC220V/50Hz； 2.加厚铝合金散热器，纯铜输出变压器； 3.70V、110V80瓦（实际功率）； 4.金属面板，屏显示，指示灯和频谱指示； 5.支持USB、SD、MP3、FM、蓝牙播放； 6.一路定阻监听输出，两路话筒输入、一路话筒语音优先功能，有“叮咚”警报提示音，五分区、独立区域音量控制； 7.音量、高音、低音均可独立调节； | 台 | 不少于55台 |
| 5 | IP音频采集器 | IP网络音频编码器也称之为采播器和采集器； 采用嵌入式LINUX系统和DSP音频处理技术；支持TCP、UDP协议； 网络化传输48K立体声CD音质的音频数据；内置运放处理电路，可直接驱动纯后级功放； 支持DHCP，及静态IP设置，兼容路由器、交换机、网桥网关等网络结构； 数字网络化产品，扩容方便，不受物理位置限制，无需增加机房管理设备； 1.通讯接口：标准RJ45输入 2.支持协议：TCP/IP，UDP 3.音频模式： 16位立体声CD音质；音频格式： MP3 ； 4.传输速率：100Mbps 频率响应： 20Hz ~ 20KHz 5.采样率：8K ~ 48KHz | 台 | 1 |
| 6 | IP网络消防矩阵 | 标准机柜式设计(2U),黑色氧化铝拉丝面板，人性化的抽手，考究的工艺，尽显高档气质； 32路消防报警采集接口，可任意扩展路数； 自动发送报警信息到服务器，执行播放任务，可任意设置进行邻层报警、全区报警； 报警语音文件预存储在IP网络广播服务器中，无需再配置报警语音发生器，能对报警音乐任意设定，报警矩阵具有地址拨码功能，一套系统中可以任意添加多台报警矩阵； 各路具有LED报警指示,面板设有32路电平指示灯显示工作状态； 具有两种报警采集触发方式，支持32路消防报警信号接入，接入方式可设为短路、12V-24V信号； 自动发送报警信息到服务器，执行播放任务，可任意设置进行邻层报警、全区报警； 标配2个10/100M RJ45网络交换机接口，接口无输入输出之分，直接接入网络中，能接受IP广播控制软件的控制； | 台 | 1 |
| 7 | 一拖四话筒（两个手持+两个会议） | 1.4通道UHF无线会议系统，每通道50频点可选；2.室内户外均可放心使用；3.配有LCD液晶显示，实时反馈系统工作状态 4.有效距离不低于80米（请根据现场人员数量调整距离），适用于学校操场，公共广播，会议演讲专用；5.采用最新红外线自动对频（IR）技术，设定和操作更简便；6.4支鹅颈可互换使用，性能稳定； | 台 | 1 |
| 8 | 明装吸顶广播 | 明装吸顶喇叭 1.额定功率：不小于6w， 2.输入电源：70-100V 3.频率响应：120Hz-18KHz 4.灵 敏 度：90dB±3dB | 个 | 不少于30个 |
| 9 | 室外防水音柱 | 具有良好的户外场景使用条件，防水、防老化等特性。 额定功率：不小于50W 灵敏度：91dB±3dB 频率响应：90-18KHz 喇叭尺寸：不小于5英寸 | 条 | 不少于30个 |
| 10 | 壁挂喇叭 | 1.额定功率：不小于6W 2.额定电压：110V 3.喇叭尺寸：不小于6.5英寸 4.频率响应：110-12KHz 5.灵敏度：98±3dB | 个 | 不少于10个 |
| 11 | 12寸专业舞台音响 | 额定功率：不小于200w 灵敏度：大于等于98db 磁钢：大于等于120磁 喇叭尺寸：大于10英寸 | 对 | 不少于2对 |
| 12 | 前级调音台 | 1.8路单声道输入，高品质麦克风放大器 2.通道3段均衡，立体声输出 3.高精度双色水平的LED，控制输出水平 4.60毫米高精度和长寿命的推杆衰减器 5.内置数码效果处理器 6.麦克风监听输出 7.录音输出 8.内置MP3音乐播放器 | 个 | 不少于1个 |