工程量清单：

| 工程名称：土建工程 |  |  |  | 专业/标段：房屋建筑与装饰工程 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程数量 |
|  |  | 土方工程 |  |  |  |  |
| 1 | 010101001001 | 土方开挖 |  |  | m3 | 535.62 |
| 2 | 010101003001 | 土方回填 |  |  | m3 | 472.66 |
|  |  | 砌筑工程 |  |  |  |  |
| 3 | 010401001001 | 砖基础 | 1.砖品种、规格、强度等级:采用标砖 2.基础类型:条形基础 3.砂浆强度等级:M7.5 水泥砂浆砌筑 |  | m3 | 44.26 |
| 4 | 010401003001 | 多孔砖墙 | 1.砖品种、规格、强度等级:用KP1承重多孔砖 2.墙体厚度:240 3.砂浆强度等级:M7.5 |  | m3 | 72.42 |
| 5 | 010401003002 | 多孔砖墙 | 1.砖品种、规格、强度等级:用KP1承重多孔砖 2.墙体厚度:120 3.砂浆强度等级:M7.5 |  | m3 | 1.52 |
|  |  | 钢筋混凝土工程 |  |  |  |  |
| 6 | 010501001001 | 基础垫层 | 1.厚度:100厚C15 2.材料品种、强度要求、配比:商砼 |  | m3 | 10.57 |
| 7 | 010502001001 | 独立基础 | 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C30 |  | m3 | 6.14 |
| 8 | 010502002001 | 条形基础 | 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C30 3.后砌墙基础 |  | m3 | 0.7 |
| 9 | 010502006001 | 钢筋混凝土柱 | 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C30 |  | m3 | 2.56 |
| 10 | 010502010001 | 钢筋混凝土墙 | 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C30 3.女儿墙 |  | m3 | 9.34 |
| 11 | 010502011001 | 钢筋混凝土梁 | 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C30 |  | m3 | 5.06 |
| 12 | 010502013001 | 实心楼板 | 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C30 |  | m3 | 30.97 |
| 13 | 010502019001 | 其他板 | 1.构件名称:挑檐 2.混凝土种类:商品砼 3.混凝土强度等级:C30 |  | m3 | 13.97 |
| 14 | 010502021001 | 构造柱 | 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C30 |  | m3 | 2.19 |
| 15 | 010502022001 | 圈梁 | 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C30 |  | m3 | 11.16 |
| 16 | 010502023001 | 过梁 | 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C30 |  | m3 | 2.76 |
| 17 | 010502032001 | 零星现浇构件 | 1.构件名称:窗台压顶 2.混凝土种类:商品砼 3.混凝土强度等级:C20 |  | m3 | 0.64 |
| 18 | 010502032003 | 零星现浇构件 | 1.构件名称:女儿墙压顶 2.混凝土种类:商品砼 3.混凝土强度等级:C20 |  | m3 | 2.34 |
| 19 | 010502032002 | 零星现浇构件 | 1.构件名称:反坎 2.混凝土种类:商品砼 3.混凝土强度等级:C20 |  | m3 | 1.71 |
| 20 | 010505001001 | 垫层模板 | 1.垫层部位:基础垫层 |  | m2 | 23.7 |
| 21 | 010505002001 | 基础模板 | 1.基础类型:独立基础模板 |  | m2 | 15.36 |
| 22 | 010505004001 | 柱面模板 | 1.模板类型:柱模板 |  | m2 | 33.31 |
| 23 | 010505005001 | 墙面模板 | 1.模板类型:女儿墙模板 |  | m2 | 77.84 |
| 24 | 010505006001 | 梁模板 | 1.模板类型:矩形梁模板 |  | m2 | 40.77 |
| 25 | 010505007001 | 楼板、屋面板模板 | 1.模板形式:屋面板模板 |  | m2 | 258.06 |
| 26 | 010505008001 | 其他板模板 | 1.模板形式:挑檐模板 |  | m2 | 167.05 |
| 27 | 010505011001 | 构造柱模板 | 1.模板形式:构造柱模板 |  | m2 | 20.39 |
| 28 | 010505012001 | 圈梁模板 | 1.模板形式:圈梁模板 |  | m2 | 64.21 |
| 29 | 010505013001 | 过梁模板 | 1.模板形式:过梁模板 |  | m2 | 32.56 |
| 30 | 010505020001 | 零星现浇构件模板 | 1.模板形式:压顶模板 |  | m2 | 28.85 |
| 31 | 010505012002 | 反坎模板 | 1.模板形式:反坎模板 |  | m2 | 14.32 |
| 32 | 010502025001 | 散水 | 散1 1. 60厚C20细石混凝土，上撒1：1水泥砂子压实赶光 2.150厚3：7灰土 3. 素土夯实，向外坡5% |  | m2 | 84.88 |
| 33 | 010506001001 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HPB300 |  | t | 0.011 |
| 34 | 010506001003 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋HRB400以内 直径(mm) ≤10 |  | t | 5.194 |
| 35 | 010506001004 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋HRB400以内 直径(mm) ≤12-14 |  | t | 2.073 |
| 36 | 010506001005 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋HRB400以内 直径(mm) ≤16-18 |  | t | 0.529 |
| 37 | 010506001002 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400 |  | t | 0.832 |
|  |  | 门窗工程 |  |  |  |  |
| 38 | 010802001001 | 金属(塑钢)门 | 金属(铝合金)门 1.门洞口尺寸:900*2200 2.门类型:金属平开门 3.框、扇材质、规格:铝合金 |  | m2 | 1.98 |
| 39 | 010802001002 | 金属(塑钢)门 | 金属(铝合金)门 1.门洞口尺寸:3000*3150 2.门类型:金属平开门 3.框、扇材质、规格:75隔热断桥铝合金门5+12氩气+5Low-E 4.弧顶门 5.详图见图纸 |  | m2 | 17.29 |
| 40 | 010801001001 | 木质门 | 1.门洞口尺寸:1100*2200、1500*2200 2.门类型:木门 |  | m2 | 18.27 |
| 41 | 010807001001 | 金属(塑钢、断桥)窗 | 1.窗类型:断桥铝合金窗 2.框、扇材质及规格:75隔热断桥铝合金 3.玻璃品种、厚度:5+12氩气+5Low-E |  | m2 | 35.64 |
| 42 | 010807001002 | 金属(塑钢、断桥)窗 | 1.窗洞口尺寸:LC2122b 2.窗类型:断桥铝合金窗 3.框、扇材质及规格:75隔热断桥铝合金 4.玻璃品种、厚度:5+12氩气+5Low-E 5.弧顶窗 6.详图见图纸 |  | m2 | 8.51 |
| 43 | 010808002001 | 金属门窗套 | 铝板包门窗套 |  | m2 | 30.09 |
|  |  | 屋面及防水工程 |  |  |  |  |
| 44 | 010902001001 | 屋面卷材防水 | 1、40厚C20细石混凝土，捣实内配Φ6@150X150钢筋网片，应偏上放置，使得保护层厚度≥10， 按纵坡3～6米设分格缝，缝宽20，缝中钢筋断开，用建筑防水密封膏封严； 2、10厚低强度等级砂浆隔离层 3、60mm厚XPS保温板(厚度及材料要求见节能说明,设计厚度比节能计算厚度增加25%,燃烧性能 等级为:B2 级【另计】 4、两道3厚SBS改性沥青防水卷材,上都高度为屋面建筑完成面250mm 5、20厚1:3水泥砂浆找平层 6、最薄30厚LC5.0轻集料混凝土2%找坡层 7、钢筋混凝土屋面板 |  | m2 | 284.58 |
| 45 | 010902001002 | 屋面卷材防水 | 天沟、挑檐 参见陕09J02 P42-4 1、同屋面柔性防水层（与屋面柔性防水层同类材质）防水上翻至天沟两侧顶部 2、2厚涂膜附加层 3、防水上返顶部空铺1厚合成高分子卷材一层300宽 4、基层处理剂 5、20厚1：3水泥砂浆找平层 6、1：8水泥陶粒找坡层最薄处30 7、钢筋混凝土檐沟 |  | m2 | 173.87 |
|  |  | 保温、隔热、防腐工程 |  |  |  |  |
| 46 | 011001001001 | 保温隔热屋面 | 1.保温隔热材料品种、规格、厚度:屋面60mm厚XPS保温板 |  | m2 | 257.67 |
| 47 | 011001003001 | 保温隔热墙面 | 1.保温隔热部位:外墙80mm厚水平纤维岩棉保混板 2.一道抹面胶浆(聚合物水沉砂浆)3 厚,中间压入耐碱坡纤网格布 |  | m2 | 240.29 |
| 48 | 011001003002 | 保温隔热墙面 | 1.保温隔热部位:外墙80mm厚水平纤维岩棉保混板 2.一道抹面胶浆(聚合物水沉砂浆)3 厚,中间压入耐碱坡纤网格布 3.外墙保温正负0至地下-1.2m处 |  | m2 | 97.06 |
| 49 | 011001006001 | 其他保温隔热 | 1.保温隔热部位:挑檐底板保温 2.保温隔热方式:60mm厚水平纤维岩棉保混板 3.一道抹面胶浆(聚合物水沉砂浆)3 厚,中间压入耐碱坡纤网格布 |  | m2 | 60.42 |
| 50 | 011001006002 | 其他保温隔热 | 1.保温隔热部位:门窗洞口处 2.保温隔热方式:60mm厚水平纤维岩棉保混板 3.一道抹面胶浆(聚合物水沉砂浆)3 厚,中间压入耐碱坡纤网格布 |  | m2 | 23.98 |
|  |  | 楼地面工程 |  |  |  |  |
| 51 | 011102003001 | 块料楼地面 | 块料楼地面 地1（其他） 1. 8-10厚地砖，干水泥擦缝 2. 25厚1:3干硬性水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉 5. 水泥浆一道(内掺建筑胶) 6. 60厚C15混凝土垫层 7. 素土夯实 |  | m2 | 227.67 |
| 52 | 011102003002 | 块料楼地面 | 块料楼地面 地2（厨、卫） 1. 8-10厚地砖，干水泥擦缝 2. 20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉 3. 1.5厚聚氨酯防水层或2厚聚合物水泥基防水涂料 4. 1:3水泥砂浆或最薄处30厚C20细石混凝土找坡层抹平 5. 水泥浆一道(内掺建筑胶) 6. 60厚C15混凝土垫层 7. 素土夯实 |  | m2 | 36.63 |
| 53 | 011404001003 | 墙面喷刷涂料 | 喷刷涂料踢脚线 1、150mm高深灰色涂料踢脚线 2、满刮腻子两遍 3、界面剂一道 4、6mm厚1:3 M10水泥砂浆压实抹水光 5、9mm厚1:3 M10 水泥砂浆刮糙 6、-道甩浆 7、砌体墙面 |  | m2 | 17.54 |
|  |  | 墙柱面工程 |  |  |  |  |
| 54 | 011203003002 | 块料墙、柱面 | 1、面砖墙面 （内1） 2、15厚1:2.5水泥砂浆毛面 3、1.5厚聚氨酯防水涂料(环保型)面上撒黄砂,四周沿墙上翻300高,穿楼板设备立管处上反300, 防水层外翻至门外500mm,两侧翻200mm 4、素水泥浆一道甩毛(内掺建筑胶) 5、砖墙 |  | m2 | 98.57 |
| 55 | 011404001002 | 墙面喷刷涂料 | 1、饰面涂料（内2） 2、刮腻子两遍找平 3. 6厚1:2.5水泥砂浆找平,9厚1:3水泥砂浆打底。 4、素水泥浆一道甩毛(内掺建筑胶) |  | m2 | 126.09 |
| 56 | 011403003001 | 刮腻子 | 刮腻子（内3） 1、腻子刮白2 遍 2. 6厚1:2.5水泥砂浆找平,9厚1:3水泥砂浆打底。 3、素水泥浆一道甩毛(内掺建筑胶) |  | m2 | 229.43 |
| 57 | 011403003002 | 刮腻子 | 刮腻子（内4） 1、耐水腻子刮白两遍 2. 6厚1:2.5水泥砂浆找平,9厚1:3水泥砂浆打底。 3、素水泥浆一道甩毛(内掺建筑胶) |  | m2 | 37.92 |
| 58 | 011205002001 | 墙、柱面装饰浮雕 | 挑檐处EPS浮雕 |  | m2 | 44.55 |
| 59 | 01B001 | 成品滴水线 |  |  | m | 85.68 |
|  |  | 天棚工程 |  |  |  |  |
| 60 | 011302001001 | 平面吊顶天棚 | 1.铝合金方板吊顶（棚1）厨房、卫生间 2.1.0厚聚合JS-Ⅱ型防水涂料防潮层 3.现浇钢筋砼屋面板, 表面清理； |  | m2 | 36.63 |
| 61 | 011302001002 | 平面吊顶天棚 | 石膏板吊顶（棚4）餐厅 1.纸面石膏板(规格：3000X1200X12) 2.现浇钢筋砼屋面板 |  | m2 | 136.08 |
| 62 | 011301001001 | 天棚抹灰 | 刮腻子（棚3） 1.腻子刮白2 遍(耐水腻子刮白两遍) 2.现浇钢筋砼屋面板、表面清理: |  | m2 | 91.58 |
|  |  | 油漆、涂料工程 |  |  |  |  |
| 63 | 011404001001 | 墙面喷刷涂料 | 外1 真石漆 1、喷或滚别面层涂料 2、喷或涂刷底涂料 3、刮外墙柔性耐水腻子 4、一道抹面胶浆(聚合物水沉砂浆)3 厚,中间压入耐碱坡纤网格布【另计】 5、粘贴80mm厚水平纤维岩棉保混板(燃烧性能等级为:A级),用专用胶粘贴【另计】 6、填补缝隙，局部刮腻子，磨平 7、基层清理或1：2.5水泥砂浆找平 |  | m2 | 232.91 |
| 64 | 011404001004 | 墙面喷刷涂料 | 外1 真石漆 1、喷或滚别面层涂料 2、喷或涂刷底涂料 3、刮外墙柔性耐水腻子 4、挑檐造型外延处 |  | m2 | 13.8 |
| 65 | 011404002001 | 天棚喷刷涂料 | 外挑檐底板 1.天棚做法同外墙真石漆 |  | m2 | 60.42 |
| 工程名称：给排水工程 |  |  |  | 专业/标段：通用安装工程 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程数量 |
|  |  | 室内 |  |  |  |  |
| 1 | 030912001001 | 手提式灭火器 | 1.规格、型号:灭火器MF/ABC4（）含箱 |  | 具 | 12 |
| 2 | 031001006001 | 塑料管 | 1.材质:给水用PP-R 2.规格:DN32 3.连接形式:热熔 4.压力试验及吹、洗设计要求:管道冲洗、消毒、压力试验 5.安装部位:室内 |  | m | 6.59 |
| 3 | 031001006002 | 塑料管 | 1.材质:给水用PP-R 2.规格:DN25 3.连接形式:热熔 4.压力试验及吹、洗设计要求:管道冲洗、消毒、压力试验 5.安装部位:室内 |  | m | 8.16 |
| 4 | 031001006005 | 塑料管 | 1.材质:给水用PP-R 2.规格:DN15 3.连接形式:热熔 4.压力试验及吹、洗设计要求:管道冲洗、消毒、压力试验 5.安装部位:室内 |  | m | 3.18 |
| 5 | 031001006007 | 塑料管 | 1.材质:热水用PP-R 2.规格:DN15 3.连接形式:热熔 4.压力试验及吹、洗设计要求:管道冲洗、消毒、压力试验 5.安装部位:室内 |  | m | 8.22 |
| 6 | 031001006003 | 塑料管 | 1.材质:排水用PVC-U 2.规格:DN160 3.连接形式:粘接 4.安装部位:室内 |  | m | 4.82 |
| 7 | 031001006004 | 塑料管 | 1.材质:排水用PVC-U 2.规格:DN110 3.连接形式:粘接 4.安装部位:室内 |  | m | 6.86 |
| 8 | 031001006006 | 塑料管 | 1.材质:排水用PVC-U 2.规格:50 3.连接形式:粘接 4.安装部位:室内 |  | m | 11.32 |
| 9 | 031002011001 | 水表 | 1.规格:DN32 |  | 个 | 1 |
| 10 | 031002011002 | 水表 | 1.规格:DN25 |  | 个 | 1 |
| 11 | 031002001001 | 阀门 | 1.类型:截止阀 2.规格、压力等级:DN32 |  | 个 | 2 |
| 12 | 031002001003 | 阀门 | 1.类型:止回阀 2.规格、压力等级:DN32 |  | 个 | 1 |
| 13 | 031002001002 | 阀门 | 1.类型:截止阀 2.规格、压力等级:DN25 |  | 个 | 2 |
| 14 | 031005019001 | 电热水器 |  |  | 台 | 1 |
| 15 | 031003010001 | 组成淋浴器 |  |  | 套 | 1 |
| 16 | 031003006001 | 大便器 | 1.规格:坐便器 |  | 组 | 1 |
| 17 | 031003003001 | 洗脸盆 |  |  | 组 | 1 |
|  |  | 室外 |  |  |  |  |
| 18 | 040101001001 | 土方开挖 |  |  | m3 | 67.2 |
| 19 | 040103002001 | 土方回填 |  |  | m3 | 67.2 |
| 20 | 031001006008 | 塑料管 | 1.材质:HDPE双壁波纹管 环刚度8kN/m2 2.规格:DN400 3.连接形式:胶圈 4.安装部位:室外 |  | m | 30 |
| 21 | 031001006009 | 塑料管 | 1.材质:PE给水管 2.规格:DN50 3.连接形式:热熔 4.安装部位:室外 |  | m | 30 |
| 22 | 031005025001 | 塑料检查井 | 1.井筒直径:∅700mm |  | 座 | 3 |
| 23 | 010502031001 | 隔油池 | 隔油池 1、有效容积3立方米 2、做法详见23S519-P44 3、规格：2500*1000*2900mm 4、钢构件防腐：环氧富锌底漆，云铁氯化橡胶，氯化橡胶丙烯酸磁漆 |  | 座 | 1 |
| 工程名称：采暖燃气工程 |  |  |  | 专业/标段：通用安装工程 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程数量 |
| 1 | 031005019001 | 集分水器 | 1.型号:5回路 |  | 台 | 1 |
| 2 | 031005019002 | 集分水器 | 1.型号:2回路 |  | 台 | 2 |
| 3 | 03B001 | 采暖 |  |  | m2 | 293.5 |
| 工程名称：电气工程 |  |  |  | 专业/标段：通用安装工程 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程数量 |
|  |  | 强电 |  |  |  |  |
| 1 | 030402012001 | 成套配电箱 | 1.名称:总动力配电箱APM 2.规格:600*800*200 3.安装方式:底边距地1.5m(挂墙暗装) |  | 台 | 1 |
| 2 | 030402012003 | 成套配电箱 | 1.名称:配电箱APC 2.规格:600*800*200 3.安装方式:底边距地1.5m(挂墙暗装) |  | 台 | 1 |
| 3 | 030402012004 | 成套配电箱 | 1.名称:配电箱 PY1 2.规格:520*650*160 3.安装方式:底边距地1.5m(挂墙暗装) |  | 台 | 1 |
| 4 | 030402012002 | 成套配电箱 | 1.名称:配电箱 AH1 2.规格:380*240*120 3.安装方式:底边距地1.5m(挂墙暗装) |  | 台 | 2 |
| 5 | 030409001001 | 电力电缆 | 1.型号:YJV-4*25+1*16 2.电缆头制作、安装 |  | m | 6.9 |
| 6 | 030409001002 | 电力电缆 | 1.型号:YJV-3*50+1*16 2.电缆头制作、安装 |  | m | 6.9 |
| 7 | 030412001002 | 配管 | 1.材质:SC70 |  | m | 16.19 |
| 8 | 030412001006 | 配管 | 1.材质:SC25 |  | m | 44.2 |
| 9 | 030412001001 | 配管 | 1.材质:穿线管PVC16 |  | m | 106.44 |
| 10 | 030412001004 | 配管 | 1.材质:穿线管PVC20 |  | m | 161.5 |
| 11 | 030412001003 | 配管 | 1.材质:穿线管PVC25 |  | m | 89.32 |
| 12 | 030412003001 | 配线 | 1.型号:BV-2.5 2.配线线制:穿管敷设 |  | m | 388.14 |
| 13 | 030412003004 | 配线 | 1.型号:BV-4 2.配线线制:穿管敷设 |  | m | 481.02 |
| 14 | 030412003007 | 配线 | 1.型号:NH-BV-6 2.配线线制:穿管敷设 |  | m | 241.22 |
| 15 | 030412003003 | 配线 | 1.型号:BV-6 2.配线线制:穿管敷设 |  | m | 216.23 |
| 16 | 030412003005 | 配线 | 1.名称:RVS-2X1.5 2.配线形式:管内穿线 |  | m | 13.12 |
| 17 | 030412003008 | 配线 | 1.型号:WDZ-BYJ-4 2.配线线制:穿管敷设 |  | m | 28.92 |
| 18 | 030413003001 | 荧光灯 | 1.名称:LED平板灯 2.型号:2*24W 3.安装形式:吸顶安装 |  | 套 | 19 |
| 19 | 030413005001 | 工厂灯 | 1.名称:防水防尘吸顶灯 2.规格:LED光源:1x36W 3.安装形式:吸顶安装 |  | 套 | 4 |
| 20 | 030413012001 | 开关、按钮 | 1.名称:单联开关 2.规格:250V,10A 3.安装形式:距地1.35m暗装 |  | 套 | 5 |
| 21 | 030413012002 | 开关、按钮 | 1.名称:双联开关 2.规格:250V,10A 3.安装形式:距地1.35m暗装 |  | 套 | 2 |
| 22 | 030413012003 | 开关、按钮 | 1.名称:按钮 |  | 套 | 2 |
| 23 | 030413013001 | 插座 | 1.名称:安全型二、三孔插座 2.规格:250V,10A 3.安装形式:底边距地0.3米 |  | 套 | 11 |
| 24 | 030413013002 | 插座 | 1.名称:单相二、三极暗插座(空调插座) 2.规格:250V,16A 3.安装形式:底边距地2.0米 |  | 套 | 5 |
| 25 | 030413013003 | 插座 | 1.名称:X插座 2.规格:250V,10A 3.安装形式:底边距地0.3米 |  | 套 | 1 |
| 26 | 030413013005 | 插座 | 1.名称:D插座 2.规格:250V,10A 3.安装形式:底边距地0.3米 |  | 套 | 1 |
| 27 | 030701003001 | 通风机 | 1.名称:轴流风机 PF-B-1、SF-B-1 XBDZ-B-3.15 2.规格:风量:2400m3/h 功率:0.37kw |  | 台 | 1 |
| 28 | 030410002001 | 接地母线 | 1.名称:利用基础梁内钢筋网焊接连通作为接地连接线 |  | m | 89.17 |
| 29 | 030410002002 | 接地母线 | 1.名称:40X4镀锌扁钢 |  | m | 6 |
| 30 | 030410012001 | 防雷断接卡、箱 | 1.名称:LEB箱 |  | 台 | 1 |
| 31 | 030410012002 | 防雷断接卡、箱 | 1.名称:MEB箱 |  | 台 | 1 |
|  |  | 弱电 |  |  |  |  |
| 32 | 030412001007 | 配管 | 1.材质:SC40 |  | m | 3.4 |
| 33 | 030508002001 | 智能家居系统设备 | 1.名称:网络布线箱（2FD、核心交换机、光纤连接盘） |  | 套 | 1 |
| 34 | 030502002001 | 弱电插座 | 1.名称:网络插座 2.安装方式:底边距地0.3m暗装 |  | 个 | 5 |
| 35 | 030412003009 | 配线 | 1.规格:UTP-6 2.配线线制:穿管敷设 |  | m | 65.76 |
| 36 | 030412003010 | 配线 | 1.规格:HYA-20(2x0.5) 2.配线线制:穿管敷设 |  | m | 3.4 |
| 37 | 030412003011 | 配线 | 1.规格:2芯单模光纤 2.配线线制:穿管敷设 |  | m | 3.4 |