技术参数及要求

一、素材总量：

标清视频不少于30小时20个

高清视频不少于10小时5个

4K/8K 视频不少于2小时1个

音频（含WAV、MP3等）不少于25小时50条

图片（JPG/PNG/TIFF等）不少于25张

以上数量为预估文件数量，最终以甲方实际验收通过的成品时长/数量为准。

二、单个体量上限：

1.单个视频文件时长不超过3小时；超过3小时的素材，乙方应分割为多个文件交付，并保持时间轴连续、无内容缺失。

2.单个文件大小不得超过50GB（以适配常见文件系统及传输介质）。

3.超长或超大文件需在数字化前与甲方书面确认分割方案。

三、交付：

1.交付要求：成品须存储于企业级机械硬盘（非SMR叠瓦式，转速不低于7200rpm）或企业级固态硬盘；

2.提供双份完全相同的备份硬盘（一式两份），两份均需通过完整性校验；硬盘须采用exFAT或NTFS格式，并附纸质及电子版文件清单（含MD5校验码）。

四、视频素材技术要求

（一）标清视频

1.视频压缩采用H.264/AVC（MPEG-4 Part 10）编码的MP4格式或MPEG-2格式。

2.视频码流率：动态码流的最低码率不低于8Mbps。

3.视频画幅及分辨率：建议画幅比例4∶3或16∶9（无拉伸变形），选择以下三种之一：原始视频720×576P，可上变换1280×720P、1920×1080P。

4.视频帧率为25帧/秒。

5.扫描方式采用逐行扫描P或隔行扫描I。

6.无水印、无标志。

7.音频参数

（1）电平指标：-8～-2dBFS，声音走带匀速，应无明显失真、放音过冲、过弱。

（2）音频信噪比不低于48dB。

（3）音频压缩采用AAC（MPEG-4 Part 3）格式。

（4）采样率不低于48kHz。

（5）音频码流率为320kbps（恒定）。

（6）声音和画面要求同步，无交流声或其他杂音等缺陷。

（7）伴音清晰、饱满、圆润，无失真、噪声杂音干扰、音量忽大忽小现象。解说声与现场声无明显比例失调，解说声与背景音乐无明显比例失调。

（二）高清视频

1.视频压缩采用H.264/AVC（MPEG-4 Part 10）编码的MP4格式或MPEG-2格式。

2.视频码流率：恒定码流CBR建议25Mbps（注意运动场景不模糊），动态码流VBR峰值不低于25Mbps、平均不低于15Mbps。

3.视频画幅及分辨率：建议画幅比例16∶9（无拉伸变形），原始视频分辨率为1920×1080P。

4.视频帧率25帧及以上。

5.扫描方式建议采用逐行扫描25P或隔行扫描50I。

6.无水印、无标志。字幕尽量不内嵌，并提供已校对同步的SRT字幕文件。

7.内嵌音频参数

（1）电平指标：-8～-2dBFS，声音走带匀速，声音应无明显失真、放音过冲、过弱。

（2）音频信噪比不低于48dB。

（3）音频压缩采用PCM、AAC（MPEG-4 Part 3）格式，立体声或多声道均可。

（4）采样率不低于48kHz，16位或24位比特率。

（5）音频码流率为320kbps。

（6）声音和画面要求同步，无交流声或其他杂音等缺陷。

（7）伴音清晰、饱满、圆润，无失真、噪声杂音干扰、音量忽大忽小现象。解说声与现场声无明显比例失调，解说声与背景音乐无明显比例失调。

（三）4K/8K超高清视频

1.分辨率：4K分辨率为3840×2160P（UHD）或4096×2160P（DCI）；8K分辨率为7680×4320P UHD（超高清）。

2.帧率：优先采用25fps或50fps；24fps、30fps、60fps、120fps亦可接受，入库时须注明。

3.色彩深度与编码：色彩深度不低于8bit，建议10bit或12bit；编码可选MP4（AVC）、HEVC（H.265）或更高质量编码格式。

4.比特率：50Mbps或更高。

5.色彩空间：HD素材建议Rec.709，4K/8K HDR素材建议Rec.2020。

6.音频采样参数：AAC、Dolby Digital、DTS等格式均可，采样率48kHz或更高。

7.无水印、无标志。字幕尽量不内嵌，并提供已校对同步的SRT字幕文件。

8.内嵌及分离音频参数

（1）电平指标：-8～-2dBFS，声音应无明显失真、放音过冲、过弱。

（2）音频信噪比不低于48dB。

（3）音频压缩采用PCM、AAC（MPEG-4 Part 3）格式，立体声或多声道均可。

（4）采样率不低于48kHz，16位、24位及更高比特率。

（5）音频码流率不低于320kbps。

（6）声音和画面要求同步，无交流声或其他杂音等缺陷。

（7）伴音清晰、饱满、圆润，无失真、噪声杂音干扰、音量忽大忽小现象。解说声与现场声无明显比例失调，解说声与背景音乐无明显比例失调。

9.内嵌声道：立体声、5.1、7.1声道或更多声道。

五、音频要求

1.存储格式：WAV

采样率：≥48KHZ

比特深度：≥24bit

声道数：立体声或更多声道（遵循原素材声道数）。

2.索引格式：MP3、WAV、PCM、AAC、AIFF等主流编码及格式均可。

建议码率：MP3恒定320kbps。

采样率：≥44.1kHz。

声道数：立体声或更多声道（遵循原素材声道数）。。

位深：≥16bit。

3.声音响度：以-23 LUFS（EBU R128广电标准）为目标响度，峰值不超过-1dBTP（True Peak）。

音质总体要求：电平不削波，伴音清晰、饱满、圆润，无失真、噪声杂音干扰、音量忽大忽小现象。解说声与现场声无明显比例失调，解说声与背景音乐无明显比例失调。

4.对于年代久远且珍贵历史影音资料、不可再生孤本资料、开盘带母盘、录音磁带母带、早期多格式录音带及部分录像母带，建议一带一评估、先评估修复难度再采集修复。音频采样率建议192kHz至384kHz，比特深度：32bit（float）至64bit（float）。

六、图片要求

1.分辨率

用于打印输出的图片，分辨率不低于300 DPI。

用于数字显示的图片，横向像素不低于2260px，纵向像素不低于3160px（竖版用途）；横版画面最低尺寸建议1920×1080px。

大型海报或广告牌等特殊用途，应根据实际需求适当提高分辨率。

2.尺寸与像素

高清显示基本要求：1920×1080px。

4K LED屏幕或打印品：建议3840×2160px（UHD标准）或4096×2160px（DCI标准）。

8K LED屏幕或打印品：建议7680×4320px（UHD超高清）。

尺寸应根据实际用途进行调整，确保在不同显示和输出环境下的图像质量。

3.格式

主流图片格式：JPG、PNG、TIFF均可；如需保留后期处理能力，可接受相机RAW格式，入库时需同步提供JPG预览图。具体格式可根据使用场景进行调整，兼顾兼容性与图像质量。

4.颜色模式

数字显示和网络使用建议使用RGB颜色模式；打印输出建议使用CMYK颜色模式以确保色彩准确性。颜色深度至少为8位，建议使用16位以保证更高的色彩精度。

5.其他要求

图片应无明显的噪点、色差或模糊，保证细节清晰。

避免使用带有水印或版权信息的图片，确保最终输出的干净和专业性。