分项报价表

| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 全费用综合单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 窗帘 | 成套百叶遮阳帘 | ㎡ | 64 |  |  |
| 2 | 二层窗增加窗纱 | 二层窗户维修，更换五金、增加纱扇 | ㎡ | 32 |  |  |
| 3 | 二层木门更换门锁 | 拆除、更换（带4把钥匙） | 套 | 17 |  |  |
| 4 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | 拆除吊顶 | ㎡ | 60 |  |  |
| 5 | 铲除乳胶漆墙面 | 铲除天棚、墙面涂料及壁纸等 | ㎡ | 1500 |  |  |
| 6 | 隔断隔墙拆除与恢复 | 拆除室内临时封堵轻质隔墙，恢复原样 | ㎡ | 20 |  |  |
| 7 | 踢脚线拆除 | 拆除瓷砖踢脚线 | m | 330 |  |  |
| 8 | 室外楼梯、室内隔墙拆除 | 拆室外楼梯、室内部分隔墙 | m³ | 5 |  |  |
| 9 | 一层金属卷帘门拆除 | 拆除卷帘门 修复门洞周边。 | 樘 | 13 |  |  |
| 10 | 一层室内木门拆除 | 拆除木门 、现场清理，修复门洞周边。 | 樘 | 17 |  |  |
| 11 | 一层玻璃地弹门拆除 | 拆除玻璃门 | 樘 | 19 |  |  |
| 12 | 楼梯装饰层拆除 | 拆除损坏的塑胶地面及基层地砖、垃圾转运至指定地点 | ㎡ | 26 |  |  |
| 13 | 广告牌拆除 | 外墙广告牌及钢架拆除、墙面坑洞修复 | ㎡ | 20 |  |  |
| 14 | 室内给水、排水管道及线路灯具拆除 | 拆除室内废弃给、排水管道、龙头、阀门、拆除一层灯具、开关、插座、线路及穿线管 | 项 | 1 |  |  |
| 15 | 瓷砖拆除 | 一层原卫生间地面墙面瓷砖拆除 | ㎡ | 60 |  |  |
| 16 | 一层成套木门 | 成套木门安装（带门套） | ㎡ | 16 |  |  |
| 17 | 一层封堵窗洞 | 240mm厚实心砖墙封堵门洞改为窗口 | m³ | 9.5 |  |  |
| 18 | 室外散水 | 原散水破除、原基层清理平整，300mm厚3:7灰土夯实，浇筑100mm厚C25混凝土， | ㎡ | 20 |  |  |
| 19 | 二层封堵门洞 | 240mm厚实心砖墙封堵室内门洞 | m³ | 2.8 |  |  |
| 20 | 水泥砂浆抹灰 | 20mm厚水泥砂浆抹灰 | ㎡ | 120 |  |  |
| 21 | 外墙洞口补贴墙面砖 | 清理外墙基层，基层修补，补贴洞口100*100墙面陶瓷砖，白水泥嵌缝（保持外墙面一致） | ㎡ | 45 |  |  |
| 22 | 墙面、顶面乳胶漆 | 刮2遍腻子并打磨，涂刷2遍乳胶漆。 | ㎡ | 1600 |  |  |
| 23 | 塑钢窗 | 安装塑钢窗5+12+5mm中空玻璃及配套五金件 | ㎡ | 32 |  |  |
| 24 | 铝合金玻璃地弹门 | 彩铝合金玻璃门安装（同2#教学楼） | ㎡ | 10 |  |  |
| 25 | 室内不锈钢栏杆 | 拆除原有栏杆(高度不足)，室内楼梯不锈钢扶手安装，高度不低于1.2m | m | 10 |  |  |
| 26 | 块料踢脚线 | 室内瓷砖踢脚线粘贴，高度100mm | m | 350 |  |  |
| 27 | 地砖铺设 | 室内地砖铺设600*600 | ㎡ | 15 |  |  |
| 28 | 楼梯地面地砖 | 铺设楼梯间地砖 | ㎡ | 26 |  |  |
| 29 | 开孔(打洞) | 一楼增设空调孔及布线打孔-DN32-DN50 | 个 | 20 |  |  |
| 30 | 普通灯具 | T8一体化LED灯（双灯管），不低于40w | 套 | 36 |  |  |
| 31 | 开关、按钮 | 单联单控开关安装 | 套 | 20 |  |  |
| 32 | 五孔插座 | 普通五孔插座安装 | 套 | 64 |  |  |
| 33 | 空调插座 | 16A空调插座安装 | 套 | 32 |  |  |
| 34 | 配电箱更换 | 一层、二层分配电箱拆除、更换、600*400成套配电箱 | 台 | 4 |  |  |
| 35 | 室内电源布线线槽 | 20—50mm宽明装阻燃线槽安装 | m | 400 |  |  |
| 36 | 插座及空调布线 | WDZ-BV-4m㎡低烟无卤阻燃电线 | m | 1700 |  |  |
| 37 | 照明配线 | 穿设WDZ-BV-2.5m㎡低烟无卤阻燃电线， | m | 540 |  |  |
| 38 | 灯具 | 一层走廊500*500明装吸顶灯安装 | 套 | 12 |  |  |
| 39 | 雨水管改造 | 室外雨水管道末端改造DN100（4处） | m | 20 |  |  |
| 40 | 外墙面修补 | 外墙空鼓、膨胀栓孔洞等漏水部位抹灰封堵 | ㎡ | 8 |  |  |
| 41 | 楼栋标识、门头广告 | 不锈钢包边发光字，1.2mm 厚 304 不锈钢围边，LED 模组光源，亚克力面板，字高 800*800mm，外墙或楼顶安装 | 个 | 6 |  |  |
| 42 | 科室标识牌 | 科室标识牌，铝合金边框 ，内插亚克力可更换面板，规格 320×130mm | 个 | 15 |  |  |
| 43 | 建工实训楼4层化妆间饰面板更换 | 包含拆除插座及损坏饰面板、恢复饰面、安装插座等，拆除垃圾运输下楼 | ㎡ | 15 |  |  |
| 44 | 垃圾外运 | 垃圾外运至市政指定倾倒场地 | m³ | 45 |  |  |
| 45 | 暂列金 | / | 项 | 1 | 10000 | 10000 |
| 总计（元） |  |  | 大写：人民币 小写：¥ |  |  |  |

备注：本项目暂列金：人民币壹万元整（￥10000.00）；各供应商必须按照所列金额进行填报，否则将按照无效响应处理。