合同范本

采购合同

西安图书馆 （以下简称甲方） ，            由陕西朔宇项目管理有限公司组织采购，选定           (以下简称乙方）为该项目成交供应商。依据《中华人民共和国民法典》和《中华人民共和国政府采购法》，经甲、乙双方共同协商，按下述条款和条件签署本合同。

一、合同内容

乙方负责按照合同确定的项目名称、服务内容、服务标准组织服务，确保各项服务达到要求，保证甲方工作能够正常进行。

二、合同价格

合同总价：人民币     元整(¥        元）

说明：

（一）合同总价包含项目报价、其他费用及应缴纳的全部税款等费用。

（二）合同总价一次包死，不受市场价格变化的影响，并作为结算的唯一依据。

三、合同款项支付

1、合同签订后，按半年为服务周期分期结算。每期服务期满，经甲方验收合格且达到付款条件之日起10个工作日内，甲方支付合同总金额的50%，各期费用累计支付至合同总金额的100%。每次付款前，乙方须向甲方提供合法、合规、足额有效的正规增值税发票；乙方逾期提供发票或发票不符合要求的，甲方有权顺延付款期限，且不承担逾期付款责任。

2、支付方式：银行转账。

3、结算方式：乙方凭合规有效发票、成交通知书、本服务合同、当期服务验收合格证明材料，与甲方办理结算手续；结算资料不全、服务验收不合格的，甲方有权暂缓结算及付款。

四、服务需求

（一）项目概况

本项目为西安图书馆2026年中央空调系统运维外包服务采购，服务范围覆盖全场馆中央空调末端设备、风管、水系统、新风系统及配套附属设备，乙方负责提供全年常态化运维、巡检、保养、故障维修、应急处置等全流程服务，确保中央空调系统安全、稳定、高效运行，满足场馆日常办公、公共区域、书库等场所温度调控与通风需求。

（二）服务范围

涵盖场馆内全部中央空调系统及附属设备，包括但不限于：组合式空调机组、地面对流、风机盘管、新风换气机、风管、送风/回风口、过滤网、冷冻/冷却水泵、冷却塔、阀门、管道、温控器、配电柜、冷凝水排放系统等全套设备，实现运维服务全覆盖、无死角。

（三）日常运维与保养服务要求

（1）定期巡检

1. 月度巡检：每月对中央空调全系统开展1次全面巡检，检查设备运行参数、电路连接、管道密封性、温控装置、风机运行状态，排查漏电、漏水、异响、堵塞等隐患，做好详细巡检记录，发现问题立即整改。

2. 季节性保养：夏季、冬季空调使用高峰期前，开展专项维保检修，完成主机调试、滤网清洗、管道除垢、冷媒查漏补充、风机润滑等工作，保障高峰时段设备稳定运行；换季停机后，全面清理设备、做好防潮防尘防护。

（2）日常保养

1. 定期清洗、更换风机盘管、新风机组过滤网，确保通风顺畅、空气质量达标，避免灰尘、杂物堵塞影响制冷制热效果。

2. 定期疏通冷凝水排水管道，防止积水、漏水、堵塞，避免渗漏损坏室内设施、墙面及馆藏物品。

3. 定期对风机、水泵等运转设备进行润滑、紧固、调试，减少设备磨损，降低运行噪音，延长设备使用寿命。

4. 定期检查水系统水质，做好除垢、防锈处理，保障水循环系统正常运行；检查电路、控制柜，确保电气系统安全、无故障。

（3）运行值守与调控

根据场馆日常使用需求，按时启停中央空调系统，合理调控温度、风速，兼顾使用舒适度与节能要求；实时监控设备运行状态，及时调整运行参数，杜绝违规运行。

（四）故障维修与应急处置

1. 乙方提供24小时故障报修响应服务，接到维修通知后，常规故障30分钟内抵达现场处置，紧急故障（如漏水、主机停机、电路故障）15分钟内到场，快速排查并修复故障。

2. 维修所需零配件、耗材均由乙方提供，所换配件需为合格正品，与原设备兼容，更换前需经甲方确认；一般故障当场修复，重大故障24小时内制定解决方案并限期完成。

3. 因设备故障、运维不当造成的设施损坏、财产损失，由乙方承担全部赔偿责任；维修作业后及时清理现场，保持环境整洁。

（五）人员与资质要求

1. 乙方须具备合法有效的中央空调运维、维保相关经营资质，拥有专业运维服务团队，作业人员持有制冷设备运维、电工等相关职业资格证书，持证上岗。

2. 运维人员需熟悉各类中央空调设备操作与维修流程，具备丰富的运维实操经验，严格按照安全操作规程作业，做好自身安全防护，杜绝安全事故。

3. 运维人员着装统一整洁、言行文明，遵守场馆各项管理规定，作业时不影响正常办公、阅览及公共秩序，爱护场馆内各类设施与物品。

（六）档案管理与报告提交

1. 乙方需建立完善的中央空调运维档案，详细记录每次巡检、保养、维修内容、故障原因、处理结果、配件更换等信息，做到全程可追溯。

2. 每月向甲方提交月度运维报告，每季度提交季度运维总结，年度提交全年运维总结及设备运行状况分析报告，配合甲方做好设备台账管理。

（七）监督检查与责任要求

1. 乙方须接受甲方及相关行业主管部门的监督、检查与指导，对提出的问题及时整改落实，定期向甲方汇报运维工作开展情况。

2. 严格按照国家中央空调运维相关技术规范、安全标准开展服务，保障设备运行符合安全、节能、环保要求。

3. 因乙方运维不到位、保养不及时、维修不合格，导致中央空调系统无法正常运行、设备损坏或引发安全事故的，乙方承担全部责任及经济损失。

4. 乙方自行承担运维服务所需工具、设备、零配件、耗材及人员工资、安全保险等全部费用。

五、质量保证

乙方所供服务必须执行下列条款：

（一）服务方案和方式科学、可行，人员配置合理，全面满足要求。

（二）符合国家有关服务规范要求，确保各项服务达到最佳运行效果。

（三）乙方提供的服务，若发生侵权而产生的一切后果，由乙方负责。甲方保留索赔权。

（四）服务承诺内容： 依据响应文件承诺的响应内容。

六、违约责任

1、合同中未约定的，按《民法典》中的相关条款执行。

2、未按合同要求提供服务或服务质量不能满足合同要求，甲方应当将乙方违约的情况以及拟采取的措施以书面形式报政府采购监管部门，根据政府采购监管部门的处理意见，甲方有权依据《民法典》有关条款及合同约定解除合同，乙方应向甲方支付合同总价款    %违约金。同时，政府采购监管部门有权依据《政府采购法》及相关法律法规对乙方的违约行为进行相应的处罚。

3、在本合同履行过程中，双方因违约或造成对方经济、社会效益等损失的应当赔偿。

4、甲方无正当理由拒绝接受服务的，需向乙方偿付本合同总价款    %的违约金。

5、乙方提供的服务不符合本项目相关文件和本合同规定的，甲方有权拒绝，并且乙方须向甲方支付合同总价款    %的违约金。

6、乙方未按合同约定提供服务或提供服务不符合合同要求，甲方有权要求限期整改；逾期未整改或整改后仍不符合要求的，甲方有权视情节采取扣减服务费用、暂停付款、解除合同等措施，并有权要求乙方赔偿因此造成的损失。

7、未经甲方同意，乙方不得擅自将本合同服务分包或转包第三方承担。

8、本合同中各条款约定的违约金可自甲方未支付款项中直接扣除，违约金若不能弥补甲方损失的，乙方还应赔偿甲方损失。

9、双方拟定的其他条款：由乙方造成的安全事故，责任由乙方自行负责。

七、验收

所验服务最终验收达不到磋商文件要求和响应文件承诺及国家或行业标准，或在使用中发现影响设备正常运行或存在安全隐患的缺陷等，将视为验收不合格，供应商应在甲方要求的时间内无条件完善或要求赔付甲方损失。

验收标准：按磋商文件、响应文件等技术指标进行逐项验收。各项指标均应符合验收标准及要求。验收合格后，填写验收单，双方签字生效。

验收依据： （1）合同文本。 （2）磋商文件、响应文件。 （3）国家和行业制定的相应的标准和规范。

八、其他事项

（一）在合同的履行期间以及履行期后，甲方可以随时检查项目的执行情况，对服务标准、服务内容进行调查核实，并对发现的问题进行处理。

（二）本合同一式   份，甲方   份，乙方   份，甲乙双方签字盖章后生效。

（三）磋商文件、磋商响应文件也是合同的组成部分，合同中未约定的以磋商文件、磋商响应文件为准。

合同签订地点：

合同签订时间：    年   月    日

甲    方 ：                        乙    方：

单位名称：                          单位名称：

地   址 ：                              地    址：

# 法人代表：                          法人代表：

# 联系电话：                         联系电话：

开 户 行 ：                         开 户 行：

账    号 ：                              账    号：