工程量清单：

| 序号 | 项目名称 | 项目特征 | 单位 | 工程数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 活动室-土建工程 |  |  |  |  |
| 2 | 基础垫层 | 1.材料品种、强度要求、配比:C20 | m3 | 13.89 |  |
| 3 | 条形基础 | 1.混凝土强度等级:C30 | m3 | 55.09 |  |
| 4 | 基础模板 |  | m2 | 69.58 |  |
| 5 | 构造柱 | 1.混凝土强度等级:C30 | m3 | 11.39 |  |
| 6 | 构造柱模板 |  | m2 | 64.13 |  |
| 7 | 矩形梁 | 1.混凝土强度等级:C30 | m3 | 3.98 |  |
| 8 | 梁模板 |  | m2 | 39.3 |  |
| 9 | 圈梁 | 1.混凝土强度等级:C30 | m3 | 17.73 |  |
| 10 | 圈梁模板 |  | m2 | 69.41 |  |
| 11 | 过梁 | 1.混凝土强度等级:C30 | m3 | 1.91 |  |
| 12 | 钢筋混凝土墙 | 1.混凝土种类:女儿墙及挑檐 2.混凝土强度等级:C30 | m3 | 7.86 |  |
| 13 | 墙面模板 |  | m2 | 26.2 |  |
| 14 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HPB300〈10mm | t | 0.467 |  |
| 15 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400 | t | 5.199 |  |
| 16 | 实心砖墙 | 1.砖品种、规格、强度等级:砌筑墙 2.墙体厚度:240mm | m3 | 25.55 |  |
| 17 | 实心砖墙 | 1.砖品种、规格、强度等级:砌筑墙 2.墙体厚度:370mm | m3 | 53.37 |  |
| 18 | 砖基础 | 1.基础类型:条形基础 | m3 | 48.46 |  |
| 19 | 块料楼地面 | 1. 8-10mm厚地砖，干水泥擦缝 2. 20mm厚1:3干硬性水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉 3.2.0mm厚聚合物水泥防水涂料 4. 水泥浆一道(内掺建筑胶) 5. 60mm厚C15混凝土垫层 6.150mm厚3：7灰土 7. 素土夯实 | m2 | 25.27 |  |
| 20 | 块料楼地面 | 1. 8-10mm厚地砖，干水泥擦缝 2. 20mm厚1:3干硬性水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉 3. 水泥浆一道(内掺建筑胶) 4. 60mm厚C15混凝土垫层 5.150mm厚3：7灰土 6. 素土夯实 | m2 | 188.1 |  |
| 21 | 块料踢脚线 | 1.8~10mm厚地砖，素水泥浆擦缝(地砖规格，材质，颜色同地面) 2.5 mm厚1:1水泥砂浆粘贴层 3.基层处理 砌体墙面 6 mm厚1:2 5水泥砂浆找平、9 mm厚1:3 水泥砂浆打底 | m | 26.26 |  |
| 22 | 水泥砂浆踢脚线 | 1、150mm高深灰色涂料踢脚线 2、满刮腻子两遍 3、界面剂一道 4、6mm1:3M10水泥砂浆压实抹水光 5、9mm厚1:3M10水泥砂浆刮糙 6、-道甩浆 7、砌体墙面 | m | 107.31 |  |
| 23 | 块料墙、柱面 | 1、4-5mm厚釉面砖 2、15mm厚1:2.5水泥砂浆毛面 3、1.5mm厚聚氨酯防水涂料(环保型)面上撒黄砂,四周沿墙上翻300高,穿楼板设备立管处上反300mm, 防水层外翻至门外500mm,两侧翻200mm 4、素水泥浆一道甩毛(内掺建筑胶) 5、砖墙 | m2 | 68.8 |  |
| 24 | 墙面喷刷涂料 | 1、涂刷内墙乳胶漆两遍 2、6mm厚1:2.5水泥砂浆找平9mm厚1:3水泥砂浆打底, 3、素水泥浆一道甩毛(内掺建筑胶) | m2 | 324.39 |  |
| 25 | 保温隔热墙面 | 1、喷或滚别面层涂料（真石漆） 2、喷或涂刷底涂料 3、刮外墙柔性耐水腻子 4、一道抹面胶浆(聚合物水沉砂浆)3厚,中间压入耐碱坡纤网格布 5、粘贴100mm厚水平纤维岩棉保混板(燃烧性能等级为:A级),用专用胶粘贴 6、填补缝隙,局部刮腻子,磨平 7、基层清理或1:2.5水泥砂浆找平 | m2 | 231.58 |  |
| 26 | 天棚喷刷涂料 | 1.腻子刮白2 遍(耐水腻子刮白两遍) 2.现浇钢屋面板、表面清理 | m2 | 218.36 |  |
| 27 | 平面吊顶天棚 | 1.装饰铝扣板吊顶 2.轻钢龙骨 3.1.0mm厚聚合JS-Ⅱ型防水涂料防潮层 4.现浇钢筋砼屋面板,表面清理; | m2 | 28.48 |  |
| 28 | 屋面刚性层 | 1、40mm厚C20细石混凝土,捣实内配钢筋网片,应偏上放置,使得保护层厚度≥10,按纵坡3~6米设分格缝,缝宽20mm,缝中钢筋断开,用建筑防水密封膏封严; 2、10mm厚低强度等级砂浆隔离层 3、60mm厚XPS保温板(厚度及材料要求见节能说明,设计厚度比节能计算厚度增加25%,燃烧性能等级为:B2级 4、两道3mm厚SBS改性沥青防水卷材,上都高度为屋面建筑完成面250mm 5、20mm厚1:3水泥砂浆找平层 6、最薄30mm厚LC5.0轻集料混凝土2%找坡层 7、钢筋混凝土屋面板 | m2 | 235.2 |  |
| 29 | 金属(塑钢、断桥)窗 | 1.窗洞口尺寸:C2121 2.窗类型:断桥铝合金窗 | m2 | 39.69 |  |
| 30 | 金属防火窗 | 1.窗洞口尺寸:FC2121 2.防火等级:防火窗 | m2 | 4.41 |  |
| 31 | 金属(塑钢)门 | 1.门洞口尺寸:MLC2130 2.门类型:断桥铝合金门连窗 | m2 | 25.2 |  |
| 32 | 金属(塑钢)门 | 1.门洞口尺寸:M1530 2.门类型:断桥铝合金门 | m2 | 9 |  |
| 33 | 钢质防火门 | 1.门洞口尺寸:FM乙1022 2.防火等级:乙级 | m2 | 2.2 |  |
| 34 | 钢质防火门 | 1.门洞口尺寸:FMLC乙2130 2.防火等级:乙级 | m2 | 6.3 |  |
| 35 | 散水 | 1、60mm厚C20细石混凝土、上撒1:1水泥砂子压实赶光, 2、150mm厚3:7灰土 3、素土旁实,向外坡5% | m2 | 71.28 |  |
| 36 | 预制楼板 |  | m2 | 213.36 |  |
| 37 | 土方开挖 |  | m3 | 769.81 |  |
| 38 | 土方回填 |  | m3 | 639.09 |  |
| 39 | 树脂瓦屋面（含钢骨架） |  | m2 | 282.24 |  |
| 40 | 活动室-安装工程 |  |  |  |  |
| 41 | 成套配电箱 | 1.型号:ZAL配电箱 1.尺寸：500*600*140mm | 台 | 1 |  |
| 42 | 成套配电箱 | 1.型号:ALE1配电箱 0.28KVA | 台 | 1 |  |
| 43 | 成套配电箱 | 1.型号:动力配电箱 AP-CF 2.尺寸：600*800*200mm | 台 | 1 |  |
| 44 | 配线 | 1.名称:BV-2.5mm2 | m | 445.71 |  |
| 45 | 配管 | 1.名称:穿线管PVC20mm | m | 305.39 |  |
| 46 | 配线 | 1.名称:BV-4mm2 | m | 470.47 |  |
| 47 | 开关、按钮 | 1.名称:双联开关 | 套 | 8 |  |
| 48 | 开关、按钮 | 1.名称:单联开关 | 套 | 5 |  |
| 49 | 插座 | 1.名称:五孔插座 | 套 | 18 |  |
| 50 | 插座 | 1.名称:空调插座 | 套 | 6 |  |
| 51 | 装饰灯 | 1.规格:双管LED灯 | 套 | 17 |  |
| 52 | 普通灯具 | 1.规格:声控吸顶灯 | 套 | 4 |  |
| 53 | 荧光灯 | 1.名称:疏散出口标志灯 | 套 | 4 |  |
| 54 | 荧光灯 | 1.名称:集中电源疏散照明壁灯 | 套 | 6 |  |
| 55 | 智能家居系统设备 | 1.名称:网络布线箱（2FD、核心交换机、光纤连接盘） | 套 | 1 |  |
| 56 | 弱电插座 | 1.名称:网络插座 2.安装方式:底边距地0.3m暗装 | 个 | 9 |  |
| 57 | 配线 | 1.规格:UTP-6（六类） 2.配线线制:穿管敷设 | m | 76.4 |  |
| 58 | 智能防雷装置 |  | 套 | 1 |  |
| 59 | 手提式灭火器 |  | 具 | 6 |  |
| 60 | 室内消火栓 | 1.安装部位:室内 2.型号、规格:减压稳压消火栓：消火栓箱,采用钢-铝合金箱体,箱体执行国家标准 GB14561-2019,安装参照 15S202,P21。消火栓采用薄型单栓带消防软管卷盘组合式消防柜型号SG18E65Z-J,箱体尺寸为:1800x700x180mm(厚)。 内设:SNZ65mm消火栓一只(栓头为旋转型);L=25m衬胶水带一条;消防按钮一个(仅为报警开关),消防软管卷盘。 消火栓箱处设置灭火器箱,内设MF/ABC4型手提式干粉(磷酸铵盐)灭火器二具。栓口距地面1.10米。 | 套 | 2 |  |
| 61 | 塑料管 | 1.材质:PE32mm管 2.规格:给水管 | m | 27.25 |  |
| 62 | 塑料管 | 1.材质:PVC150mm 2.规格:排水管 | m | 15.61 |  |
| 63 | 塑料管 | 1.材质:PVC100mm 2.规格:排水管 | m | 3.6 |  |
| 64 | 成品井 | 1.材质及规格:钢筋混凝土矩形水表井 | 座 | 1 |  |
| 65 | 水表 | 1.规格:螺纹冷水表DN32mm | 个 | 1 |  |
| 66 | 阀门 | 1.类型:阀门DN32mm | 个 | 2 |  |
| 67 | 钢筋混凝土隔油池 1.参04S519 -53 |  | 座 | 1 |  |
| 68 | 室外工程 |  |  |  |  |
| 69 | 电缆 | 1.规格:YJV22-0.6/1.0KV-4*50mm2 | m | 430 |  |
| 70 | 配管 | 1.规格:SC100mm | m | 430 |  |
| 71 | 手孔井 | 1.08D800-7/59 2.砖砌手孔井 3.1200*900*1100mm | 座 | 2 |  |
| 72 | 复合管 | 1.管道规格:DN40mm钢塑复合管 | m | 333.36 |  |
| 73 | 砌筑给水检查井 | 1.种类、规格:陕09S2 7页 井深2m,内径1m,井盖0.7m | 座 | 2 |  |
| 74 | 砖扎道路、院落铺装 | 1.人字形砖扎铺装面层 100mm厚水泥土垫层 素土夯实(压实系数≥93%) | m2 | 1819.71 |  |
| 75 | 砖基础 | 1.砖品种、规格、强度等级:MU15烧结实心砖 | m3 | 14.53 |  |
| 76 | 砌块墙 | 1.砌块品种、规格、强度等级:MU15蒸压粉煤灰实心砖 2.墙体厚度:200mm以内 3.砂浆强度等级:Ma5砌筑砂浆，采用预拌砂浆 | m3 | 16.36 |  |
| 77 | 基础垫层 | 1.厚度:100mm 2.材料品种、强度要求、配比:商砼C20 | m3 | 3.6 |  |
| 78 | 筏形基础 | 1.混凝土强度等级:C30 | m3 | 10.03 |  |
| 79 | 基础模板 |  | m2 | 7.96 |  |
| 80 | 矩形柱 | 1.混凝土强度等级:C30 | m3 | 1.65 |  |
| 81 | 柱面模板 |  | m2 | 17.17 |  |
| 82 | 钢筋混凝土梁 | 1.混凝土强度等级:C30 | m3 | 0.46 |  |
| 83 | 梁模板 |  | m2 | 3.82 |  |
| 84 | 圈梁 | 1.混凝土强度等级:C30 | m3 | 0.88 |  |
| 85 | 圈梁模板 |  | m2 | 6.2 |  |
| 86 | 实心楼板 | 1.混凝土强度等级:C30 | m3 | 2.6 |  |
| 87 | 楼板、屋面板模板 |  | m2 | 21.27 |  |
| 88 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:现浇构件圆钢筋 钢筋HPB300 直径(mm) ≤10mm | t | 0.089 |  |
| 89 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋HRB400以内 10mm<直径(mm) ≤18mm | t | 1.73 |  |
| 90 | 墙面喷刷涂料 | 1.外墙涂料 2.10mm厚1:3水泥砂浆找平层 3.钢丝网 4.10mm厚1:25防水砂浆 5.2.0mm厚聚合物水泥防水浆料(Ⅱ型)，表面拉毛处理 | m2 | 151.85 |  |
| 91 | 墙面喷刷涂料 | 1.喷刷涂料部位:压顶真石漆 | m2 | 8.18 |  |
| 92 | 块料墙面 | 1.4-5mm厚釉面砖 2.1.5mm厚聚氨酯防水涂料 3.1：3水泥砂浆 4.墙体类型：旱厕 | m2 | 8.2 |  |
| 93 | 场地平整土方 |  | m3 | 32947.1 |  |
| 94 | 道路利用土方回填 |  | m3 | 1078.1 |  |
| 95 | 道路借土回填 |  | m3 | 213.1 |  |
| 96 | 室外电力沟槽土方 |  | m3 | 185.76 |  |
| 97 | 室外电力回填土方 |  | m3 | 185.76 |  |
| 98 | 给水管网挖基土方 |  | m3 | 476.7 |  |
| 99 | 给水管网回填土方 |  | m3 | 476.7 |  |
| 100 | 定制铁艺大门 |  | m2 | 14.4 |  |