- 采购需求

- 一、采购内容

| 序号 | 名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 出口防火墙 | 1台 |
| 2 | 上网行为管理 | 1台 |
| 3 | 核心交换机 | 1套 |
| 4 | 无线控制器 | 1台 |
| 5 | OLT | 1台 |
| 6 | 分光器 | 18台 |
| 7 | 8口POE ONU | 112台 |
| 8 | 4口POE ONU | 11台 |
| 9 | 24口ONU | 25台 |
| 10 | 放装AP | 178个 |
| 11 | 室外AP | 7个 |
| 12 | 网管平台 | 1套 |
| 13 | 不间断电池 | 1台 |
|  | 蓄电池 | 16个 |
| 14 | 空调 | 1台 |
| 15 | 消防系统 | 1套 |
| 16 | 一体机 | 1台 |
| 17 | 室内光缆 | 22200米 |
| 18 | 机柜 | 148个 |
| 19 | 机柜 | 1个 |
| 20 | 施工辅材 | 333个 |

- 二、技术要求

1、带有★号的技术参数需提供：供应商应按要求提供所投的设备（产品）的技术资料，包括但不限于制造商官方网站截图或产品彩页或产品白皮书或第三方机构检验报告、测试报告等，未提供证明材料或证明材料无法支撑的，或响应内容无法满足采购需求的，该条款按无效响应处理。所附材料应清晰可辨，供应商自行承担资料模糊不清、无法辨认的不利后果。

2、核心产品名称：一体机

3、下列产品为强制采购的节能产品：  空调

4、货物技术要求一览表

| 序号 | 名称 | 参数 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 出口防火墙 | 1、防火墙吞吐量≥9Gbps，最大并发连接数≥400万，每秒新建连接数≥8万 ； 2、标准机架式设备，千兆接口≥8，千兆电口≥2，万兆光口≥2； 3、国产化CPU芯片，提供第三方测试报告； 4、应用层协议数量≥5000种； 5、系统预定义IPS签名数量≥10000，CVE编号的签名条目数不得少于8000 ； 6、支持虚拟防火墙系统，虚拟防火墙数量≥100； 7、实配双电源、240GB硬盘存储1块，IPS、AV、URL特征库授权≥3年 | 1台 |
| 2 | 上网行为管理 | 1、吞吐量≥8GBPS，并发连接数≥70万，新建连接数≥3万； 2、标准设备，含千兆电口≥12，千兆光口≥12，支持硬件Bypass模块； 3、支持静态路由、策略路由、RIP、OSPF、ISP路由 4、支持路由模式、透明（网桥）模式、混合模式、旁路模式； 5、支持针对用户的上网请求，自动替换DNS服务器，提供证明材料； 6、实配双电源、2T硬盘，特征库授权≥3年 | 1台 |
| 3 | 核心交换机 | 1、交换容量≥65Tbps，包转发率≥50000 Mpps； 2、主控引擎≥2；整机业务板槽位数≥4； 3、使用国产化CPU芯片，提供第三方测试报告； 4、支持模块化风扇框，可热插拔，独立风扇框数≥2，电源模块插槽个数≥6； 5、支持国密Macsec； 6、支持1：1转发备份，倒换时间≤5ms，提供第三方测试报告； 7、实配双主控、双电源、48个千兆电口、48个万兆光口。（含4个万兆单模光模块） | 1套 |
| 4 | 无线控制器 | 1、单台AC最大管理AP数量≥500，最大接入用户数量≥4K； 2、万兆光口≥2, 千兆电口≥10； 3、三层转发吞吐量≥10Gbps； 4、支持静态路由，RIP-1/RIP-2，OSPF，BGP，IS-IS，路由策略、策略路由； 5、支持CLI、WEB管理、SSH管理，支持SNMP v1/v2/v3； 6、支持VIP用户识别和优先调度，提供证明材料； 7、实配：AP管理授权256个 | 1台 |
| 5 | OLT | 1.设备支持GPON、XG(S)-PON、EPON、10GE/GE接入，支持向未来50G PON平滑升级；支持IPv4/IPv6双栈,支持IPv6 二层和三层转发。 2.业务板卡槽位≥2个，每业务槽位最大带宽≥40Gbps，主控板交换容量≥240Gbit/s； 3.支持设备主控板.电源板1+1冗余备份，主控板支持负载分担。 4.支持type B/type C保护，支持任意业务槽位任意以太端口之间链路聚合。 5.支持VLAN+MAC 转发, SVLAN+CVLAN 转发, PPPoE+, DHCP option82等二层特性 6.支持静态路由, RIP/RIPng, OSFP/OSPFv3, IS-IS, BGP/BGP4+, ARP, DHCP中继, VRF等三层特性 7、实配：双主控，AC电源，2块16端口GPON接口板（满配GPON光模块） | 1台 |
| 6 | 分光器 | 1、机架式分光器，1U高，支持19英寸机架安装 2、分光比2:16，接口类型：SC/UPC； | 18台 |
| 7 | 8口POE ONU | 1、金属外壳，支持220V AC供电 2、网络侧接口：≥1*GPON（含1个GPON光模块），用户侧接口：≥8*GE电口，GE口支持PoE/PoE+； 3、支持IPv6，支持基于以太口的VLAN Tag/Tag剥离，VLAN透传和过滤； 4、PoE输出总功率不少于120W，每个 PoE 接口输出功率最大支持30W； 5、支持IPv6、基于以太端口的 VLAN 透传等二层特性； 6、支持防DoS攻击/ARP防攻击、ETH端口与MAC地址和IP地址绑定、ONU端口级硬隔离； 7、支持PPPoE仿真/DHCP仿真测试，支持未正规入网的ONT检测和自律； 8、支持MAC认证、802.1x认证、MAB认证； | 112台 |
| 8 | 4口POE ONU | 1、金属外壳，支持220V AC供电； 2、网络侧接口：≥1*GPON（含1个GPON光模块） ，用户侧接口：≥4*GE电口，GE口支持PoE/PoE+； 3、支持IPv6，支持基于以太口的VLAN Tag/Tag剥离，VLAN透传和过滤； 4、PoE输出总功率不少于60W，每个 PoE 接口输出功率最大支持30W； 5、支持IPv6、支持基于以太端口的 VLAN 透传等二层特性； 6、支持防DoS攻击/ARP防攻击、ETH端口与MAC地址和IP地址绑定、ONU端口级硬隔离； 7、支持PPPoE仿真/DHCP仿真测试，支持未正规入网的ONT检测和自律； 8、支持MAC认证、802.1x认证、MAB认证； | 11台 |
| 9 | 24口ONU | - 机架式设备, 金属外壳，支持220V AC供电； - 支持IPv6（二层透传）； 3、网络侧接口：≥2*GPON（含1个GPON光模块） ，用户侧接口：≥24*GE电口 4、支持IPv6、支持基于以太端口的 VLAN 透传等二层特性； 5、支持防DoS攻击/ARP防攻击、静态MAC地址绑定、IP地址绑定 、ONU端口级硬隔离； 6、支持PPPoE仿真/DHCP仿真测试，支持未正规入网的ONU检测和自律； 7、支持MAC认证、802.1x认证、MAB认证； | 25台 |
| 10 | 放装AP | 1、支持 IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax/be 标准； 2、支持双射频，总空间流数≥4；整机速率≥3.5Gbps； 3、2.5GE 电口≥1 ，支持POE输入； 4、使用国产化Wi-Fi芯片，提供第三方测试报告； 5、支持 FIT/FAT/云管理工作模式； | 178个 |
| 11 | 室外AP | 1、支持 IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax/be 标准； 2、支持三射频，整机最大支持空间流数≥8，整机速率≥ 15Gbps； 3、接口：≥1个1G/2.5GE/10GE光口，≥1个100M/1000M/2.5GE/10GE 电口,≥1个10M/100M/1GE 电口，≥1个USB 接口； 4、支持扩展外置物联网（支持 ZigBee、RFID 等协议）； 5、支持以太网接口 6KA 增强防雷，IP68 防水防尘等级，-40℃～+70℃宽温工作 6、支持蓝牙，支持内置全向天线原厂质保3年。 | 7个 |
| 12 | 网管平台 | 1、支持交换机、路由器、WLAN、防火墙、PON设备、视频监控、服务器、存储、虚拟化、微波、融合感知引擎和应用的统一管理。 2、支持拓扑链路还原，端到端显示终端到核心交换机全路径并高亮。 3、支持AP在线时长报表、在线用户趋势报表、AP接口统计报表、用户明细报表等WLAN运维报表等报表，为网络运维提供优化依据。 4、支持实时监控全网流量，提供多维度TOPN流量分析报告，帮助用户及时发现网络中异常流量、了解网络带宽的使用情况。 5、支持管理员对IP地址进行分配，修改，回收，以及导入导出，可以根据配置参数和实际使用状态检测空闲IP地址。 6、支持对PON网络的OLT/ONU/ORE设备进行网元基本信息、网元状态、关键KPI监控，实现PON网络中设备的统一监控。 7、实配：管理平台1套，网络管理许可5个，PON管理许可150个，硬件参数：要求不低于1*24Core@2.6GHz CPU,1*32GB内存,1*960GB SSD,Raid卡(2GB cache,带超级电容),4 GE电口,1*900W AC | 1套 |
| 13 | 不间断电池 | 1.三进单出高频 UPS，采用全数字DSP控制技术，智能双变换纯在线式，塔式安装，主机容量≥20KVA。 2.输入电压范围：输出为额定阻性负载时，输入电压范围应不小于三相:304V~456V。 3.输入功率因数：输入电压与频率为额定值，输出为额定非线性负载时，输入功率因数应为100%非线性负载≥0.93；50%非线性负载≥0.90；30%非线性负载≥0.86。 4.过载能力：输入电压为额定值，输出为阻性负载，调节输出电流使输出功率为额定值的125%时，机器正常工作时间应大于30S。 配电箱：UPS输入空开3P80A*2/空调开关/40A/3P*2、机柜空开2P32A*12/带防雷器及电量仪，同时需要拉一根市电到机房（线缆规格：YJV4+16+1×10平方，米数根据现场情况提供已包含在设备价里面 ） | 1台 |
|  | 蓄电池 | 1.当蓄电池环境温度在-15℃~45℃条件下，其性能指标应满足正常使用要求。 2.单个蓄电池电压为12V，容量为100AH蓄电池在环境温度20℃时的浮充运行寿命应不低于10年。 3.阻燃性能：蓄电池壳、盖、连接条保护罩应符合 GB/T2408-2008中的要求。 4.气密性：承受≥50kPa的正压或负压而不破裂、不开胶，压力释放后壳体无残余变形。 5.大电流放电时：极柱应不熔断、内部汇流排应不熔断，外观应不出现异常。 6.再充电性能：蓄电池恒压充电24h后的在充电能力因素Rbf24h≥90%。 7.容量一致性：同组蓄电池10h率容量试验时，最大实际容量与最小实际容量差值应≤1%。 | 16个 |
| 14 | 空调 | 空调参数： 1、硬件配置：全直流变频； 2、送风模式：上下自动扫风、左右自动扫风； 3、清洁方式：56°净菌自洁； 4、循环风量：≥1400m³/h； 5、出风口设计：出风格栅易拆设计； 6、能效比：能效等级（国家标准）一级能效； 7、匹数：3匹 | 1台 |
| 15 | 消防系统 | 整个消防系统应具备火灾报警系统、消防联动系统和气体灭火系统三部分。 灭火剂选择 使用七氟丙烷（HFC-227ea）洁净气体，机房使用8%的设计浓度，供配电间使用9%的设计浓度。需能可靠扑灭防护区内B、C类火灾及电器火灾。并要求满足以下性能指标： 1、无污染，喷放后要求全部气化、无污渍、无痕迹； 2、具备良好的气相绝缘性能，对电子设备无腐蚀及污损； 3、储存空间小，临界压力值低； 4、具有优良的环保性能，其臭氧消耗能值ODP为零，不会破坏大气臭氧层。 本次设计灭火区域 防护区采用全淹没灭火方式，设计1套气体灭火系统，配置 火灾报警探测范围： 主机房在主机房内，放置1套七氟丙烷气体，工作层。 | 1套 |
| 16 | 一体机 | 整体设计 1.设备采用一体设计，外部无任何可见内部功能模块连接线。边角采用弧形设计，表面无尖锐边缘或凸起。 2.屏幕采用≥86英寸超高清LED液晶屏，屏幕分辨率不低于3840*2160，显示比例16:9，具备防眩光效果。 3.支持进行40点或以上触控。 4.输入接口具备≥2路HDMI、≥1路RS232、≥1路USB接口 二、电视系统 5.设备内置2.2声道扬声器，前朝向发声，12W高音扬声器2个，30W中低音扬声器2个，最大功率≥80W。 ★6.设备可对左右声道的频率进行调节；中低频段调节范围不劣于125Hz～1KHz，高频段调节范围不劣于 2KHz～16KHz，调节范围不劣于±10db。 7.设备扬声器在100%音量下，可做到1米处声压级≥87db，10米处声压级≥80dB。 ★8.设备内置话筒，对教室环境声进行采集和处理，生成符合当前教室环境的频段、音量、音效。 9.设备内置非独立外扩展的4阵列麦克风，拾音距离≥12m。 10.支持自定义图像设置，可对屏幕色温、图像亮度、亮度 范围、对比度等进行设置。 ★11.在安卓通道下可对显示的图像自动调节饱和度，色相，高光等。 - 设备采用硬件低蓝光背光技术，在源头减少有害蓝光波段能量，蓝光占比＜50%，低蓝光保护显示不偏色、不泛黄。 三、整机功能 13.设备内置非独立摄像头，采用一体化集成设计，可拍摄生成≥1600万像素的照片。 14.摄像头支持人脸识别，可识别所有学生，显示标记，然后随机抽选，同时显示标记不少于50人。且支持通过识别教师人脸进行登录账号。 ★15.摄像头可根据环境色温的变化自动调节生成适合的显示图像的效果。 - 整机听力模式下具备AI人声语言增强功能，支持三挡强弱调节，通过AI算法提取视频/音频中的语言进行效果增强。 - 设备支持提笔书写，在Windows系统下，当检测到笔尖接触屏幕时，自动进入书写模式，无需点击任何功能设置。 18.设备书写触控延迟≤25ms，支持同一支笔的笔头、笔尾可书写不同的颜色。 ★19.设备通过提笔书写打开批注功能后，可手笔分离，使用笔正常书写的同时可使用手动进行操作。 20.设备内置双WiFi6无线网卡，可实现Wi-Fi无线上网连接、AP无线热点发射，支持蓝牙Bluetooth 5.4标准。 21.设备全通道侧边栏可以展示学校名称、班级、场地信息等内容。 22.设备支持手势识别，可识别五指上、下、左、右方向手势。支持将各手势滑动方向自定义设置为无操作、熄屏、批注等。 23.设备支持通过扫描二维码加入班级，由老师设置题型，学生提交回答后，老师可查看正确率，并支持导出报告。 24.设备内置触摸中控菜单，可通过手势在屏幕上调取该触摸菜单。 四、AI应用 ★25.设备侧边栏内置朗读工具，通过整机麦克风内置的音频监测教室中学生朗读情况。 - 设备侧边栏内置自习工具，通过整机麦克风内置音频监测教室中学生音量大小。 五、安卓系统 27.安卓系统版本不低于Android 15.0。 - ★28.整机 CPU 芯片，WIFI 与蓝牙芯片、摄像头图像处理芯片、均采用国产自主芯片。 29.安卓系统下，可使用白板书写、WPS软件和网页浏览等。 六、电脑配置 30.采用抽拉内置式模块化电脑，抽拉内置式，PC模块可插入整机，可实现无单独接线的插拔。按压式卡扣方式。 31.CPU采用国产自主可控芯片；主频≥2.8Ghz，核心数≥8核心，三级缓存≥16M，采用独立显卡，显存≥2G，预装正版国产操作系统。 32.内存：≥8 GB DDR4笔记本内存或以上配置。硬盘：≥ 256GB SSD固态硬盘或以上配置。 33.设备具备供电保护模块，可检测内置电脑是否插好，如内置电脑未查好情况下，内置电脑无法上电工作。 34.具有独立非外拓展的电脑 USB 接口：至少具备 3个USB 接口。 白板软件： 一、软件功能 1.采用备授课一体化框架设计，教师可根据教学场景自由切换类PPT界面的备课模式与触控交互教学模式，适用于教室、办公室等不同教学环境，便于教师教学使用。 2.支持个人账号注册登录使用，也可通过USB key进行身份快速识别登录，还可以通过微信绑定账号后扫码，形成一体的信息化教学账号体系；根据教师账号信息将教师云空间匹配至对应学校、学科校本资源。 ★3.为老师提供云存储空间，可扩展不小于4TB的个人云空间。 - 4.可在备课平台直接编写教案，教案为云端存储，支持文本、图片、视频、公式的插入。可将教案关联至教师课件，支持课件同时关联多份教案，关联后教师可在备课界面调用查看教案，便于教研工作开展。 5.支持将互动课件导出为pptx、pdf、H5或web链接，在多终端可再次编辑。 6.互动教学课件支持开放式云分享：分享者可将互动课件、课件组以公开或加密的web链接和二维码形式进行分享，分享链接可设置访问有效期。 ★7.除本校老师可参与外，还可邀请外校老师参与备课。 - ★8.参与集体备课的人员，可实时发表论点，并可对教案可进行批注，完成研讨后，生成集体备课报告，参加人员可下载并支持查看研讨过程的数据。 9.支持提供在线课堂功能，无需额外安装部署直播软件，可实现语音直播、课件同步、互动工具等远程教学功能。 ★10.支持进行电子化听评课，参与评课的老师可以通过扫码等方式获取课件并评课，评课结束后能导出评课报告和听课记录等信息。 11.提供教案模板方便老师编写教案，预置的模板包含表格式、集备式、多课时式、单元设计式等不少于7种。 12.提供页面备注功能，可一键展开/隐藏备注。方便教师备课过程中记录教学研究思路用于教学反思。 13.内置微课工具，支持快速录制微课，微课可录制保存音频和课件的互动操作，支持云端课件录制、本地文件录制等多种模式。 14.支持通过实时音视频将课堂教学现场进行实况直播，实现异地听课、评课，直播听评课结束后生成直播回放。 ★15.提供不少于50节党建微课视频，包含但不限于革命、建设、改革、复兴等篇章。 二、学科工具 16.提供覆盖各学段的古诗词、古文教学资源：包含原文、白话翻译、作者介绍、朗诵音频等。内嵌诗词百科链接，一键跳转展示诗词及作者详细背景介绍；全部古诗词资源按照年级学段、朝代、诗人进行精细分类，支持教师直接搜索诗词、古文名称或作者名称进行查找。 17.软件内置英文智能语义分析模块，可对英文文本的拼写、句型、语法等进行错误检查，并可一键纠错。 18.支持浏览和插入国际音标表，可直接点击发音，支持整表和单个音标卡片插入。支持将字母、单词、句子转写为音标，并可插入到课件中形成文本。 19.提供涵盖语文、数学、英语等学科全部教学章节的不少于100000份的交互式课件。课件支持直接预览并下载，预览时支持拖动课堂活动、形状、几何、文本等元素；下载时课件可同步至教师个人云课件存储空间；课件支持教师在线评分。 教学数据分析管理平台： 1.后台采用B/S架构设计，支持学校管理者在多种不同的操作系统上通过网页浏览器登陆进行操作，可统计全校教师软件活跃数据、学生点评及课件上传等数据。 2.支持管理员及教师使用网页端、移动端登录，移动端支持查看网页端数据信息，教师榜单，并定期推送数据分析报表，帮助学校检验信息化教学成果。 3.信息化指数：通过多维度分析学校的信息化教学应用情况，综合评估出信息化指数，并与全省均值进行对比，管理者可了解信息化教学进展。 ★4.将信息化教学数据进行多维度评估，至少包含资源建设、校本研修、学校实力、学情分析及班级氛围。 5.教研结构：支持管理者按照学段-学科-年级快速创建教师的教研组织结构，方便教师信息的分类管理。 6.信息管理：支持修改管理员、教师的账户信息，支持管理员上传校徽，并对本校内管理者账户都可见。 7.支持查看校内每个班级的班主任、班级人数，查看每位学生的课堂行为点评，了解每位学生情况，进行班级管理。 8.管理员可自由选定教师发送学校通知，发送后，管理员可登录教研数字化管理平台后台实时查阅教师已读、未读情况。 ★9.为学校提供教研全流程管理服务，包含但不限于教学目标与计划、教学设计、集体备课、听课评课等流程管理和数据分析。 10.支持管理者自定义学校的教案模板，可以设置必填项和选填项，有效规范教师教案的编写。 11.支持查看不同时间段班级氛围数据的概况。 12.支持对不同评课维度得分进行统计，计算平均分并找出评分薄弱项，方便管理者针对性优化教学策略，同时支持查看全校的评课记录和得分详情，并可一键导出Excel表格，方便整理。 13.教师可以在个人空间直接编写教案，编写教案时可以关联课件，支持教师在个人空间、配套备授课工具查看课件以及教案，方便教师进行教学设计。 14.支持管理员在教研数字化管理平台后台移动、删除、重命名教师上传至校本库的课件、教案、微课及多媒体等资源。 15.教师可以选择习题插入课件使用。支持在云空间中创建习题，包括选择题、填空题、解答题，支持批量导入习题，将习题分享至校本资源库。 | 1台 |
| 17 | 室内光缆 | 2芯室内光缆 | 22200米 |
| 18 | 机柜 | 300×400×200 镀锌铁 0.8MM厚 | 148个 |
| 19 | 机柜 | 42U 外形尺寸≥600*1000*42U（宽*深*容量） 配置：三块托盘，两个内嵌式2位风扇模块，包含一个8位PDU10A输入10A输出 基 材：厚度：设备安装方孔条2.0MM，框架1.5MM，其它1.2MM；材料全部采用SPCC优质冷轧钢板。 承 重：≥800KG | 1个 |
| 20 | 施工辅材 | 国标电源线七类网线等有线148个 无线185个 共333个点位含辅材安装费 | 333个 |

5.质量要求

货物（产品）制造商、经销代理商应严格遵守《中华人民共和国产品质量法》，确保提供的产品符合质量标准，达到合格产品的要求。可能危及人体健康和人身、财产安全的工业产品，必须符合保障人体健康和人身、财产安全的国家标准、行业标准;未制定国家标准、行业标准的，必须符合保障人体健康和人身、财产安全的要求。

6.安全要求

认真贯彻执行国家及省、市有关安全文明生产的法律法规规章和强制性标准、安全操作规程等，建立健全安装现场安全文明生产保证体系，落实各项具体措施，切实履行安全文明生产责任和义务，保护职工身体健康和生命安全，以及社会公众安全，保护环境卫生，保持安装现场整齐有序，做到文明施工。

三、商务要求

1.售后服务要求：

（1）供应商须指派专人负责与采购人联系售后服务事宜；

（2）供应商负责货物（硬件和软件）的现场安装、调试、测试和启动等；

（3）供应商负责货物（硬件和软件）的安装、启动、运行及维护等对使用人员进行免费培训：培训主要内容为货物（硬件和软件）的基本结构、性能、主要部件的构造及原理，日常使用操作、维护保养与管理，常见故障的排除、紧急情况的处理等，如使用方未使用过同类型货物（硬件和软件），供应商还需就货物（硬件和软件）的功能对使用方人员进行相应的技术培训，培训地点为货物安装现场或由采购人安排；

（4）质保期自采购人在质量验收单（终验）上签字之日起计算，质保费用计入总价；

（5）供应商负责对其提供的货物（硬件和软件）整体进行维修和系统维护，质保期内应无偿负责的维修和替换等工作，不再收取任何费用，但不可抗力（如火灾、雷击等）造成的故障除外；超出质保期只收取维修所需原设备、材料成本费用。

（6）供应商对其所提供软硬件设备、材料等负责备品配件的供应,长期提供维修服务，并提供技术咨询等服务，所有维修记录交用户的现场技术人员一份，并详细说明问题所在、解决办法及注意事项。

（7）货物（硬件和软件）故障报修的响应时间为：7x24小时免费上门服务。

（8）所有货物（硬件和软件）服务方式均为供应商上门服务，即由供应商派人员到货物使用现场维修，由此产生的一切费用均由供应商承担，对系统进行定期的检修、保养工作，并与用户进行沟通，定期开展技术交流活动，预防故障发生，保证系统的正常运行；

（9）在保修期内更换系统中部件（软件和硬件），其保修期应相应延长；

（10）质保期结束后的维修、维护等由双方协商再定。

4、“三包”要求：货物（产品）属于国家规定的“三包产品”，产品制造商、经销代理商应遵守“三包”的规定，在产品发生质量问题时，及时对所提供产品实行“包退、包换、保修”服务。

5、电子电器产品服务要求：货物（产品）属于电子电器的，产品制造商、经销代理商应按照《政府采购电子电器服务规范》（GB/T33496-2017）的要求提供服务。

四、服务要求

在合同执行过程中需要供应商应执行的伴随服务的服务标准或应当履行的相关义务。