工程量清单：

| 序号 | 项目编码 |  |  |  |  | 项目名称 | 项目特征描述 |  |  |  |  | 计量单位 | 工程数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、黄河神木段二号采砂作业区（贺家川1#） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 040202002001 |  |  |  |  | 水泥稳定土 | 1.水泥含量:7%水泥土 2.厚度:0.5m 3.基底以下0.5m采用7%水泥土垫层且应分层夯实，范围宽出基础外边缘0.5m |  |  |  |  | m2 | 61.2 |
| 2 | 010501001001 |  |  |  |  | 基础垫层 | 1.材料品种、强度要求、配比:C20 |  |  |  |  | m3 | 3.06 |
| 3 | 010401001001 |  |  |  |  | 砖基础 | 1.基础类型:磅房基础 |  |  |  |  | m3 | 8.15 |
| 4 | 010502002001 |  |  |  |  | 条形基础 | 1.混凝土强度等级:C20 2.基础类型:磅房基础 |  |  |  |  | m3 | 7.34 |
| 5 | 010505002001 |  |  |  |  | 基础模板 |  |  |  |  |  | m2 | 18.36 |
| 6 | 010502022001 |  |  |  |  | 圈梁 | 1.混凝土强度等级:C20 |  |  |  |  | m3 | 1.47 |
| 7 | 010505012001 |  |  |  |  | 圈梁模板 |  |  |  |  |  | m2 | 12.24 |
| 8 | 010506001001 |  |  |  |  | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HPB300 |  |  |  |  | t | 0.029 |
| 9 | 010506001002 |  |  |  |  | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400 |  |  |  |  | t | 0.288 |
| 10 | 010501001002 |  |  |  |  | 基础垫层 | 1.基础形式:地磅基础 2.厚度:200厚混凝土垫层 500厚三七灰土垫层 3.材料品种、强度要求、配比:C30 |  |  |  |  | m2 | 110 |
| 11 | 040203007003 |  |  |  |  | 水泥混凝土 | 1.混凝土强度等级:C30 2.地磅混凝土 3.厚度:60cm |  |  |  |  | m2 | 86.17 |
| 12 | 040203007004 |  |  |  |  | 水泥混凝土 | 1.混凝土强度等级:C30 2.地磅混凝土 3.厚度:20cm |  |  |  |  | m2 | 86.17 |
| 13 |  |  |  |  |  | 天然砂砾垫层 |  |  |  |  |  | m3 | 43.085 |
| 14 |  |  |  |  |  | 级配碎石 |  |  |  |  |  | m3 | 474.72 |
| 15 |  |  |  |  |  | 挖土方 |  |  |  |  |  | m3 | 443.8 |
| 16 |  |  |  |  |  | 挖石方 |  |  |  |  |  | m3 | 528.1 |
| 17 |  |  |  |  |  | 人工填土方 |  |  |  |  |  | m3 | 40.754 |
| 二、黄河神木段二号采砂作业区（贺家川2#） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 040202002001 |  |  |  | 水泥稳定土 | 1.水泥含量:7%水泥土 2.厚度:0.5m 3.基底以下0.5m采用7%水泥土垫层且应分层夯实，范围宽出基础外边缘0.5m |  |  |  | m2 |  | 61.2 |
| 2 |  | 010501001003 |  |  |  | 基础垫层 | 1.材料品种、强度要求、配比:C20 |  |  |  | m3 |  | 3.06 |
| 3 |  | 010401001002 |  |  |  | 砖基础 | 1.基础类型:磅房基础 |  |  |  | m3 |  | 8.15 |
| 4 |  | 010502002002 |  |  |  | 条形基础 | 1.混凝土强度等级:C20 2.基础类型:磅房基础 |  |  |  | m3 |  | 7.34 |
| 5 |  | 010505002002 |  |  |  | 基础模板 |  |  |  |  | m2 |  | 18.36 |
| 6 |  | 010502022002 |  |  |  | 圈梁 | 1.混凝土强度等级:C20 |  |  |  | m3 |  | 1.47 |
| 7 |  | 010505012002 |  |  |  | 圈梁模板 |  |  |  |  | m2 |  | 12.24 |
| 8 |  | 010506001003 |  |  |  | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HPB300 |  |  |  | t |  | 0.029 |
| 9 |  | 010506001004 |  |  |  | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400 |  |  |  | t |  | 0.288 |
| 10 |  | 010501001004 |  |  |  | 基础垫层 | 1.基础形式:地磅基础 2.厚度:200厚混凝土垫层 500厚三七灰土垫层 3.材料品种、强度要求、配比:C30 |  |  |  | m2 |  | 110 |
| 11 |  | 040203007002 |  |  |  | 水泥混凝土 | 1.混凝土强度等级:C30 2.地磅混凝土 3.厚度:60cm |  |  |  | m2 |  | 86.17 |
| 12 |  | 040203007003 |  |  |  | 水泥混凝土 | 1.混凝土强度等级:C30 2.地磅混凝土 3.厚度:20cm |  |  |  | m2 |  | 86.17 |
| 13 |  |  |  |  |  | 天然砂砾垫层 |  |  |  |  | m3 |  | 43.085 |
| 14 |  |  |  |  |  | 级配碎石 |  |  |  |  | m3 |  | 1434.356 |
| 15 |  |  |  |  |  | 挖土方 |  |  |  |  | m3 |  | 1518.2 |
| 16 |  |  |  |  |  | 人工填土方 |  |  |  |  | m3 |  | 40.754 |
| 三、黄河神木段三号采砂作业区（西豆峪） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | 040202002001 |  |  | 水泥稳定土 | 1.水泥含量:7%水泥土 2.厚度:0.5m 3.基底以下0.5m采用7%水泥土垫层且应分层夯实，范围宽出基础外边缘0.5m |  |  | m2 |  |  | 61.2 |
| 2 |  |  | 010501001001 |  |  | 基础垫层 | 1.材料品种、强度要求、配比:C20 |  |  | m3 |  |  | 3.06 |
| 3 |  |  | 010401001001 |  |  | 砖基础 | 1.基础类型:磅房基础 |  |  | m3 |  |  | 8.15 |
| 4 |  |  | 010502002001 |  |  | 条形基础 | 1.混凝土强度等级:C20 2.基础类型:磅房基础 |  |  | m3 |  |  | 7.34 |
| 5 |  |  | 010505002001 |  |  | 基础模板 |  |  |  | m2 |  |  | 18.36 |
| 6 |  |  | 010502022001 |  |  | 圈梁 | 1.混凝土强度等级:C20 |  |  | m3 |  |  | 1.47 |
| 7 |  |  | 010505012001 |  |  | 圈梁模板 |  |  |  | m2 |  |  | 12.24 |
| 8 |  |  | 010506001001 |  |  | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HPB300 |  |  | t |  |  | 0.029 |
| 9 |  |  | 010506001002 |  |  | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400 |  |  | t |  |  | 0.288 |
| 10 |  |  | 010501001002 |  |  | 基础垫层 | 1.基础形式:地磅基础 2.厚度:200厚混凝土垫层 500厚三七灰土垫层 3.材料品种、强度要求、配比:C30 |  |  | m2 |  |  | 110 |
| 11 |  |  | 040203007001 |  |  | 水泥混凝土 | 1.混凝土强度等级:C30 2.地磅混凝土 3.厚度:60cm |  |  | m2 |  |  | 86.17 |
| 12 |  |  | 040203007003 |  |  | 水泥混凝土 | 1.混凝土强度等级:C30 2.地磅混凝土 3.厚度:20cm |  |  | m2 |  |  | 86.17 |
| 13 |  |  |  |  |  | 天然砂砾垫层 |  |  |  | m3 |  |  | 43.085 |
| 14 |  |  |  |  |  | 天然砂砾面层 |  |  |  | m3 |  |  | 1890.508 |
| 15 |  |  |  |  |  | 挖土方 |  |  |  | m3 |  |  | 2684.5 |
| 16 |  |  |  |  |  | 人工填土方 |  |  |  | m3 |  |  | 40.754 |
| 四、黄河神木段四号采砂作业区（界牌） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  | 040202002001 |  | 水泥稳定土 | 1.水泥含量:7%水泥土 2.厚度:0.5m 3.基底以下0.5m采用7%水泥土垫层且应分层夯实，范围宽出基础外边缘0.5m |  | m2 |  |  |  | 61.2 |
| 2 |  |  |  | 010501001001 |  | 基础垫层 | 1.材料品种、强度要求、配比:C20 |  | m3 |  |  |  | 3.06 |
| 3 |  |  |  | 010401001001 |  | 砖基础 | 1.基础类型:磅房基础 |  | m3 |  |  |  | 8.15 |
| 4 |  |  |  | 010502002001 |  | 条形基础 | 1.混凝土强度等级:C20 2.基础类型:磅房基础 |  | m3 |  |  |  | 7.34 |
| 5 |  |  |  | 010505002001 |  | 基础模板 |  |  | m2 |  |  |  | 18.36 |
| 6 |  |  |  | 010502022001 |  | 圈梁 | 1.混凝土强度等级:C20 |  | m3 |  |  |  | 1.47 |
| 7 |  |  |  | 010505012001 |  | 圈梁模板 |  |  | m2 |  |  |  | 12.24 |
| 8 |  |  |  | 010506001001 |  | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HPB300 |  | t |  |  |  | 0.029 |
| 9 |  |  |  | 010506001002 |  | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400 |  | t |  |  |  | 0.288 |
| 10 |  |  |  | 010501001002 |  | 基础垫层 | 1.基础形式:地磅基础 2.厚度:200厚混凝土垫层 500厚三七灰土垫层 3.材料品种、强度要求、配比:C30 |  | m2 |  |  |  | 110 |
| 11 |  |  |  | 040203007002 |  | 水泥混凝土 | 1.混凝土强度等级:C30 2.地磅混凝土 3.厚度:60cm |  | m2 |  |  |  | 86.17 |
| 12 |  |  |  | 040203007003 |  | 水泥混凝土 | 1.混凝土强度等级:C30 2.地磅混凝土 3.厚度:20cm |  | m2 |  |  |  | 86.17 |
| 13 |  |  |  |  |  | 天然砂砾垫层 |  |  | m3 |  |  |  | 43.085 |
| 14 |  |  |  |  |  | 天然砂砾面层 |  |  | m3 |  |  |  | 894.788 |
| 15 |  |  |  |  |  | 抛石挤淤 |  |  | m3 |  |  |  | 7326 |
| 16 |  |  |  |  |  | 挖石方 |  |  | m3 |  |  |  | 1095 |
| 17 |  |  |  |  |  | 填土方 |  |  | m3 |  |  |  | 5047 |
| 18 |  |  |  |  |  | 挖土方 |  |  | m3 |  |  |  | 91.8 |
| 19 |  |  |  |  |  | 人工填土方 |  |  | m3 |  |  |  | 40.754 |
| 五、黄河神木段一号采砂作业区（马镇） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  | 040202002001 | 水泥稳定土 | 1.水泥含量:7%水泥土 2.厚度:0.5m 3.基底以下0.5m采用7%水泥土垫层且应分层夯实，范围宽出基础外边缘0.5m | m2 |  |  |  |  | 61.2 |
| 2 |  |  |  |  | 010501001001 | 基础垫层 | 1.材料品种、强度要求、配比:C20 | m3 |  |  |  |  | 3.06 |
| 3 |  |  |  |  | 010401001001 | 砖基础 | 1.基础类型:磅房基础 | m3 |  |  |  |  | 8.15 |
| 4 |  |  |  |  | 010502002001 | 条形基础 | 1.混凝土强度等级:C20 2.基础类型:磅房基础 | m3 |  |  |  |  | 7.34 |
| 5 |  |  |  |  | 010505002001 | 基础模板 |  | m2 |  |  |  |  | 18.36 |
| 6 |  |  |  |  | 010502022001 | 圈梁 | 1.混凝土强度等级:C20 | m3 |  |  |  |  | 1.47 |
| 7 |  |  |  |  | 010505012001 | 圈梁模板 |  | m2 |  |  |  |  | 12.24 |
| 8 |  |  |  |  | 010506001001 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HPB300 | t |  |  |  |  | 0.029 |
| 9 |  |  |  |  | 010506001002 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400 | t |  |  |  |  | 0.288 |
| 10 |  |  |  |  | 010501001002 | 基础垫层 | 1.基础形式:地磅基础 2.厚度:200厚混凝土垫层 500厚三七灰土垫层 3.材料品种、强度要求、配比:C30 | m2 |  |  |  |  | 110 |
| 11 |  |  |  |  | 040203007002 | 水泥混凝土 | 1.混凝土强度等级:C30 2.地磅混凝土 3.厚度:60cm | m2 |  |  |  |  | 86.17 |
| 12 |  |  |  |  | 040203007003 | 水泥混凝土 | 1.混凝土强度等级:C30 2.地磅混凝土 3.厚度:20cm | m2 |  |  |  |  | 86.17 |
| 13 |  |  |  |  | 040303002001 | 混凝土基础 | 1.混凝土强度等级:C20片石砼基础 | m3 |  |  |  |  | 7.36 |
| 14 |  |  |  |  | 040501001001 | 混凝土管 | 1.基础材质、形式及厚度:C25砼预制圆管 2.管道规格、等级:dn1000 | m |  |  |  |  | 8 |
| 15 |  |  |  |  |  | 天然砂砾垫层 |  | m3 |  |  |  |  | 43.085 |
| 16 |  |  |  |  |  | 天然砂砾面层 |  | m3 |  |  |  |  | 1561.724 |
| 17 |  |  |  |  |  | 台背回填砂砾 |  | m3 |  |  |  |  | 14.48 |
| 18 |  |  |  |  |  | 砂砾垫层 |  | m3 |  |  |  |  | 12 |
| 19 |  |  |  |  |  | 挖基土 |  | m3 |  |  |  |  | 120 |
| 20 |  |  |  |  |  | 挖土方 |  | m3 |  |  |  |  | 1019.8 |
| 21 |  |  |  |  |  | 填土方 |  | m3 |  |  |  |  | 7145 |
| 22 |  |  |  |  |  | M7.5浆砌块片石 |  | m3 |  |  |  |  | 45.74 |
| 23 |  |  |  |  |  | 人工填土方 |  | m3 |  |  |  |  | 40.754 |