工程量清单：

| 温室大棚 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、温室大棚-房屋建筑与装饰工程-火龙果、草莓-4座（1座工程量） |  |  |  |  |
|  | 土石方工程 |  |  |  |
| 1 | 土方开挖 | 1.土方开挖（已计入费用汇总） | m3 | 215.82 |
| 2 | 土方回填 | 1.土方回填（已计入费用汇总） | m3 | 150.01 |
| 3 | 墙体之间土方回填 | 1.墙体之间土方回填（已计入费用汇总） | m3 | 250.13 |
|  | 砌筑工程 |  |  |  |
| 4 | 砖基础 | 1.砖品种、规格、强度等级:混凝土实心砖、强度等级MU15、规格240mm×115mm×53mm 2.基础类型:墙基础 3.砂浆强度等级:M10 | m3 | 36.36 |
| 5 | 实心砖墙 | 1.砖品种、规格、强度等级:混凝土普通砖、规格240mm×115mm×53mm、强度等级MU15 2.墙体类型:外墙 3.墙体厚度:240mm 4.砂浆强度等级:M7.5 | m3 | 116.9 |
|  | 混凝土及钢筋混凝土工程 |  |  |  |
| 6 | 基础垫层 | 1.混凝土强度等级:C15 2.材料品种、强度要求、配比:商品混凝土 | m3 | 12.94 |
| 7 | 垫层模板 |  | m2 | 41.62 |
| 8 | 独立基础 | 1.混凝土种类:预拌(商品)混凝土 2.混凝土强度等级:C30 | m3 | 1.96 |
| 9 | 基础模板 |  | m2 | 5.6 |
| 10 | 设备基础 | 1.混凝土种类:预拌(商品)混凝土 2.混凝土强度等级:C30 | m3 | 0.25 |
| 11 | 设备基础模板 |  | m2 | 1.68 |
| 12 | 实心楼板 | 1.混凝土种类:预拌(商品)混凝土 2.混凝土强度等级:C30 | m3 | 7.12 |
| 13 | 过梁 | 1.混凝土种类:预拌(商品)混凝土 2.混凝土强度等级:C30 | m3 | 0.2 |
| 14 | 过梁模板 |  | m2 | 2.3 |
| 15 | 圈梁 | 1.混凝土种类:预拌(商品)混凝土 2.混凝土强度等级:C30 | m3 | 39 |
| 16 | 圈梁模板 |  | m2 | 291.82 |
| 17 | 构造柱 | 1.混凝土种类:预拌(商品)混凝土 2.混凝土强度等级:C30 | m3 | 3.33 |
| 18 | 构造柱模板 |  | m2 | 26.63 |
| 19 | 细石混凝土散水 | 参见图集12J003-A1-1B 1.60厚C20细石混凝土面层，撒1:1水泥砂子压实赶光 2.150厚3:7灰土 3.素土夯实，向外坡3%~5% | m2 | 128.46 |
| 20 | 细石混凝土坡道 | 参见图集12J003-A7-1A 1.50厚C20混凝土面层，随捣随抹成粗麻面 2.100厚C20混凝土 3.300厚粒径10~40卵石(砾石)灌M2.5混合砂浆（已计入费用汇总） 4.素土夯实 | m2 | 5.25 |
| 21 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HPB300、φ10 | t | 0.005 |
| 22 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400、φ8 | t | 2.215 |
| 23 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400、φ12 | t | 0.006 |
| 24 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400、φ14 | t | 5.165 |
| 25 | 砌体工程内配钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HPB300、φ6 | t | 0.685 |
|  | 金属结构工程 |  |  |  |
| 26 | 空腹钢柱 | 1.钢材品种、规格:Q355E 200*200*10*10 2.构件涂（镀）层要求:底漆一遍,铁红C53-31红丹醇酸防锈漆,涂层厚度25~30微米;中间漆二遍,云铁醇酸防锈漆,涂层厚度50~60微米，面漆二遍,灰色C04-42醇酸调和漆,涂层厚度40~50微米;修补漆共五遍,各层如上,涂层厚度室内不应少于125um,室外不少于150um。 3.除锈:喷砂（抛丸）除锈 | t | 0.618 |
| 27 | 钢梁 | 1.钢材品种、规格:Q355E 40*2.5、30*2.5 2.构件涂（镀）层要求:底漆一遍,铁红C53-31红丹醇酸防锈漆,涂层厚度25~30微米;中间漆二遍,云铁醇酸防锈漆,涂层厚度50~60微米，面漆二遍,灰色C04-42醇酸调和漆,涂层厚度40~50微米;修补漆共五遍,各层如上,涂层厚度室内不应少于125um,室外不少于150um。 3.除锈:喷砂（抛丸）除锈 | t | 3.194 |
| 28 | 钢梁 | 1.钢材品种、规格:Q355E、GKL1 HN400*200*8*13 2.构件涂（镀）层要求:底漆一遍,铁红C53-31红丹醇酸防锈漆,涂层厚度25~30微米;中间漆二遍,云铁醇酸防锈漆,涂层厚度50~60微米，面漆二遍,灰色C04-42醇酸调和漆,涂层厚度40~50微米;修补漆共五遍,各层如上,涂层厚度室内不应少于125um,室外不少于150um。 3.除锈:喷砂（抛丸）除锈 | t | 0.29 |
| 29 | 钢梁 | 1.钢材品种、规格:Q355E、GL1 100*50*3*3 2.构件涂（镀）层要求:底漆一遍,铁红C53-31红丹醇酸防锈漆,涂层厚度25~30微米;中间漆二遍,云铁醇酸防锈漆,涂层厚度50~60微米，面漆二遍,灰色C04-42醇酸调和漆,涂层厚度40~50微米;修补漆共五遍,各层如上,涂层厚度室内不应少于125um,室外不少于150um。 3.除锈:喷砂（抛丸）除锈 | t | 0.246 |
| 30 | 钢支撑、钢拉条 | 1.钢材品种、规格:Q355E、XG130*2.5 2.构件涂（镀）层要求:底漆一遍,铁红C53-31红丹醇酸防锈漆,涂层厚度25~30微米;中间漆二遍,云铁醇酸防锈漆,涂层厚度50~60微米，面漆二遍,灰色C04-42醇酸调和漆,涂层厚度40~50微米;修补漆共五遍,各层如上,涂层厚度室内不应少于125um,室外不少于150um。 3.除锈:喷砂（抛丸）除锈 | t | 0.569 |
| 31 | 零星钢构件 | 1.钢材品种、规格:Q355E、GL1与QL1连接钢板 250*200*20、支座节点240*250*20、C16 2.构件涂（镀）层要求:底漆一遍,铁红C53-31红丹醇酸防锈漆,涂层厚度25~30微米;中间漆二遍,云铁醇酸防锈漆,涂层厚度50~60微米，面漆二遍,灰色C04-42醇酸调和漆,涂层厚度40~50微米;修补漆共五遍,各层如上,涂层厚度室内不应少于125um,室外不少于150um。 3.除锈:喷砂（抛丸）除锈 | t | 1.07 |
| 32 | 钢屋面板 | 1.100厚金属夹芯板(岩棉填充) | m2 | 18.12 |
|  | 门窗工程 |  |  |  |
| 33 | 金属(塑钢)门 | 1.门洞口尺寸:900*2400 2.门类型:隔热铝合金中空玻璃门 | m2 | 2.16 |
| 34 | 金属(塑钢、断桥)窗 | 1.窗洞口尺寸:1500*2400 2.窗类型:隔热铝合金中空玻璃窗 | m2 | 1.35 |
|  | 其他装饰工程 |  |  |  |
| 35 | 红砖地面 | 1.60厚红砖铺地 2.素土夯实 | m2 | 47.21 |
| 36 | 保温被 | 1.保温被 2.尺寸：900*2100cm | 块 | 1 |
| 37 | 日光温室大棚采用单层15S高保温无滴pO膜 | 1.日光温室大棚采用单层15S 高保温无滴pO膜,质轻、韧性好、透光率不小于85(新膜单层),防滴保温专用镀锌卡簧卡槽固定密封 | m2 | 1036.66 |
| 38 | 1500太空棉被 | 1.1500太空棉被 | m2 | 1036.66 |
| 39 | 电动卷膜开窗 | 1.电动卷膜开窗 | 套 | 2 |
| 40 | 卷被机 | 1.卷被机 | 个 | 1 |
| 二、温室大棚-房屋建筑与装饰工程-葡萄棚2座（1座工程量） |  |  |  |  |
|  | 土石方工程 |  |  |  |
| 1 | 土方开挖 | 1.土方开挖（已计入费用汇总） | m3 | 215.82 |
| 2 | 土方回填 | 1.土方回填（已计入费用汇总） | m3 | 150.01 |
| 3 | 墙体之间土方回填 | 1.墙体之间土方回填（已计入费用汇总） | m3 | 250.13 |
|  | 砌筑工程 |  |  |  |
| 4 | 砖基础 | 1.砖品种、规格、强度等级:混凝土实心砖、强度等级MU15、规格240mm×115mm×53mm 2.基础类型:墙基础 3.砂浆强度等级:M10 | m3 | 36.36 |
| 5 | 实心砖墙 | 1.砖品种、规格、强度等级:混凝土普通砖、规格240mm×115mm×53mm、强度等级MU15 2.墙体类型:外墙 3.墙体厚度:240mm 4.砂浆强度等级:M7.5 | m3 | 116.9 |
|  | 混凝土及钢筋混凝土工程 |  |  |  |
| 6 | 基础垫层 | 1.混凝土强度等级:C15 2.材料品种、强度要求、配比:商品混凝土 | m3 | 12.94 |
| 7 | 垫层模板 |  | m2 | 41.62 |
| 8 | 独立基础 | 1.混凝土种类:预拌(商品)混凝土 2.混凝土强度等级:C30 | m3 | 1.96 |
| 9 | 基础模板 |  | m2 | 5.6 |
| 10 | 设备基础 | 1.混凝土种类:预拌(商品)混凝土 2.混凝土强度等级:C30 | m3 | 0.25 |
| 11 | 设备基础模板 |  | m2 | 1.68 |
| 12 | 实心楼板 | 1.混凝土种类:预拌(商品)混凝土 2.混凝土强度等级:C30 | m3 | 7.12 |
| 13 | 过梁 | 1.混凝土种类:预拌(商品)混凝土 2.混凝土强度等级:C30 | m3 | 0.2 |
| 14 | 过梁模板 |  | m2 | 2.3 |
| 15 | 圈梁 | 1.混凝土种类:预拌(商品)混凝土 2.混凝土强度等级:C30 | m3 | 39 |
| 16 | 圈梁模板 |  | m2 | 291.82 |
| 17 | 构造柱 | 1.混凝土种类:预拌(商品)混凝土 2.混凝土强度等级:C30 | m3 | 3.33 |
| 18 | 构造柱模板 |  | m2 | 26.63 |
| 19 | 细石混凝土散水 | 参见图集12J003-A1-1B 1.60厚C20细石混凝土面层，撒1:1水泥砂子压实赶光 2.150厚3:7灰土 3.素土夯实，向外坡3%~5% | m2 | 128.46 |
| 20 | 细石混凝土坡道 | 参见图集12J003-A7-1A 1.50厚C20混凝土面层，随捣随抹成粗麻面 2.100厚C20混凝土 3.300厚粒径10~40卵石(砾石)灌M2.5混合砂浆（已计入费用汇总） 4.素土夯实 | m2 | 5.25 |
| 21 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HPB300、φ10 | t | 0.005 |
| 22 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400、φ8 | t | 2.215 |
| 23 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400、φ12 | t | 0.006 |
| 24 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400、φ14 | t | 5.165 |
| 25 | 砌体工程内配钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HPB300、φ6 | t | 0.685 |
|  | 金属结构工程 |  |  |  |
| 26 | 空腹钢柱 | 1.钢材品种、规格:Q355E 200*200*10*10 2.构件涂（镀）层要求:底漆一遍,铁红C53-31红丹醇酸防锈漆,涂层厚度25~30微米;中间漆二遍,云铁醇酸防锈漆,涂层厚度50~60微米，面漆二遍,灰色C04-42醇酸调和漆,涂层厚度40~50微米;修补漆共五遍,各层如上,涂层厚度室内不应少于125um,室外不少于150um。 3.除锈:喷砂（抛丸）除锈 | t | 0.618 |
| 27 | 钢梁 | 1.钢材品种、规格:Q355E 40*2.5、30*2.5 2.构件涂（镀）层要求:底漆一遍,铁红C53-31红丹醇酸防锈漆,涂层厚度25~30微米;中间漆二遍,云铁醇酸防锈漆,涂层厚度50~60微米，面漆二遍,灰色C04-42醇酸调和漆,涂层厚度40~50微米;修补漆共五遍,各层如上,涂层厚度室内不应少于125um,室外不少于150um。 3.除锈:喷砂（抛丸）除锈 | t | 3.455 |
| 28 | 钢梁 | 1.钢材品种、规格:Q355E、GKL1 HN400*200*8*13 2.构件涂（镀）层要求:底漆一遍,铁红C53-31红丹醇酸防锈漆,涂层厚度25~30微米;中间漆二遍,云铁醇酸防锈漆,涂层厚度50~60微米，面漆二遍,灰色C04-42醇酸调和漆,涂层厚度40~50微米;修补漆共五遍,各层如上,涂层厚度室内不应少于125um,室外不少于150um。 3.除锈:喷砂（抛丸）除锈 | t | 0.29 |
| 29 | 钢梁 | 1.钢材品种、规格:Q355E、GL1 100*50*3*3 2.构件涂（镀）层要求:底漆一遍,铁红C53-31红丹醇酸防锈漆,涂层厚度25~30微米;中间漆二遍,云铁醇酸防锈漆,涂层厚度50~60微米，面漆二遍,灰色C04-42醇酸调和漆,涂层厚度40~50微米;修补漆共五遍,各层如上,涂层厚度室内不应少于125um,室外不少于150um。 3.除锈:喷砂（抛丸）除锈 | t | 0.246 |
| 30 | 钢支撑、钢拉条 | 1.钢材品种、规格:Q355E、XG130*2.5 2.构件涂（镀）层要求:底漆一遍,铁红C53-31红丹醇酸防锈漆,涂层厚度25~30微米;中间漆二遍,云铁醇酸防锈漆,涂层厚度50~60微米，面漆二遍,灰色C04-42醇酸调和漆,涂层厚度40~50微米;修补漆共五遍,各层如上,涂层厚度室内不应少于125um,室外不少于150um。 3.除锈:喷砂（抛丸）除锈 | t | 0.569 |
| 31 | 零星钢构件 | 1.钢材品种、规格:Q355E、GL1与QL1连接钢板 250*200*20、支座节点240*250*20、C16 2.构件涂（镀）层要求:底漆一遍,铁红C53-31红丹醇酸防锈漆,涂层厚度25~30微米;中间漆二遍,云铁醇酸防锈漆,涂层厚度50~60微米，面漆二遍,灰色C04-42醇酸调和漆,涂层厚度40~50微米;修补漆共五遍,各层如上,涂层厚度室内不应少于125um,室外不少于150um。 3.除锈:喷砂（抛丸）除锈 | t | 1.07 |
| 32 | 钢屋面板 | 1.100厚金属夹芯板(岩棉填充) | m2 | 18.12 |
|  | 门窗工程 |  |  |  |
| 33 | 金属(塑钢)门 | 1.门洞口尺寸:900*2400 2.门类型:隔热铝合金中空玻璃门 | m2 | 2.16 |
| 34 | 金属(塑钢、断桥)窗 | 1.窗洞口尺寸:1500*2400 2.窗类型:隔热铝合金中空玻璃窗 | m2 | 1.35 |
|  | 其他装饰工程 |  |  |  |
| 35 | 红砖地面 | 1.60厚红砖铺地 2.素土夯实 | m2 | 50.46 |
| 36 | 保温被 | 1.保温被 2.尺寸：900*2100cm | 块 | 1 |
| 37 | 日光温室大棚采用单层15S高保温无滴pO膜 | 1.日光温室大棚采用单层15S 高保温无滴pO膜,质轻、韧性好、透光率不小于85(新膜单层),防滴保温专用镀锌卡簧卡槽固定密封 | m2 | 1036.66 |
| 38 | 1500太空棉被 | 1.1500太空棉被 | m2 | 1036.66 |
| 39 | 电动卷膜开窗 | 1.电动卷膜开窗 | 套 | 2 |
| 40 | 卷被机 | 1.卷被机 | 个 | 1 |
| 三、温室大棚-给水工程火龙果、草莓-4座（1座工程量） |  |  |  |  |
| 1 | 塑料管 | 1.材质:PE管 2.规格: dn32 3.连接形式:电、热熔连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗 5.安装部位:室外 6.介质:给水 | m | 73.1 |
| 2 | 阀门 | 1.类型:截止阀 2.规格、压力等级:DN63 | 个 | 1 |
| 3 | 阀门 | 1.类型:止回阀 2.规格、压力等级:DN63 | 个 | 1 |
| 4 | 水表 | 1.型号:水表 2.规格:DE63 | 个 | 1 |
| 5 | 阀门 | 1.类型:灌溉喷头 2.规格、压力等级:DN20 | 个 | 8 |
| 6 | 文丘里施肥器 |  | 套 | 1 |
| 7 | 施肥桶 |  | 套 | 1 |
| 四、温室大棚-给水工程-葡萄棚2座（1座工程量） |  |  |  |  |
| 1 | 塑料管 | 1.材质:PE管 2.规格: dn32 3.连接形式:电、热熔连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗 5.安装部位:室外 6.介质:给水 | m | 81.21 |
| 2 | 阀门 | 1.类型:截止阀 2.规格、压力等级:DN63 | 个 | 1 |
| 3 | 阀门 | 1.类型:止回阀 2.规格、压力等级:DN63 | 个 | 1 |
| 4 | 水表 | 1.型号:水表 2.规格:DE63 | 个 | 1 |
| 5 | 阀门 | 1.类型:灌溉喷头 2.规格、压力等级:DN20 | 个 | 8 |
| 6 | 文丘里施肥器 |  | 套 | 1 |
| 7 | 施肥桶 |  | 套 | 1 |
| 五、温室大棚-火龙果、草莓棚电气工程-4座（1座工程量） |  |  |  |  |
|  | 温室大棚-火龙果、草莓 |  |  |  |
| 1 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:YJV-5*4 | m | 31.55 |
| 2 | 配线 | 1.配线形式:穿管敷设 2.型号:BV2.5 | m | 328.89 |
| 3 | 配线 | 1.配线形式:穿管敷设 2.型号:BV4 | m | 79.65 |
| 4 | 配管 | 1.名称:塑料管敷设 2.材质:PE 3.规格:DN25 | m | 31.55 |
| 5 | 配管 | 1.名称:塑料管敷设 2.材质:PVC 3.规格:DN20 | m | 103.2 |
| 6 | 配管 | 1.名称:塑料管敷设 2.材质:PVC 3.规格:DN25 | m | 32.28 |
| 7 | 普通灯具 | 1.名称:LED吸顶灯 2.规格:1*48W | 套 | 1 |
| 8 | 普通灯具 | 1.名称:工厂灯 2.规格:1*60W | 套 | 12 |
| 9 | 插座 | 1.名称:单联单控开关 2.规格:86型 10A,250V | 套 | 1 |
| 10 | 插座 | 1.名称:单相五孔插座（安全型） 2.规格:86型 10A,250V | 套 | 1 |
| 11 | 插座 | 1.名称:电暖单相五孔插座（安全型） 2.规格:86型 16A,250V | 套 | 1 |
| 12 | 成套配电箱 | 1.名称:成套配电箱 防雨等级: IP65,做防雨措施 2.规格:400*300*100 | 台 | 1 |
| 13 | 输配电装置系统 |  | 系统 | 1 |
| 六、温室大棚-葡萄棚电气工程-2座（1座工程量） |  |  |  |  |
|  | 温室大棚-葡萄 |  |  |  |
| 1 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:YJV-5*4 | m | 31.55 |
| 2 | 配线 | 1.配线形式:穿管敷设 2.型号:BV2.5 | m | 328.89 |
| 3 | 配线 | 1.配线形式:穿管敷设 2.型号:BV4 | m | 79.65 |
| 4 | 配管 | 1.名称:塑料管敷设 2.材质:PE 3.规格:DN25 | m | 31.55 |
| 5 | 配管 | 1.名称:塑料管敷设 2.材质:PVC 3.规格:DN20 | m | 103.2 |
| 6 | 配管 | 1.名称:塑料管敷设 2.材质:PVC 3.规格:DN25 | m | 32.28 |
| 7 | 普通灯具 | 1.名称:LED吸顶灯 2.规格:1*48W | 套 | 1 |
| 8 | 普通灯具 | 1.名称:工厂灯 2.规格:1*60W | 套 | 12 |
| 9 | 插座 | 1.名称:单联单控开关 2.规格:86型 10A,250V | 套 | 1 |
| 10 | 插座 | 1.名称:单相五孔插座（安全型） 2.规格:86型 10A,250V | 套 | 1 |
| 11 | 插座 | 1.名称:电暖单相五孔插座（安全型） 2.规格:86型 16A,250V | 套 | 1 |
| 12 | 成套配电箱 | 1.名称:成套配电箱 防雨等级: IP65,做防雨措施 2.规格:400*300*100 | 台 | 1 |
| 13 | 输配电装置系统 |  | 系统 | 1 |
| 七、智能放风系统-6套 |  |  |  |  |
| 1 | 控制器 | 1.名称:4G物联网智能放风控制器 2.型号:DC24V供电、内置4G全网通、手机APP/微信远程控温、高低温报警、双重限位保护 | 台 | 1 |
| 2 | 适配器 | 1.名称:户外防水电源适配器 2.型号、规格:220V转DC24V、IP65防水等级、带过载保护 | 台 | 1 |
| 3 | 传感器 | 1.名称:温湿度一体传感器 2.类别:10米防水信号线、高精度测温、耐高低温高湿 | 支 | 1 |
| 4 | DC24V电动顶卷膜器 | 1.60W功率、带手摇应急装置、内置物理限位 | 台 | 1 |
| 5 | 卷膜驱动主轴(卷膜杆) | 1.Φ25mm×壁厚1.5mm、热浸镀锌圆管 | 米 | 51.5 |
| 6 | 爬升支撑管(立向导向管) | Φ32mm×壁厚1.5mm、热浸镀锌圆管 | 根 | 1 |
| 7 | 顶开窗伸缩活动套管组件 | 热镀锌材质、顶风口专用伸缩结构 | 套 | 1 |
| 8 | 卷膜器加厚安装支架 | 适配60W卷膜器、热镀锌材质 | 套 | 1 |
| 9 | 配线 | 1.名称:2×2.5平方、耐老化、耐低温防水线缆 | m | 20 |
| 10 | 传感器 | 1.名称:雨雪传感器 2.类别:防雨防雪、触发式自动关风口 | 支 | 1 |
| 11 | 传感器 | 1.名称:光照传感器 2.类别:高精度光照采集 | 支 | 1 |
| 12 | 控制器 | 1.名称:保温被联动控制器 | 台 | 1 |
| 室外工程 |  |  |  |  |
| 一、室外工程-土建 |  |  |  |  |
| 1 | 红砖地面 | 1.60厚红砖铺地 2.素土夯实 | m2 | 1241 |
| 2 | 现浇混凝土井 | 参见图集 05S502-P136 1.尺寸：2.15*1.1*1.4m 2.150厚C25钢筋混凝土盖板（YB-Ⅱ-27） 3.200厚C25钢筋混凝土井壁 4.250厚C25钢筋混凝土底板 5.100厚C10混凝土垫层 6.防水水泥砂浆 7.Φ700井盖及支座 | 座 | 1 |
| 3 | 盖板、井圈 | 1.取水井位置采用φ700重型双层铸铁井盖及井座,安装详见02S501-1-18/25页 | 套 | 1 |
| 二、室外工程-安装 |  |  |  |  |
|  | 室外工程-给排水 |  |  |  |
| 1 | 塑料管 | 1.材质:PE管 2.规格:DN63 3.连接形式:电、热熔连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗 5.安装部位:室外 6.介质:给水 | m | 457 |
| 2 | 塑料管 | 1.材质:PE管 2.规格:DN32 3.连接形式:电、热熔连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗 5.安装部位:室外 6.介质:给水 | m | 73.08 |
| 3 | 水表 | 1.规格:dn63 | 个 | 1 |
| 4 | 阀门 | 1.类型:蝶阀 2.规格、压力等级:dn63 | 个 | 2 |
| 5 | 阀门 | 1.类型:止回阀 2.规格、压力等级:dn63 | 个 | 1 |
| 6 | 阀门 | 1.类型:伸缩接头 2.规格、压力等级:dn63 | 个 | 1 |
| 7 | 泵 | 1.名称:深井潜水泵 150QJ32-42/7 2.规格:Q=32m3/h,H=0.42Mpa,P=7.5KW | 台 | 1 |
|  | 室外工程-电气 |  |  |  |
| 8 | 电杆组立 | 1.名称:电杆组立 2.材质:混凝土 3.规格:10米 4.类型:圆 5.地形:平地 6.土壤类别:普通土 | 基 | 4 |
| 9 | 安装拉线 |  | 条 | 3 |
| 10 | 导线 | 1.名称:JKLGYJ-16 | km | 0.22 |
| 11 | 导线 | 1.名称:JKLGYJ-95 | km | 0.88 |
| 12 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:YJV-5*6 | m | 16.35 |
| 13 | 配管 | 1.名称:塑料管敷设 2.材质:PE 3.规格:DN32 | m | 15.35 |
| 14 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:YJLV22-5*10 | m | 433.93 |
| 15 | 配管 | 1.名称:塑料管敷设 2.材质:PE 3.规格:DN50 | m | 420.43 |
| 16 | 成套配电箱 | 1.名称:取水泵控制箱-设备自带，只计安装费 | 台 | 1 |
| 17 | 成套配电箱 | 1.名称:APZ总箱 2.规格:600*800*200 | 台 | 1 |