一、项目概况

维修养护内容：沣惠渠灌区、仪祉湖及沣东供水管道工程管辖范围内工程设施的日常保洁、湖面及渠道水面漂浮物打捞、渠堤内外坡绿化养护、渠系建筑物日常维修养护等。

养护期限：2026年7月1日-2027年6月30日。

- 沣惠渠灌区水利工程日常维修养护

# （一）仪祉湖

对仪祉湖码头123.1m木栏杆、288.78m2木平台保洁维护；2套启闭设备保养维护；189247m2水体巡查及养护；仪祉湖1处厕所日常养护；1350m湖边护栏维护；14805m2园路进行保洁与日常维护。

# （二）沣惠渠渠首管理段

# 对沣惠渠渠首大坝日常巡查、养护及坝面漂浮物清理；渠首440.28m2启闭机闸房、5套启闭设备保养维护；746.645m2管理站办公房维修养护；站内86.64m2绿化灌木、1077.01m2草皮、58株乔木绿化养护；45000m2水体水草打捞清理；7处跨渠桥梁日常保洁及维修；5km渠道安全巡查。

# （三）沣一干渠管理段

# 对沣一干渠118.96m2启闭机闸房、5套启闭设备保养维护；704.35m2管理站办公房维修养护；站内52.5m2竹子、200m2草皮、30株乔木绿化养护；管理范围内2处打捞平台维修及漂浮物打捞；84000m2水草进行打捞清理；6639.27m2堤顶道路日常保洁维护；10处跨渠桥梁日常保洁及维修；10.5km渠道安全巡查。

# （四）沣二干渠管理段

# 对沣二干渠30m2启闭机闸房、1套启闭设备保养维护；746.8m2管理站办公房维修养护；站内207.29m2灌木、20株乔木绿化养护；20010m2水草打捞清理；管理范围内3处打捞平台维修及漂浮物打捞；6.2km渠道安全巡查；150个隔离墩检查及维护。

# （五）沣三干渠管理段

# 对沣三干渠48.167m2启闭机闸房、2套启闭设备保养维护；22008m2水草打捞清理；415.8m2管理站办公房维修养护；站内159.04m2灌木、19株乔木绿化养护；管理范围内34250m2沥青道路、1500m2泥结石道路保洁及维护；2处打捞平台维修及漂浮物打捞；8处跨渠桥梁日常保洁及维修；259座隔离柱检查及维护；8.4km渠道进行安全巡查。

# （六）安全巡查队站房日常养护与保洁

# 对615.18m2管理站办公房维修养护；站内20m2灌木、8株乔木绿化养护；117.5m院落护栏维护、刷漆；43.578m2启闭机闸房保养维护；9.18km沣东供水管道日常巡查，11个排气阀、7个检查井、7个排沙阀维护保养。

# 三、园林绿化养护工程

# （一）仪祉湖绿化

- 对仪祉湖460m2竹子、1383株乔木、2465m2灌木、5600m2草皮绿化养护。养护内容包括：浇水、除草、修剪、打药、刷白、补栽等。

# （二）渠首管理段

- 对渠首4425m2堤顶灌木、13440m2草皮、2992株乔木、1960m2管理站周边灌木绿化养护。养护内容包括：浇水、除草、修剪、打药、刷白、补栽等。

# （三）沣一干渠

- 对沣一干渠4180m2堤顶灌木、62000m2草皮、4222株乔木绿化养护。养护内容包括：浇水、除草、修剪、打药、刷白、补栽等。

# （四）沣二干渠

- 对沣二干渠2135m2堤顶灌木、3850m2草皮、3466株乔木绿化养护。养护内容包括：浇水、除草、修剪、打药、刷白、补栽等。

# （五）沣三干渠

- 对沣三干渠1781m2堤顶灌木、84720m2草皮、4748株乔木绿化养护。养护内容包括：浇水、除草、修剪、打药、刷白、补栽等。

# 四、附属设施日常维修养护

# （一）日常垃圾消纳

# 对打捞平台及渠道漂浮物打捞的垃圾运输及处理。

# （二）管理设施用电

# 管护范围内各渠道闸室、闸阀、管理站及零星设施用电。

# （三）沣惠渠灌区设施维护

# 对沣惠渠灌区3处限高；13852m石材栏杆、1890m波形钢护栏、404.6m混凝土栏杆；394个标志标牌；2300m隔离网；1艘渔政船；2座仿古景观亭维修养护。

# 五、专项工程

# （一）杨树、柳树飞絮治理

# 沣惠渠渠道沿线2552株杨、柳树飞絮治理工作，定期注射花絮抑制剂，加强疏枝修剪。

# （二）沣一干渠

# 对沉砂池底部淤泥清理，56.6m渡槽破损混凝土进行维修。

# （三）沣二干渠

# 60m隔离网制作安装；100m红光路倒虹吸维修养护。

# （四）沣三干渠

# 对渠道沿线缺失绿化补栽：包括：280m2红叶石楠、60株红叶李、250株国槐、160株红叶石楠球、40株独杆石楠、1000m2麦冬。西塘村段650m隔离网制安；皂河退水口及渠道两侧部分段制安55.5m隔离护栏；200m跨西三环倒虹吸维修养护。

# （五）管理站电路桥架改造

# 对沣三干渠管理站100m、二干渠防汛库房50m电路桥架改造。

# （六）安全设施安装

# 对渠道沿线20处重要地段安全设施配套，包括：箱体安装、安全设施存放。

# （七）警示牌安装

- 对渠道沿线30处重要地段警示牌安装。

# （八）水质检测

- 委托专业的水质检测机构每月对沣惠渠2处断面的水质进行检测。

# （九）病媒生物防治

- 为改善渠道沿线群众生活环境，对管辖范围内50883m2重点区域开展鼠药投放工作等病媒生物防治工作。

# （十）沣惠渠蚊虫消杀

- 对管辖范围内30312m2重点区域摇蚊消杀。

三、其他要求

1.服务期：12个月，即2026年7月1日至2027年6月30日。

2.服务地点：沣惠渠灌区、仪祉湖及沣东供水管道工程管辖范围内。

3.安全措施费、咨询评审服务费、公众责任险、预备费作为不可竞争费用，投标人须按照“养护清单”中规定的金额进行报价填写，不得修改。最终支付金额以实际结算金额为准。

| 附表：养护清单 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 单位 | 工程量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注 |
| 一 | 沣惠渠灌区水利工程 日常维修养护 |  |  |  |  |  |
| （一） | 仪祉湖 |  |  |  |  |  |
| 1 | 码头运行维护 |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 木护栏保洁 | m | 123.1 |  |  | 仪祉湖东湖、西湖码头各1座，全年木护栏进行保洁擦拭，每月不少于4次。 |
| 1.2 | 木平台保洁 | ㎡ | 288.78 |  |  | 仪祉湖东湖、西湖码头各1座，全年对木平台进行清扫，每月不少于4次。 |
| 1.3 | 木护栏及平台维护 | ㎡ | 288.78 |  |  | 仪祉湖东湖、西湖码头各1座；定期进行检查保养，及时进行基础设施维修，保障基础设施无缺损破坏、功能齐全、使用正常；每年进行一次缺陷修补、油漆面刷新等。 |
| 2 | 启闭设备保养维护 |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 启闭设备保养维护（东湖） |  |  |  |  | 仪祉湖东湖启闭设备及闸门2套，包含闸门、启闭机及电动控制系统的日常保养（每月1次）、定期检修（每季度1次）、全面检修（每年1次)等，保证设备正常使用。 |
| 2.1.1 | 闸门维修养护 | 门 | 2 |  |  | 包含门体清洁、行走支承养护、止水防腐补漆、门槽清理及紧固件检查紧固等。 |
| 2.1.2 | 启闭机维修养护 | 台 | 2 |  |  | 包含机体清洁保养、传动系统养护、制动系统调整、润滑保养、紧固件检查及空载试运行等。 |
| 2.1.3 | 电气控制系统维修养护 | 台 | 2 |  |  | 包含电动机养护、配电箱检查、电缆线路检查、限拉开关校验、控制按钮及保护装置调试等。 |
| 2.2 | 启闭设备保养维护（西湖） | 台 | 2 |  |  | 仪祉湖西湖闸阀2套，定期对进出水闸阀设备的检查保养及维护等，保证设备正常使用。 |
| 3 | 水面漂浮物打捞（湖面） | ㎡ | 189247 |  |  | 全年对仪祉湖东湖及西湖水面的生活垃圾及藻类等漂浮物进行打捞。 |
| 4 | 厕所日常保洁 | 处 | 1 |  |  | 全年厕所日常保洁，包含保洁人员费用及零星保洁材料费等。 |
| 5 | 湖面巡查 | km².年 | 0.1892 |  |  | 仪祉湖东湖及西湖水面区域的日常巡查，每日2次。 |
| 6 | 湖边护栏维护 | m | 1350 |  |  | 仪祉湖西湖周边区域立柱及棕绳的日常维护，包括木质立柱的日常校正、培土及棕绳的日常维修，全年一次立柱刷新及棕绳桐油保养。 |
| 7 | 园路日常维护 | ㎡ | 14805 |  |  | 仪祉湖东湖及西湖环湖沥青园路，全年园路路面零星维修及日常维护等。 |
| 8 | 园路日常保洁 | ㎡ | 14805 |  |  | 仪祉湖东湖及西湖环湖沥青园路，全年园路清扫保洁。 |
| （二） | 沣惠渠渠首管理段 |  |  |  |  |  |
| 1 | 渠首大坝养护 | 座 | 1 |  |  | 定期对大坝进行安全隐患巡查、检查及记录等。 |
| 2 | 滚水坝坝面漂浮物清理 | m³ | 156 |  |  | 清运在行水过程中产生的淤积土体、杂物、碎石，场内运距100m |
| 3 | 启闭机闸房维护 | ㎡ | 440.28 |  |  | 渠首大坝两层闸房的综合维修养护，包括门窗刷新、更换玻璃、内墙刷涂料及扶手刷漆维护等基础设施的维护。 |
| 4 | 启闭设备保养维护 |  |  |  |  | 渠首引水闸3套、排沙闸2套，包含闸门、启闭机及电动控制系统的日常保养（每月1次）、定期检修（每季度1次）、全面检修（每年1次)等，保证设备正常使用。 |
| 4.1 | 闸门维修养护 | 门 | 5 |  |  | 包含门体清洁、行走支承养护、止水防腐补漆、门槽清理及紧固件检查紧固等。 |
| 4.2 | 启闭机维修养护 | 台 | 5 |  |  | 包含机体清洁保养、传动系统养护、制动系统调整、润滑保养、紧固件检查及空载试运行等。 |
| 4.3 | 电气控制系统维修养护 | 台 | 2 |  |  | 渠首进水闸1套，冲沙闸1套。包含电动机养护、配电箱检查、电缆线路检查、限拉开关校验、控制按钮及保护装置调试等。 |
| 5 | 管理站日常养护 |  |  |  |  |  |
| 5.1 | 管理站办公房维修养护 | ㎡ | 746.64 |  |  | 渠首管理站办公房的综合维修养护，包括办公房电路、给排水管道等零星设施维修等。 |
| 5.2 | 站内绿化养护 |  |  |  |  |  |
| 5.2.1 | 绿化灌木养护 | ㎡ | 86.64 |  |  | 院内绿化灌木的日常浇水、修剪、除草、打药及施肥等日常养护。 |
| 5.2.2 | 草皮养护 | ㎡ | 1077.01 |  |  | 院内草皮的日常浇水、打草（全年不少于6次）、施肥及杂草清理等。 |
| 5.2.3 | 乔木养护 | 株 | 58 |  |  | 院内树木的修剪、浇水、施肥、喷药、刷白及培土等日常养护作业。 |
| 6 | 水草清理 | ㎡ | 45000 |  |  | 全年定期对渠道的水草进行清理及打捞，全年清理不少于4次。 |
| 7 | 跨渠桥梁养护 |  |  |  |  |  |
| 7.1 | 桥面日常维护 | ㎡ | 840.47 |  |  | 全年对渠首站范围内的7处跨渠桥梁的桥面沥青路面进行日常维护及零星维修等。 |
| 7.2 | 跨渠桥梁日常维护（石材） | m | 90.6 |  |  | 全年对渠首站范围内的3处跨渠桥梁的石材/混凝土护栏进行零星维修及维护等。 |
| 7.3 | 跨渠桥梁日常维护（钢架） | m | 122.6 |  |  | 全年对渠首站范围内的4处跨渠桥梁的钢制护栏进行零星维修及维护等。 |
| 7.4 | 桥面日常保洁 | ㎡ | 840.47 |  |  | 全年对渠首站范围内的7处跨渠桥梁的桥面沥青路面进行日常清扫保洁。 |
| 7.5 | 跨渠桥梁护栏保洁 | m | 213.2 |  |  | 全年对桥梁护栏进行定期保洁、擦拭等，每月不少于4次。 |
| 8 | 渠道巡查 | km.年 | 5 |  |  | 全年对渠首5km渠道进行安全隐患巡查、检查及记录等。 |
| （三） | 沣一干渠管理段 |  |  |  |  |  |
| 1 | 启闭机闸房维护 | ㎡ | 118.96 |  |  | 沣一干渠管理站院内闸房66.96㎡及分水闸房52㎡（二干渠及三干渠）的综合维修养护，包含屋面防水修补、门窗刷新、更换玻璃及内墙刷涂料等基础设施的维修及维护。 |
| 2 | 启闭设备保养维护 |  |  |  |  | 沣一干管理站院内2套、分水闸至二干渠1套、分水闸三干渠1套及太平河退水闸1套，包含闸门、启闭机及电动控制系统的日常保养（每月1次）、定期检修（每季度1次）、全面检修（每年1次)等，保证设备正常使用。 |
| 2.1 | 闸门维修养护 | 门 | 5 |  |  | 包含门体清洁、行走支承养护、止水防腐补漆、门槽清理及紧固件检查紧固等。 |
| 2.2 | 启闭机维修养护 | 台 | 5 |  |  | 包含机体清洁保养、传动系统养护、制动系统调整、润滑保养、紧固件检查及空载试运行等。 |
| 2.3 | 电气控制系统维修养护 | 台 | 2 |  |  | 管理站院内闸门1套，分水闸1套。包含电动机养护、配电箱检查、电缆线路检查、限拉开关校验、控制按钮及保护装置调试等。 |
| 3 | 管理站日常养护与保洁 |  |  |  |  |  |
| 3.1 | 管理站办公房维修养护 | ㎡ | 704.35 |  |  | 沣一干渠管理站办公房（573.31㎡）及泵站（131.04㎡）的综合维修养护，包括办公房电路、给排水管道等零星设施维修等。 |
| 3.2 | 站内绿化养护 |  |  |  |  |  |
| 3.2.1 | 竹子 | ㎡ | 52.5 |  |  | 竹子的日常浇水、修剪、除草、打药及施肥等日常养护。 |
| 3.2.2 | 草皮养护 | ㎡ | 200 |  |  | 院内草皮的日常浇水、打草（全年不少于6次）、施肥及杂草清理等。 |
| 3.2.3 | 乔木养护 | 株 | 30 |  |  | 院内树木的修剪、浇水、施肥、喷药、刷白及培土等日常养护作业。 |
| 4 | 打捞平台 |  |  |  |  |  |
| 4.1 | 打捞平台保养维护 | 处 | 2 |  |  | 定期对打捞平台拦污栅进行维修及维护，保证拦污栅正常使用能满足渠道日常拦污工作使用。 |
| 4.2 | 打捞平台漂浮物打捞 | m³ | 1040 |  |  | 组织人员对渠道打捞平台拦污栅的垃圾进行打捞。 |
| 5 | 水草清理 | ㎡ | 84000 |  |  | 全年定期对渠道的水草进行清理及打捞，全年清理不少于4次。 |
| 6 | 堤顶道路维护 |  |  |  |  |  |
| 6.1 | 堤顶道路维护 | ㎡ | 6639.27 |  |  | 全年对渠首站沥青路面进行日常维护及零星维修等。 |
| 6.2 | 堤顶道路保洁 | ㎡ | 6639.27 |  |  | 全年对渠首站沥青路面进行日常清扫保洁。 |
| 7 | 跨渠桥梁养护 |  |  |  |  |  |
| 7.1 | 桥面日常维护 | ㎡ | 887.18 |  |  | 全年对沣一干渠范围内的10处跨渠桥梁的桥面沥青路面进行日常维护及零星维修等。 |
| 7.2 | 跨渠桥梁日常维护（石材） | m | 94.4 |  |  | 全年对沣一干渠范围内的3处跨渠桥梁的石材/混凝土护栏进行零星维修及维护等。 |
| 7.3 | 跨渠桥梁日常维护（钢架） | m | 215.6 |  |  | 全年对沣一干渠范围内的7处跨渠桥梁的钢制护栏进行零星维修及维护等。 |
| 7.4 | 桥面日常保洁 | ㎡ | 887.18 |  |  | 全年对沣一干渠范围内的10处跨渠桥梁桥面沥青路面进行日常清扫保洁。 |
| 7.5 | 跨渠桥梁护栏保洁 | m | 310 |  |  | 全年对桥梁护栏进行定期保洁、擦拭等，每月不少于4次。 |
| 8 | 渠道巡查 | km.年 | 10.5 |  |  | 全年对一干渠10.5km渠道进行安全隐患巡查、检查及记录等。 |
| （四） | 沣二干渠管理段 |  |  |  |  |  |
| 1 | 启闭机闸房维护 | ㎡ | 30 |  |  | 沣二干渠闸房30㎡的综合维修养护，包含屋面防水修补、门窗刷新、更换玻璃及内墙刷涂料等基础设施的维修及维护。 |
| 2 | 启闭设备保养维护 |  |  |  |  | 沣二干渠启闭设备及闸门1套，包含闸门、启闭机及电动控制系统的日常保养（每月1次）、定期检修（每季度1次）、全面检修（每年1次)等，保证设备正常使用。 |
| 2.1 | 闸门维修养护 | 门 | 1 |  |  | 包含门体清洁、行走支承养护、止水防腐补漆、门槽清理及紧固件检查紧固等。 |
| 2.2 | 启闭机维修养护 | 台 | 1 |  |  | 包含机体清洁保养、传动系统养护、制动系统调整、润滑保养、紧固件检查及空载试运行等。 |
| 2.3 | 电气控制系统维修养护 | 台 | 1 |  |  | 包含电动机养护、配电箱检查、电缆线路检查、限拉开关校验、控制按钮及保护装置调试等。 |
| 3 | 启闭设备保养维护（φ1.2） | 台 | 1 |  |  | 定期对闸阀设备的检查保养及维护等，保证设备正常使用。 |
| 4 | 管理站日常养护与保洁 |  |  |  |  |  |
| 4.1 | 管理站办公房维修养护 | ㎡ | 746.80 |  |  | 沣二干渠管理站办公房（南院390㎡，北院519.7㎡），包括办公房电路、给排水管道等零星设施维修等。 |
| 4.2 | 站内绿化养护 | 元 |  |  |  |  |
| 4.2.1 | 绿化灌木养护 | ㎡ | 207.29 |  |  | 院内绿化灌木的日常浇水、修剪、除草、打药及施肥等日常养护。 |
| 4.2.2 | 乔木养护 | 株 | 20 |  |  | 院内树木的修剪、浇水、施肥、喷药、刷白及培土等日常养护作业。 |
| 5 | 水草清理 | ㎡ | 20010 |  |  | 全年定期对渠道的水草进行清理及打捞，全年清理不少于4次。 |
| 6 | 打捞平台 |  |  |  |  |  |
| 6.1 | 打捞平台保养维护 | 处 | 3 |  |  | 定期对打捞平台拦污栅进行维修及维护，保证拦污栅正常使用能满足渠道日常拦污工作使用。 |
| 6.2 | 打捞平台漂浮物打捞 | m³ | 520 |  |  | 组织人员对渠道打捞平台拦污栅的垃圾进行打捞。 |
| 7 | 渠道巡查 | km.年 | 6.2 |  |  | 全年对二干渠5.8km渠道（分水闸-水产研究所）、暗涵0.2km、暗管0.2km进行安全隐患巡查、检查及记录等。 |
| 8 | 隔离墩维护 | 个 | 150 |  |  | 定期对隔离墩进行检查及维护，主要包含面层修复、贴反光条及每年一次刷漆等。 |
| （五） | 沣三干渠管理段 |  |  |  |  |  |
| 1 | 启闭机闸房维护 | ㎡ | 48.167 |  |  | 沣三干渠4处闸室的综合维修养护，包含屋面防水修补、门窗刷新、更换玻璃及内墙刷涂料等基础设施的维修及维护。。 |
| 2 | 启闭设备保养维护 |  |  |  |  | 沣三干渠启闭设备及闸门2套，定期对平板闸门、启闭机及电动控制系统的检查保养及维护等，保证设备正常使用。 |
| 2.1 | 闸门维修养护 | 门 | 2 |  |  | 包含门体清洁、行走支承养护、止水防腐补漆、门槽清理及紧固件检查紧固等。 |
| 2.2 | 启闭机维修养护 | 台 | 2 |  |  | 包含机体清洁保养、传动系统养护、制动系统调整、润滑保养、紧固件检查及空载试运行等。 |
| 2.3 | 电气控制系统维修养护 | 台 | 2 |  |  | 包含电动机养护、配电箱检查、电缆线路检查、限拉开关校验、控制按钮及保护装置调试等。 |
| 3 | 水草清理 | ㎡ | 22008 |  |  | 全年定期对渠道的水草进行清理及打捞，全年清理不少于4次。 |
| 4 | 管理站日常养护与保洁 |  |  |  |  |  |
| 4.1 | 管理站办公房维修养护 | ㎡ | 415.8 |  |  | 沣三干渠管理站办公房（415.8㎡），包括办公房电路、给排水管道等零星设施维修等。 |
| 4.2 | 绿化灌木养护 | ㎡ | 159.04 |  |  | 院内绿化灌木的日常浇水、修剪、除草、打药及施肥等日常养护。 |
| 4.3 | 站内绿化养护（乔木） | 株 | 19 |  |  | 院内绿化管护；日常保洁。站内银杏树10棵，红叶李3棵，广玉兰6棵。 |
| 5 | 堤顶道路维护 |  |  |  |  |  |
| 5.1 | 沥青道路维护 | ㎡ | 34250 |  |  | 全年对沣三干渠范围内的园路路面进行零星维修及日常维护等。 |
| 5.2 | 沥青道路保洁 | ㎡ | 34250 |  |  | 全年对沣三干渠范围内的沥青路面进行日常清扫保洁。 |
| 5.3 | 泥结石道路维护 | ㎡ | 1500 |  |  | 全年道路路面零星维修及日常维护等。 |
| 6 | 打捞平台 |  |  |  |  |  |
| 6.1 | 打捞平台保养维护 | 处 | 2 |  |  | 定期对打捞平台拦污栅进行维修及维护，保证拦污栅正常使用能满足渠道日常拦污工作使用。 |
| 6.2 | 打捞平台漂浮物打捞 | m³ | 520 |  |  | 组织人员对渠道打捞平台拦污栅的垃圾进行打捞。 |
| 7 | 跨渠桥梁养护 |  |  |  |  |  |
| 7.1 | 桥面日常维护 | ㎡ | 440.51 |  |  | 全年对沣三干渠范围内的8处跨渠桥梁的桥面进行日常维护及零星维修等。 |
| 7.2 | 跨渠桥梁日常维护（石材） | m | 39.5 |  |  | 全年对沣三干渠范围内的4处跨渠桥梁的石材/混凝土护栏进行零星维修及维护等。 |
| 7.3 | 跨渠桥梁日常维护（钢架） | m | 136.2 |  |  | 全年对沣三干渠范围内的4处跨渠桥梁的钢制护栏进行零星维修及维护等。 |
| 7.4 | 桥面日常保洁 | ㎡ | 440.51 |  |  | 全年对沣三干渠范围内的8处跨渠桥梁的桥面进行日常清扫保洁。 |
| 7.5 | 跨渠桥梁护栏保洁 | m | 175.7 |  |  | 全年对桥梁护栏进行定期保洁、擦拭等，每月不少于4次。 |
| 8 | 隔离柱维护 | 座 | 259 |  |  | 定期对隔离柱进行检查及维护，主要包含扶正、培土、面层修复及每年一次刷漆等。 |
| 9 | 渠道巡查 | km.年 | 8.4 |  |  | 全年对三干渠8.4km渠道进行安全隐患巡查、检查及记录等。 |
| （六） | 安全巡查队站房 日常养护与保洁 |  |  |  |  |  |
| 1 | 管理站办公房维修养护 | ㎡ | 615.18 |  |  | 安全全巡查队管理站办公房，包括办公房玻璃幕墙、电路、给排水管道等零星设施维修等。 |
| 2 | 绿化灌木养护 | ㎡ | 20 |  |  | 院内绿化灌木的日常浇水、修剪、除草、打药及施肥等日常养护。 |
| 3 | 站内绿化养护（乔木） | 株 | 8 |  |  | 院内绿化管护；日常保洁。 |
| 4 | 护栏维护 | m | 117.5 |  |  | 管理站院落的护栏维护、焊接修补及刷新等。 |
| 5 | 启闭机闸房维护 | ㎡ | 43.578 |  |  | 闸室的综合维修养护，包含屋面防水修补、门窗刷新、更换玻璃及内墙刷涂料等基础设施的维修及维护。 |
| 6 | 管道日常巡查 | km.年 | 9.18 |  |  | 全年对沣东供水9.18km管道进行安全隐患巡查、检查及记录等。 |
| 7 | 设备检修与维护 |  |  |  |  | 设备日常维修、保养。 |
| 7.1 | 排气阀维护保养 | 个 | 11 |  |  | 管道排气阀闸阀的日常保养、检修及维护等。 |
| 7.2 | 检查井维护保养 | 个 | 7 |  |  | 检查井的日常检查、零星维修及维护等。 |
| 7.3 | 排沙阀维护保养 | 个 | 7 |  |  | 管道排沙阀闸阀的日常保养、检修及维护等。 |
| 二 | 园林绿化工程 |  |  |  |  |  |
| （一） | 仪祉湖绿化 |  |  |  |  |  |
| 1 | 竹子 | ㎡ | 460 |  |  | 竹子的日常浇水、修剪、除草、打药及施肥等日常养护。 |
| 2 | 乔木养护 | 株 | 1383 |  |  | 仪祉湖区域的乔木的日常养护，包含树木的修剪、浇水、施肥、喷药、刷白及培土等日常养护作业。 |
| 3 | 绿化灌木养护 | ㎡ | 2465 |  |  | 仪祉湖周边绿化灌木的日常浇水、修剪、除草、打药及施肥等日常养护。 |
| 4 | 草皮（护坡）绿化养护 | ㎡ | 5600 |  |  | 仪祉湖周边坡面草皮的日常浇水、打草（全年不少于6次）、施肥及杂草清理等。 |
| （二） | 渠首管理段 |  |  |  |  |  |
| 1 | 堤顶绿化灌木养护 | ㎡ | 4425 |  |  | 渠首站堤顶绿化灌木的日常浇水、修剪、除草、打药及施肥等日常养护。 |
| 2 | 草皮（护坡）绿化养护 | ㎡ | 13440 |  |  | 渠首站渠道两侧迎水坡草皮的日常浇水、打草（全年不少于6次）、施肥及杂草清理等。 |
| 3 | 乔木养护 | 株 | 2992 |  |  | 渠首站渠道周边的乔木的日常养护，包含树木的修剪、浇水、施肥、喷药、刷白及培土等日常养护作业。 |
| 4 | 绿化灌木养护 | ㎡ | 1960 |  |  | 渠首站渠道周边绿化灌木的日常浇水、修剪、除草、打药及施肥等日常养护。 |
| （三） | 沣一干渠 |  |  |  |  |  |
| 1 | 堤顶绿化灌木养护 | ㎡ | 4180 |  |  | 沣一干渠堤顶绿化灌木的日常浇水、修剪、除草、打药及施肥等日常养护。 |
| 2 | 草皮（护坡）绿化养护 | ㎡ | 62000 |  |  | 沣一干渠渠道两侧迎水坡草皮的日常浇水、打草（全年不少于6次）、施肥及杂草清理等。 |
| 3 | 乔木养护 | 株 | 4222 |  |  | 沣一干渠渠道周边的乔木的日常养护，包含树木的修剪、浇水、施肥、喷药、刷白及培土等日常养护作业。 |
| （四） | 沣二干渠 |  |  |  |  |  |
| 1 | 堤顶绿化灌木养护 | ㎡ | 2135 |  |  | 沣二干渠堤顶绿化灌木的日常浇水、修剪、除草、打药及施肥等日常养护。 |
| 2 | 草皮（护坡）绿化养护 | ㎡ | 3850 |  |  | 沣二干渠渠道两侧迎水坡草皮的日常浇水、打草（全年不少于6次）、施肥及杂草清理等。 |
| 3 | 乔木养护 | 株 | 3466 |  |  | 沣二干渠渠道周边的乔木的日常养护，包含树木的修剪、浇水、施肥、喷药、刷白及培土等日常养护作业。 |
| （五） | 沣三干渠 |  |  |  |  |  |
| 1 | 堤顶绿化灌木养护 | ㎡ | 1781 |  |  | 沣三干渠堤顶绿化灌木的日常浇水、修剪、除草、打药及施肥等日常养护。 |
| 2 | 草皮（护坡）绿化养护 | ㎡ | 84720 |  |  | 沣三干渠渠道两侧迎水坡草皮的日常浇水、打草（全年不少于6次）、施肥及杂草清理等。 |
| 3 | 乔木养护 | 株 | 4748 |  |  | 沣三干渠渠道周边的乔木的日常养护，包含树木的修剪、浇水、施肥、喷药、刷白及培土等日常养护作业。 |
| 三 | 附属设施日常维修养护 |  |  |  |  |  |
| （一） | 日常垃圾消纳 | m³ | 2736 |  |  | 垃圾平台打捞及渠道漂浮物打捞,包括垃圾运输及处理。 |
| （二） | 管理设施用电 | 项 | 1 |  |  | 各渠道闸室、闸阀、管理站及零星设施用电等，费用参照2025年全年实际用电费用测算。 |
| （三） | 沣惠渠灌区设施维护 |  |  |  |  |  |
| 1 | 限高维护 | 处 | 3 |  |  | 日常维修、刷漆、反光膜更换。 |
| 2 | 防护栏杆 |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 石材栏杆 | m | 13852 |  |  | 渠首管理段3300m、沣一干9630m、沣二干12m、沣三干910m栏杆日常清洗，破损更换。 |
| 2.2 | 波形钢护栏 | m | 1890 |  |  | 沣一干渠1890m波形护栏的日常维护，包含零星损坏护栏的除锈、修补及刷漆等。 |
| 2.3 | 混凝土栏杆 | m | 404.6 |  |  | 沣二干404.6m混凝土栏杆的日常维护。包含零星损坏栏杆的拆除、修补及更换等。 |
| 3 | 标志标牌 | 个 | 394 |  |  | 渠首管理段157套、沣一干170套、沣二干31套、沣三干36套；宣传栏、标语、标志牌（碑）无破损，保持整洁清晰、醒目美观、无涂层脱落，无野广告。 |
| 4 | 隔离网维护 | m | 2300 |  |  | 隔离护栏零星维修、基础修补及维护等。 |
| 5 | 渔政船运行维护 | 艘 | 1 |  |  | 定期擦洗、保养。 |
| 6 | 仿古景观亭维护 | 座 | 2 |  |  | 基础设施无缺损破坏、功能齐全、使用正常；不定期进行缺陷修补、漆面修饰等。 |
| 四 | 专项工程 |  |  |  |  |  |
| （一） | 杨树、柳树飞絮治理 |  |  |  |  |  |
| 1 | 胸径 10-20cm | 株 | 224 |  |  | 沣三干224株。定期注射花絮抑制剂，加强疏枝修剪。 |
| 2 | 胸径 20-30cm | 株 | 1889 |  |  | 渠首管理段285株、沣一干695株、沣三干909株。定期注射花絮抑制剂，加强疏枝修剪。 |
| 3 | 胸径 30-40cm | 株 | 139 |  |  | 渠首管理段35株、沣一干104株。定期注射花絮抑制剂，加强疏枝修剪。 |
| （二） | 沣一干渠 |  |  |  |  |  |
| 1 | 沉砂池淤泥清理 | m³ | 500 |  |  | 渠道底部淤泥清理。 |
| 2 | 渡槽维护 | m | 56.6 |  |  | 渡槽破损混凝土维修。 |
| （三） | 沣二干渠 |  |  |  |  |  |
| 1 | 隔离网安装 | m | 60 |  |  | 隔离护栏安装及底座浇筑等，护栏：高度2m、材质喷塑护栏；底座：C25混凝土浇筑，规格：30*30*30cm。 |
| 2 | 红光路倒虹吸维护 | m | 100 |  |  | 倒虹吸进出水口维护及附属设施维护。 |
| （四） | 沣三干渠 |  |  |  |  |  |
| 1 | 灌木补植（红叶石楠） | ㎡ | 280 |  |  | 规格：高度0.5-0.6m，冠幅0.3-0.4m，三年生，3个以上一级分枝。 |
| 2 | 乔木补植（红叶李） | 株 | 60 |  |  | 规格：胸径10CM，树高≥5m，冠幅≥3m。 |
| 3 | 乔木补植（国槐） | 株 | 250 |  |  | 规格：胸径12-14CM，树高≥5.5m，冠幅≥3.5m。 |
| 4 | 红叶石楠球补植 | 株 | 160 |  |  | 规格：株高1-1.2m，冠幅0.8-1m，球形规整，土球完整。 |
| 5 | 独杆石楠 | 株 | 40 |  |  | 规格：胸径10CM，杆高1.8m，总高≥4.5m，冠幅≥3.0m，独杆通直、冠形饱满紧促、无偏冠、无断枝。 |
| 6 | 麦冬补植 | ㎡ | 1000 |  |  | 麦冬补植，每平米49丛，包含原土整理、苗木栽设、除草、打药及1年的日常养护期。 |
| 7 | 隔离网安装 | m | 650 |  |  | 西唐村段隔离护栏安装及底座浇筑等，护栏：高度2m、材质喷塑护栏；底座：C25混凝土浇筑，规格：30*30*30cm。 |
| 8 | 隔离护栏安装 | m | 55.5 |  |  | 皂河退水口60m及渠道两侧40m，材质：锌钢护栏，高度2m，底座：C25混凝土底座40*40*50cm， |
| 9 | 跨西三环倒虹吸维护 | m | 200 |  |  | 倒虹吸进出水口维护及附属设施维护。 |
| （五） | 管理站电路桥架改造 | m | 150 |  |  | 材质：不锈钢桥架50*50mm，铜芯电缆25*4+1*16mm；其中沣三干渠管理站100m，沣二干渠防汛库房50m。 |
| （六） | 安全设施安装 | 处 | 20 |  |  | 材质：玻璃钢箱体，尺寸：79*79*200cm，材质厚度3mm，含救生用品存放箱、2.5kg救生圈、8mm30米救生绳、救生衣、6.5米不锈钢救生杆。 |
| （七） | 警示牌安装 | 处 | 30 |  |  | 规格:镀锌烤漆，尺寸:200*252cm，底座：C25混凝土底座40*40*50cm，面板为pvc材质。 |
| （八） | 水质监测 | 月 | 12 |  |  | 每月一次取水检测。采样地点两处。 |
| （九） | 病媒生物防治 | ㎡ | 50883 |  |  | 渠堤迎水坡灭鼠药定时定量安全投放，投放记录完整。每月对重点区域开展鼠药投放等工作。 |
| （十） | 沣惠渠蚊虫消杀 | ㎡ | 30312 |  |  | 对沣惠渠渠道灌区周边的重点区域定期进行蚊虫消杀喷药。 |
| 五 | 安全生产措施费 | 项 | 1 |  |  | 安全生产措施费按养护清单中-至四项总和的2.5%计取。 |
| 六 | 咨询评审服务费 | 项 | 1 |  |  | 咨询评审服务费按养护清单中-至五项总和的0.38%计取。 |
| 七 | 公众责任险 | 项 | 1 | 44300 |  | 按44300元填报。 |
| 八 | 预备费 | 项 | 1 |  |  | 预备费按养护清单中一至七项总和的3%填写。 |