- 采购内容及要求

一、项目建设目标

本次建设校史馆展厅214㎡，展陈内容涵盖邮电教育发展史、办学沿革、师资荣誉、重大成果、校友风采、实物文物、图文展板、多媒体场景等。根据面职，实现各部分空间布局合理、展陈流线清晰自然、基础装修达标、专业展陈照明、灯光屏幕音响智能集中控制，展陈文本校史资料梳理与展陈大纲编撰，整体风格庄重简洁、兼具邮电行业特色与现代展陈美学，满足参观、教学、校史留存、对外接待使用需求。

二、建设内容

校史馆总面积：214平方米（详细尺寸图纸见附件1）。本次项目建设内容包含：设计服务、展陈布展基础工程、电气照明与智能中控系统采购安装。

三、设计服务

（一）供应商须提供全流程校史馆专项展陈设计全套方案，包含以下内容：

1.概念方案整体设计

完成项目设计理念定位、整体空间平面布局、人流动线规划、展区功能分区、整体视觉风格方案，输出概念效果图、设计说明文本。

2.深化落地全套图纸设计

基于确认方案完成全套高清效果图、施工蓝图、展陈细部节点详图、水电点位图、照明布灯图、中控布线图，图纸须符合建筑装饰、博物馆展陈施工规范，可直接用于现场施工。

3.校史内容策划与文本编撰

配合校方梳理馆藏校史图文、实物、档案资料；完成陈展大纲撰写、分区文字脚本、展板版式设计；根据校方提供史料完成图文排版、图文校对，配合校方完成内容审核修改直至定稿。

（二）设计要求

1.设计风格贴合邮电通信行业特色，兼顾职业院校育人文化，庄重大气，避免花哨浮夸；

2.所有图纸、方案文本、效果图交付电子版+纸质装订版各4套；

3.设计过程提供不少于3次方案汇报，根据校方修改意见免费调整、深化，无额外增项费用。

四、基础装修工程

（一）根据定稿的设计图纸完成以下基础装修工程，包含：

1.拆除工程：基础拆除恢复；

2.地面工程：自流平地板铺设工程；

3.墙面工程：基础基层处理、吸音装饰板、墙面涂料；

4.天花工程：石膏板造型、格栅、局部软膜；

5.强弱电改造工程：旧线等拆除恢复、隐藏式综合布线及配电箱；

6.门窗工程：强化玻璃门、智能控制系统。

（二）装修通用标准

1.严格按照标准和工艺流程施工，严把质量关，确保施工质量达到合格，符合验收标准。

2.依据设计文件的要求，本招标工程项目的材料、施工须达到所涉及到的现行中华人民共和国以及省、自治区、直辖市或行业的工程建设现行标准、规范的要求。

3.根据工程设计要求，该项工程项目的材料、施工除须达到以上标准外，还应满足设计要求和采购人在招标文件中的有关要求。

4.该项目的材料、施工如无上述2、3条的标准，在材料的定货采购和施工安装时，应出具生产厂家或施工安装企业在技术监督部门已备案企业标准，并经监理和业主批准后方可实施。

五、电器照明

（一）电器照明要求

电器照明整体设计遵循《GB/T23863-2009博物馆照明设计规范》《GB50034-2013建筑照明设计标准》，采用分区专业文博照明+全场景智能中控架构，兼顾文物展品保护性、历史氛围质感、日常运维便捷性，适配学校接待参观、校史教育、成果展示、仪式活动等多元场景。

（二）展厅照明系统整体设计原则

保护性优先：低蓝光、无紫外辐射、低热量输出，适配老照片、纸质档案、邮电老设备、荣誉奖牌等易损展品；

氛围适配：历史展区偏温润质感、成果展区明亮通透、实物展区重点聚焦，层次分明；

标准合规：严格控制照度、显色性、眩光值、照明功率密度，符合文博展厅国标；

智能可控：分区回路独立调光、场景一键切换、定时自动管控，适配校园常态化管理；

稳定耐用：工业级LED光源、隐蔽布线、低功耗节能，适配长期无人值守使用场景。

- 照明系统分区功能及详细技术参数

| 序号 | 分区名称 | - 功能及详细技术参数 |
| --- | --- | --- |
|  | 基础环境泛光照明（全域基础打底） | - （一）功能作用 - 为214㎡展厅提供均匀基础亮度，消除空间暗区，保障通行安全，弱化强光对比，适配日常巡检、清洁维护、普通参观场景。 - （二）核心技术要求 - 光源类型：高亮防频闪LED光源，无紫外、无红外辐射，蓝光等级RG0； - 色温：4000K中性自然光（适配校史庄重、素雅、正式的展示调性）； - 显色指数：Ra≥95，真实还原图文色彩、金属奖牌、老旧设备原色； - 平均照度：150lx±10lx（展厅基础国标标准）； - 眩光值：UGR≤18，无刺眼反光、无视觉疲劳； - 照明功率密度：LPD≤9W/㎡，符合节能规范； - 防护等级：IP40，室内防尘防磕碰。 |
|  | 墙面展板专项照明（办学历史、图文沿革、荣誉墙） | - （一）功能作用 - 精准打亮整面图文展板、时间轴、文字介绍、荣誉公示，保证文字清晰可读、画面层次立体，避免反光阴影，突出邮电办学历史脉络。 - （二）核心技术要求 - 灯具类型：嵌入式可调角度轨道射灯、洗墙射灯（防眩光柔光罩）； - 色温：4000K高保真自然光； - 防反光设计：平行墙面漫射布光，消除玻璃展板镜面反光。 |
|  | 展柜实物重点照明（邮电老设备、档案文物、奖杯实物） | - （一）功能作用 - 针对玻璃独立展柜内老旧邮电设备、纸质档案、老照片、奖牌奖杯、校友实物做保护性聚焦照明，强光聚焦展品、暗化背景，突出展品质感，同时杜绝光源热损伤、紫外线老化展品。 - （二）核心技术要求 - 灯具类型：展柜专用低压LED侧发光灯带、微型聚焦射灯； - 核心保护要求：零紫外线、零红外线、低温输出，展品恒温保护； - 色温：3500K温润暖白光，还原老物件复古质感； - 显色指数：Ra≥95； - 展品照度：200lx–250lx（文物保护性照度标准）； - 防光斑处理：漫射匀光设计，展品表面无明暗斑驳； - 独立控制：单柜单回路，可单独开启、关闭、调光，闲置时段关闭保护展品。 |
|  | 天花氛围辅助照明（空间层次烘托） | - （一）功能作用 - 辅助提升展厅整体高级感，弱化天花生硬边界，营造庄重、素雅的校史展示氛围，不抢主体展品视觉焦点。 - （二）核心技术要求 - 灯具类型：嵌入式线性灯带、微孔漫射灯； - 色温：4000K统一色温，全域光色统一； - 支持无极调光，可实现淡亮氛围、全亮展示双模式； - 无频闪、低功耗，长期开启无发热隐患。 |
|  | 照明系统整体配套 | - 回路划分：按前厅、历史展区、成果展区、实物展柜、荣誉区、尾厅分区独立回路； - 维护系数：0.8，符合文博展厅清洁维护标准； - 过载、短路、漏电全套电气保护，满足校园安全规范。 |

六、智能中控系统整体功能及技术参数

（一）智能中控系统整体功能

本展厅需配置一体化展厅智能中控系统，采用主机集中管控、平板无线操控、预设场景模式，实现灯光、多媒体、音频、电源、时序的全自动化管理，彻底替代人工逐设备操作，适配学校老师、管理员简易运维。需具备以下核心控制功能：

1.灯光全域智能管控

（1）全部分区灯光独立开关、0–100%无极调光；

（2）单回路、多回路、全域分组自由控制；

（3）灯光状态实时回显，触摸屏可视化查看开闭状态、亮度数值。

2.预设五大固定场景模式（一键切换）

（1）开馆参观模式：全域灯光合理配比、多媒体自动开启、音频待命，标准接待展示状态；

（2）精品讲解模式：重点展区提亮、环境光柔化，突出展品细节，适配专人讲解接待；

（3）日常值守模式：降低整体亮度、关闭展柜重点灯，节能护品，适合白天常态值守；

（4）清洁维护模式：全域基础灯全开、重点展示灯关闭，方便卫生清扫、设备检查；

（5）闭馆休眠模式：所有设备时序关闭、系统待机、仅保留应急照明，杜绝长耗电。

3.多媒体设备集中控制

（1）统一管控展厅所有外设：

（2）LED屏/拼接屏：开关、亮度调节、信号切换、播放暂停；

（3）音响功放：全域音量无级调节、单独静音、音源切换；

（4）投影仪、一体机：电源、信号、模式切换；

（5）所有外设一键全开、一键全关，时序启动保护设备。

4.智能感应节能

支持人体感应联动：无人时段自动降亮度、关闭重点展灯，有人进入自动恢复展示模式，适配学校低频参观场景。

5.权限分级管理

（1）管理员权限：可修改场景、定时、参数设置、设备调试；

（2）普通操作员权限：仅可一键切换场景、基础开关，防止误操作改动系统参数。

7.状态监测与安全保护

（1）实时监测灯光回路、多媒体设备运行状态；

（2）异常断电、过载自动保护，上电自动恢复预设场景；

（3）操作日志记录，可回溯设备使用记录，便于校园资产管理。

（二）智能中控系统参数要求

| - 序号 | 名称 | - 技术参数要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 中控核心硬件 | - 中控主机：工业级嵌入式主机，ARM架构，稳定7×24小时待机； - 控制端口：支持RS232、RS485、IR红外、继电器、网络TCP/IP全协议； - 操控终端：10寸无线触摸屏（墙面固定+移动手持双模式）； - 响应速度：设备指令响应≤0.5秒，无延迟卡顿； - 拓展性：可后期新增显示屏、投影仪、传感器、门禁联动； |
|  | PAD控制系统 | - 用户可编程设置多种控制协议和代码；网络通讯：10m/100m/1000m自适应Ethernet接口；支持本地及远程多种控制方式，采用32位内嵌式处理器，支持串口环出，8路数字I/0输入输出控制口:8路弱电继电器控制接口:支持硬件学习红外功能;8路独立可编程IR红外发射口。 |
|  | 触摸显示设备一 | - （一）屏幕参数 - 屏幕尺寸：60寸； - 屏幕比例：16:9； - 显示分辨率：1920(水平)×1080（垂直）； - 面板类型：a-siTFT-LCD； - 背光灯类型：LED光源； - 屏幕视角：全视角178/178/178/178(L/R/U/D)； - 亮度：350cd/m2； - 对比度≥1200:1； - 色彩：真彩色16.7M； - 响应时间：5ms； - 屏幕表面材质：防撞、防刮伤特殊钢化玻璃设计； - 触摸方式：电容； - 感应物体手指； - 响应时间单点触摸：首点（点击）;≤8MS连续（书写）；≤3MS多点模式： - 首点（点击）≤8MS； - 连续（手写）≤8MS； - 光标速度单点：≥300点/秒； - 多点：≥125点/秒； - 使用寿命≥600000000次点击； - 触摸屏电源USB供电(4.6-5.0V直流）； - 功耗≤1W；多点操作10点操作与书写； - 抗光干扰功能能在太阳直射情况下工作； - 内置主机； |
|  | 触摸显示设备一内容制作 | - 结合空间陈列方案及招标人指定要求进行内容策划方案策划及制作，提交甲方审核并修改，修改完毕后进行内容制作； - 根据招标人现有资料，补充搜集，视频、图片、文字、音频等资料并整合； - 根据确定的展示逻辑进行资料的修补、处理等数字内容制作； - 根据资料设计符合展示要求的UI界面，要求UI界面美观大方； - 根据内容策划方案，预设逻辑、按钮编写程序代码，程序与预设UI及页面联动； |
|  | 多功能显示设备二 | - （一）屏幕参数 - 屏幕尺寸：42寸； - 屏幕比例16:9； - 显示分辨率1920(水平)×1080（垂直）； - 面板类型a-siTFT-LCD； - 背光灯类型LED光源； - 屏幕视角全视角178/178/178/178(L/R/U/D)； - 亮度350cd/m2； - 对比度≥1200:1； - 色彩真彩色16.7M； - 响应时间5ms； - 屏幕表面防撞、防刮伤特殊钢化玻璃设计； - 触摸方式：电容； - 感应物体手指；响应时间单点触摸：首点（点击）;≤8MS连续（书写）；≤3MS多点模式：首点（点击）≤8MS;连续（手写）≤8MS；光标速度单点：≥300点/秒； - 多点：≥125点/秒； - 使用寿命≥600000000次点击； - 触摸屏电源USB供电(4.6-5.0V直流）； - 功耗≤1W； - 多点操作10点操作与书写； - 抗光干扰功能能在太阳直射情况下工作； - 内置主机； |
|  | 多功能显示设备二内容制作 | - 结合空间方案和招标人指定要求进行内容策划方案，提交甲方审核并修改，修改完毕后进行内容制作； - 根据招标人现有资料，补充搜集，视频、图片、文字、音频等资料并整合； - 根据确定的展示逻辑进行资料的修补、处理等数字内容制作； - 根据资料设计符合展示要求的UI界面，要求UI界面美观大方； - 根据内容策划方案，预设逻辑、按钮编写程序代码，程序与预设UI及页面联动； |
|  | led显示设备三 | - 规格尺寸：LED拼接屏，尺寸22㎡； - 点间距:2.5/3；单模组尺寸根据设计要求定制； - 刷新率3840HZ，对比度9000:1； - 水平/垂直视角171°，发光中心距偏差0.8%； - 亮度500cd/㎡，亮度均匀性99.3%，亮度鉴别等级Bj24； - 内部线材使用低烟无卤素环保线材，套件材料采用聚碳酸酯和玻璃纤维材质； - PCB采用FR-4材质，灯驱合一，电路及表面处理采用双层板OSP工艺； - 电流增益调节级别8位，电流增益调节范围1%-199%； - 支持单点亮度色度校正功能，校正后亮度损失<7%，屏体正面为亚黑处理，反光率≤2%； - LED显示屏画面延迟500ns，画面信噪比60dB； - 具有隐亮消除、毛毛虫现象消除、具有H2S宽动态处理技术，正常工作显示画面无重影和拖尾现象，无几何失真和非线性失真； - 噪声:专业环境测试距离1m时，声压级5db; - 根据设计效果定制屏体支撑结构，满足设备使用要求 - 内置主机； - 搭配控制显示界面参数同5.多功能显示设备； |
|  | 显示设备三内容制作 | - 根据要求进行内容策划方案，提交甲方审核并修改，修改完毕后进行内容制作； - 根据招标人现有资料，进行补充搜集，视频、图片、文字、音频等资料并整合； - 根据确定的展示逻辑进行资料的修补、处理等数字内容制作； - 结合要求背景音乐以及制作解说词和配音，音乐和配音解说词满足展示内容要求； - 运用专业的特效软件进行特效制作，数字内容与声乐部分合成，包装，调色，输出成片，交付使用的成果不得侵犯其他人或组织的肖像权、隐私权、知识产权等权益。 |