工程量清单：

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 |  | 工程 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、公共活动中心房屋建筑与装饰工程 |  |  |  |  |  |  |
|  | A.1 | 土石方工程 |  |  |  |  |
| 1 | 010102001001 | 挖一般土方（计入费用 汇总） | [项目特征] 1.土的类别 :综合土 [工作内容] 1.开挖 、放坡 、挡土板围护 2.装车 3.场内运输 4.清底修边 5.基底普探 、钎探 6.原土夯实 | m3 |  | 1033.54 |
| 2 | 010102009001 | 回填方（计入费用汇总) | [项目特征] 1.材料品种 :素土 [工作内容] 1.场内运输 2. 回填 3.压实 | m3 |  | 621.93 |
| 3 | 010102009002 | 回填方 | [项目特征] 1.材料品种 :3 :7灰土 [工作内容] 1.场内运输 2. 回填 3.压实 | m3 |  | 315.42 |
|  | A.4 | 砌筑工程 |  |  |  |  |
| 4 | 010401001001 | 砖基础 | [项目特征] 1.砖品种 、规格、强度等级 :普通烧结砖 (非粘土 [工作内容] 1.砂浆制作 2.砌砖 3.水平防潮层铺设 | m3 |  | 76.07 |
| 5 | 010401002001 | 实心砖墙 | [项目特征] 1.砖品种 、规格、强度等级 :240厚普通烧结砖(非粘土) [工作内容] 1.砂浆制作 2.砌砖 3.刮缝 4.墙体顶缝 、侧缝填塞处理 | m3 |  | 124.14 |
| 6 | 010401009002 | 砖地沟 、 明沟 | [项目特征] 1.砖品种 、规格、强度等级 :烧结普通砖 、规格240mm×115mm×53mm 2.沟截面尺寸 :300*300mm [工作内容] 1.铺设垫层 2.底板混凝土输送、浇筑 、振捣 、养护 3.砌砖 4.刮缝 、抹灰 | m |  | 11.8 |
|  | A.5 | 混凝土及钢筋混凝土工程 |  |  |  |  |
| 7 | 010502011001 | 钢筋混凝土梁 | [项目特征] 1.混凝土强度等级：C30 [工作内容] 1.混凝土输送 、浇筑 、振捣 、养护 | m3 |  | 44.92 |
| 8 | 010502013001 | 实心楼板 | [项目特征] 1.混凝土强度等级：C30 [工作内容] 1.混凝土输送 、浇筑 、振捣 、养护 | m3 |  | 80.06 |
| 9 | 010502013002 | 实心楼板 | [项目特征] 1.混凝土强度等级：C30 2.板形式 :平板 [工作内容] 1.混凝土输送 、浇筑 、振捣 、养护 | m3 |  | 17.21 |
| 10 | 010502013003 | 实心楼板 | [项目特征] 1.混凝土强度等级:C30 2.板形式 :坡屋面板 [工作内容] 1.混凝土输送 、浇筑 、振捣 、养护 | m3 |  | 18.32 |
| 11 | 010502021001 | 构造柱 | [项目特征] 1.混凝土种类 :C30 [工作内容] 1.混凝土输送 、浇筑 、振捣 、养护 | m3 |  | 17.6 |
| 12 | 010502022001 | 圈梁 | [项目特征] 1.混凝土强度等级:C30 [工作内容] 1.混凝土输送 、浇筑 、振捣 、养护 | m3 |  | 25.25 |
| 13 | 010502023001 | 过梁 | [项目特征] 1.混凝土强度等级：C20 [工作内容] 1.混凝土输送 、浇筑 、振捣 、养护 | m3 |  | 4.79 |
| 14 | 010502025001 | 散水 | [项目特征] （1） 60厚C20混凝土面层 ， 上撒1：1水泥砂子赶光； （2） 150厚3 :7灰土垫层 ，宽出面层300； （3） 素土夯实向外坡4%； [工作内容] 1.地基夯实 2.垫层铺设 3.混凝土输送 、浇筑 、振捣 、养护 4.变形缝 、分隔缝 填塞 | m2 |  | 126.66 |
| 15 | 010502027001 | 坡道 | [项目特征] 1 、20（25） 厚1 :2水泥砂浆抹面 ， 15宽金刚砂（或铁屑) 水泥防滑条 ， 中距80（160） 突出坡面3~4 2 、素水泥浆一道 (内掺建筑胶） 3 、 100（150） 厚C15混凝土 4 、300厚3 :7灰土垫层分两层夯实 5 、素土夯实（坡度按工程设计） [工作内容] 1.地基夯实 2.垫层铺设 3.混凝土输送 、浇筑 、振捣 、养护 4.变形缝 、分隔缝填塞 | m2 |  | 7.83 |
| 16 | 010502028001 | 台阶 | [项目特征] 1.60厚C15混凝土(厚度不包括踏步三角部分)随打随抹 2.300厚3 :7灰土垫层分两层夯实 3.素上夯实 [工作内容] 1.地基夯实 2.垫层铺设 3.混凝土输送 、浇筑 、振捣 、养护 | m2 |  | 50.36 |
| 17 | 010505006001 | 梁模板 | [工作内容] 1.模板制作 2.模板及支撑安装 3.刷隔离剂 4.模板及支撑拆除 5.清理模板粘结物及模内杂物 6.模板及支撑整理、小修 、堆放 | m2 |  | 241.2 |
| 18 | 010505007001 | 楼板 、屋面板模板 | [项目特征] 1.模板形式 :无梁板 [工作内容] 1.模板制作 2.模板及支撑安装 3.刷隔离剂 4.模板及支撑拆除 5.清理模板粘结物及模内杂物 6.模板及支撑整理、小修 、堆放 | m2 |  | 701.58 |
| 19 | 010505007002 | 楼板 、屋面板模板 | [项目特征] 1.模板形式 :平板 [工作内容] 1.模板制作 2.模板及支撑安装 3.刷隔离剂 4.模板及支撑拆除 5.清理模板粘结物及模内杂物 6.模板及支撑整理、小修 、堆放 | m2 |  | 139.1 |
| 20 | 010505007003 | 楼板 、屋面板模板 | [项目特征] 1.模板形式 :坡屋面板 [工作内容] 1.模板制作 2.模板及支撑安装 3.刷隔离剂 4.模板及支撑拆除 5.清理模板粘结物及模内杂物 6.模板及支撑整理、小修 、堆放 | m2 |  | 202.94 |
| 21 | 010505011001 | 构造柱模板 | [工作内容] 1.模板制作 2.模板及支撑安装 3.刷隔离剂 4.模板及支撑拆除 5.清理模板粘结物 及模内杂物 6.模板及支撑整理 、小修 、堆放 | m2 |  | 151.91 |
| 22 | 010505012001 | 圈梁模板 | [工作内容] 1.模板制作 2.模板及支撑安装 3.刷隔离剂 4.模板及支撑拆除 5.清理模板粘结物及模内杂物 6.模板及支撑整理、小修 、堆放 | m2 |  | 182.35 |
| 23 | 010505013001 | 过梁模板 | [工作内容] 1.模板制作 2.模板及支撑安装 3.刷隔离剂 4.模板及支撑拆除 5.清理模板粘结物及模内杂物 6.模板及支撑整理、小修 、堆放 | m2 |  | 57.54 |
| 24 | 010506001005 | 现浇构件钢筋 | [项目特征] 1.钢筋种类 、规格:砌体加固筋 [工作内容] 1.钢筋制作 2.钢筋安装 、 固定 3.钢筋连接 | t |  | 0.678 |
| 25 | 010506001001 | 现浇构件钢筋 | [项目特征] 1.钢筋种类 、规格：现浇构件圆钢筋 钢筋HPB300 直径(mm) ≤10 [工作内容] 1.钢筋制作 2.钢筋安装 、 固定 3.钢筋连接 | t |  | 1.144 |
| 26 | 010506001002 | 现浇构件钢筋 | [项目特征] 1.钢筋种类 、规格:现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋HRB400以内 直径(mm) ≤10 [工作内容] 1.钢筋制作 2.钢筋安装 、 固定 3.钢筋连接 | t |  | 15.792 |
| 27 | 010506001003 | 现浇构件钢筋 | [项目特征] 1.钢筋种类 、规格：现浇构件带肋钢筋带肋钢筋HRB400以内 直径(mm) ≤18 [工作内容] 1.钢筋制作 2.钢筋安装 、 固定 3.钢筋连接 | t |  | 5.318 |
| 28 | 010506001004 | 现浇构件钢筋 | [项目特征] 1.钢筋种类 、规格:现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋HRB400以内 直径(mm) ≤25 [工作内容] 1.钢筋制作 2.钢筋安装 、 固定 3.钢筋连接 | t |  | 5.513 |
|  |  | 金属结构工程 |  |  |  |  |
| 29 | 010607002001 | 钢支撑 、钢拉条 | [项目特征] 1.钢材品种 、规格: 100*50 [工作内容] 1. 吊装就位 2.安装 3.探伤 4.补刷油漆 | t |  | 1.216 |
| 30 | 010607003001 | 钢檩条 | [项目特征] 1.钢材品种 、规格:50*50矩形钢管 [工作内容] 1. 吊装就位 2.安装 3.探伤 4.补刷油漆 | t |  | 0.949 |
| 31 | 050303006001 | 彩色压型钢板/夹芯板 攒尖亭屋面板 | [项目特征] 1.彩色压型钢板/夹芯板品种 、规格 : 0.5mm厚彩色涂层压型钢板 [工作内容] 1.压型板安装 2.护角 、包角 、泛水安装 3.嵌缝 4.刷防护材料 | m2 |  | 765.31 |
|  |  | 门窗工程 |  |  |  |  |
| 32 | 010802004001 | 钢质防火门 | [项目特征] 1. 防火等级 : 甲级防火门 [工作内容] 1. 门（含框） 安装 2.玻璃安装 3.五金安装 4.嵌缝打胶 5.刷防护材料 | m2 |  | 5.06 |
| 33 | 010801001001 | 木质门 | [项目特征] 1. 门类型 :成品木门 [工作内容] 1. 门（含框） 安装 2.玻璃安装 3.五金安装 4.嵌缝打胶 | m2 |  | 3.68 |
| 34 | 010805006001 | 复合材料门 | [项目特征] 1.框 、扇材质 :保温复合门 [工作内容] 1. 门（含框） 安装 2.五金配件安装 3.嵌缝打胶 | m2 |  | 7.82 |
| 35 | 010807001001 | 金属(塑钢 、断桥)门联窗 | [项目特征] 1. 窗类型 : 断桥铝合金门联窗 2.玻璃品种 、厚度:(6+12A+6Low-E) (高透光) [工作内容] 1. 窗（含框） 安装 2.玻璃安装 3.五金配件安装 4.嵌缝打胶 | m2 |  | 77.04 |
| 36 | 010807001002 | 金属(塑钢 、断桥)窗 | [项目特征] 1. 窗类型 : 断桥铝合金窗 2.玻璃品种 、厚： (6+12A+6Low-E) (高透光) [工作内容] 1. 窗（含框） 安装 2.玻璃安装 3.五金配件安装 4.嵌缝打胶 | m2 |  | 92.88 |
| 37 | 010807002001 | 金属防火窗 | [项目特征] 1. 窗洞口尺寸 :3600*1800 2. 防火等级 : 甲级防火窗 [工作内容] 1. 窗（含框） 安装 2.玻璃安装 3.五金配件安装 4.嵌缝打胶 | m2 |  | 6.48 |
|  | A.9 | 屋面及防水工程 |  |  |  |  |
| 38 | 010902001001 | 不上人保温屋面 | [项目特征] 1 、40厚C20细石混凝土保护层 2 、干铺无纺聚酯纤维布一层 3 、3厚SBS改性沥青防水卷材一道+3厚SBS改性沥青卷材防水一道(Ⅱ)型 4 、30厚C20细石混凝土找平层 5 、 100厚XPS保温板（另计） 7 、现浇钢筋混凝土屋面板(打磨) [工作内容] 1.基层处理 2.刷底油 3.铺防水卷材 4.搭接接缝处理、封边 、收口 | m2 |  | 758.76 |
| 39 | 010902001002 | 不上人无保温屋面 | [项目特征] 1.20厚1 :2.5水泥砂浆保护层, 内压160/m² 耐碱玻纤网格布加强,表面压实赶光。 2.2厚合成高分子涂膜防水层 3.20厚1 :2.5水泥砂浆找平层 4.最薄30厚HBQJL—LZ型轻集料混凝土2%找坡层 5.钢筋混凝土楼板面层压实赶光 [工作内容] 1.基层处理 2.刷底油 3.铺防水卷材 4.搭接接缝处理、封边 、收口 | m2 |  | 173.02 |
| 40 | 010902001003 | 坡屋面 | [项目特征] 1.琉璃瓦用1 : 1 :4水泥石灰砂浆加水泥重3%的麻刀或耐碱短玻纤卧瓦,最薄处>20 2.25厚1 :3水泥砂浆,满铺1厚钢板网,萎孔15x40,搭接处用φ 1.2镀锌钢丝绑扎并与预埋的中10钢筋头绑牢 3.2厚水泥聚合物防水涂膜一道 4. 15厚1 :2.5水泥砂浆找平层 5.屋面板内预埋中10钢筋头@1000x1000,伸出层面30 [工作内容] 1.基层处理 2.刷底油 3.铺防水卷材 4.搭接接缝处理、封边 、收口 | m2 |  | 204.03 |
|  | A.10 | 保温 、隔热 、 防腐工程 |  |  |  |  |
| 41 | 011001001001 | 保温隔热屋面 | [项目特征] 1.保温隔热材料品种 、规格 、厚度 : 100厚XPS挤塑聚苯板保温板 [工作内容] 1.清理基层 2.刷粘结材料 3.保温层抹压 、粘贴 、喷涂 4.铺 、刷（喷） 防护材料 | m2 |  | 758.76 |
| 42 | 011001003001 | 保温隔热墙面 | [项目特征] 1.保温隔热材料品种 、规格 、性能 :8 0厚硬质岩棉板 [工作内容] 1.清理基层 2.涂刷界面剂 、界面砂浆 3.安装龙骨 ， 填、贴 、挂保温材料；粘贴 、 固定保温板； 抹压保温浆料；喷涂发泡保温材料 4.粘贴防火隔离带 5.铺设增强格网，抹抗裂 、 防水砂浆 6.保温材料嵌缝、发泡填缝 ， 打密封膏 7.铺 、刷（喷） 防护材料 | m2 |  | 530 |
|  | A.11 | 楼地面装饰工程 |  |  |  |  |
| 43 | 011102003001 | 块料楼地面 | [项目特征] 1.地砖 2.20 厚 1 :2.5 水泥砂浆找平层 ; 3 水泥浆一道(内掺建筑胶) ; 4.垫 层 :60厚C15细石混凝土垫层, 随打随抹平,清理干净； 5. 150厚3 :7灰土 6.素土夯实,压实系数≥0.94. [工作内容] 1.清理基层 2.找平层铺设 3.面层铺设 、磨边 4.勾缝 5.刷防护材料 6.酸洗 、打蜡 、结晶 | m2 |  | 606.11 |
| 44 | 011102003002 | 块料楼地面 | [项目特征] 1. 10厚防滑地砖,干水泥擦缝 2.30厚1 :3水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉 3.1.5厚聚氨酯防水涂料(环保型) 4.最薄处20厚1 :3水泥砂浆找坡层,坡向地沟,抹平 5.水泥砂浆一道(内掺建筑胶) 6. 100厚C15混凝土垫层(表面机械打磨收浆) ;素土夯实 [工作内容] 1.清理基层 2.找平层铺设 3.面层铺设 、磨边 4.勾缝 5.刷防护材料 6.酸洗 、打蜡 、结晶 | m2 |  | 120.67 |
| 45 | 011105003001 | 块料踢脚线 | [项目特征] 踢脚线高度 : 150 1 、6~ 10厚地砖踢脚100高,稀水泥浆擦缝 2 、9厚1 :2水泥砂浆粘贴层(内掺建筑胶) 3 、素水泥浆一道(内掺建筑胶) 4 、基层清扫干净 [工作内容] 1.清理基层 2.底层抹灰 3.面层铺设 、磨边 4.擦缝 5.磨光 、酸洗 、打蜡 6.刷防护材料 | m |  | 30.04 |
|  | A.12 | 墙 、柱面装饰与隔断、 幕墙工程 |  |  |  |  |
| 46 | 011203003001 | 块料墙 、柱面 | [项目特征] 1.1 : 1水泥细砂砂浆勾缝 2.8厚300*600墙面砖 3.墙面砖(粘贴前墙砖充分浸湿4厚强 力胶粉泥粘结层,揉挤压实 4.1.0厚聚合物水泥基复合防水涂料防水层 5.9厚1 :3水泥砂浆分层压实抹光 [工作内容] 1.清理基层 2.砂浆制作 3.粘结层铺贴或型钢骨架或其他金属 骨架安装（若有） 4.面层铺贴 、安装 5.勾缝 6.刷防护材料 7.磨光 、酸洗 、打蜡 | m2 |  | 148.7 |
|  | A.13 | 天棚工程 |  |  |  |  |
| 47 | 011302001001 | 平面吊顶天棚 | [项目特征] 1.铝扣板吊顶+轻钢龙骨 2.现浇钢筋混凝土楼板原面 [工作内容] 1.清理基层 、 吊杆安装 2.龙骨安装 3.基层板铺贴 4.面板铺贴 5.开孔及洞口处理 6.嵌缝 7.刷防护材料 | m2 |  | 120 |
|  | A.14 | 油漆 、涂料 、裱糊工程 |  |  |  |  |
| 48 | 011403001001 | 抹灰面油漆 | [项目特征] 1 、外墙真石漆 2 、刮外墙柔性耐水腻子 3 、薄抹第三道抹面胶浆(聚合物水泥砂浆)1mm厚 4 、抹第二道抹面胶浆 (聚合物水泥砂浆)3厚, 中间压入耐 碱玻纤网格布（另计） 5 、岩棉板(厚度80)板两表面及侧面涂刷界面剂,配套胶粘剂粘贴（另计） 6 、 1 :2.5水泥砂浆10厚 7 、砌块墙体 [工作内容] 1.清理基层 2.刮腻子 3.刷防护材料 、油漆 | m2 |  | 534.53 |
| 49 | 011404001001 | 墙面喷刷涂料 | [项目特征] 1.面层 : 无机涂料面层 ; 2.找平层 :满刮2厚成品腻子找平 ; 3.6厚 1 ∶0.3 ∶2.5 水泥石灰膏 4.砂浆抹面压实抹光 ; 5.10 厚 1 ∶ 1 ∶6水泥石灰膏砂浆 6.打底扫毛(对照成品砂浆) ; 7. 墙基层 :砌块墙,刷界面剂一道(墙 面先用水湿润) 。 [工作内容] 1.清理基层 2.刮腻子 3.刷 、喷涂料 | m2 |  | 598.5 |
| 50 | 011404002001 | 天棚喷刷涂料 | [项目特征] 1.无机涂料 ; 2.板底满刮 2 道腻子找平 ; 3.钢筋混凝土板,清理干净,打磨平整 [工作内容] 1.清理基层 2.刮腻子 3.刷 、喷涂料 | m2 |  | 751.7 |
|  |  | 其他 |  |  |  |  |
| 51 | 01B001 | 无障碍扶手 | H=1. 1m | m |  | 7.5 |
| 二、 公共活动中心电气安装工程 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 强电 |  |  |  |  |  |
| 1 | 030402012002 | 成套配电箱 | [项目特征] 1.名称 :配电箱800x1000x200 [工作内容] 1.安装 2.焊 、压接线端子 3.配电箱二次线连接 4.本体接地 | 台 |  | 1 |  |
| 2 | 030402012003 | 成套配电箱 | [项目特征] 1.名称 :配电箱600x800x200 [工作内容] 1.安装 2.焊 、压接线端子 3.配电箱二次线连接 4.本体接地 | 台 |  | 1 |  |
| 3 | 030413013001 | 插座 | [项目特征] 1.名称 :插座 [工作内容] 1.安装 | 套 |  | 38 |  |
| 4 | 030412001003 | 配管 | [项目特征] 1.名称:PC20 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 穿引线 | m |  | 238.65 |  |
| 5 | 030412003002 | 配线 | [项目特征] 1.名称:BV-4 [工作内容] 1.配线 2.支持体（夹板、绝缘子 、槽板） 安 装 | m |  | 1022.61 |  |
| 6 | 030412001004 | 配管 | [项目特征] 1.名称:PC32 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 穿引线 | m |  | 102.26 |  |
|  |  | 照明 |  |  |  |  |  |
| 7 | 040801029001 | 照明开关 | [项目特征] 1.规格 : 照明开关 [工作内容] 1.本体安装 、调试 2.接线 | 个 |  | 7 |  |
| 8 | 030413001001 | 普通灯具 | [项目特征] 1.名称:LED平面灯具35W [工作内容] 1.安装 | 套 |  | 30 |  |
| 9 | 030413001002 | 普通灯具 | [项目特征] 1.名称 :双管荧光灯 [工作内容] 1.安装 | 套 |  | 4 |  |
| 10 | 030413001003 | 普通灯具 | [项目特征] 1.名称:LED灯 2X27W [工作内容] 1.安装 | 套 |  | 12 |  |
| 11 | 030412001005 | 配管 | [项目特征] 1.名称:PC20 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 穿引线 | m |  | 228.07 |  |
| 12 | 030412003003 | 配线 | [项目特征] 1.名称:BV-2.5 [工作内容] 1.配线 2.支持体（夹板、绝缘子 、槽板） 安 装 | m |  | 684.2 |  |
|  |  | 弱电 |  |  |  |  |  |
| 13 | 030502003001 | 双绞线缆 | [项目特征] 1.名称:UTP CAT6 [工作内容] 1.敷设 | m |  | 241.4 |  |
| 14 | 030502002001 | 弱电插座 | [项目特征] 1.名称 : 网线插座 [工作内容] 1.安装 2.接线 | 个 |  | 9 |  |
| 15 | 030412001002 | 配管 | [项目特征] 1.名称 :JDG25 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 穿引线 | m |  | 120.54 |  |
|  |  | 应急 |  |  |  |  |  |
| 16 | 030412003001 | 配线 | [项目特征] 1.名称:WDZN-RYJS-2.5 [工作内容] 1.配线 2.支持体（夹板、绝缘子 、槽板） 安 装 | m |  | 419.5 |  |
| 17 | 030412001001 | 配管 | [项目特征] 1.名称 :JDG20 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 穿引线 | m |  | 209.75 |  |
| 18 | 030402012001 | 成套配电箱 | [项目特征] 1.名称:A型36V集中电源 [工作内容] 1.安装 2.焊 、压接线端子 3.配电箱二次线连接 4.本体接地 | 台 |  | 1 |  |
| 19 | 030907002001 | 应急灯 | [项目特征] 1.名称 :应急灯 [工作内容] 1.安装 | 台 |  | 19 |  |
| 20 | 030413006001 | 标志灯 | [项目特征] 1.名称 :标志灯 [工作内容] 1.安装 2.本体接地 | 套 |  | 15 |  |
|  |  | 防雷 |  |  |  |  |  |
| 21 | 030410005001 | 避雷网 | [项目特征] 1.名称 :接闪带-热镀锌圆钢φ 10 [工作内容] 1.制作 2.安装 | m |  | 182.96 |  |
| 22 | 030410002001 | 接地母线 | [项目特征] 1.名称 :40X4镀锌扁钢 [工作内容] 1.室外母线挖填土 2.接地母线制作、安装 | m |  | 198.75 |  |
| 三、 旱厕房屋建筑与装饰工程 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | A.1 | 土石方工程 |  |  |  |  |  |
| 1 | 010102001001 | 挖一般土方 | [项目特征] 1.土的类别 :综合土 [工作内容] 1.开挖 、放坡 、挡土板围护 2.装车 3.场内运输 4.清底修边 5.基底普探 、钎探 6.原土夯实 |  | m3 | 41.25 |  |
| 2 | 010102009001 | 回填方 | [项目特征] 1.材料品种 :素土 [工作内容] 1.场内运输 2. 回填 3.压实 |  | m3 | 12.58 |  |
| 3 | 010102009002 | 回填方 | [项目特征] 1.材料品种 :3 :7灰土 [工作内容] 1.场内运输 2. 回填 3.压实 |  | m3 | 6.47 |  |
|  | A.4 | 砌筑工程 |  |  |  |  |  |
| 4 | 010401001001 | 砖基础 | [项目特征] 1.砖品种 、规格、强度等级 :普通烧结砖 (非粘土 [工作内容] 1.砂浆制作 2.砌砖 3.水平防潮层铺设 |  | m3 | 11.65 |  |
| 5 | 010401002001 | 实心砖墙 | [项目特征] 1.砖品种 、规格、强度等级 :240厚普通烧结砖(非粘土) [工作内容] 1.砂浆制作 2.砌砖 3.刮缝 4.墙体顶缝 、侧缝填塞处理 |  | m3 | 28.34 |  |
|  | A.5 | 混凝土及钢筋混凝土工程 |  |  |  |  |  |
| 6 | 010502013001 | 实心楼板 | [项目特征] 1.混凝土强度等级:C25 [工作内容] 1.混凝土输送 、浇筑 、振捣 、养护 |  | m3 | 6.12 |  |
| 7 | 010502022001 | 圈梁 | [项目特征] 1.混凝土强度等级:C25 [工作内容] 1.混凝土输送 、浇筑 、振捣 、养护 |  | m3 | 1.73 |  |
| 8 | 010505007001 | 楼板 、屋面板模板 | [工作内容] 1.模板制作 2.模板及支撑安装 3.刷隔离剂 4.模板及支撑拆除 5.清理模板粘结物及模内杂物 6.模板及支撑整理、小修 、堆放 |  | m2 | 35 |  |
| 9 | 010505012001 | 圈梁模板 | [工作内容] 1.模板制作 2.模板及支撑安装 3.刷隔离剂 4.模板及支撑拆除 5.清理模板粘结物及模内杂物 6.模板及支撑整理、小修 、堆放 |  | m2 | 14.4 |  |
| 10 | 010506001001 | 现浇构件钢筋 | [项目特征] 1.钢筋种类 、规格：现浇构件带肋钢筋带肋钢筋HRB400以内 直径(mm) ≤25 [工作内容] 1.钢筋制作 2.钢筋安装 、 固定 3.钢筋连接 |  | t | 2.45 |  |
|  | A.11 | 楼地面装饰工程 |  |  |  |  |  |
| 11 | 011101001001 | 水泥砂浆楼地面 | [项目特征] 1.面层厚度 、砂浆种类及强度等级 : 15厚1 :3水泥砂浆打底, 10厚1 :2水泥砂浆抹面压光 [工作内容] 1.清理基层 2.找平层铺设 3.面层铺设 |  | m2 | 32.28 |  |
| 12 | 011101001002 | 粪坑 | [项目特征] 1.在基础上打60厚C15砼,20厚1 :2水泥砂浆(加3%防水粉)抹面压光 [工作内容] 1.清理基层 2.找平层铺设 3.面层铺设 |  | m2 | 32.28 |  |
| 四、 旱厕电气安装工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 030412003001 | 配线 | [项目特征] 1.名称 :ZRBV-2.5 [工作内容] 1.配线 2.支持体（夹板、绝缘子 、槽板） 安 装 |  | m | 45 |  |
| 2 | 030412001001 | 配管 | [项目特征] 1.名称:PC20 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 穿引线 |  | m | 15 |  |
| 3 | 030413001001 | 灯具 | [项目特征] 1.名称 :声光控LED灯 2. 型号 :27W,LED吸顶 [工作内容] 1.安装 |  | 套 | 4 |  |
| 五、 室外建筑工程 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 硬化 |  |  |  |  |  |
| 1 | 040203007001 | 水泥混凝土 | [项目特征] 1. 180厚C25混凝土面层 2. 180厚1 :6水泥土 3.路基碾压,压实系数>0.95(环刀取 样) [工作内容] 1.模板制作 、安装、拆除 2.混凝土浇捣 、养护 3.压痕或刻防滑槽 4.胀缝 5.缩缝 6.锯缝 、嵌缝 |  | m2 | 5147.41 |  |
| 2 | 011601005001 | 安砌侧(平 、缘)石 | [项目特征] 1.材料品种 、规格：混凝土路缘石 [工作内容] 1.清理基层 2.结合层铺筑 、混凝土基座浇捣 3.侧（平 、缘） 石安砌 、勾缝 |  | m | 394.85 |  |
|  |  | 围墙 |  |  |  |  |  |
| 3 | 01B001 | 围墙 | [项目特征] 1.砖砌基础（红砖砌筑） 2.300mm厚灰土 3.外墙粉刷涂料 [工作内容] 1.土方 、砌砖 |  | m | 655 |  |
|  |  | 给排水土建 |  |  |  |  |  |
| 4 | 010502031001 | 化粪池 | [项目特征] 1.构件名称 :钢筋混凝土化粪池(9m3), 型号均为:G4-9SQF [工作内容] 1.地基夯实 2.垫层铺设 3.混凝土输送 、浇筑 、振捣 、养护 4.砂浆抹面 5.刷防护材料 |  | 座 | 1 |  |
| 5 | 010502031002 | 隔油池 | [项目特征] 1.构件名称 : 1号隔油池,详图集04S519-P53 [工作内容] 1.地基夯实 2.垫层铺设 3.混凝土输送 、浇筑 、振捣 、养护 4.砂浆抹面 5.刷防护材料 |  | 座 | 1 |  |
| 6 | 040504010001 | 雨水口 | [项目特征] 1. 雨水口规格 :边沟式单篦雨水口(4 00X600),标准图16S518-11 [工作内容] 1.垫层铺筑 2.模板制作 、安装、拆除 3.混凝土浇捣 、养护 4.砌筑 、勾缝 、抹面 5. 雨水箅子安装 6.拦截装置安装 7. 防臭装置安装 |  | 座 | 6 |  |
| 7 | 010502031003 | 检查井 | [项目特征] 1.构件名称 :成品塑料检查井( 700),详见16S524-14 [工作内容] 1.地基夯实 2.垫层铺设 3.混凝土输送 、浇筑 、振捣 、养护 4.砂浆抹面 5.刷防护材料 6.井盖安装（若有) |  | 座 | 7 |  |
| 8 | 010102003001 | 挖沟槽土方 | [项目特征] 1.土的类别 :综合土 [工作内容] 1.开挖 2.装车 3.场内运输 4.清底修边 5.基底普探 、钎探 6.原土夯实 |  | m3 | 257.73 |  |
| 9 | 010102009001 | 回填方 | [项目特征] 1.材料品种 :素土 [工作内容] 1.场内运输 2. 回填 3.压实 |  | m3 | 193.3 |  |
| 10 | 010102009002 | 回填方 | [项目特征] 1.材料品种 :垫层砂 [工作内容] 1.场内运输 2. 回填 3.压实 |  | m3 | 64.43 |  |
| 六、 室外电气工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 010502031001 | 检查井 | [项目特征] 1.构件名称 : 电缆手孔井 [工作内容] 1.地基夯实 2.垫层铺设 3.混凝土输送 、浇筑 、振捣 、养护 4.砂浆抹面 5.刷防护材料 6.井盖安装（若有) |  | 座 | 1 |  |
| 2 | 030409001001 | 电力电缆（暂估量） | [项目特征] 1.名称:YJV22-4X70+1X35 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 电缆防护 |  | m | 50 |  |
| 3 | 030409012001 | 直埋电缆沟槽挖填（暂 估量）（计入费用汇总 ) | [项目特征] 1.挖填 :综合土 [工作内容] 1.开挖 2. 回填 3.夯实 4.余土 、余石清理运输 |  | m3 | 22.5 |  |
| 4 | 030412003001 | 配线 | [项目特征] 1.名称 :ZRBV-2.5 [工作内容] 1.配线 2.支持体（夹板、绝缘子 、槽板） 安 装 |  | m | 30 |  |
| 5 | 030412001001 | 配管 | [项目特征] 1.名称:PC20 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 穿引线 |  | m | 10 |  |