工程量清单：

| 序号 | 项目编码 |  |  | 项目名称及项目特征 |  |  | 计量 单位 |  | 工程 数量 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、火灾报警系统工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 应急照明 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 030907004001 |  |  | 智能应急灯具及标志灯 [项目特征] 1.名称 :应急照明灯 2. 型号:A型 ， 集中电源 3.规格 :LED,24V 6W,光通量≥50lm [工作内容] 1.安装 |  |  | 套 |  | 39 |  |  |
| 2 | 030907004002 |  |  | 智能应急灯具及标志灯 [项目特征] 1.名称 :疏散指示灯 (单向） 2. 型号:A型 ， 集中电源 3.规格 :LED,24V 1W [工作内容] 1.安装 |  |  | 套 |  | 6 |  |  |
| 3 | 030907004003 |  |  | 智能应急灯具及标志灯 [项目特征] 1.名称 : 多信息复合标志灯（F） 2.规格 : 1*18W 3.应急时间不小于180min ， 2500lm [工作内容] 1.安装 |  |  | 套 |  | 6 |  |  |
| 4 | 030907004004 |  |  | 智能应急灯具及标志灯 [项目特征] 1.名称 :疏散门指示灯（E） 2. 型号:A型 ， 集中电源 3.规格 :LED,24V 1W [工作内容] 1.安装 |  |  | 套 |  | 6 |  |  |
| 5 | 030907003001 |  |  | 应急照明分配电装置 [项目特征] 1.名称 :应急照明配电箱 (ALE） 2.规格 :400×600× 200(宽×高×厚) 3.安装方式 :挂墙明装 [工作内容] 1.安装 |  |  | 台 |  | 1 |  |  |
| 6 | 030405014001 |  |  | 端子箱 [项目特征] 1.名称 :消防端子箱 2.安装部位 :嵌入式安装 [工作内容] 1.安装 2.端子板安装 3.接线 4.本体接地 |  |  | 台 |  | 3 |  |  |
| 7 | 030412001001 |  |  | 配管 [项目特征] 1.名称 : 电线配管 2.材质 :JDG20 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 穿引线 3.接地 |  |  | m |  | 268 |  |  |
| 8 | 030412003001 |  |  | 配线 [项目特征] 1.名称 :应急照明线路 2.配线形式 :管内穿线 3. 型号:WDZN-RYJS-3×2.5mm2 [工作内容] 1.配线 |  |  | m |  | 278 |  |  |
|  |  |  |  | 火灾自动报警系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 030905001001 |  |  | 点型探测器 [项目特征] 1.名称 :感温探测器 2.线制 :总线制 [工作内容] 1.底座安装 2.探头安装 3.校接线 4.编码 |  |  | 个 |  | 2 |  |  |
| 10 | 030905001002 |  |  | 点型探测器 [项目特征] 1.名称 :感烟探测器 2.线制 :总线制 [工作内容] 1.底座安装 2.探头安装 3.校接线 4.编码 |  |  | 个 |  | 55 |  |  |
| 11 | 030905004001 |  |  | 按钮 [项目特征] 1.名称 :消火栓按钮 [工作内容] 1.安装 2.校接线 3.编码 |  |  | 个 |  | 12 |  |  |
| 12 | 030905004002 |  |  | 按钮 [项目特征] 1.名称 :手动报警按钮 [工作内容] 1.安装 2.校接线 3.编码 |  |  | 个 |  | 18 |  |  |
| 13 | 030905006001 |  |  | 声光报警器 [项目特征] 1.名称 :声光报警器 [工作内容] 1.安装 2.校接线 3.编码 |  |  | 个 |  | 18 |  |  |
| 14 | 030905010001 |  |  | 消防模块 [项目特征] 1.名称 :输入模块 2.输出形式 :单输入 [工作内容] 1.安装 2.校接线 3.编码 |  |  | 个 |  | 5 |  |  |
| 15 | 030905010002 |  |  | 消防模块 [项目特征] 1.名称 :短路隔离器 2.输出形式 :单输出 [工作内容] 1.安装 2.校接线 3.编码 |  |  | 个 |  | 3 |  |  |
| 16 | 030905010003 |  |  | 消防模块 [项目特征] 1.名称 :输入输出模块 2.输出形式 :单输入单 输出 [工作内容] 1.安装 2.校接线 3.编码 |  |  | 个 |  | 15 |  |  |
| 17 | 030905010004 |  |  | 消防模块 [项目特征] 1.名称 :控制模块 2.输出形式 : 多输出 [工作内容] 1.安装 2.校接线 3.编码 |  |  | 个 |  | 10 |  |  |
| 18 | 030905011001 |  |  | 消防模块箱(端子箱、 手报箱) [项目特征] 1.名称 :模块箱M [工作内容] 1.安装 |  |  | 台 |  | 3 |  |  |
| 19 | 030905010005 |  |  | 消防模块 [项目特征] 1.名称 :广播控制模块 2.输出形式 :单输入单输出 [工作内容] 1.安装 2.校接线 3.编码 |  |  | 个 |  | 7 |  |  |
| 20 | 030905017001 |  |  | 消防广播 [项目特征] 1.名称 :消防广播 [工作内容] 1.安装 2.校接线 |  |  | 台 |  | 20 |  |  |
| 21 | 030905017002 |  |  | 消防电话 [项目特征] 1.名称 :消防电话 [工作内容] 1.安装 2.校接线 |  |  | 台 |  | 1 |  |  |
| 22 | 030905014001 |  |  | 楼层火灾显示器 [项目特征] 1.线制 :总线制 [工作内容] 1.安装 2.校接线 3.标识 |  |  | 台 |  | 3 |  |  |
| 23 | 030905015001 |  |  | 火灾报警系统控制主机 [项目特征] 1. 型号 、线制 :总线制 2.安装方式 :落地安装 3.控制点数 :2000点以内 [工作内容] 1.安装 2.校接线 |  |  | 台 |  | 1 |  |  |
| 24 | 030905019001 |  |  | 备用电源及电池主机( 柜) [项目特征] 1.名称 :消防专用电源 [工作内容] 1.安装 |  |  | 台 |  | 1 |  |  |
| 25 | 030905016001 |  |  | 联动控制主机 [项目特征] 1. 型号 、线制 :总线制 2.安装方式 :落地安装 3.控制点数 : 1000点以内 [工作内容] 1.安装 2.校接线 |  |  | 台 |  | 1 |  |  |
| 26 | 030905017003 |  |  | 消防广播及对讲电话主 机 (柜) [项目特征] 1. 型号 、线制 :总线制 2.安装方式 :落地安装 [工作内容] 1.安装 2.校接线 |  |  | 台 |  | 1 |  |  |
| 27 | 030905018001 |  |  | 图形显示装置 [项目特征] 1. 型号 、规格:CRT显示系统 [工作内容] 1.安装 |  |  | 台 |  | 1 |  |  |
| 28 | 030405014002 |  |  | 端子箱 [项目特征] 1.名称 :消防端子箱 2.安装部位 :嵌入式安装 [工作内容] 1.安装 2.端子板安装 3.接线 4.本体接地 |  |  | 台 |  | 25 |  |  |
| 29 | 030409016001 |  |  | 桥架槽盒安装 [项目特征] 1.名称 : 防火桥架 2. 型号 :200*100 3.材质 :钢制槽式防火桥架 [工作内容] 1.安装 2.接地 |  |  | m |  | 117 |  |  |
| 30 | 030412003002 |  |  | 配线 [项目特征] 1.配线形式 :管内穿线 2. 型号:WDZ-RYJS-2 ×1.5mm2 [工作内容] 1.配线 |  |  | m |  | 369 |  |  |
| 31 | 030412003003 |  |  | 配线 [项目特征] 1.配线形式 :管内穿线 2. 型号:WDZ-BYJ-2*2.5 [工作内容] 1.配线 |  |  | m |  | 120 |  |  |
| 32 | 030412003004 |  |  | 配线 [项目特征] 1.配线形式 :管内穿线 2. 型号:WDZ-RYJSP-2*1.5 [工作内容] 1.配线 |  |  | m |  | 120 |  |  |
| 33 | 030412003005 |  |  | 配线 [项目特征] 1.配线形式 :管内穿线 2. 型号:WDZ-RYJS-2*1.5 [工作内容] 1.配线 |  |  | m |  | 330 |  |  |
| 34 | 030412001002 |  |  | 配管 [项目特征] 1.名称 : 电线配管 2.材质 :JDG20 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 穿引线 3.接地 |  |  | m |  | 268 |  |  |
| 35 | 030412001003 |  |  | 配管 [项目特征] 1.名称 :金属软管 2.规格:DN20 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2.接地 |  |  | m |  | 55 |  |  |
| 36 | 030911001001 |  |  | 自动报警系统调试 [工作内容] 1.系统调试 |  |  | 系统 |  | 1 |  |  |
| 37 | 030911006001 |  |  | 消防广播系统调试 [工作内容] 1.系统调试 |  |  | 只 |  | 20 |  |  |
| 38 | 030911007001 |  |  | 消防通信系统调试 [工作内容] 1.系统调试 |  |  | 部 |  | 19 |  |  |
| 39 | 030911010001 |  |  | 智能应急照明及疏散指示系统调试 [工作内容] 1.系统调试 |  |  | 系统 |  | 1 |  |  |
| 40 | 030911009001 |  |  | 防火控制装置调试 [工作内容] 1.调试 |  |  | 部 |  | 1 |  |  |
| 二、消火栓系统工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 030901003001 |  |  | 沟槽式管道 [项目特征] 1.安装部位 :室内 2.材质 :镀锌钢管 3.规格:DN100 4.压力试验及冲洗设计要求 :水压试验 、水冲洗 5. 除锈刷油： :樟丹漆2道 ， 红色调和漆2道 [工作内容] 1.管道安装 2.压力试验 3.冲洗 |  |  | m |  | 136 |  |  |
| 2 | 030901004001 |  |  | 沟槽式管件 [项目特征] 1.类型 :三通 2.规格:DN100 [工作内容] 1.安装 |  |  | 个 |  | 18 |  |  |
| 3 | 030901004002 |  |  | 沟槽式管件 [项目特征] 1.类型 :弯头 2.规格:DN100 [工作内容] 1.安装 |  |  | 个 |  | 5 |  |  |
| 4 | 030901003002 |  |  | 沟槽式管道 [项目特征] 1.安装部位 :室内 2.材质 :镀锌钢管 3.规格:DN65 4.压力试验及冲洗设计要求 :水压试验 、水冲洗 5. 除锈刷油 :樟丹漆2道 ， 红色调和漆2道 [工作内容] 1.管道安装 2.压力试验 3.冲洗 |  |  | m |  | 21 |  |  |
| 5 | 030901004003 |  |  | 沟槽式管件 [项目特征] 1.类型 :三通 2.规格:DN65 [工作内容] 1.安装 |  |  | 个 |  | 8 |  |  |
| 6 | 030901004004 |  |  | 沟槽式管件 [项目特征] 1.类型 :弯头 2.规格:DN65 [工作内容] 1.安装 |  |  | 个 |  | 13 |  |  |
| 7 | 030901012001 |  |  | 室内消火栓 [项目特征] 1.安装方式 : 暗装 2. 型号 、规格 :单栓 DN65 3. 附件材质 、规格 : 1800*700*180 [工作内容] 1.箱体及消火栓安装 2.配件安装 3.水压试验 |  |  | 套 |  | 12 |  |  |
| 8 | 030901012002 |  |  | 室内消火栓 [项目特征] 1.安装方式 : 暗装 2. 型号 、规格 :单栓 DN65 3. 附件材质 、规格 :800*700*180 [工作内容] 1.箱体及消火栓安装 2.配件安装 3.水压试验 |  |  | 套 |  | 1 |  |  |
| 9 | 030901017001 |  |  | 阀门 [项目特征] 1.类型 :法兰闸阀 2.材质 :碳钢阀门 3.规格 、压力等级:DN100 、 1.6MPa 4.连接形式 :沟槽连接 [工作内容] 1.安装 |  |  | 个 |  | 16 |  |  |
| 10 | 030901014001 |  |  | 消防水泵接合器 [项目特征] 1.安装部位 :地下式 2. 型号 、规格:DN100 [工作内容] 1.安装 2.配件安装 3.充水试验 4.砌支墩 |  |  | 套 |  | 2 |  |  |
| 11 | 031002001001 |  |  | 阀门 [项目特征] 1.类型 : 自动排气阀 2.规格 、压力等级:DN15 [工作内容] 1. 阀门连接 2.试压检查 3.配合调试 |  |  | 个 |  | 1 |  |  |
| 三、喷淋水灭火系统工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 030901001001 |  |  | 喷淋管道 [项目特征] 1.安装部位 :室内 2.材质 :镀锌钢管 3.规格:DN25 4.连接形式 :螺纹连接 5. 除锈刷漆 :刷樟丹漆2遍，红色黄环调和漆2道 6.压力试验及冲洗设计要求 :水压试验 、水冲洗 [工作内容] 1.管道安装 2.压力试验 3.冲洗 4.管件安装 |  |  | m |  | 74 |  |  |
| 2 | 030901001002 |  |  | 喷淋管道 [项目特征] 1.安装部位 :室内 2.材质 :镀锌钢管 3.规格:DN32 4.连接形式 :螺纹连接 5. 除锈刷油 :刷樟丹漆2遍，红色黄环调和漆2道 6.压力试验及冲洗设计要求 :水压试验 、水冲洗 [工作内容] 1.管道安装 2.压力试验 3.冲洗 4.管件安装 |  |  | m |  | 46 |  |  |
| 3 | 030901001003 |  |  | 喷淋管道 [项目特征] 1.安装部位 :室内 2.材质 :镀锌钢管 3.规格:DN40 4.连接形式 :螺纹连接 5. 除锈刷油 :刷樟丹漆2遍，红色黄环调和漆2道 6.压力试验及冲洗设计要求 :水压试验 、水冲洗 [工作内容] 1.管道安装 2.压力试验 3.冲洗 4.管件安装 |  |  | m |  | 34 |  |  |
| 4 | 030901001004 |  |  | 喷淋管道 [项目特征] 1.安装部位 :室内 2.材质 :镀锌钢管 3.规格:DN50 4.连接形式 :螺纹连接 5. 除锈刷油 :刷樟丹漆2遍，红色黄环调和漆2道 6.压力试验及冲洗设计要求 :水压试验 、水冲洗 [工作内容] 1.管道安装 2.压力试验 3.冲洗 4.管件安装 |  |  | m |  | 17 |  |  |
| 5 | 030901003001 |  |  | 沟槽式管道 [项目特征] 1.安装部位 :室内 2.材质 :镀锌钢管 3.规格:DN65 4.压力试验及冲洗设计要求 :水压试验 、水冲洗 5. 除锈刷油 :刷樟丹漆2遍，红色黄环调和漆2道 [工作内容] 1.管道安装 2.压力试验 3.冲洗 |  |  | m |  | 6 |  |  |
| 6 | 030901003002 |  |  | 沟槽式管道 [项目特征] 1.安装部位 :室内 2.材质 :镀锌钢管 3.规格:DN80 4.压力试验及冲洗设计要求 :水压试验 、水冲洗 5. 除锈刷油 :刷樟丹漆2遍，红色黄环调和漆2道 [工作内容] 1.管道安装 2.压力试验 3.冲洗 |  |  | m |  | 33 |  |  |
| 7 | 030901003003 |  |  | 沟槽式管道 [项目特征] 1.安装部位 :室内 2.材质 :镀锌钢管 3.规格:DN100 4.压力试验及冲洗设 计要求 :水压试验 、水冲洗 5. 除锈刷油 :刷樟丹漆2遍，红色黄环调和漆2道 [工作内容] 1.管道安装 2.压力试验 3.冲洗 |  |  | m |  | 12 |  |  |
| 8 | 030901003004 |  |  | 沟槽式管道 [项目特征] 1.安装部位 :室内 2.材质 :镀锌钢管 3.规格:DN150 4.压力试验及冲洗设计要求 :水压试验 、水冲洗 5. 除锈刷油 :刷樟丹漆2遍， 红色黄环调和漆2道 [工作内容] 1.管道安装 2.压力试验 3.冲洗 |  |  | m |  | 25 |  |  |
| 9 | 030901004001 |  |  | 沟槽式管件 [项目特征] 1.类型 : 四通 2.规格:DN65 [工作内容] 1.安装 |  |  | 个 |  | 2 |  |  |
| 10 | 030901004002 |  |  | 沟槽式管件 [项目特征] 1.类型 : 四通 2.规格:DN80 [工作内容] 1.安装 |  |  | 个 |  | 10 |  |  |
| 11 | 030901004003 |  |  | 沟槽式管件 [项目特征] 1.类型 : 四通 2.规格:DN100 [工作内容] 1.安装 |  |  | 个 |  | 4 |  |  |
| 12 | 030901004004 |  |  | 沟槽式管件 [项目特征] 1.类型 :弯头 2.规格:DN150 [工作内容] 1.安装 |  |  | 个 |  | 4 |  |  |
| 13 | 030901004005 |  |  | 沟槽式管件 [项目特征] 1.类型 : 四通 2.规格:DN150 [工作内容] 1.安装 |  |  | 个 |  | 8 |  |  |
| 14 | 030904001001 |  |  | 管道支架 [项目特征] 1.材质 : 型钢 2. 除锈刷油 : 除锈 ，刷樟丹漆2道 ， 灰色调和 漆2道 [工作内容] 1.制作 2.安装 |  |  | kg |  | 400 |  |  |
| 15 | 030901007001 |  |  | 水流指示器 [项目特征] 1. 型号 、规格:DN150 2.连接形式 :沟槽法兰连接 [工作内容] 1.安装 |  |  | 个 |  | 3 |  |  |
| 16 | 030901009001 |  |  | 减压孔板 [项目特征] 1.材质 、规格:DN150 2.连接形式 :沟槽法兰连接 [工作内容] 1.安装 |  |  | 个 |  | 3 |  |  |
| 17 | 030901017001 |  |  | 阀门 [项目特征] 1.类型 :信号监控阀 2.材质 :碳钢阀门 3.规格 、压力等级:DN150 、 1.6MPa 4.连接形式 :沟槽法兰连接 [工作内容] 1.安装 |  |  | 个 |  | 3 |  |  |
| 18 | 030901010001 |  |  | 末端试水装置 [项目特征] 1.规格:DN25 2.组装形式 :末端试水阀组装置 3.水压及放水试验设计要求 :水压试验.放水试验 [工作内容] 1.安装 2.水压及放水试验 |  |  | 组 |  | 3 |  |  |
| 19 | 030901017002 |  |  | 阀门 [项目特征] 1.类型 :球阀 2.材质 :碳钢阀门 3.规格 、压力等级:DN50 、 1.6MPa 4.连接形式 :沟槽法兰连接 [工作内容] 1.安装 |  |  | 个 |  | 3 |  |  |
| 20 | 030901017003 |  |  | 阀门 [项目特征] 1.类型 : 自动排气阀 2.规格:DN20 [工作内容] 1.安装 |  |  | 个 |  | 1 |  |  |
| 21 | 030901005001 |  |  | 水喷淋(雾)喷头 [项目特征] 1.安装部位 :有吊顶 2.材质 、型号 、规格 :68 DN15 3.连接形式 :螺纹连接 4.装饰盘设计要求 :有装饰盘 [工作内容] 1.安装 2.装饰盘安装 3.严密性试验 |  |  | 个 |  | 158 |  |  |
| 22 | 030901014001 |  |  | 消防水泵接合器 [项目特征] 1.安装部位 :地下式 2. 型号 、规格:DN150 3. 附件材质 、规格 :铸铁出水口盖 4.充水试验设计要求 :通水能力试验.联动测试 [工作内容] 1.安装 2.配件安装 3.充水试验 4.砌支墩 |  |  | 套 |  | 2 |  |  |
| 23 | 031002008001 |  |  | 软接头(软管) [项目特征] 1.材质 :不锈钢 2.规格:DN15 3.连接形式 :螺纹连接 [工作内容] 1.安装 |  |  | 个 |  | 158 |  |  |
| 四、室外消防工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 室外火灾报警系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 030409003001 |  |  | 控制电缆 [项目特征] 1.名称 :控制电缆敷设 2. 型号:NH-KVV4*1.5 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 电缆防护 |  |  | m |  | 165 |  |  |
| 2 | 030412001001 |  |  | 配管 [项目特征] 1.名称 :钢管敷设 2.材质 :镀锌钢管 3.规格:DN65 4.配置形式 :埋地敷设 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2.钢索架设（拉紧装 置安装） 3. 穿引线 4.接地 |  |  | m |  | 330 |  |  |
|  |  |  |  | 室外防火门监控系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 030409003002 |  |  | 控制电缆 [项目特征] 1.名称 :控制电缆敷设 2. 型号:NH-KVV4*1.5 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 电缆防护 |  |  | m |  | 165 |  |  |
|  |  |  |  | 室外应急照明系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 030409003003 |  |  | 控制电缆 [项目特征] 1.名称 :控制电缆敷设 2. 型号:NH-KVV4*1.5 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 电缆防护 |  |  | m |  | 165 |  |  |
|  |  |  |  | 室外消火栓系统工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 031001006001 |  |  | 塑料管 [项目特征] 1.材质 :钢丝网骨架PE 复合管 2.规格:DN100 3.连接形式 : 电 、热熔 连接 4.压力试验及吹 、洗 设计要求 :水压试验、 水冲洗 5.安装部位 :室外 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.压力试验 5. 吹扫 、冲洗 |  |  | m |  | 391 |  |  |
| 6 | 030901017001 |  |  | 阀门 [项目特征] 1.类型 :法兰闸阀 2.材质 :碳钢阀门 3.规格 、压力等级:DN 100 、 1.6MPa 4.连接形式 :沟槽法兰 连接 [工作内容] 1.安装 |  |  | 个 |  | 4 |  |  |
|  |  |  |  | 室外喷淋水灭火系统工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 031001006002 |  |  | 塑料管 [项目特征] 1.材质 :钢丝网骨架PE 复合管 2.规格:DN150 3.连接形式 : 电 、热熔 连接 4.压力试验及吹 、洗 设计要求 :水压试验、 水冲洗 5.安装部位 :室外 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.压力试验 5. 吹扫 、冲洗 |  |  | m |  | 195 |  |  |
| 8 | 030901017002 |  |  | 阀门 [项目特征] 1.类型 :法兰闸阀 2.材质 :碳钢阀门 3.规格 、压力等级:DN100 、 1.6MPa 4.连接形式 :沟槽法兰连接 [工作内容] 1.安装 |  |  | 个 |  | 2 |  |  |
| 五、消防水泵房工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 水泵房消火栓系统工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 030901003001 |  |  | 沟槽式管道 [项目特征] 1.安装部位 :室内 2.材质 :镀锌钢管 3.规格:DN100 4.压力试验及冲洗设计要求 :水压试验 、水冲洗 5. 除锈刷油：樟丹漆2道 ， 红色调和漆2道 [工作内容] 1.管道安装 2.压力试验 3.冲洗 |  |  | m |  | 11 |  |  |
| 2 | 030901004001 |  |  | 沟槽式管件 [项目特征] 1.类型 :三通 2.规格:DN100 [工作内容] 1.安装 |  |  | 个 |  | 4 |  |  |
| 3 | 030901004002 |  |  | 沟槽式管件 [项目特征] 1.类型 :三通 2.规格:DN100 [工作内容] 1.安装 |  |  | 个 |  | 2 |  |  |
| 4 | 030901017001 |  |  | 阀门 [项目特征] 1.类型 :法兰闸阀 2.材质 :碳钢阀门 3.规格 、压力等级:DN100 、 1.6MPa 4.连接形式 :沟槽连接 [工作内容] 1.安装 |  |  | 个 |  | 1 |  |  |
| 5 | 030901001001 |  |  | 喷淋管道 [项目特征] 1.安装部位 :室内 2.材质 :镀锌钢管 3.规格:DN25 4.连接形式 :螺纹连接 5. 除锈刷漆:刷樟丹漆2遍， 红色黄环调和漆2道 6.压力试验及冲洗设 计要求 :水压试验 、水冲洗 [工作内容] 1.管道安装 2.压力试验 3.冲洗 4.管件安装 |  |  | m |  | 1.5 |  |  |
| 6 | 030901003002 |  |  | 沟槽式管道 [项目特征] 1.安装部位 :室内 2.材质 :镀锌钢管 3.规格:DN150 4.压力试验及冲洗设计要求 :水压试验 、水冲洗 5. 除锈刷油:刷樟丹漆2遍 ，红色黄环调和漆2道 [工作内容] 1.管道安装 2.压力试验 3.冲洗 |  |  | m |  | 18 |  |  |
| 7 | 030904001001 |  |  | 管道支架 [项目特征] 1.材质 : 型钢 2. 除锈刷油: 除锈 ，刷樟丹漆2道 ，灰色调和 漆2道 [工作内容] 1.制作 2.安装 |  |  | kg |  | 45 |  |  |
| 8 | 030901017002 |  |  | 阀门 [项目特征] 1.类型 :法兰闸阀 2.材质 :碳钢阀门 3.规格 、压力等级:DN150 、 1.6MPa 4.连接形式 :沟槽连接 [工作内容] 1.安装 |  |  | 个 |  | 2 |  |  |
|  |  |  |  | 水泵房火灾报警联动系统工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 030905010001 |  |  | 消防模块 [项目特征] 1.名称 :输入模块 2.输出形式 :单输入 [工作内容] 1.安装 2.校接线 3.编码 |  |  | 个 |  | 3 |  |  |
| 10 | 030905010002 |  |  | 消防模块 [项目特征] 1.名称 :输入输出模块 2.输出形式 :单输入单输出 [工作内容] 1.安装 2.校接线 3.编码 |  |  | 个 |  | 2 |  |  |
| 11 | 030905010003 |  |  | 消防模块 [项目特征] 1.名称 :控制模块 2.输出形式 : 多输出 [工作内容] 1.安装 2.校接线 3.编码 |  |  | 个 |  | 2 |  |  |
| 12 | 030905017001 |  |  | 消防电话 [项目特征] 1.名称 :消防电话 [工作内容] 1.安装 2.校接线 |  |  | 台 |  | 1 |  |  |
| 13 | 030412003001 |  |  | 配线 [项目特征] 1.配线形式 :管内穿线 2. 型号:WDZ-BYJ-2*2.5 [工作内容] 1.配线 |  |  | m |  | 6 |  |  |
| 14 | 030412003002 |  |  | 配线 [项目特征] 1.配线形式 :管内穿线 2. 型号:WDZ-RYJSP-2*1.5 [工作内容] 1.配线 |  |  | m |  | 5 |  |  |
| 15 | 030412003003 |  |  | 配线 [项目特征] 1.配线形式 :管内穿线 2. 型号:WDZN-KYJY-5*1.5 [工作内容] 1.配线 2.钢索架设（拉紧装置安装） 3.支持体（夹板 、绝缘子 、槽板） 安装 |  |  | m |  | 65 |  |  |
| 16 | 030412001001 |  |  | 配管 [项目特征] 1.名称 : 电线配管 2.材质 :JDG20 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 穿引线 3.接地 |  |  | m |  | 25 |  |  |
| 17 | 030412001002 |  |  | 配管 [项目特征] 1.名称 :金属软管 2.规格:DN20 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2.接地 |  |  | m |  | 4 |  |  |
| 六、消防箱箱体装饰装修工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 010801001001 |  |  | 木质门 [项目特征] 1. 门洞口尺寸 : 1800mm×720mm 2. 门类型 :胶合板门 3.开启方式 :单扇外开 4.框 、扇木材材质 :框材白蜡木 、扇材实木拼板 5.面层材料 :免漆板 [工作内容] 1. 门（含框） 安装 2.玻璃安装 3.五金安装 4.嵌缝打胶 |  |  | m2 |  | 15.55 |  |  |
| 2 | 011205001001 |  |  | 墙 、柱面装饰板 [项目特征] 1.龙骨材料种类 、规格 、 中距 :木质龙骨 2.基层材料种类 、规格 :胶合板 3.面层材料品种 、规格 :免漆板 [工作内容] 1.清理基层 2.龙骨制作 、安装 3.钉隔离层 4.基层铺钉 5.面层铺贴 |  |  | m2 |  | 56 |  |  |
| 七、室外土建工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 室外土方开挖及回填工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 010101003002 |  |  | 单独土方回填 [项目特征] 1.材料品种 :3 :7灰土 2.密实度 :夯填 压实系数≥0.93 [工作内容] 1.场内运输 2. 回填 3.压实 |  |  | m3 |  | 13.76 |  |  |
|  |  |  |  | 垃圾外运 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 管沟盖板-板拆除及安装 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 010503014001 |  |  | 盖板 、井圈 [项目特征] 1.构件名称 :管沟盖板 2.材质 、规格 :钢筋混凝土 、C30 [工作内容] 1.构件就位 、安装 2.井口（沟边） 找补、抹压 、养护 |  |  | 套 |  | 1 |  |  |
| 3 | 040504001001 |  |  | 砌筑井 [项目特征] 1.种类 、规格 :检查井 2.垫层 、基础材质及厚度 :混凝土垫层 、 10 0mm厚 3.砌筑材料品种 、规格 、强度等级 :标准砖、240mm×115mm×53mm 4.勾缝 、抹面要求 : 5.砂浆强度等级:M10 6.井筒 、井盖 、井圈材质及规格 : Φ700三防铸铁井盖 [工作内容] 1.垫层铺筑 2.模板制作 、安装、拆除 3.混凝土浇捣 、养护 4.砌筑 、勾缝 、抹面 5.井筒 、井圈 、井盖安装 6.盖板安装 7. 防坠装置安装 8.踏步安装 9. 防水 、止水 10. 防腐 |  |  | 座 |  | 5 |  |  |
| 八、其他维修工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 暖气 、窗台等改造 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 011102001001 |  |  | 石材楼地面 [项目特征] 1.找平层厚度 、材料种类及强度等级 : 10mm、聚合物水泥砂浆 、M10 2.面层材料品种 、规格 :5cm花岗岩 800*800 3.勾缝材料种类 :密封剂 4.面层处理方式 :打蜡 [工作内容] 1.清理基层 2.找平层铺设 3.面层铺设 、磨边 4.勾缝 5.刷防护材料 6.酸洗 、打蜡 、结晶 |  |  | m2 |  | 33 |  |  |
| 2 | 031001006001 |  |  | 塑料管 [项目特征] 1.材质:PE管 2.规格:DN32 3.连接形式 : 电 、热熔连接 4.压力试验及吹 、洗设计要求 :水压试验、水冲洗 5.安装部位 :室内 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.压力试验 5. 吹扫 、冲洗 |  |  | m |  | 400 |  |  |
| 3 | 031003006001 |  |  | 大便器 [项目特征] 1.类型 :坐式大便器 2.材质 : 陶瓷 3.安装方式 : 下排水 [工作内容] 1.器具安装 2. 附件安装 3.打硅胶 |  |  | 组 |  | 4 |  |  |
| 4 | 010809001001 |  |  | 窗台板 [项目特征] 1.找平层材质 :水泥砂浆 2.粘结层材质 、厚度 :瓷砖胶 3. 窗台板材质 、规格 :石材窗台板 30cm宽 [工作内容] 1.清理基层 2.抹找平层 3. 窗台板制作 、安装 |  |  | m2 |  | 59.9 |  |  |
| 5 | 031001001001 |  |  | 镀锌钢管 [项目特征] 1.材质 :热镀锌钢管 2.规格:DN50 3.连接形式 :螺纹连接 4.压力试验及吹 、洗设计要求 :水压试验、水冲洗 5.安装部位 :室内 6.其他 :拆除原有管道 [工作内容] 1.管道安装 2.管件 、管卡制作、安装 3.压力试验 4. 吹扫 、冲洗 |  |  | m |  | 73.8 |  |  |
| 6 | 031001001002 |  |  | 镀锌钢管 [项目特征] 1.材质 :热镀锌钢管 2.规格:DN32 3.连接形式 :螺纹连接 4.压力试验及吹 、洗设计要求 :水压试验、水冲洗 5.安装部位 :室内 6.其他 :拆除原有管道 [工作内容] 1.管道安装 2.管件 、管卡制作、安装 3.压力试验 4. 吹扫 、冲洗 |  |  | m |  | 29.4 |  |  |
| 7 | 031001001003 |  |  | 镀锌钢管 [项目特征] 1.材质 :热镀锌钢管 2.规格:DN25 3.连接形式 :螺纹连接 4.压力试验及吹 、洗设计要求 :水压试验、水冲洗 5.安装部位 :室内 6.其他 :拆除原有管道 [工作内容] 1.管道安装 2.管件 、管卡制作、安装 3.压力试验 4. 吹扫 、冲洗 |  |  | m |  | 368 |  |  |
| 8 | 031002001001 |  |  | 阀门 [项目特征] 1.类型 : 自动排气阀 2.规格 、压力等级:DN20 [工作内容] 1. 阀门连接 2.试压检查 3.配合调试 |  |  | 个 |  | 241 |  |  |
| 9 | 030904001001 |  |  | 管道支架 [项目特征] 1.材质 : 型钢 2. 除锈刷油 : 除锈 ，刷樟丹漆2道 ，灰色调和 漆2道 [工作内容] 1.制作 2.安装 |  |  | kg |  | 388.8 |  |  |
| 10 | 031004002001 |  |  | 钢制散热器 [项目特征] 1.规格 : 15片 2.托架形式 :板式 3.安装方式 :挂式 [工作内容] 1.安装 2.托架安装 3.水压试验 |  |  | 组 |  | 40 |  |  |
| 11 | 031001006002 |  |  | 塑料管 [项目特征] 1.材质:PPR管 2.规格:DN25 3.连接形式 : 电 、热熔连接 4.压力试验及吹 、洗设计要求 :水压试验、水冲洗 5.安装部位 :室内 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.压力试验 5. 吹扫 、冲洗 |  |  | m |  | 290 |  |  |
|  |  |  |  | 软包项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 011205004001 |  |  | 墙 、柱面软包 [项目特征] 1.龙骨材料种类 、规格 、中距 :木质龙骨 2.基层材料种类 、规格 :胶合板 3.面层材料品种 、规格 : 防火阻燃人造革 [工作内容] 1.清理基层 2.龙骨制作 、安装 3.基层铺钉 4.填充垫料 、塞口 5.面层安装固定 |  |  | m2 |  | 390.7 |  |  |
| 13 | 011105006001 |  |  | 金属踢脚线 [项目特征] 1.踢脚线高度 :20cm 2.面层材料品种 、规 格 :不锈钢 [工作内容] 1.清理基层 2.基层铺贴 3.面层铺设 |  |  | m |  | 347.8 |  |  |
|  |  |  |  | 卫生间改造项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 011203003001 |  |  | 块料墙 、柱面 [项目特征] 1.基层类型 、部位 : 内 墙 12mm厚 1 :3水泥砂浆 2.安装方式 :粘结剂粘贴 3. 防水层厚度 、材料种类 :氯丁胶乳沥青防水胶聚氨酯涂膜 4.面层材料品种 、规格 :墙面瓷砖 、600mm ×300mm 5.缝宽 、勾缝材料种类 :美缝剂 6. 防护材料种类 : 防水型防护剂 7.面层处理方式 :打蜡 [工作内容] 1.清理基层 2.砂浆制作 3.面层铺贴 、安装 4.勾缝 5.刷防护材料 6.磨光 、酸洗 、打蜡 |  |  | m2 |  | 21 |  |  |
| 15 | 011102003001 |  |  | 块料楼地面 [项目特征] 1.找平层厚度 、材料种类及强度等级 : 10mm 、聚合物水泥砂浆 、M10 2.结合层厚度 、材料种类及强度等级 :水泥砂浆1 :3 3. 防水层厚度 、材料及种类 :氯丁胶乳沥青防水胶聚氨酯涂膜 4.面层材料品种 、规格 : 陶瓷砖 、600mm×6 00mm 5.勾缝材料种类 :美缝剂 6.面层处理方式 :打蜡 [工作内容] 1.清理基层 2.找平层铺设 3.面层铺设 、磨边 4.勾缝 5.刷防护材料 6.酸洗 、打蜡 、结晶 |  |  | m2 |  | 39 |  |  |
| 16 | 010808001001 |  |  | 木门窗套 [项目特征] 1.基层材料品种 、规格 :细木工板 2.面层材料品种 、规格 :天然木皮 [工作内容] 1.清理基层 2.立筋制作 、安装 3.基层板安装 4.面层铺贴 5.线条安装 6.刷防护材料 |  |  | m2 |  | 8 |  |  |
| 17 | 031003006002 |  |  | 大便器 [项目特征] 1.类型 :蹲式大便器 2.材质 : 陶瓷 3.安装方式 : 下排水 [工作内容] 1.器具安装 2. 附件安装 3.打硅胶 |  |  | 组 |  | 16 |  |  |
| 18 | 011302001001 |  |  | 平面吊顶天棚 [项目特征] 1. 吊顶形式 :不上人 2.龙骨材料种类 、规格 、 中距:T型铝合金龙骨 、300-600mm（次龙骨） 3.面板材料品种 、规格 :铝扣板 、300mm×3 00mm [工作内容] 1.清理基层 、 吊杆安装 2.龙骨安装 3.基层板铺贴 4.面板铺贴 5.开孔及洞口处理 6.嵌缝 7.刷防护材料 |  |  | m2 |  | 70 |  |  |
|  |  |  |  | 窗户 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 其他 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 011503004001 |  |  | 成品带扶手栏杆 、栏板 [项目特征] 1.成品栏杆（板） 种类 、规格 :不锈钢带扶 手栏杆 [工作内容] 1.安装 2.刷防护材料（若有) |  |  | m |  | 53 |  |  |
| 20 | 030703011001 |  |  | 挡烟垂壁 [项目特征] 1.名称 :挡烟垂壁 2.形式 : 电动活动式 [工作内容] 1.安装 |  |  | m2 |  | 4.2 |  |  |
| 21 | 010807002001 |  |  | 金属防火窗 [项目特征] 1. 窗类型 :金属排烟窗 2.开启方式 :手动开启 3.框 、扇材质及规格 :断桥铝合金窗 4.玻璃品种 、厚度 : 防火玻璃 [工作内容] 1. 窗（含框） 安装 2.玻璃安装 3.五金配件安装 4.嵌缝打胶 |  |  | m2 |  | 4.5 |  |  |
| 22 | 030402012001 |  |  | 成套配电箱 [项目特征] 1.名称 :三楼电梯配电柜 2.安装方式 :落地式 [工作内容] 1.安装 2.焊 、压接线端子 3.配电箱二次线连接 4.本体接地 |  |  | 台 |  | 1 |  |  |
| 23 |  |  |  | 暖气罩（木质） |  |  | ㎡ |  | 136 |  |  |
| 24 |  |  |  | 墙柱面龙骨及饰面拆除（含垃圾外运） |  |  | ㎡ |  | 391 |  |  |
| 25 |  |  |  | 卫生间地台拆除（含垃圾外运） |  |  | ㎡ |  | 13.4 |  |  |
| 26 |  |  |  | 踢脚线拆除（含垃圾外运） |  |  | ㎡ |  | 70 |  |  |
| 27 |  |  |  | 拆除墙裙（含垃圾外运） |  |  | ㎡ |  | 461 |  |  |
| 28 |  |  |  | 金属纱窗安装 |  |  | 套 |  | 98 |  |  |
| 九、建筑工程（大门） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 土方工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | 010101001001 |  | 基底钎探 [项目特征] 1.钻探 2.回填孔 [工作内容] 1.钻探、回填 2.材料及机具的运输 |  |  | m2 |  | 188.09 |  |  |  |
| 2 |  |  | 010103001001 |  | 3:7灰土回填 [项目特征] 1.施工部位：基底换填1m 2.土质要求:3:7灰土 3.密实度要求:压实系数不小于0.97 4.夯填(碾压):分层夯实 [工作内容] 1.灰土拌制、装卸、运输 2.回填 3.分层碾压、夯实 |  |  | m3 |  | 218.49 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 砌 筑 工 程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  | 010301001001 |  | 砖基础 [项目特征] 1.砌块品种、规格、强度等级: MU20混凝土实心砖 2.砂浆强度等级、配合比:M10水泥砂浆 3.砂浆类型：预拌砂浆 4.设计要求：当用于-0.1m以下的砌体围护 [工作内容] 1.砂浆制作、运输 2.砌砖 3.材料运输 |  |  | m3 |  | 27.03 |  |  |  |
| 4 |  |  | 010304001001 |  | 承重多孔砖墙 [项目特征] 1.砖品种、强度等级:MU10 KP1型承重多孔砖(材料容重≤14.3KN/m3) 2.墙体厚度:240 3.砂浆强度等级:M10水泥砂浆 4.砂浆要求:预拌砂浆 5.设计要求：当用于-0.1m以上的砌体围护 [工作内容] 1.砂浆制作、运输 2.砌砖 3.材料运输 4.勾缝 |  |  | m3 |  | 31.73 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 混凝土及钢筋混凝土工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 010401002001 |  | 独立基础 [项目特征] 1.混凝土强度等级:C30 2.混凝土拌和料要求:商砼 [工作内容] 1.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 |  |  | m3 |  | 3.96 |  |  |  |
| 6 |  |  | 010401006001 |  | 垫层 [项目特征] 1.混凝土强度等级:C15 2.混凝土拌和料要求:商砼 [工作内容] 1.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 |  |  | m3 |  | 0.88 |  |  |  |
| 7 |  |  | 010402001001 |  | 矩形柱 [项目特征] 1.柱截面尺寸:1.8m以上 2.混凝土强度等级:C30 3.混凝土拌和料要求:商品砼 [工作内容] 1.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 |  |  | m3 |  | 10.21 |  |  |  |
| 8 |  |  | 010402001002 |  | 构造柱 [项目特征] 1.混凝土强度等级:C25 2.混凝土拌和料要求:商品砼 [工作内容] 1.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 |  |  | m3 |  | 5.64 |  |  |  |
| 9 |  |  | 010403002001 |  | 矩形梁 [项目特征] 1.混凝土强度等级:C30 2.混凝土拌和料要求:商砼 [工作内容] 1.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 |  |  | m3 |  | 1.82 |  |  |  |
| 10 |  |  | 010403004001 |  | 圈梁 [项目特征] 1.混凝土强度等级:C25 2.混凝土拌和料要求:商品砼 [工作内容] 1.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 |  |  | m3 |  | 7.11 |  |  |  |
| 11 |  |  | 010403005001 |  | 过梁 [项目特征] 1.混凝土强度等级:C25 2.混凝土拌和料要求:商品砼 [工作内容] 1.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 |  |  | m3 |  | 0.77 |  |  |  |
| 12 |  |  | 010404001001 |  | 栏板 [项目特征] 1.墙厚度：100mm以内 2.混凝土强度等级：C30 3.混凝土拌和料要求:商品砼 [工作内容] 1.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 |  |  | m3 |  | 1.63 |  |  |  |
| 13 |  |  | 010404001002 |  | 异形栏板 [项目特征] 1.混凝土强度等级：C30 2.混凝土拌和料要求:商品砼 [工作内容] 1.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 |  |  | m3 |  | 4.88 |  |  |  |
| 14 |  |  | 010405003001 |  | 平板 [项目特征] 1.板厚度:100mm及以外 2.混凝土强度等级:C30 3.混凝土拌和料要求:商品砼 [工作内容] 1.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 |  |  | m3 |  | 11.78 |  |  |  |
| 15 |  |  | 010407001001 |  | 混凝土地台 [项目特征] 1.混凝土强度等级:C20 2.混凝土拌和料要求:商品素砼 [工作内容] 1.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 |  |  | m3 |  | 0.45 |  |  |  |
| 16 |  |  | 010407002001 |  | 花岗石板面层坡道 [项目特征] 做法序号1~3清单单列 4.80厚C20混凝土 5.300厚3:7灰土分两步夯实，宽出面层300 6.压实填土,压实系数>93%(坡度按工程设计) 7.工程做法:详见23J909 坡11 花 |  |  | m2 |  | 17.88 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 岗岩板面层坡道 8.砂浆类型:预拌砂浆 9.混凝土拌和料要求:商砼 [工作内容] 1.地基夯实 2.铺设垫层 3.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 4.变形缝填塞 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 010407002002 |  | 薄板石材面台阶 [项目特征] 做法序号1~3清单单列 4.80厚C20混凝土，台阶面向外坡1% 5.300厚粒径10~40碎石灌DMM5砂浆(M5混合砂浆)或300厚3:7灰土分两步夯实，宽出面层100，压实系数>93% 6.工程做法:详见23J909 台14 7.混凝土拌和料要求:商砼 [工作内容] 1.地基夯实 2.铺设垫层 3.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 4.变形缝填塞 |  |  | m2 |  | 23.95 |  |  |  |
| 18 |  |  | 010407002003 |  | 水泥砂浆散水 [项目特征] 1.20厚DS M20砂浆(1:2.5水泥砂浆)压实赶光 2.界面剂1道 3.80厚C20混凝土 4.150厚3:7灰土夯实，宽出面层100 5.压实填土,压实系数>93%,向外坡3%~5% 6.工程做法:详见23J909 散3 7.混凝土拌和料要求:商砼 [工作内容] 1.地基夯实 2.铺设垫层 3.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 4.变形缝填塞 |  |  | m2 |  | 17.15 |  |  |  |
| 19 |  |  | 010407002004 |  | 场地内人行道 [项目特征] 做法序号1~2清单单列 |  |  | m2 |  | 25.43 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 3.150厚3:7灰土垫层 4.工程做法:详见23J909 路27 [工作内容] 1.地基夯实 2.铺设垫层 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 010416001001 |  | 现浇混凝土钢筋 [项目特征] 1.钢筋种类、规格:HPB300级光圆钢筋（Ⅰ级）Φ10以内 [工作内容] 1.钢筋（网、笼）制作、运输 2.钢筋（网、笼）安装 |  |  | t |  | 0.15 |  |  |  |
| 21 |  |  | 010416001002 |  | 现浇混凝土钢筋 [项目特征] 1.钢筋种类、规格:HRB400级螺纹钢筋（Ⅲ级）10以内 [工作内容] 1.钢筋（网、笼）制作、运输 2.钢筋（网、笼）安装 |  |  | t |  | 1.861 |  |  |  |
| 22 |  |  | 010416001003 |  | 现浇混凝土钢筋 [项目特征] 1.钢筋种类、规格:HRB400级螺纹钢筋（Ⅲ级）10以外 [工作内容] 1.钢筋（网、笼）制作、运输 2.钢筋（网、笼）安装 |  |  | t |  | 2.691 |  |  |  |
| 23 |  |  | 010416001004 |  | 砌体内加固筋 [项目特征] 1.钢筋种类、规格:HPB300级光圆钢筋（Ⅰ级）Φ10以内 [工作内容] 1.钢筋（网、笼）制作、运输 2.钢筋（网、笼）安装 |  |  | t |  | 0.165 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 金属结构工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 010606008001 |  | 屋面检修爬梯 [项目特征] 1.钢材品种、规格:Q235B Φ20钢筋 2.钢梯形式:爬式 3.油漆品种、刷漆遍数:刷防锈漆一道，油漆两道。油漆品种、颜色由设计人定 4.工程做法:参见陕09J08/108 [工作内容] 1.制作、运输、安装 2.刷油漆 |  |  | t |  | 0.052 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 屋面及防水工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 010702001001 |  | 屋面卷材防水 [项目特征] 1.40厚C20细石混凝土保护层，内配冷拔∅14双向@150,设分格缝缝宽20，内填DSM15砂浆(1:3水泥砂浆)，纵横间距≤10m 2.隔离层为20厚1：3水泥砂浆 3.卷材防水层【清单单列】 4.20厚DS M15砂浆(1:3水泥砂浆)找平层 5.最薄处30厚LC5.0轻骨料混凝土，找坡2% 6.保温隔热层【清单单列】 7.钢筋混凝土屋板 8.砂浆类型:预拌砂浆 9.混凝土拌和料要求:商砼 10.其余详见图集23J909/P5-19屋A3 [工作内容] 1.基层处理 2.抹找平层 3.刷底油 4.铺油毡卷材、接缝、嵌缝 5.铺保护层 |  |  | m2 |  | 84.45 |  |  |  |
| 26 |  |  | 010702001002 |  | 屋面卷材防水 [项目特征] 1.防水层做法：1.5厚聚合物水泥防水涂料，3.0厚自粘聚合物改性沥青防水卷材(PY)聚酯胎，3.0厚自粘聚合物改性沥青防水卷材(PY)聚酯胎，3道防水层叠合使用 2.清单量已含上翻量 3.做法详见图集23J909/5-14 表A/FI-1 [工作内容] 1.基层处理 2.刷底油 3.铺油毡卷材、接缝、嵌缝 |  |  | m2 |  | 95.94 |  |  |  |
| 27 |  |  | 010702001003 |  | 屋面泛水 [项目特征] 1.防水层做法：3.0厚自粘聚合物改性沥青防水卷材(PY)聚酯胎 2.做法详见图集陕09J02/14 图B [工作内容] 1.基层处理 2.刷底油 3.铺油毡卷材、接缝、嵌缝 |  |  | m2 |  | 22.98 |  |  |  |
| 28 |  |  | 010703003001 |  | 楼地面防水 [项目特征] 1.部位：有防水做法的楼地面 2.1.5厚聚合物水泥防水涂料2道 3.四周翻起高度详见设计说明 4.清单量含上翻量 5.做法详见图集23J909/3-5 FI-2 [工作内容] 1.基层处理 2.砂浆制作、运输、摊铺、养护 |  |  | m2 |  | 4.64 |  |  |  |
| 29 |  |  | 010703003002 |  | 卫生间墙面防水 [项目特征] 1.2厚聚合物水泥防水涂料1道 3.做法详见设计说明 [工作内容] 1.基层处理 2.砂浆制作、运输、摊铺、养护 |  |  | m2 |  | 19.08 |  |  |  |
| 30 |  |  | 010703003003 |  | 外墙面防水 [项目特征] 1.2厚聚合物水泥防水涂料1道 3.做法详见设计说明 [工作内容] 1.基层处理 2.砂浆制作、运输、摊铺、养护 |  |  | m2 |  | 297.66 |  |  |  |
| 31 |  |  | 010702004001 |  | 屋面排水管 [项目特征] 1.排水管品种、规格:De110mmPVC雨水管颜色同外墙 2.做法详见设计说明 [工作内容] 1.排水管及配件安装、固定 2.雨水斗、雨水箅子安装 3.接缝、嵌缝 |  |  | m |  | 6.6 |  |  |  |
| 32 |  |  | 010703004001 |  | 变形缝 [项目特征] 1.变形缝部位:外墙 2.做法详见图集陕09J15 1/27 [工作内容] 1.清缝 2.填塞防水材料 3.止水带安装 4.刷防护材料 |  |  | m |  | 9.8 |  |  |  |
| 33 |  |  | AB001 |  | 屋面水落口 [项目特征] 1.做法详见陕陕09J02/19页 [工作内容] 1.制作、安装 |  |  | 套 |  | 2 |  |  |  |
| 34 |  |  | AB004 |  | 水簸箕 [项目特征] 1.做法详见陕09J02 P23 E节点 C20细石混凝土水簸箕 [工作内容] 1.制作、安装 |  |  | 套 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 防腐、隔热、保温工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 |  |  | 010803001001 |  | 保温隔热屋面 [项目特征] 1.保温隔热部位:屋面 2.保温隔热材料品种、规格及厚度:50厚XPS挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板，燃烧性能B2级 [工作内容] 1.基层清理 2.铺粘保温层 |  |  | m2 |  | 84.45 |  |  |  |
| 36 |  |  | 010803003001 |  | 保温隔热墙 [项目特征] 1.保温隔热部位:外墙 2.保温隔热材料品种、规格及厚度:70厚岩棉板，燃烧性能A级 3.5厚1:2.5聚合物抗裂砂浆，压入耐碱玻纤网 [工作内容] 1.基层清理 2.填贴保温材料 |  |  | m2 |  | 247.55 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 楼地面工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 |  |  | 020102002001 |  | 铺地砖楼地面 部位：隔离室、保健观察室、门卫室、休息室 [项目特征] 1.800*800浅灰色防滑地砖面层，DTG砂浆擦缝用人造石专用填填缝 2.30厚DS M15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合层，表面撒水泥粉 3.界面剂1道 4.80厚C20混凝土垫层 5.压实填土，压实系数不小于90% 6.工程做法:详见23J909 地D21 7.砂浆类型:预拌砂浆 8.混凝土拌和料要求:商砼 [工作内容] 1.基层清理、铺设垫层、抹找平层 2.防水层铺设、填充层铺设 |  |  | m2 |  | 41.27 |  |  |  |
| 38 |  |  | 020102002002 |  | 地砖楼地面(有防水) 部位：卫生间 [项目特征] 1.300*600浅灰色防滑地砖面层，DTG砂擦缝 2.30厚DS M15砂浆(1:3千硬性水泥砂浆)结合层，表面撤水泥粉 3.防水隔离层：2遍1.5厚聚合物水泥防水涂料【清单单列】 4.最薄处30厚C20细石混凝土找坡层，向地漏找1%坡，随打随抹平。地漏四周及管根部用DSM15砂浆(1:3水泥砂浆)抹小八字角 5.界面剂1道 6.80厚C20混凝土垫层 7.压实填土，压实系数不小于90% 8.工程做法:详见23J909 地D23 9.砂浆类型:预拌砂浆 10.混凝土拌和料要求:商砼 [工作内容] 1.基层清理、铺设垫层、抹找平层 2.防水层铺设、填充层铺设 |  |  | m2 |  | 2.91 |  |  |  |
| 39 |  |  | 020105003001 |  | 地砖踢脚 [项目特征] 1.部位：隔离室、保健观察室、门卫室、休息室 2.8~10厚通体砖，DTG砂浆勾缝 3.5厚DTA砂浆粘贴 4.10厚DP M15砂浆(1:3水泥砂浆)打底并划出纹道，界面剂1道 5.踢脚线高度：150mm 6.砂浆类型:预拌砂浆 7.做法参图集23J909 踢4B [工作内容] 1.基层清理 2.底层抹灰 3.面层铺贴 4.材料运输 |  |  | m2 |  | 7.06 |  |  |  |
| 40 |  |  | 020108001001 |  | 薄板石材面台阶 [项目特征] 1.部位：建筑物出入口 2.30厚花岗石面层，背面及四周边满涂防污剂，灌水泥浆擦缝，台口双层，加厚处粘贴与面层相同的石条 3.20厚DS M15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合层,表面撒素水泥面(洒适量清水)，界面剂1道 4.工程做法:详见23J909 台14 5.砂浆类型:预拌砂浆 6.混凝土拌和料要求:商砼 [工作内容] 1.基层清理 2.面层铺贴 |  |  | m2 |  | 23.95 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 3.贴嵌防滑条 4.材料运输 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 |  |  | 020108001002 |  | 石材坡道 [项目特征] 1.部位：坡道 2.30厚烧毛花岗石板面层，DTG砂浆灌缝 3.20厚DS M15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)粘结层，表面撒素水泥面(洒适量清水)，界面剂1道 4.工程做法:详见23J909 坡11 5.砂浆类型:预拌砂浆 6.混凝土拌和料要求:商砼 [工作内容] 1.基层清理 2.面层铺贴 3.贴嵌防滑条 4.材料运输 |  |  | m2 |  | 17.88 |  |  |  |
| 42 |  |  | 020108001003 |  | 场地内人行道 [项目特征] 1.部位：入园通道 2.1.30厚毛面花岗岩石板面层，缝宽8，干石灰粗砂扫缝，洒水封缝 3.30厚DS M15砂浆(1:3千硬性水泥砂浆)结合层 4.工程做法:详见23J909 路27 5.砂浆类型:预拌砂浆 6.混凝土拌和料要求:商砼 [工作内容] 1.基层清理 2.面层铺贴 3.贴嵌防滑条 4.材料运输 |  |  | m2 |  | 25.43 |  |  |  |
| 43 |  |  | 020107001001 |  | 无障碍坡道扶手栏杆 [项目特征] 1.栏杆高度:900mm 2.扶手材料种类、规格:∅40不锈钢管2道 3.栏杆材料种类、规格:立管为∅18，间隔≤175~200mm 4.工程做法:详见图集陕09J09 2/76 [工作内容] 1.制作 2.运输 3.安装 4.刷防护材料 |  |  | m |  | 8.4 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 墙、柱面工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 |  |  | 020201001001 |  | 墙面一般抹灰 [项目特征] 1.工程部位:隔离室、保健观察室、门卫室、休息室 2.墙体类型:承重多孔砖墙 3.白色无机涂料 4.3厚耐水腻子分遍找平 5.8厚DPM5砂浆(1∶1:6水泥石灰膏砂浆)或粉刷石膏砂浆打底抹平，界面剂1道 6.砂浆类型:预拌砂浆 7.做法参图集23J909/内4C [工作内容] 1.基层清理 2.砂浆制作、运输 3.底层抹灰 |  |  | m2 |  | 145.48 |  |  |  |
| 45 |  |  | 020204003001 |  | 块料墙面 [项目特征] 1.工程部位:卫生间 2.墙体类型:承重多孔砖墙 3.300*600白色墙砖,DTG砂浆勾缝或白水泥擦缝 4.5厚DTA砂浆或瓷砖胶粘剂粘结层，界面剂1道 5.防水层【清单单列】 5.9厚DP M15砂浆(1:3水泥砂浆)打底找平 6.砂浆类型:预拌砂浆 7.做法参图集23J909/内7C [工作内容] 1.基层清理 2.结合层铺贴 3.面层铺贴 4.磨光、酸洗、打蜡 |  |  | m2 |  | 19.08 |  |  |  |
| 46 |  |  | 020201001003 |  | 墙面一般抹灰 [项目特征] 1.工程部位:外墙及女儿墙 2.10厚1:3水泥砂浆找平层 3.钢丝网 4.10厚1:2.5防水砂浆防水层 5.2.0厚聚合物水泥防水浆料(Ⅱ型)，表面拉毛处理【清单单列】 6.保温层【清单单列】 7.砂浆类型:预拌砂浆 8.做法参图纸设计说明 [工作内容] [工作内容] 1.基层清理 2.砂浆制作、运输 3.底层抹灰 |  |  | m2 |  | 297.66 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 天棚工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 |  |  | 020301001001 |  | 天棚抹灰 [项目特征] 1.工程部位: 大门入园通道顶棚、隔离室、保健观察室、门卫室、休息室 2.现浇(或预制)钢筋混凝土板 3.2~3厚面层耐水腻子刮平 4.刷(喷)白色无机涂料 6.砂浆类型:预拌砂浆 7.做法参图集23J909/棚3 [工作内容] 1.基层清理 2.底层抹灰 3.抹面层 |  |  | m2 |  | 72.89 |  |  |  |
| 48 |  |  | 020302001001 |  | 铝合金方板吊顶 [项目特征] 1.工程部位:卫生间 2.现浇混凝土板内预留∅8钢筋吊环(勾),或在板底钻孔,固定镀锌膨胀螺栓,双向中距≤1200(1500)，(预制混凝土板在板缝内预留吊环) 3.∅6钢筋吊杆,双向中距<1200(1500)，吊杆上部与板底预留吊环(勾)固定2与安装型式配套的专用上层主龙骨,问距<1200(1500)用吊件与钢筋吊杆联结后找平 4.与铝合金方板配套的专用下层副龙骨联结，间距<600(750) 5.铝合金方板600x600(575x575)与专用龙骨固定 6.做法参图集23J909/棚88 [工作内容] 1.基层清理 2.龙骨安装 3.面层铺贴 |  |  | m2 |  | 2.83 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 油漆、涂料、裱糊工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 |  |  | 020507001001 |  | 刷喷涂料 [项目特征] 1.工程部位：外墙、女儿墙 2.满刮P型腻子两道，刷外墙真石漆涂料一底两面(颜色材质详立面图纸)刮涂耐水腻子，干燥后打磨 3.做法参图纸设计 [工作内容] 1.基层清理 2.刮腻子 3.刷、喷涂料 |  |  | m2 |  | 297.66 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 门窗工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 |  |  | 020401003001 |  | 实木装饰门 [项目特征] 1.门类型：木门 2.设计编号:M0824 3.洞口尺寸（宽×高）:800*2400mm [工作内容] 1.门制作、运输、安装 2.五金、玻璃安装 |  |  | 樘 |  | 1 |  |  |  |
| 51 |  |  | 020401003002 |  | 实木装饰门 [项目特征] 1.门类型：木门 2.设计编号:M1024 3.洞口尺寸（宽×高）:1000*2400mm [工作内容] 1.门制作、运输、安装 2.五金、玻璃安装 |  |  | 樘 |  | 1 |  |  |  |
| 52 |  |  | 020402001001 |  | 金属平开门 [项目特征] 1.门类型：铝合金门 2.框材质：断桥铝合金 3.玻璃品种、厚度：low-e双层中空玻璃5+9A+5 [工作内容] 1.门制作、运输、安装 2.五金、玻璃安装 |  |  | m2 |  | 4.8 |  |  |  |
| 53 |  |  | 020402001002 |  | 金属平开门 [项目特征] 1.门类型：组合铝合金门窗 2.框材质：断桥铝合金 3.玻璃品种、厚度：low-e双层中空玻璃5+9A+5 [工作内容] 1.门制作、运输、安装 2.五金、玻璃安装 |  |  | m2 |  | 14.04 |  |  |  |
| 54 |  |  | 020406002001 |  | 金属平开窗 [项目特征] 1.框材质：断桥铝合金 2.玻璃品种、厚度：low-e双层中空玻璃5+9A+5 3.五金材料、品种、规格：成品五金配件 [工作内容] 1.运输、安装 |  |  | m2 |  | 12.96 |  |  |  |
| 55 |  |  |  |  | 机械挖土方及土方回填 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |  |
| 56 |  |  |  |  | 轻钢玻璃雨棚 |  |  | ㎡ |  | 4.1 |  |  |  |
| 57 |  |  |  |  | 门头发光字 |  |  | 个 |  | 7 |  |  |  |
| 58 |  |  |  |  | 成品铁艺大门（4.2m*2.7m） |  |  | 樘 |  | 1 |  |  |  |
| 59 |  |  |  |  | 电动伸缩门(5.8m*1.5m) |  |  | 樘 |  | 1 |  |  |  |
| 十、采暖工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | 030801001001 |  | 镀锌钢管 [项目特征] 1.安装部位（室内、外）:室内 2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:热媒体 3.材质:热镀锌钢管 4.规格:DN32 5.连接形式:螺纹链接 6.套管形式、材质、规格:钢套管 7.除锈、刷油、防腐、绝热及保护层设计要求:采用28mm厚B1级橡塑保温 [工作内容] 1.管道、管件及弯管的制作安装 2.管件安装（指铜管管件、不锈钢管管件） 3.套管（包括防水套管）制作、安装 4.管道除锈、刷油、防腐 5.管道绝热及保护层安装、除锈、刷油 6.给水管道消毒、冲洗 7.水压及泄漏试验 |  |  | m |  | 25 |  |  |  |
| 2 |  |  | 030801001003 |  | 镀锌钢管 [项目特征] 1.安装部位（室内、外）:室内 2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:热媒体 3.材质:热镀锌钢管 4.规格:DN25 5.连接形式:螺纹链接 6.套管形式、材质、规格:钢套管 7.除锈、刷油、防腐、绝热及保护层设计要求:采用28mm厚B1级橡塑保温 [工作内容] 1.管道、管件及弯管的制作安装 2.管件安装（指铜管管件、不锈钢管管件） 3.管道除锈、刷油、防腐 4.管道绝热及保护层安装、除锈、刷油 5.给水管道消毒、冲洗 6.水压及泄漏试验 |  |  | m |  | 26 |  |  |  |
| 3 |  |  | 030801001005 |  | 镀锌钢管 [项目特征] 1.安装部位（室内、外）:室内 2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:热媒体 3.材质:热镀锌钢管 4.规格:DN20 5.连接形式:螺纹链接 6.除锈、刷油、防腐、绝热及保护层设计要求:采用25mm厚B1级橡塑保温 [工作内容] 1.管道、管件及弯管的制作安装 2.管件安装（指铜管管件、不锈钢管管件） 3.管道除锈、刷油、防腐 4.管道绝热及保护层安装、除锈、刷油 5.给水管道消毒、冲洗 6.水压及泄漏试验 |  |  | m |  | 58 |  |  |  |
| 4 |  |  | 030803003001 |  | 热力入口装置 [项目特征] 1.类型:热力入口装置 2.规格:DN32 3.参数:详见图纸采暖入口装置材料明细表 [工作内容] 1.安装 |  |  | 个 |  | 1 |  |  |  |
| 5 |  |  | 030803003008 |  | 热力入口装置 [项目特征] 1.类型:热力入口装置 2.规格:DN25 3.参数:详见图纸采暖入口装置材料明细表 [工作内容] 1.安装 |  |  | 个 |  | 1 |  |  |  |
| 6 |  |  | 030803005001 |  | 手动放气阀 [项目特征] 1.类型:手动放气阀 2.型号、规格:DN20 [工作内容] 1.安装 |  |  | 个 |  | 5 |  |  |  |
| 7 |  |  | 030803005002 |  | 组合式活接头 [项目特征] 1.类型:组合式活接头 2.型号、规格:DN20 [工作内容] 1.安装 |  |  | 个 |  | 5 |  |  |  |
| 8 |  |  | 030803001004 |  | 螺纹阀门 [项目特征] 1.类型:截止阀 2.型号、规格:DN20 [工作内容] 1.安装 |  |  | 个 |  | 10 |  |  |  |
| 9 |  |  | 030803001016 |  | 螺纹阀门 [项目特征] 1.类型:温控阀 2.型号、规格:DN20 [工作内容] 1.安装 |  |  | 个 |  | 5 |  |  |  |
| 10 |  |  | 030805006001 |  | 钢制柱式散热器 [项目特征] 1.名称:钢制柱式散热器 2.片数:15片 3.型号、规格:RBGPTZ33007-2.5/1.2 [工作内容] 1.安装 |  |  | 组 |  | 4 |  |  |  |
| 11 |  |  | 030805006002 |  | 钢制柱式散热器 [项目特征] 1.名称:钢制柱式散热器 2.片数:10片 3.型号、规格:RBGPTZ33007-2.5/1.2 [工作内容] 1.安装 |  |  | 组 |  | 1 |  |  |  |
| 12 |  |  | 030803005003 |  | 自动排气阀 [项目特征] 1.类型:自动排气阀 2.型号、规格:DN20 [工作内容] 1.安装 |  |  | 个 |  | 4 |  |  |  |
| 13 |  |  | 030803001017 |  | 螺纹阀门 [项目特征] 1.类型:蝶阀 2.型号、规格:DN20 [工作内容] 1.安装 |  |  | 个 |  | 10 |  |  |  |
| 14 |  |  | 030803001018 |  | 螺纹阀门 [项目特征] 1.类型:静态平衡阀 2.型号、规格:DN20 [工作内容] 1.安装 |  |  | 个 |  | 5 |  |  |  |
| 十一、电气设备安装工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 强电工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | 030204018001 |  | 配电箱 [项目特征] 1.名称、型号:配电箱ALMF 2.规格:400*500*150 [工作内容] 1.基础型钢制作、安装 2.箱体安装 |  |  | 台 |  | 1 |  |  |  |
| 2 |  |  | 030213002001 |  | 吸顶灯 [项目特征] 1.名称、型号:吸顶灯 2.规格:35W 3.安装方式及高度:吸顶 [工作内容] 1.支架制作、安装 2.安装 3.油漆 |  |  | 套 |  | 3 |  |  |  |
| 3 |  |  | 030213002002 |  | 防水防尘灯 [项目特征] 1.名称、型号:防水防尘灯 2.规格:35W 3.安装方式及高度:吸顶 [工作内容] 1.支架制作、安装 2.安装 3.油漆 |  |  | 套 |  | 1 |  |  |  |
| 4 |  |  | 030213002003 |  | 单管LED灯 [项目特征] 1.名称、型号:单管LED灯 2.规格:1*28W 3.安装方式及高度:吸顶 [工作内容] 1.支架制作、安装 2.安装 3.油漆 |  |  | 套 |  | 5 |  |  |  |
| 5 |  |  | 030204031001 |  | 小电器 [项目特征] 1.名称:单极二联开关 2.型号:250V10A [工作内容] 1.安装 2.焊、压接线端子 |  |  | 个 |  | 4 |  |  |  |
| 6 |  |  | 030204031002 |  | 小电器 [项目特征] 1.名称:单极单联开关 2.型号:250V10A [工作内容] 1.安装 2.焊、压接线端子 |  |  | 个 |  | 2 |  |  |  |
| 7 |  |  | 030204031003 |  | 小电器 [项目特征] 1.名称:单相五孔插座 2.型号:250V10A [工作内容] 1.安装 2.焊、压接线端子 |  |  | 个 |  | 10 |  |  |  |
| 8 |  |  | 030204031004 |  | 小电器 [项目特征] 1.名称:防水五孔带开关卫生间插座 2.型号:250V16A [工作内容] 1.安装 2.焊、压接线端子 |  |  | 个 |  | 1 |  |  |  |
| 9 |  |  | 030204031006 |  | 小电器 [项目特征] 1.名称:单相三孔带开关空调插座 2.型号:250V16A [工作内容] 1.安装 2.焊、压接线端子 |  |  | 个 |  | 4 |  |  |  |
| 10 |  |  | 030212003001 |  | 电气配线 [项目特征] 1.导线型号、材质、规格:BV-2.5 [工作内容] 1.支架制作、安装 2.配线 3.管内穿线 |  |  | m |  | 141 |  |  |  |
| 11 |  |  | 030212003002 |  | 电气配线 [项目特征] 1.导线型号、材质、规格:BV-4.0 [工作内容] 1.支架制作、安装 2.配线 3.管内穿线 |  |  | m |  | 226 |  |  |  |
| 12 |  |  | 030212003004 |  | 电气配线 [项目特征] 1.导线型号、材质、规格:BV-6.0 [工作内容] 1.支架制作、安装 2.配线 3.管内穿线 |  |  | m |  | 43 |  |  |  |
| 13 |  |  | 030208001001 |  | 电力电缆 [项目特征] 1.型号:WDZ-YJY-4*10 [工作内容] 1.电缆敷设 2.电缆头制作、安装 |  |  | m |  | 12 |  |  |  |
| 14 |  |  | 030212001001 |  | 电气配管 [项目特征] 1.名称:JDG20 [工作内容] 1.支架制作、安装 2.电线管路敷设 3.接线盒（箱）、灯头盒、开关盒、插座盒安装 4.防腐油漆 5.接地 |  |  | m |  | 119 |  |  |  |
| 15 |  |  | 030212001005 |  | 电气配管 [项目特征] 1.名称:JDG25 [工作内容] 1.支架制作、安装 2.电线管路敷设 3.接线盒（箱）、灯头盒、开关盒、插座盒安装 4.防腐油漆 5.接地 |  |  | m |  | 14 |  |  |  |
| 16 |  |  | 030212001006 |  | 电气配管 [项目特征] 1.名称:RC50 [工作内容] 1.支架制作、安装 2.电线管路敷设 3.接线盒（箱）、灯头盒、开关盒、插座盒安装 4.防腐油漆 5.接地 |  |  | m |  | 10 |  |  |  |
| 17 |  |  | 030209001001 |  | 接地装置 [项目特征] 1.接地母线材质、规格:40*4热镀锌扁钢 [工作内容] 1.接地极（板）制作、安装 2.接地母线敷设 3.接地跨接线 4.构架接地 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 强电设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 弱电部分 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 031103015001 |  | 接线箱 [项目特征] 1.名称:弱电箱 2.规格:450*350*120 3.安装方式:距地0.3m [工作内容] 1.安装 |  |  | 个 |  | 1 |  |  |  |
| 19 |  |  | 031103027001 |  | 双口光纤信息插座 [项目特征] 1.规格:网络插座 2.型号: [工作内容] 1.安装 |  |  | 个 |  | 3 |  |  |  |
| 20 |  |  | 030212001002 |  | 电气配管 [项目特征] 1.名称:SC15 [工作内容] 1.支架制作、安装 2.电线管路敷设 3.接线盒（箱）、灯头盒、开关盒、插座盒安装 4.防腐油漆 5.接地 |  |  | m |  | 9 |  |  |  |
| 21 |  |  | 030212001003 |  | 电气配管 [项目特征] 1.名称:SC25 [工作内容] 1.支架制作、安装 2.电线管路敷设 3.接线盒（箱）、灯头盒、开关盒、插座盒安装 4.防腐油漆 5.接地 |  |  | m |  | 7 |  |  |  |
| 22 |  |  | 030212001004 |  | 电气配管 [项目特征] 1.名称:SC32 [工作内容] 1.支架制作、安装 2.电线管路敷设 3.接线盒（箱）、灯头盒、开关盒、插座盒安装 4.防腐油漆 5.接地 |  |  | m |  | 22 |  |  |  |
| 23 |  |  | 030212003003 |  | 电气配线 [项目特征] 1.配线形式:穿管 2.导线型号、材质、规格:CAT6e [工作内容] 1.配线 |  |  | m |  | 25 |  |  |  |
| 十二、给排水工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 给水部分 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | 030801008001 |  | 衬塑钢管 [项目特征] 1.安装部位（室内、外）:室内 2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:水 3.材质:衬塑钢管 4.规格:DN50 [工作内容] 1.管道、管件及弯管的制作安装 2.套管（包括防水套管）制作、安装 3.管道除锈、刷油、防腐 4.管道绝热及保护层安装、除锈、刷油 5.给水管道消毒、冲洗 6.水压及泄漏试验 |  |  | m |  | 37 |  |  |  |
| 2 |  |  | 030801005001 |  | 塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 [项目特征] 1.安装部位（室内、外）:室内 2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:水 3.材质:PP-R S4 4.规格:DN40 [工作内容] 1.管道、管件及弯管的制作安装 2.给水管道消毒、冲洗 3.水压及泄漏试验 |  |  | m |  | 2 |  |  |  |
| 3 |  |  | 030801005005 |  | 塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 [项目特征] 1.安装部位（室内、外）:室内 2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:水 3.材质:PP-R S4 4.规格:DN25 [工作内容] 1.管道、管件及弯管的制作安装 2.给水管道消毒、冲洗 3.水压及泄漏试验 |  |  | m |  | 2 |  |  |  |
| 4 |  |  | 030803001001 |  | 螺纹阀门 [项目特征] 1.类型:闸阀 2.材质:铜芯 3.型号、规格:DN50 [工作内容] 1.安装 |  |  | 个 |  | 1 |  |  |  |
| 5 |  |  | 030803001002 |  | 螺纹阀门 [项目特征] 1.类型:止回阀 2.材质:铜芯 3.型号、规格:DN50 [工作内容] 1.安装 |  |  | 个 |  | 1 |  |  |  |
| 6 |  |  | 030803010001 |  | 水表 [项目特征] 1.材质:金属 2.型号、规格:DN50 1.安装 |  |  | 组 |  | 1 |  |  |  |
| 7 |  |  | 030803005001 |  | 自动排气阀 [项目特征] 1.类型:自动排气阀（含截止阀） 2.型号、规格:DN20 [工作内容] 1.安装 |  |  | 个 |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 排水部分 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 030804003001 |  | 洗脸盆 |  |  | 组 |  | 1 |  |  |  |
| 9 |  |  | 030804012001 |  | 大便器 |  |  | 套 |  | 1 |  |  |  |
| 10 |  |  | 030804017001 |  | 地漏 |  |  | 个 |  | 1 |  |  |  |
| 11 |  |  | 030801005003 |  | 塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 [项目特征] 1.安装部位（室内、外）:室内 2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:水 3.材质:HDPE双壁波纹管 4.规格:DN200 [工作内容] 1.管道、管件及弯管的制作安装 2.套管（包括防水套管）制作、安装 3.水压及泄漏试验 |  |  | m |  | 60 |  |  |  |
| 12 |  |  | 030801005004 |  | 塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 [项目特征] 1.安装部位（室内、外）:室内 2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:水 3.材质:PVC-U-100 4.规格:DN100 [工作内容] 1.管道、管件及弯管的制作安装 2.套管（包括防水套管）制作、安装 3.水压及泄漏试验 |  |  | m |  | 7 |  |  |  |
| 13 |  |  | 030801005006 |  | 塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 [项目特征] 1.安装部位（室内、外）:室内 2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:水 3.材质:PVC-U-50 4.规格:DN50 [工作内容] 1.管道、管件及弯管的制作安装 2.套管（包括防水套管）制作、安装 3.水压及泄漏试验 |  |  | m |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 雨水部分 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 030801005007 |  | 塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 [项目特征] 1.安装部位（室内、外）:室内 2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:水 3.材质:PVC-U-100 4.规格:DN100 [工作内容] 1.管道、管件及弯管的制作安装 2.套管（包括防水套管）制作、安装 3.水压及泄漏试验 |  |  | m |  | 7 |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  | 污水井 混凝土预制砖砖砌检查井 φ700参见12S522-20 |  |  | 座 |  | 1 |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  | 雨水斗（DN100） |  |  | m |  | 6.6 |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  | 水簸箕 |  |  | 套 |  | 2 |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  | 手提灭火器:MF/ABC3 |  |  | 套 |  | 6 |  |  |  |
| 十三、通风空调工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | 030901002001 |  | 通风机 [项目特征] 1.名称:换气扇 2.规格:P-250 3.质量:15kg [工作内容] 1.安装 |  |  | 台 |  | 1 |  |  |  |
| 2 |  |  | 030902001001 |  | 碳钢通风管道制作安装 [项目特征] 1.材质:热镀锌钢板 2.形状:圆形 3.周长或直径:周长640mm 4.板材厚度:0.5 5.接口形式:咬口 [工作内容] 1.风管、管件、法兰、零件、支吊架制作、安装 2.弯头导流叶片制作、安装 3.风管检查孔制作 |  |  | m2 |  | 0.5 |  |  |  |
| 3 |  |  | CB001 |  | 不锈钢外气口φ160 |  |  | 个 |  | 1 |  |  |  |
| 十四、建筑工程（室外工程） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 围墙 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | 010103001002 |  | 土(石)方回填 [项目特征] 1.土质要求:3：7灰土 2.密实度要求:达到设计要求 [工作内容] 1.装卸、运输 2.回填 3.分层碾压、夯实 |  |  | m3 |  | 9.6 |  |  |  |
| 2 |  |  | 010302001001 |  | 实心砖墙 [项目特征] 1.砖品种、规格、强度等级：MU10砖砌体 2.砂浆强度等级：M7.5水泥砂浆 3.20厚防潮层 4.采用预拌砂浆 [工作内容] 1.砂浆制作、运输 2.砌筑 3.材料运输 |  |  | m3 |  | 13.31 |  |  |  |
| 3 |  |  | 010401002001 |  | 独立基础 [项目特征] 1.混凝土强度等级:C25 2.混凝土拌和料要求:商品砼 [工作内容] 1.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 |  |  | m3 |  | 5.03 |  |  |  |
| 4 |  |  | 010401006001 |  | 垫层 [项目特征] 1.垫层厚度：100 2.混凝土强度等级：C20 3.混凝土拌和料要求：商品砼 [工作内容] 1.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 |  |  | m3 |  | 4.44 |  |  |  |
| 5 |  |  | 010402001001 |  | 矩形柱 [项目特征] 1.柱截面尺寸:1.8m以外 2.混凝土强度等级:C25 3.混凝土拌和料要求:商品砼 [工作内容] 1.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 |  |  | m3 |  | 6.38 |  |  |  |
| 6 |  |  | 010403004001 |  | 圈梁 [项目特征] 1.混凝土强度等级:C25 2.混凝土拌和料要求:商品砼 [工作内容] 1.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 |  |  | m3 |  | 3.7 |  |  |  |
| 7 |  |  | 010407001001 |  | 压顶 [项目特征] 1.混凝土强度等级:C25 2.混凝土拌和料要求:商品砼 [工作内容] 1.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 |  |  | m3 |  | 1.48 |  |  |  |
| 8 |  |  | 010416001002 |  | 现浇混凝土钢筋 [项目特征] 1.钢筋种类、规格:HPB300级光圆钢筋（Ⅰ级）Φ10以内 [工作内容] 1.钢筋（网、笼）制作、运输 2.钢筋（网、笼）安装 |  |  | t |  | 0.041 |  |  |  |
| 9 |  |  | 010416001001 |  | 现浇混凝土钢筋 [项目特征] 1.钢筋种类、规格:HRB400 10以外 [工作内容] 1.钢筋（网、笼）制作、运输 2.钢筋（网、笼）安装 |  |  | t |  | 1.593 |  |  |  |
| 10 |  |  | 020201001001 |  | 墙面一般抹灰 [项目特征] 1.聚合物水泥砂浆一道 2.5厚专用1:3水泥砂浆打底扫毛或划出纹道 3.素水泥一道(内掺水重5%的建筑胶) 4.12厚1:2 5水泥砂浆 [工作内容] 1.基层清理 2.砂浆制作、运输 3.底层抹灰 |  |  | m2 |  | 116.4 |  |  |  |
| 11 |  |  | 020507001001 |  | 外墙真石漆 [项目特征] 1.工程部位:外墙 2.满刮P型腻子两道,刷外墙真石漆一底两面 3.做法详见图纸设计说明 [工作内容] 1.基层清理 2.刮腻子 3.刷、喷涂料 |  |  | m2 |  | 116.4 |  |  |  |
| 12 |  |  | 010606009001 |  | 钢栏杆 [项目特征] |  |  | t |  | 1.47 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1.1.横管：50*50*3厚不锈钢方管2道，面饰氟碳漆；30*30*2厚不锈钢方管3道，面饰氟碳漆 2.竖管：50*50*3厚不锈钢方管2道，面饰深灰色氟碳漆；30*30*2厚不锈钢方管间隔130mm一道，面饰氟碳漆 3.其他详见图纸设计 [工作内容] 1.制作 2.运输 3.安装 4.刷油漆 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  | AB001 |  | 拉槽20 *10深内嵌20宽*1.5厚深灰色不锈钢条 |  |  | m |  | 130.2 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 铺装及绿化 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 050102010001 |  | 铺种草皮 [项目特征] 1.苗木种类:冷季型草坪卷 2.栽植方式:满铺 3.养护期:1年 [工作内容] 1.起挖 2.运输 3.栽植 4.养护 |  |  | m2 |  | 134.84 |  |  |  |
| 15 |  |  | 050201001001 |  | 园路 [项目特征] 1.路面规格、宽度、材料种类:混凝土砖 [工作内容] 1.园路路基、路床整理 2.垫层铺筑 3.路面铺筑 4.路面养护 |  |  | m2 |  | 375.6 |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  | 机械挖土方及土方回填 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |  |
| 十六、建筑拆除工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  | 拆除原有木质栈道 | m |  |  |  |  | 420 |  |
| 2 |  |  |  |  | 拆除原有水池 | ㎡ |  |  |  |  | 240 |  |