采购包2：

技术参数与性能指标

（一）承压模型试验系统

▲1、模型箱内腔尺寸：约2m～2.5m（长）×2m～2.5m（宽）×2m～2.5m（高），材质需为合金钢,抗拉强度≥450MPa，厚度：≥50mm，顶部反力板、尾部出水端可拆卸，刚度≥2GN/m，需提供设备三维图及有限元分析验证结构证明资料；

▲2、连接部位加工铰制孔，保证无间隙连接，受力方式采用特殊结构，螺栓不允许承受剪切力，需提供有限元分析验证结构证明资料；

3、模型箱部件加工，激光切割下料，焊接后精加工，工作面平面度达到≤0.1mm/1000mm，组型装配而成；

▲4、具备垂直加载能力，垂直加载应力≥5MPa，需提供垂直加载方案；

▲5、密封加压时水压力上限≥4MPa，误差±0.01MPa，需提供国家认可的检测机构出具的检测报告，产品彩页，技术白皮书，官网功能截图等任意一种加盖投标人公章；

6、试验对象表面及内部位移计测量量程≥50mm，位移测量精度≤0.1mm；

7、试验对象表面及内部应变测量量程±19999με，应变测量分辨度≤1με；

▲8、最大渗流压力≥4MPa，需提供国家认可的检测机构出具的检测报告，产品彩页，技术白皮书，官网功能截图等任意一种加盖投标人公章；

▲9、最大渗流流量≥20L/min；需提供渗流原理图。

10、渗流稳压精度≤0.5%F.S；渗流流量测量精度：±1%F.S；

11、实时数据采集与数据处理系统：通过专用的控制软件实现对垂直加载系统、渗流系统的自动化控制，采样频率可达1000Hz，能够同时采集位移、应变、压力、流量等多种试验数据，采集数据的分辨率≥16位，确保数据采集的准确性与完整性，实时数据采集后，计算机对数据进行实时存储、显示与处理，可生成位移-时间曲线、应力-应变曲线、渗流压力-流量曲线等多种试验曲线，并具备数据导出功能，支持将试验数据导出为 Excel、TXT 等格式；

12、需提供设备布局方案。

13、位移传感器含数采≥10个，应力传感器（20MPa土压力盒）≥20个，渗流压力传感器≥20个，应变片≥20个，采集仪≥20通道。

（二）透明模型试验系统

▲1、模型箱内腔尺寸：约2m～2.5m（长）×2m～2.5m（宽）×2m～2.5m（高），材质：优质结构钢+透明玻璃面板，侧面透明玻璃面板在试验工况下无可见变形、开裂及渗漏水现象，满足模型可见位移场、裂缝扩展等观测试验需求，双层结构设计整体可拆卸，投标文件中需提供整体设备三维图；

▲2、模型箱前端水位高差范围：0.2m～2m，需提供循环供水方案；

▲3、模型箱前后两面透明玻璃面板，厚度≥10mm，透光率≥90%，抗冲击强度≥15kJ/㎡，需提供国家认可的检测机构出具的检测报告，产品彩页，技术白皮书，官网功能截图等任意一种加盖投标人公章；

4、具备密封2米水头压力密封功能；

5、微型多点位移计测量量程≥50mm；

6、试验对象表面及内部位移测量精度≤0.1mm；

7、试验对象表面及内部应变测量量程：±19999με；

8、试验对象表面及内部应变测量分辨度≤1με；

▲9、具备模拟降雨，有效降雨覆盖面积：≥4m2（均匀覆盖模型箱全域），降雨强度在0～80mm/h；降雨均匀度：≥70%，投标文件中需提供降雨布置图及原理图；

10、位移传感器含数采≥10个，渗流压力传感器≥20个；

11、能够获取模型和建筑物三维形貌参数；

11.1一体式机身；

▲11.2扫描频率≥32线64万点/秒，需提供国家认可的检测机构出具的检测报告，产品彩页，技术白皮书，官网功能截图等任意一种加盖投标人公章；

▲11.3动态扫描数据分辨率精度0mm~2mm，测距在1m~300m之间，需提供三维扫描云图及测试结果；

11.4扫描视角范围≥360°×285°；

11.5扫描系统防护等级：≥IP65；

11.6 配备彩色嵌入式显示系统，可界面化操作设备扫描、控制点记录，可显示设备状态、周边外设状态如RTK彩色模块；

11.7内置存储：≥1TB；

11.8 支持兴趣点记录：可在扫描过程中任意添加位置标注，并在处理成果中输出，可叠加入点云查看标记位置；

▲11.9 支持RTK数据投影坐标系选择，以及中央经线、初始纬度及东、北加常数自定义，支持使用四参数、七参数进行投影转换，支持平面网格及高程水准文件，需提供国家认可的检测机构出具的检测报告，产品彩页，技术白皮书，官网功能截图等任意一种加盖投标人公章；

11.10 数字资产模块：支持一键发布对外数字资产模块，可进行外部浏览、本地浏览、局域网浏览、网络端浏览，数据浏览端可进行点测量、距离测量、面积测量、高度测量、角度测量等，发布后生成文件夹，可直接传递，无需专业软件可直接浏览；数字资产模块：支持局域网、外部部署（服务器）；

配置要求：

1.手持端SLAM设备：1套；

2.手柄底座：1个；

3.主机电源适配器：1套；

4.电池：2个；

5.电池充电器电源一套；

6.RTK手持端螺旋天线1个；

7.适配顶部激光打点器；

8.定位方式：支持SLAM技术定位扫描，支持RTK，可连接CORS系统实现RTK-SLAM 技术定位扫描；支持PPK，实现PPK-SLAM技术定位扫描；