| 名称 | 技术要求 | 单位 | 数量 | 品牌 | 规格型号 | 单价（元） |  | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 超低温热水机 | 工况范围;-25℃~ 45℃ | 台 | 2 |  |  |  |  |  |
|  | 产水量（A:20/15℃）≥3300L/h，干球温度7℃ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 湿球温度6℃ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 进水温度7℃-12℃ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 出水温度≥55℃，主机合计制热量≥160kW;R410a环保冷媒 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30吨不锈钢保温水箱 | 5*2*3米，食品级304不锈钢板，底板≥2.5mm侧一≥2.5mm侧二≥2.0mm,侧三≥1.5mm,顶板≥1.2mm,聚氨酯发泡保温层厚度≥5CM，外皮≥0.5mm不锈钢板 | 座 | 1 |  |  |  |  |  |
| 水处理设备 | ≥8吨/小时 | 套 | 1 |  |  |  |  |  |
| 循环水泵 | ≥50m³/h 28米 4KW | 台 | 2 |  |  |  |  |  |
| 高区变频供水泵组 | ≥20m³/h 166米 15KW | 组 | 1 |  |  |  |  |  |
| 中区变频供水泵组 | ≥20m³/h 118米 11KW | 组 | 1 |  |  |  |  |  |
| 低区变频供水泵组 | ≥20m³/h 94米 11KW | 组 | 1 |  |  |  |  |  |
| 无缝钢管 | DN89*4 | 米 | 200 |  |  |  |  |  |
| 无缝钢管 | DN76*4 | 米 | 45 |  |  |  |  |  |
| 无缝钢管 | DN50*3.75 | 米 | 60 |  |  |  |  |  |
| 法兰蝶阀 | DN65 | 个 | 3 |  |  |  |  |  |
| 单向阀 | DN65 | 个 | 3 |  |  |  |  |  |
| 法兰蝶阀 | DN100 | 个 | 3 |  |  |  |  |  |
| 单向阀 | DN100 | 个 | 3 |  |  |  |  |  |
| 法兰蝶阀 | DN80 | 个 | 4 |  |  |  |  |  |
| 法兰过滤器 | DN80 | 个 | 2 |  |  |  |  |  |
| 法兰单向阀 | DN80 | 个 | 2 |  |  |  |  |  |
| 软连接 | DN80 | 个 | 4 |  |  |  |  |  |
| 减压阀 | DN25 | 个 | 3 |  |  |  |  |  |
| 主机电源电缆铺设 | YJV 3*35+2*16平方毫米 | 米 | 55 |  |  |  |  |  |
| 水泵电源电缆铺设 | YJV 3*25+2*16平方毫米 | 米 | 50 |  |  |  |  |  |
| 水泵电缆 | JHS 4*2.5 | 米 | 30 |  |  |  |  |  |
| 水泵电缆 | JHS 3*6+1*4 | 米 | 60 |  |  |  |  |  |
| 水泵电缆 | JHS 3*10+1*6 | 米 | 20 |  |  |  |  |  |
| 桥架 | 200*100mm | 米 | 105 |  |  |  |  |  |
| 桥架 | 100*100mm | 米 | 110 |  |  |  |  |  |
| 保温 | 难燃≥B1级 | 米 | 305 |  |  |  |  |  |
| 电源控制柜 |  | 项 | 1 |  |  |  |  |  |
| 电磁阀 | DN50 | 个 | 4 |  |  |  |  |  |
| 水箱液位显示器 |  | 套 | 1 |  |  |  |  |  |
| 拆旧、恢复工程 |  | 项 | 1 |  |  |  |  |  |
| 设备、水箱基础 |  | 项 | 1 |  |  |  |  |  |
| 投标报价合计（元） |  |  |  | 大写： 小写： |  |  |  |  |

注：本表须经有资格的工程造价专业人员签字并加盖执业专用章；

投标人：                       （盖单位章）

法定代表人：                    （签字或盖章）

年   月   日