工程量清单：

| 序号 | 项目名称 | 项目特征 | 单位 | 工程数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一、土建工程 |  |  |  |
| 2 | 回填方 | 1.填方部位:基坑 2.材料品种:3：7灰土 | m3 | 216.29 |
| 3 | 填料桩地基 | 1.桩形式:灰土挤密桩 2.桩长:8.5m 3.桩径:400mm 4.空桩长度:0.5m 5.填充材料种类及配比:消石灰与土的体积比为3:7 | m | 2907 |
| 4 | 砖基础 | 1.砖品种、规格、强度等级:采用 MU15非黏土实心砖 2.砂浆强度等级:M7.5 水泥砂浆砌筑 | m3 | 47.03 |
| 5 | 多孔砖墙 | 1.砖品种、规格、强度等级:采用KP1承重多孔砖，砖的强度等级为 MU10 2.墙体厚度:370 3.砂浆强度等级:混合砂浆 M7.5 | m3 | 47.62 |
| 6 | 多孔砖墙（防火） | 1.砖品种、规格、强度等级:采用KP1承重多孔砖，砖的强度等级为 MU10 2.墙体厚度:370mm 3.砂浆强度等级:混合砂浆 M7.5 | m3 | 10.98 |
| 7 | 多孔砖墙 | 1.砖品种、规格、强度等级:采用KP1承重多孔砖，砖的强度等级为 MU10 2.墙体厚度:240mm 3.砂浆强度等级:混合砂浆 M7.5 | m3 | 11.92 |
| 8 | 基础垫层 | 1.材料品种、强度要求、配比:C15混凝土 | m3 | 8.71 |
| 9 | 独立基础 | 1.混凝土种类:预拌(商品)混凝土 2.混凝土强度等级:C25 | m3 | 8.19 |
| 10 | 钢筋混凝土柱 | 1.混凝土种类:预拌(商品)混凝土 2.混凝土强度等级:C25 3.截面形式:矩形 | m3 | 3.98 |
| 11 | 实心楼板 | 1.混凝土种类:预拌(商品)混凝土 2.混凝土强度等级:C25 3.板形式:有梁板 | m3 | 37 |
| 12 | 实心楼板 | 1.混凝土种类:预拌(商品)混凝土 2.混凝土强度等级:C25 3.板形式:平板 | m3 | 8.82 |
| 13 | 构造柱 | 1.混凝土种类:预拌(商品)混凝土 2.混凝土强度等级:C25 | m3 | 2.76 |
| 14 | 圈梁 | 1.混凝土种类:预拌(商品)混凝土 2.混凝土强度等级:C25 | m3 | 12.64 |
| 15 | 高条带 | 1.混凝土种类:预拌(商品)混凝土 2.混凝土强度等级:C15 | m3 | 0.88 |
| 16 | 散水 参陕09J01 散4 | 1. 50mm厚C20细石混凝土面层撒1：1水泥砂子压光 2. 150厚3：7灰土垫层，宽出面层300mm 3. 素土夯实向外坡4% | m2 | 52.6 |
| 17 | 坡道 参陕09J01 坡4 | 1. 50mm厚C20细石混凝土面层，随捣抹成粗麻面 2. 素水泥浆一道（内掺粘胶） 3. 150mm厚C15混凝土 4. 300mm厚3 ： 7灰土垫层分两层夯实 5. 素土夯实（坡度按工程设计） | m2 | 51.84 |
| 18 | 过梁 | 1.混凝土强度等级:C25 | m3 | 3.02 |
| 19 | 垫层模板 |  | m2 | 18.84 |
| 20 | 基础模板 | 1.基础类型:独立基础模板 | m2 | 20.48 |
| 21 | 柱面模板 | 1.模板形式:复合模板 2.柱截面形式:矩形柱 3.高度:3.6m以内 | m2 | 51.47 |
| 22 | 有梁板模板 | 1.模板形式:复合模板 2.高度:3.6m以内 | m2 | 317.71 |
| 23 | 平板模板 | 1.模板形式:复合模板 2.高度:3.6m以内 | m2 | 73.52 |
| 24 | 构造柱模板 | 1.模板形式:复合模板 | m2 | 16.28 |
| 25 | 圈梁模板 | 1.模板形式:复合模板 | m2 | 59.79 |
| 26 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:钢筋HPB300 直径(mm) ≤10 | t | 0.017 |
| 27 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:带肋钢筋HRB400以内 直径(mm) ≤10mm | t | 3.989 |
| 28 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:带肋钢筋HRB400以内 直径(mm) ≤18mm | t | 2.666 |
| 29 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:带肋钢筋HRB400以内 直径(mm) ≤25mm | t | 1.441 |
| 30 | 木质门带套 | 1.门洞口尺寸:1000mm*2700mm 2.门名称:M1027mm 3.门套材质、规格:实木复合门 | m2 | 2.7 |
| 31 | 防盗门 | 1.门洞口尺寸:1000mm*2700mm 2.门名称:M1027mm | m2 | 2.7 |
| 32 | 防盗门 | 1.门洞口尺寸:1800mm*2700mm 2.门名称:M1827mm | m2 | 9.72 |
| 33 | 金属(塑钢、断桥)窗 | 1.窗洞口尺寸:1500mm*1800mm 2.窗名称:C1518mm 3.框、扇材质及规格:75系列单框双玻断桥铝合金窗（带纱）6mm+12Ar+6mm中空玻璃 | m2 | 2.7 |
| 34 | 金属(塑钢、断桥)窗（乙级防火窗） | 1.窗洞口尺寸:1800mm*1500mm 2.窗名称:FC1815mm | m2 | 2.7 |
| 35 | 金属(塑钢、断桥)窗 | 1.窗洞口尺寸:1800mm*1800mm 2.窗名称:C1818mm 3.框、扇材质及规格:75系列单框双玻断桥铝合金窗（带纱）6mm+12Ar+6mm中空玻璃 | m2 | 35.64 |
| 36 | 瓦屋面 | 1.树脂瓦屋面（带钢支架） | m2 | 365.84 |
| 37 | 屋面卷材防水 参陕09J01 屋Ⅱ1 | 1、20mm厚1：2.5水泥砂浆保护层，每1m见方半缝分格 2、3.0mm厚SBS防水卷材两道 3、25mm厚1：3水泥砂浆找平层 | m2 | 348 |
| 38 | 保温隔热屋面 参陕09J01 屋Ⅱ1 | 1、120mm厚硬质聚氨酯泡沫塑料保温层（燃烧性能为A级） 2、1：6水泥陶粒或焦渣找坡最薄处30mm（或结构找坡） 3、钢筋混凝土屋面板 | m2 | 348 |
| 39 | 保温隔热墙面 | 60mm厚硬质聚氨酯泡沫塑料外保温层(燃烧性能为A级) | m2 | 238.91 |
| 40 | 保温隔热楼地面 | 周边地面采用20mm厚硬质聚氨酯泡沫塑料保温板，导热系数为:0.025W/(M.K) | m2 | 141.81 |
| 41 | 块料楼地面 参陕09J01 地29 （部位：卫生间、厨房地面） | 1、铺8～10mm厚地砖地面，干水泥擦缝 2、撒素水泥面（洒适量清水） 3、30mm厚1：3干硬性水泥砂浆结合层（内掺建筑胶） 4、1.5mm厚合成高分子涂抹结合层，四周翻起150mm高 5、1:3水泥砂浆找坡层最薄处20mm厚，坡向地漏，一次抹平 6、60mm厚C15混凝土 7、素土夯实 | m2 | 279.2 |
| 42 | 块料踢脚线 参陕09J01 踢19 H=150 | 1、6～10mm厚铺地砖踢脚，稀水泥浆（或彩色水泥浆）擦缝 2、5mm厚1∶2水泥砂浆（内掺建筑胶）粘结层 3、8mm厚1∶3水泥砂浆打底扫毛或划出纹道 4、水泥浆一道甩毛（内掺建筑胶,砖墙无此道工序） | m | 74.88 |
| 43 | 墙、柱面一般抹灰 参陕09J01 内32（部位：其余墙面） | A饰面：1、乳胶漆两道 2、满刮腻子两遍 3、刷稀释乳胶漆一道 4、局部刮腻子找平 B基层：1、5mm厚1:2.5水泥砂浆找平 2、9mm厚1:3水泥砂浆打底扫毛 | m2 | 193.36 |
| 44 | 墙、柱面一般抹灰 参陕09J01 外涂3 | 1.真石漆 | m2 | 239.56 |
| 45 | 块料墙、柱面 参陕09J01 内112 （部位：厨房墙面） | A饰面：1、白水泥擦缝（或1:1彩色水泥细砂浆勾缝） 2、5mm厚釉面砖（粘贴前先将锦砖浸水2h以上） 3、4mm厚强力胶水泥粘结层，挤揉压实 B基层：1、1.5厚聚合物水泥基复合防水涂料防水层（防水层材料或按工程设计） 2、9mm厚1:3水泥砂浆打底压实抹平 | m2 | 91.96 |
| 46 | 天棚抹灰 参陕09J01 棚12（部位：其余顶棚） | 1、喷（刷、辊）面浆饰面 2、3mm厚1:2.5水泥砂浆找平 3、5mm厚1:3水泥砂浆打底扫毛或划出纹道 4、素水泥浆一道甩毛（内掺建筑胶） | m2 | 261.5 |
| 47 | 平面吊顶天棚 参陕09J01 棚70 （部位：厨房顶棚） | 1、铝合金方板600×600mm（575×575mm）与配套专用龙骨固定 2、与铝合金方板配套的专用下层副龙骨联结，间距≦600mm（750） 3、与安装型式配套的专用上层主龙骨，间距≦1200mm（1500）用吊件与钢筋吊杆联结后找平 4、10号镀锌低碳钢丝（或φ8钢筋）吊杆，双向中距≦1200mm（15000，吊杆上部与板底膨胀栓固定 5、预制混凝土板可在板缝内预埋吊环，双向中距≦1200mm（1500） | m2 | 54.29 |
| 48 | 挖基坑土方 |  | m3 | 1064.51 |
|  | 余土弃置 | 5km | m³ | 287.75 |
| 49 | 回填基坑方 |  | m3 | 776.76 |
| 50 | 二、给排水工程 |  |  |  |
| 51 | 塑料管 | 1.材质:PVC-U实壁排水管 2.规格:De110mm 3.连接形式:承插粘接 4.安装部位:室内 5.介质:排水 | m | 8 |
| 52 | 塑料管 | 1.材质:PVC-U加厚实壁管 2.规格:DN300mm 3.连接形式:承插粘接 4.安装部位:室外 5.介质:排水 | m | 54 |
| 53 | 地漏 | 1.型号:De110mm | 个 | 1 |
| 54 | 塑料管 | 1.材质:PP-R给水管 2.规格:DN32mm 3.连接形式:热熔连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒冲洗 5.安装部位:室内 6.介质:给水 | m | 69.4 |
| 55 | 塑料管 | 1.材质:PP-R给水管 2.规格:DN25mm 3.连接形式:热熔连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒冲洗 5.安装部位:室内 6.介质:给水 | m | 6.12 |
| 56 | 塑料管 | 1.材质:PP-R给水管 2.规格:DN20mm 3.连接形式:热熔连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒冲洗 5.安装部位:室内 6.介质:给水 | m | 6.31 |
| 57 | 塑料管 | 1.材质:PP-R给水管 2.规格:DN20mm 3.连接形式:热熔连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒冲洗 5.安装部位:室内 6.介质:热水 | m | 12 |
| 58 | 水表 | 1.规格:DN32mm | 个 | 2 |
| 59 | 阀门 | 1.类型:截止阀 2.规格、压力等级:DN32mm | 个 | 3 |
| 60 | 阀门 | 1.类型:止回阀 2.规格、压力等级:DN32mm | 个 | 2 |
| 61 | 阀门 | 1.类型:截止阀 2.规格、压力等级:DN20mm | 个 | 1 |
| 62 | 阀门 | 1.类型:自动排气阀（带阀门） 2.规格、压力等级:DN15mm | 个 | 1 |
| 63 | 洗涤盆 | 1.类型:洗菜盆 | 组 | 2 |
| 64 | 水龙头 | 1.安装 | 个 | 4 |
| 65 | 燃气热水器 | 1.类型:16L即热燃气热水器 | 台 | 1 |
| 66 | 三、采暖工程 |  |  |  |
| 67 | 钢管 | 钢管 1.安装部位（室内、外）:室内 2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:热水 3.材质:焊接钢管 4.规格:DN32mm 5.连接形式:焊接 6.除锈、刷油、防腐、绝热及保护层设计要求:除锈后刷防锈漆两遍 | m | 5 |
| 68 | 钢管 | 钢管 1.安装部位（室内、外）:室内 2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:热水 3.材质:焊接钢管 4.规格:DN25mm 5.连接形式:螺纹连接 6.除锈、刷油、防腐、绝热及保护层设计要求:除锈后刷防锈漆两遍 | m | 30.3 |
| 69 | 燃气采暖炉 | 1.型号:燃气壁挂炉 28KW | 台 | 1 |
| 70 | 采暖工程系统调试 | 1.系统调试 | 系统 | 1 |
| 71 | 地暖工程 | 地暖按室内地暖净面积，（含分集水器 阀门 保护层(铝箔)绝热保温层 防潮层 干硬性水泥砂浆 钢丝网，混凝土垫层） | m2 | 260 |
| 72 | 四、通风工程 |  |  |  |
| 73 | 碳钢通风管道 | 1.材质:镀锌钢板 2.形状:圆形 3.周长或直径:360mm以内 4.板材厚度:0.5mm 5.风管附件、支架设计要求:型钢 6.除锈、刷油、防腐、绝热及保护层设计要求:支架除锈后刷防锈漆两遍调和漆两遍，风管采用50mm厚的玻璃棉进行隔热+铝箔保温 | m2 | 0.34 |
| 74 | 通风机 | 通风机 1.形式:厨房(事故排风)PF-1 SZF-E-2.5(防爆) 风量:1404m3/h,转速:2900r/min 风压:262Pa,功率:0.25Kw,噪声:72dB | 台 | 1 |
| 75 | 风口、散流器 | 铝及铝合金风口散流器制作安装 [项目特征] 1.类型:防雨百叶风口 350*350mm | 个 | 1 |
| 76 | 风阀 | 碳钢调节阀制作安装 [项目特征] 1.类型:70℃防火阀 2.规格:350*350mm | 个 | 1 |
| 77 | 事故风机手动开启装置 | 手动开启装置 | 套 | 2 |
| 78 | 通风空调工程检测、调试 |  | 系统 | 1 |
| 79 | 五、电气工程 |  |  |  |
| 80 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.材质:焊接钢管 3.规格:SC25mm 4.配置形式:暗配 | m | 104.9 |
| 81 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.材质:焊接钢管 3.规格:SC15mm 4.配置形式:暗配 | m | 27.9 |
| 82 | 光缆 | 1.名称:一芯单模光纤 | m | 104.9 |
| 83 | 双绞线缆 | 1.名称:UTP6 | m | 27.9 |
| 84 | 前端机柜 | 1.名称:弱电箱（含8口千兆交换机带光口 LIU SWITCH等） | 台 | 1 |
| 85 | 弱电插座 | 1.名称:信息插座 [工作内容] 1.安装 2.接线 | 个 | 2 |
| 86 | 配管 | [项目特征] 1.名称:电气配管 2.材质:焊接钢管 3.规格:SC100mm 4.配置形式:暗配 | m | 5.5 |
| 87 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.材质:焊接钢管 3.规格:SC50mm 4.配置形式:暗配 | m | 5.21 |
| 88 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.材质:焊接钢管 3.规格:SC32mm 4.配置形式:暗配 | m | 117.55 |
| 89 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.材质:焊接钢管 3.规格:SC20mm 4.配置形式:暗配 | m | 191.64 |
| 90 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.材质:焊接钢管 3.规格:SC15mm 4.配置形式:暗配 | m | 209.05 |
| 91 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.材质:塑料管 3.规格:PC20mm 4.配置形式:暗配 | m | 53.5 |
| 92 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:YJV22-4X95+1X50 3.电缆头 | m | 8.5 |
| 93 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZ-YJY-4X25+1X16 3.电缆头 | m | 12.14 |
| 94 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZ-YJY-5X6 3.电缆头 | m | 39.4 |
| 95 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZN-YJY-5x4 3.电缆头 | m | 90.53 |
| 96 | 电力电缆 | [项目特征] 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZN-YJY-5X2.5 3.电缆头 | m | 15.34 |
| 97 | 配线 | [项目特征] 1.名称:电气配线 2.配线形式:暗配 3.型号:WDZ-BYJ4 | m | 697.61 |
| 98 | 配线 | [项目特征] 1.名称:电气配线 2.配线形式:暗配 3.型号:WDZN-BYJ4 | m | 18.7 |
| 99 | 配线 | [项目特征] 1.名称:电气配线 2.配线形式:暗配 3.型号:WDZ-BYJ2.5 | m | 325.21 |
| 100 | 配线 | [项目特征] 1.名称:电气配线 2.配线形式:暗配 3.型号:WDZN-BYJ2.5 | m | 24.42 |
| 101 | 配线 | [项目特征] 1.名称:电气配线 2.配线形式:暗配 3.型号:WDZN-RYSP-2X2.5 | m | 152.2 |
| 102 | 普通灯具 | [项目特征] 1.名称:LED暗藏平板灯600X600mm | 套 | 20 |
| 103 | 装饰灯 | [项目特征] 1.名称:自带蓄电池安全出口标志灯(持续型) | 套 | 2 |
| 104 | 装饰灯 | [项目特征] 1.名称:自带蓄电池多信息复合标志灯(双面)(持续型) | 套 | 2 |
| 105 | 装饰灯 | [项目特征] 1.名称:自带蓄电池方向标志灯(向左或向右)(持续型) | 套 | 6 |
| 106 | 装饰灯 | [项目特征] 1.名称:自带蓄电池消防应急照明灯具 | 套 | 6 |
| 107 | 接线盒 | 小电器 [项目特征] 1.名称:接线盒 | 个 | 36 |
| 108 | 小电器 | [项目特征] 1.名称:单联安全型暗装开关 | 个 | 1 |
| 109 | 小电器 | [项目特征] 1.名称:双联安全型暗装开关 | 个 | 1 |
| 110 | 小电器 | [项目特征] 1.名称:三联安全型暗装开关 | 个 | 2 |
| 111 | 小电器 | [项目特征] 1.名称:单联安全型暗装插座(二.三孔) | 个 | 8 |
| 112 | 小电器 | [项目特征] 1.名称:单联安全型二、三孔防水插座(带防溅盒) | 个 | 15 |
| 113 | 小电器 | [项目特征] 1.名称:三相四线暗装插座(带防溅盒) | 个 | 2 |
| 114 | 真空断路器 | [项目特征] 1.型号:成品断路器箱25A/3PN 30mA | 台 | 3 |
| 115 | 区域报警控制器 | [项目特征] 1.名称:可燃气体报警控制器(锅炉房防爆型) | 台 | 1 |
| 116 | 接线盒 | 小电器 [项目特征] 1.名称:开关盒 [工作内容] 1.安装 | 个 | 31 |
| 117 | 成套配电箱 | [项目特征] 1.名称:配电箱 ALM 2.规格:600x800x160mm | 台 | 1 |
| 118 | 成套配电箱 | [项目特征] 1.名称:配电箱 CF 2.规格:600X800X200mm | 台 | 1 |
| 119 | 成套配电箱 | [项目特征] 1.名称:配电箱 PF 2.规格:400X400X120mm | 台 | 1 |
| 120 | 成套配电箱 | [项目特征] 1.名称:A型应急照明集中电源 | 台 | 1 |
| 121 | 避雷网 | [项目特征] 1.名称:避雷带Φ12镀锌圆钢121.4m，Φ10镀锌圆钢10.5m，引下线36.6m | m | 1 |
| 122 | 接地母线 | [项目特征] 1.名称:利用基础钢筋网焊接连通作为接地连接线 75.14m,40X4接地扁钢57.69m,25X4接地扁钢7.3m，LEB 1个，测试卡子6个 | m | 1 |