拟签订采购合同文本

政府采购项目                     合同编号：

（全省农村公路路况抽检）

服务合同

采购人：陕西省公路局

供应商：

二〇二六年  月
合同协议书

甲方（采购人）：陕西省公路局

乙方（供应商）：

根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》及其他有关法律法规， 遵循平等、自愿、公平和诚信的原则， 双方就下述项目范围与相关服务事项协商一致， 订立本合同。

一、项目概况

（一）项目名称：全省农村公路路况抽检

（二）项目地点：甲方指定的陕西省内各农村公路路段（含县、乡、村道）

（三）服务内容：采用自动化快速检测综合设备，拟对2026年全省农村公路技术状况进行抽检评定，包含路面技术状况检测评定、交安设施技术状况检测评定以及相关评定数据处理和报告编制。本项目共划分1个标段，路面技术状况检测评定里程不少于7000车道公里，交安设施技术状况评定不少于200公里。具体服务内容及要求详见竞争性磋商文件。

二、合同金额

合同总价款（含税价）:            (¥        元）。

合同价格为含税价，乙方报价已包含完成本项目所需全部费用，包括但不限于劳务费、税费、设备使用费、耗材费、差旅费、安全保畅费、交通管制费、报告编制费、数据复核费、技术服务费等一切相关费用，甲方无需额外支付任何费用，合同履行期间总价不作调整。

三、服务期限

合同服务期为自合同签订之日起     日。

或合同起止日期（    年    月    日 ----    年    月    日）。

四、结算方式

（一）结算单位:

由甲方负责结算。费用结算采用银行转账方式，分期付款。

乙方应在甲方每次付款前，按照甲方要求的发票类型和金额，向甲方开具合法有效的发票，税费由乙方承担。否则，甲方有权拒绝付款且不承担迟延支付的违约责任。

（二）付款方式:

甲方收到乙方提交的履约保证金及合规有效的增值税普通发票之日起 15 日内，甲方向乙方支付合同总金额的 60%；

项目完成外业检测工作，乙方出具完成相应工作说明并经甲方确认之日起 15 日内，甲方向乙方支付合同总金额的 30%；

乙方提交项目全部成果，并通过甲方组织的技术审查之日起 15 日内，甲方向乙方支付合同总金额的 10%。

乙方超出任务范围的成果，检测费实际金额大于合同金额，应视为乙方可预见风险，按合同总价款支付乙方检测费。

五、主要工作内容

路面技术状况抽检部分

一、安全保畅

1.安全保畅措施

为实施本合同项目需采取的安全保畅措施，应在现场设专职安全员，该专职安全员应熟悉本项目的工作类型。其工作任务包括制定安全保护与事故预防措施和现场检查，查看所有安全规则与条例的实施情况。前期准备阶段组织有关人员学习安全生产的有关文件和规定，学习道路交通管理法规，做好安全施工的宣传、教育，增强相关人员的安全意识。作业时，监督检测人员身穿统一工作服，佩戴橘黄色工作帽、着反光背心，摆放锥筒。

2.交通管制、标志及安全设施

为交通安全、保证畅通所需采取的交通管制相关费用和配置临时交通安全设施费用，以及在业主的协助下到交警部门、路政执法部门、业主养护管理部门办理相关手续等费用，由中标单位承担。中标单位应按照《公路工程施工安全技术规程》（JTG F90-2015）、《公路养护安全作业规程》（JTG H30-2015）的有关规定摆放标志设施并保管使用，在检测过程中须在自动化检测设备前后配备引导及安全保障车辆。为此所发生的全部费用（人员、管理、设施、紧急预案等）均由中标单位自行承担。

二、公路路面技术状况检测与调查

根据交通运输部颁布实施的《公路技术状况评定标准》（JTG 5210-2018），公路技术状况评定应由路基、路面、桥隧构造物、沿线设施等指标构成，其中路面指标是道路使用者直接接触的部分，路面技术状况的好坏直接影响道路使用者的利益和道路本身的使用寿命。因此，必须加强对路面的系统性、预防性养护管理，确保高速公路的安全性、舒适性、快捷性。

结合陕西省农村公路路面技术状况实际，检测具体线路路段涉及陕西省内全境，具体路段抽取方案为：选取全省各市50%的县（区），每个县（区）平均抽检线路里程140公里，其中县乡公路拟抽取130公里，抽检村道10公里；抽检线路根据养护年报剔除各县（区）未铺装路段、水毁未修复路段和在建路段；抽取方式为在各备选路段内随机抽取。具体检测路段明细由招标人另行提供。本次检测工作的内容及要求必须满足《公路技术状况评定标准》（JTG 5210-2018）以及《农村公路技术状况评定标准》（JTG 5211-2024）的相关规定，采集到的检测数据及图片格式应与交通运输部公路路面监测要求的数据连续、一致、匹配。

1.路面损坏调查

1.1.范围

农村公路技术状况检测评定工作原则上按照《公路技术状况评定标准》（JTG 5210-2018）开展，对于技术等级三级及以下的农村公路可按照《农村公路技术状况评定标准》（JTG 5211-2024）执行。

1.2.要求

1.2.1技术规范

现场测试和数据处理评价依据以下现行标准、规范：

《公路养护技术标准》（JTG 5110-2023）

《公路技术状况评定标准》（JTG 5210- 2018）

《公路沥青路面养护技术规范》（JTG 5142-2019）

《公路水泥混凝土路面养护技术规范》（JTJ 073.1—2001）

《公路路面技术状况自动化检测规程》（JTG/T E61-2014）

《农村公路技术状况评定标准》（JTG 5211-2024）

1.2.2检测设备要求

1.2.2.1路面损坏检测设备采用技术成熟的路面破损快速检测设备，其主要技术性能应满足相应有关技术标准，检测设备应能够分辨1mm以上的路面裂缝，为保证数据处理速度，检测结果应采用计算机自动识别，识别准确率达到90%以上，检测时同时采集公路前方图像。

1.2.2.2 检测设备已经过标定，并在有效期内。

1.2.3 服务要求

纵向连续检测，横向检测宽度不得小于车道宽度的70%。路面损坏检测数据以10米为单位，检测数据图片采用专用软件程序配合人工校核予以处理，以满足辅助决策分析使用。

2.路面平整度检测

2.1.范围

二、三、四级公路检测不分上下行，四车道一级公路分别检测上下行的行车道。

2.2.要求

2.2.1技术规范

现场测试和数据处理评价依据以下现行标准、规范：

《公路养护技术标准》（JTG 5110-2023）

《公路路基路面现场测试规程》（JTG 3450-2019）

《公路技术状况评定标准》（JTG 5210-2018）

《公路沥青路面养护技术规范》（JTG 5142-2019）

《公路水泥混凝土路面养护技术规范》（JTJ 073.1-2001）

《公路路面技术状况自动化检测规程》（JTG/T E61-2014）

《农村公路技术状况评定标准》（JTG 5211-2024）

2.2.2检测设备要求

2.2.2.1路面平整度检测设备须满足交通部干线公路路网监测项目要求，采用车载式激光平整度仪，其主要技术性能应满足《公路路基路面现场测试规程》（JTG 3450-2019）中的相应要求，能在正常车流速度下采集有关数据。

2.2.2.2检测设备已经过标定，标定的相关系数应大于0.99，并在有效期内。

2.2.3服务要求

检测频率：连续检测，路面平整度检测数据以20米为单位，并能够支持后续导入路面养护辅助决策信息化系统等信息化系统，以满足辅助决策分析使用。

3.其他技术要求

3.1 范围

所有检测路段

3.2 工作衔接

考虑到农村公路路网复杂，专业检测单位应在检测前充分沟通，弄清和核对路线分界桩号、道路等级、路面类型等基础数据，以及路线长短链、重复路段等基本情况，确保路况数据采集准确性。

3.3 路线重合路段的处理

按照道路编号由大到小的原则进行采集，只检测和统计一次，不能重复检测和统计计算。如X101与X208在某一路段重合时，该重合路段须归入X101进行检测和统计计算，X208该路段不再检测和统计计算，但要求在检测X101、X208时分别记录该重复路段的起讫桩号。

3.4检测过程要求

（1）核实记录各路线起讫桩号；

（2）校核记录桩号传递断链情况（不超过5公里校核1次桩号）、路面类型（沥青、水泥混凝土、砂石）变化分界桩号；

（3）其它问题及时与农村公路处联系后确定。

3.5其他要求

对于路况太差，无法达到检测设备所需速度影响检测结果的路段，经与采购人沟通后可仅对前方图像进行检测，并准确记录起讫桩号，校核桩号传递情况。

三、检测数据处理

本次试验检测数据处理优先使用自动化识别检测，相关工作符合《公路路面技术状况自动化检测规程》（JTG/T E61-2014）相关要求，推荐采用《公路路面病害自动化识别技术指南》（T/CCTAS 80-2023）确定的相关测试规程。

首先应检查原始数据、现场检测工作记录、路线编码、桩号范围、上下行、检测里程是否一致。不一致时应核实查找原因，结合现场检测记录进行修正。

其次应随机抽取4%～5%的路段实施人工识别作为基准值，根据基准值和路面裂缝自动识别结果确定路面裂缝识别准确率。路面裂缝识别准确率低于90%的路段，应重新自动识别，直至自动识别准确率满足90%的要求。对路面裂缝率较大的路段，抽样比例宜采用5%～10%。

1.路面检测

农村公路沥青路面使用性能评价包含路面损坏、平整度两项技术指标，水泥路面使用性能评价包含路面损坏、平整度两项技术内容。对指定检测路段检测数据进行整理分析，确定公路路面技术状况指数PQI及各级分项指标，以县区为单元分别提供检测结果，以市为单元分别编制检测报告。

1.1路面损坏

按县（区）分别进行汇总分析提出检测报告，其内容包含：各路段路面破损率，以及经计算求得的路面损坏状况指数（PCI），并分类统计、汇总、分析各类病害。路面损坏经专用软件程序处理配合人工校核，书面提供《路面破损数据处理计算汇总表》，内容包含：各路段路面破损率，经计算求得的路面损坏状况指数（PCI），并分类统计、汇总各类病害（龟裂、块状裂缝、纵向裂缝、横向裂缝、坑槽等）所占比例。

1.2路面平整度

按县（区）分别进行汇总分析提出检测报告，其内容应包含：各路段平整度指标的平均值，以及经计算求得的道路行驶质量指数RQI。

经计算求得各路段的道路行驶质量指数RQI。

综上所述，求出路面使用性能指数（PQI）。

1.3有效修补率分析

检测单位需参照《公路技术状况评定标准》（JTG 5210- 2018）中关于路面病害中条状、块状修补病害的面积换算方法，计算农村公路路面养护有效修补率。

2.交安设施评价

检测单位需参照《公路技术状况评定标准》（JTG 5210- 2018）《农村公路技术状况评定标准》（JTG 5211-2024），对所检测县道计算评定沿线设施技术状况指数TCI（经由采集的前方景观图像重点评价路面标线、标志缺损情况）。计划每市抽取2个县区，每县区抽取10公里，全省累计不少于200公里。

四、检测报告编制

1.每日现场检测结束后，及时向项目负责人及相关带队领导汇报每日检测结果。

2.检测结束后，由项目负责人根据检测原始记录、统计表进行汇总整理、分析，形成所承担路段的检测报告以及地市分报告，同时，负责汇总检测数据，并形成全省总报告。主要内容包含但不限于：检测检查工作概述；全省路况抽检总体评价（分管养单位、分指标、分县乡村等级、分路面类型、分病害类型等）；路面病害存在的问题及原因（分管养单位、分指标、分县乡村等级、分路面类型、分病害类型等）的横向对比分析；各市检测结果及历史数据纵向对比分析等，并在地市分报告和总报告中详细附录检测评价为次差的路段明细表及相应养护对策建议。相关年度历史数据由甲方单位负责提供。

书面报告一式4份，同时提交电子文档。报告内容应满足甲方要求。

五、检测复核验证工作

成交供应商需同步做好检测数据复核验证工作。为有效提升检测质量水平，成交供应商应对地市自行组织的检测数据开展相应复核验证。应严格遵循相关技术规范要求，做好以下工作：

按照省交通运输厅年度工作开展惯例，全省各地市均自行组织开展农村公路自动化检测。检测单位需同步对各县区自行组织实施的检测数据同本次检测数据进行比对分析，每个地市累计抽取检测农村公路检测数据100公里（县道、乡道、村道抽选比例大致为6:3:1）。各县区检测数据由采购人协调提供。

六、人员配置及设施设备要求

1.人员配置基本要求

| 人 员 | 数量要求 |
| --- | --- |
| 项目负责人 | 1 |
| 技术负责人 | 2 |
| 试验检测工程师 | 2 |
| 试验检测员 | 4 |

2.设施设备基本要求

| 设备名称 | 要求 | 最低数量要求 |
| --- | --- | --- |
| 多功能快速检测综合设备 | 车载集成综合检测车，能够同时采集路面平整度、破损、车辙指标、前方景观，具有GPS定位功能 | 2台 |

六、其他要求

（一）乙方须满足交通运输部、陕西省交通运输主管部门规范性文件及竞争性磋商文件、本合同相关技术要求，提交的检测报告须通过咨询单位技术审查。

（二）检测前乙方须核对路线桩号、道路等级等基础数据，处理长短链、重复路段等问题，确保数据准确；路况太差无法正常检测的路段，经甲方确认后仅采集前方图像并记录桩号。

（三）乙方须配合甲方及相关部门的监督检查，及时提供所需资料及说明。

七、售后服务

技术支持和售后服务由乙方严格按响应文件及有关承诺执行，提供7*24小时电话咨询服务，出现问题时， 0.5 小时内电话响应， 1 小时内电话解决问题，如有需要 1 小时内到达故障现场解决问题。

售后服务联系方式:

如因乙方自身原因或不能履行售后服务义务，甲方有权委托第三方处理，由此产生的费用和风险由乙方承担。

八、验收

乙方完成全部工作后，提交书面验收申请、服务成果报告、履约总结报告及项目全部资料；甲方收到申请后，组织乙方开展验收，对照以下标准核查：

1. 检测里程≥7000车道公里，抽检范围、比例符合约定；

2. 检测设备、人员配置符合要求，无擅自更换；

3. 检测数据100%真实，报告完整准确，通过技术审查；

4. 按约定完成数据复核及阶段性、整体服务情况；

5. 安全保畅、检测流程符合规范。

验收依据：本合同及附件、竞争性磋商文件、响应文件、澄清表（函）及相关行业规范。核查合格的，双方签署验收单；不合格的，乙方无偿整改（不超过2次），整改费用及损失由乙方承担；仍不合格的，甲方有权解除合同，乙方退还全部已收款项、赔偿损失，并支付合同总金额10%的违约金。

九、保密

乙方对工作中了解到的甲方的技术、数据、机密等进行严格保密，不得向他人泄露。本合同的解除或终止不免除乙方应承担的保密义务。

乙方违反保密规定的，除承担法律责任外，还应向甲方支付合同总金额 5 %的违约金，给甲方造成损失的，乙方还应予以赔偿。

十、知识产权

乙方应对所供服务具有或已取得合法知识产权，乙方应保证所供服务不会出现因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其他知识产权而引发法律或经济纠纷，否则由乙方负责解决并承担全部责任；如因此影响到甲方的正常使用，甲方有权单方解除本合同，乙方应无条件向甲方退回已收取的全部合同价款，并向甲方承担合同总金额 5 %的违约金，给甲方造成损失的，乙方应予以赔偿。

十一、违约责任

（一）甲、乙双方必须遵守本合同并执行合同中的各项规定，保证本合同的正常履行。

（二）如因乙方工作人员在履行职务过程中的疏忽、失职、过错等故意或者过失原因给甲方造成损失或侵害，包括但不限于甲方本身的财产损失、由此而导致的甲方对任何第三方的法律责任等，乙方对此均应承担全部的赔偿责任。

（三）因省财政年度预算拨款等政策要求，甲方向乙方支付全部合同价款不视为双方合同履约结束，乙方仍应按照合同约定，完成全部工作内容，否则将视为乙方存在严重失信行为，甲方将上报省财政厅，将乙方列入信用“黑名单”，并在“中国政府采购网”“信用中国”等网站公示；同时甲方保留要求乙方退还合同价款、赔偿损失的权利。

（四）乙方应保证其提交的服务成果不存在侵犯他人权益的情形，否则，因此引发的责任及纠纷由乙方承担，对甲方造成损失的，乙方应予以赔偿，此外，乙方还应向甲方承担合同总金额 5 %的违约金。

（五）乙方应对其服务及服务成果的合法性、科学性、有效性、客观性、真实性负责，否则，相关责任及纠纷由乙方承担，对甲方造成损失的，乙方应予赔偿，此外，乙方还应向甲方承担合同总金额 5 %的违约金。

（六）乙方在为甲方提供服务过程中所产生的所有成果，包括但不限于报告、方案、设计、软件等，其知识产权归甲方所有。未经甲方书面同意，乙方不得将本项目成果给予与本项目无关的第三方使用。乙方对于甲方提供的一切信息及资料负有严格的保密义务，不得以任何名义以此进行牟利活动，不得发表，也不得向任何第三方透露，否则应赔偿由此给甲方造成的损失。

（七）乙方未按合同约定或甲 方要求提供服务的，每出现一次应承担合同总价款【5】%的违约金，出现【2】次的，甲方有权单方解除本合同，给甲方造成损失的，乙方还应予以赔偿。

（八）若乙方违反合同约定，除按照合同约定承担违约金外，对甲方造成损失的，乙方还应予以赔偿。若合同因乙方违约导致解除的，乙方除应承担违约责任赔偿甲方损失外，已收的款项应退还甲方。甲方因乙方违约而产生的维权费用，包括但不限于诉讼费、律师费、保全费、鉴定费、评估费、公证费、差旅费等费用，均由乙方承担。

十二、合同争议的解决

在执行本合同中发生的或与本合同有关的争端，双方应通过友好协商解决，经协商无法解决的，应向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

十三、不可抗力情况下的免责约定

双方约定不可抗力情况指：双方不可预见、不可避免、不可克服的客观情况，但不包括双方的违约或疏忽。这些事件包括但不限于：战争、严重火灾、洪水、台风、地震等。

（一）在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

（二）不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

（三）不可抗力事件延续60天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十四、合同订立

（一）本合同未尽事宜由双方协商解决，双方协商达成一致，可以对本合同进行修订或补充，任何对本合同的修订或者补充，应采用书面形式，签订补充协议，具有同等法律效力。

（二）本合同签订后，双方依法签订的补充协议也是本合同文件的组成部分，上述文件如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。

（三）本合同自双方的法定代表人（负责人）或授权代表签字并加盖单位公章之日起生效。

（四）本合同一式 捌 份，其中，甲方执 肆 份，乙方执 肆 份，具有同等法律效力。

甲方：陕西省公路局（盖章）

地 址：陕西省西安市碑林区含光北路110号

开户行：交通银行西安城南支行

账号：611301033018010000003

法定代表人或其授权

的代理人：（签字）

乙  方：                        （盖章）

地  址：

开户行：

账  号：

法定代表人或其授权

的代理人：（签字）

年    月    日