一、采购内容及技术要求

| 序号 | 名称 | 技术要求 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全彩LED屏（COB）（核心产品） | 1.单块屏幕宽≥3.0米，高≥1.60米，2块总面积≥10.1㎡。 ★2.LED像素间距≤1.6mm，采用COB倒装封装方式，像素中心间距相对偏差等级C级≤5%。 ▲3.显示屏箱体宽高比16：9设计，压铸铝合金材质，箱体厚度≤40mm，箱体间平整度≤0.05mm，模组间间隙≤0.05mm ▲4.光学参数要求：亮度≥600cd/㎡，亮度均匀性≥98%，刷新率≥3840Hz，对比度≥15000:1，色温调节：1000K-20000K可调，支持BT.2020、DCI-P3、BT.709，sRGB等多种色域之间的转换，色域覆盖率≥120%NTSC色域。 5.平均失效间隔时间≥100000小时，寿命≥100000小时。 6.灯驱合一，多层电路板设计，PCB焊盘采用沉金工艺处理. 7.支持单点检测逐点校正功能，单点亮度校正，单点颜色校正、单点色温可调。 8.支持屏体（模组间）拼缝亮线、暗线校正。 9.支持高集成三合一板卡设计，电源、接收卡、HUB 板一体化，板内无线连接。 ▲10.峰值功耗≤360W/㎡，平均功耗≤170W/㎡。 11.具有电源温度控制功能，可实时监测电源温度，超出预警温度直接发出报警指示。 12.箱体底部条型防撞设计，底部增加矩形防撞条，模组安装具有防呆设计。 13.一体化控制平台，可针对LED显示模块进行统一管理，设置亮度坐标、色温、灰度等参数。 | 10.1㎡ |
| 2 | 视频处理器 | 1.采用标准19英寸金属结构机箱，采用纯硬件FPGA架构设计。 2.输入接口至少包括1路HDMI2.0+LOOP,2路HDMI1.3，1路USB3.0，最大可支持4096*2160@60HZ信号输入。 ▲3.视频输出支持不少于8路千兆网口输出，1路10G-OPT光口，最大带载可达650万像素。 4.音频输入支持视频口伴随音频输入及独立输入两种模式，音频输出支持网口扩展输出及3.5mm独立音频口输出。 5.支持输入源备份功能。 6.可支持≥144HZ高帧率输入输出。 - 7.图层能力：最大可支持不少于6个2K图层或1个4K图层+2个2K图层，全部图层大小和位置可单独调节。 8.支持通过上位机软件实现对显示屏的连接，控制，包括：输入源切换，窗口位置及大小调节，分辨率自定义等；软件端支持可视化呈现设备各接口实时状态，包括视频输入状态及分辨率、网口带载利用率、监控界面支持接收卡温度、电压、误码率、通讯状态等的检测。 ▲9.支持U盘即插即播功能。 10.支持标准模式和专业模式、显示屏的分权管理。 11.支持平板对控制器进行快捷控制，包括亮度调节、图层布局调节、画面冻结、黑屏、场景切换、音量大小、OSD开关等功能。 ▲12.支持创建多个设备还原点，可根据还原点一键快速还原。 ▲13.MTBF≥100000小时。 14.设备控制支持BS架构，可兼容多种操作系统包括但不限于：Windows、MAC OS、深度 Linux、银河麒麟、统信 UOS中标麒麟(NeoKylin)、优麒麟(UbuntuKylin)、凝思磐石、红旗 Linux 等； | 1台 |
| 3 | 屏体支架及包边 | 壁挂安装，采用国标优质钢材制作，满足屏体承重要求，不锈钢包边，包边宽约50mm。 | 10.1㎡ |
| 4 | 智能配电柜 | 1.额定功率≥10KW。 2.控制方式：多功能智能控制+手动控制。 3.高可靠：封闭式箱体。 （1）控制方式：自动/手动。 （2）功率容量（KVA）：≥12KW。 （3）输入接线方式：3相4线&地线。 （4）输入电压（V）：380。 （5）输入频率（HZ）：50/60。 （6）输出电压（V）：交流220V。 （7）输出分路：≥3路，单相交流220V。 （8）分路接线端子容量（A）：≥40A，单相。 （9）IP等级：≥IP40。 （10）具有短路、过流、过载等保护。 4.用户管理：分类权限管理、远程管理、定时管理、预警与联动管理。 5.电气功能：具有过流、短路、断路等功能。 6.控制方式：手动、远程自动。 | 1台 |
| 5 | 黑板 | - 1.规格尺寸，≥1500mm*800mm。 2.面板：材料采用优质烤漆钢板，板面基板厚度≥0.3mm，颜色墨绿色。 3.内芯材料：采用高密度聚苯乙烯板，厚度≥15mm，保证板面的挺度，不变形；书写时，板面不颤动。 4.背板：采用优质镀锌钢板，厚度≥0.2mm；一次成型，均匀间隔设有不少于18条，宽度≥2cm加强凹槽。 5.边框：边框尺寸30*25mm，壁厚≥1.0mm，内有助筋。 6.粘结剂：采用黑板专用环保双组份聚氨酯胶水。 7.包角材料：抗疲劳ABS工程塑料，模具成型。 8.粉笔槽：一体化设计，粉笔槽两端采用塑料ABS包角。 | 2块 |
| 6 | 4K智能摄像机（教师机） | ▲1.采用全景特写双目镜头，全景镜头水平视场角≥100°，特写镜头水平视场角≥35°。 2.摄像机采用一体化集成设计，支持4K超高清，最大可提供4K图像编码输出，同时向下兼容1080p，720p分辨率。 3.内置图像识别跟踪算法，搭配隐藏式微型云台。 4.全景画面与特写画面采用同系列图像传感器和图像处理器。供电只需要1路网线即可实现供电及信号传输，支持同时输出特写和全景等多路画面。 5.传感器尺寸CMOS≥1/2.8英寸。 6.全景图像传感器有效像素≥500万，特写图像传感器有效像素≥800万。 7.内嵌智能跟踪算法，无需单独安装定位跟踪主机及其他任何辅助拍摄设备，即可实现跟踪定位控制功能。 8.采用智能图像识别算法，高清摄像机同时输出2路场景画面并分析计算，实现1台摄像机的2景位拍摄，通过导播跟踪系统，实现所有画面的自动导播切换。 9.当教师在讲台区域站立授课时，自动切换为教师特写，当教师在讲台区域进行走动时，自动切换到教师全景。 10.当教师切换多媒体授课时，自动切换为多媒体特写画面。 | 1台 |
| 7 | 4K智能摄像机（学生机） | ▲1.采用全景特写双镜头，全景镜头水平视场角≥40°，特写镜头水平视场角≥20°。 2.摄像机采用一体化集成设计，支持4K超高清，最大可提供4K图像编码输出，同时向下兼容1080p，720p分辨率。 3.内置图像识别跟踪算法，搭配隐藏式微型云台。 4.全景画面与特写画面采用同系列图像传感器和图像处理器。供电只需要1路网线即可实现供电及信号传输，支持同时输出特写和全景等多路画面。 5.传感器尺寸CMOS≥1/2.8英寸； 6.全景图像传感器有效像素≥500万，特写图像传感器有效像素≥800万。 7.内嵌智能跟踪算法，无需单独安装定位跟踪主机及其他任何辅助拍摄设备，即可实现跟踪定位控制功能。 8.采用智能图像识别算法，高清摄像机同时输出2路场景画面并分析计算，实现1台摄像机的2景位拍摄，通过导播跟踪系统，实现所有画面的自动导播切换。 | 1台 |
| 8 | 多功能教学终端 | 1.设备采用嵌入式标准设计，内置Linux 操作系统，非PC架构。支持 7*24 小时工作；支持录制、直播、视频会议、导播管理、存储、中控管理、视音频编码等功能，内置≥1T硬盘。 2.视频接口：支持≥2路HDMI输入接口；支持≥2路HDMI输出接口，分辨率支持1080P及向下兼容。 ▲3.音频接口：支持≥8路MIC-IN输入，支持48V幻象供电和≥2路3.5mm LINE-IN线性输入；支持≥2路LINE-OUT输出，可根据系统功能模式自由混音输出。 4.通讯接口：支持≥1路USB接口，支持≥6路RJ45网口，其中≥4路网口支持POE功能。 5.控制接口：支持外接控制面板、云台摄像机、电子时钟等设备，支持≥6路本地RS232接口，≥1路GPIO接口。 6.支持Web远程管理功能，支持录制编码设置、多模式智能导播、视频会议控制、物联管控等功能。 7.录制文件管理功能，录制完成可及时查看教学课件回放，可进行批量上传、删除等功能。 ▲8.支持远程电脑画面采集，采集教师电脑客户端画面、采集屏幕码流和帧率、支持捕获区域选择。 9.录制后的视频直接在本地磁盘文件访问；老师插入U盘可直接对硬盘内的课件进行拷贝；支持教师远程共享下载视频课件。 10.系统可同时支持≥4路高清1080P 视频信号+ ≥1路VGA/HDMI电脑信号输入，支持电影模式、电影+资源模式同时录制，支持4路及以上高清1080p视频文件录制。 11.备播通道图像加载包括但不限于4路摄像机画面和电脑课件画面、教师笔记本、片头、片尾、图片、过场视频动画、互动主码流、互动辅码流等。 12.视频编码设置支持：500kbps～16000kbps 可调，支持TCP/UDP/RTSP/RTMP/H.323/SIP等流媒体协议。 13.手动导播与自动导播的无缝切换，支持手动录制。支持自定义导播策略，如触发事件、触发动作等丰富的规则配置，实现导播画面自动切换。 14.≥8种特效切换功能，支持≥5种多视频叠加模式，支持对话模式、画中画、三分屏、四分屏多画面模式等。 15.具有多通道直播，可实现主、子码流直播功能；支持标准RTMP流媒体协议的高清直播和标清直播功能。 16.具有软件调音台功能，支持语音降噪力度门限调节、支持自动增益噪声底线信噪比增益值调节、支持回声抑制噪声调节、支持滤波频率调节。 17.具有视频会议功能，可根据网络情况选择多种分辨率及码流进行互动，支持SIP 协议，H.323协议，支持主动呼叫和被动接听功能。 18.具有自动修复功能；课程录制过程中，支持对设备异常断电造成的视频文件损坏进行自动修复。 19.支持自动缓存与教学平台对应的课表数据，支持与教学平台断开连接时也能按照缓存的课表自动录制，待网络恢复后可自动上传录制的课件资源。 | 1套 |
| 9 | 无线麦克风 | 1.使用ISM频段，采用5.8GHz/5.2GHz双频自适应，频率范围≥5725MHz-5850MHz/5135MHz-5260MHz，Group模式下，支持≥16个信道。 2.频率偏移＜50KHz，发射功率≥7.5dBm，射频接收灵敏度≥-81dBm。 ▲3.外壳需采用ABS材料一次注塑成形，需内置PCB全向天线和驻极体咪头，具有电量和连接状态显示、本地音量调节及音量记忆。 4.内置≥800mAh可充电聚合物电池，续航≥10小时。需同时支持座充和TYPE-C两种充电方式。 5.采用动态跳频和协议对码的方式。 | 1支 |
| 10 | 麦克风充电舱（底座） | ▲1.外壳需采用ABS工程塑料，需支持一支手持麦克风、一支领夹麦克风、一支翻页笔同时使用和充电，需具备紫外线消毒功能。 2.采用RJ45接口，通过该接口传输音频信号、RS232串口信号和12V/2A DC电源。 3.需支持麦克风/翻页笔状态检测、当前电量检测、充电次数检测，支持通过RS232串口协议上报麦克风、翻页笔和充电盒统计和状态数据。 4.需支持合盖锁止功能，配合同品牌智能融合信息终端和系统平台实现远程、扫码、刷卡、人脸识别等多种方式进行解锁。 5.需具备一个触摸开盒按键，当充电盒在解锁状态下，通过该按键进行开盒。 ▲6.需具备≥三个状态指示灯，分别指示充电盒是否合盖/是否正在消毒、领夹麦克风是否入盒、手持麦克风是否入盒。 ▲7.需内置DSP模块，支持自动增益控制、EQ音效调节、AFC防啸叫功能，具备远近距离拾音切换按键。 | 1台 |
| 11 | 教学音箱 | 1.需采用高强度ABS工程环保塑料一次注塑成形。室内壁挂式安装，角度可调节。 2.内置≥1个6寸低音单元，≥90mm球顶高音单元、HIFI分频器。 3.功率≥60W，阻抗：8欧姆。 4.频响≥35HZ-18KHZ。 5.总谐波失真：低音喇叭＜5%，高音喇叭＜3%。 6.灵敏度：90±3dB。 | 2只 |
| 12 | 无线领夹麦克 | 1.无线麦克须使用蓝牙技术。发射器与接收器无需任何设置，开机自动对频。 2.麦克要求内置音头，音质清晰。 3.麦克须集成LED液晶屏，开机画面可设置显示学校中文简称，液晶屏幕要求能够直观显示锂电池电量、话筒音量、及蓝牙当前工作状态。 4.麦克要求内置锂电池，电池容量不低于800mAh，连续使用时间不小于16小时。 5.麦克充电口Type-c接口。 6.麦克与接收配对成功、断开时有提示音；蓝牙麦克具备音量大小调节按键，操作时有提示音。 7.发射器便于携带，可手持、颈挂。 8.支持激光教鞭、翻页器功能，实现日常教学、PPT翻页功能。 9.内嵌远距离通信算法软件，≥12米有效通讯距离，无断频、无干扰。 | 1只 |
| 13 | 智能融合信息终端 | 1.需为机柜式终端，机架式设计，需内置LINUX操作系统。 ▲2.集成千兆交换机功能，并具备4个RJ45网口。 ▲3.需具备≥4路RS232通信端口，具备≥1路RS485通信端口，具备≥1路干接点接口，具备1路≥12V/2A输出接口，具备≥2路GPIO接口。 ▲4.板载集成HDMI4*4全交叉4K@30Hz(3840*2160)矩阵，支持无缝切换，在切换不同视频源时，完全消除切换过程中产生的黑屏、闪烁或撕裂等视觉中断现象。具备4路HDMI输入接口、6路HDMI输出接口，同时支持≥6路显示设备同屏显示或≥4组显示设备异屏显示及控制，需支持输入HDMI自动检测及切换和输出画面冻结功能。 5.需集成≥2*80W数字功放，具备≥2路3.5mm音频线性输入接口，≥1路3.5mm无线麦克风音频输入接口，具备≥3路3.5mm音频线性输出。具备≥1路48V 幻象供电有线麦克风输入接口。 ▲6.有线麦克风通道需具备DSP处理能力，需支持远距离拾音、AFC自动反馈控制、AGC音量增益自动控制、6段EQ调制。 ▲7.为更好地实现设备交互，需具备≥1路USB通信接口, 具备不少于一进三出USB KVM切换能力。 8.需具备网络中控功能，支持电教设备的本地或远程控制。 9.需支持web配置界面，支持本地系统参数、网络参数、串口参数、面板参数、音视频矩阵参数、IO接口参数、显示设备参数等配置。 ▲10.需通过配套触控面板可完成一键开关机设备、音量调节。需支持IC卡刷卡或插卡、扫码、IP对讲等功能，支持离线状态下启用面板开机功能,支持设备故障报修功能，待机状态下可显示设备联机网络信息、终端ID信息、运维电话等。 | 1台 |
| 14 | 智能配电模块 | 1.需采用工业ABS阻燃塑料注塑成型； 2.需支持≥80~260V宽电压输入，具备≥6路独立电源输出接口，单路额定电流≥8A，总额定电流≥15A；需支持≥5路独立电源加1路幕布/窗帘控制；需具备≥1个RJ45百兆网口及≥1个RS485接口，需具备≥2个GPIO接口、≥1个电源指示灯及≥1个复位按键； ▲3.需支持通过标准Modbus协议与同品牌智能融合信息终端相连并对其所连接的电源设备进行管理和控制；需支持IO输入状态查询、能耗统计及上报； 4.需支持通过IP网络接入同品牌服务器对本设备进行独立管理和控制； 5.支持通过配置工具进行静态/动态IP地址、掩码、网关以及服务器查找方式等参数配置。 | 1台 |
| 15 | 智能触控面板 | 1.要求面板需为一体化设计，采用工业ABS工程塑料注塑成型。 2.需集成≥7英寸高分辨率工业触摸屏，需具备画面切换，声音调整，设备控制功能。同时需支持广播信号本地暂停收听及音量调节及录播控制。 3.需具备物联网关功能。 4.面板需集成IC卡读卡器，支持插卡及刷卡开机，需支持通过云平台系统二维码扫码开机。 ▲5.面板需内置扬声器、拾音器实现音频编解码功能，通过配套主机及集中管控平台实现远程IP对讲功能。 6.需支持设备故障报修功能，如中控故障、投影故障、电脑故障、扩音故障均需支持一键上报。 | 1套 |
| 16 | 网络机柜 | 网络机柜规格：高度≥900mm*宽度≥450mm*深度≥450mm,镀锌钢板，侧板及隔板≥1.0mm冷轧钢板，表面处理采用生产流水线一次成形，散热风口，带锁前后门各一个，散热型侧门两个。风扇1个，可调节支撑地脚4只,行走脚轮4只。 | 1台 |
| 17 | 16口交换机 | 1.尺寸：约280x100x28mm。 2.网络接口：千兆电口16个。 3.接口标准：10/100/1000Mbps 自适应 RJ45 端口。 4.传输模式：支持全双工/半双工自适应；MDI/MDIX：支持端口自动翻转，无需区分交叉线/直连线。 5.核心性能：交换容量： ≥32Gbps；包转发率： ≥23.8Mpps；背板带宽：≥32Gbps。 | 1台 |
| 18 | 系统集成辅材 | 1.网线/HDMI高清视频线/电源线RVV2*0.75/音频线/摄像机支架/话筒接头/水晶头/RS232接头/音频接头/PVC线管/PVC线槽/电缆终结盒。 2.安装调试包含设备安装，系统调试，整个系统的整合等。 | 1套 |
| 19 | 演讲台 | ▲1.桌面：桌面采用E1级环保板材，厚度≥18MM，板经过防虫、防腐的化学处理，强度高、钢性好、不变形；板外表面采用中纤板喷粉技术处理，无需封边，桌面板所有棱边都采用弧形设计；讲桌表面包括用户侧的边缘采用弧形倒角设计；桌面安装长度为≥30cm的铝拉丝档条，桌面配置有笔槽。桌面尺寸长宽≥750mm*500mm；主要材质中纤板，符合GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》的技术要求。 2.气动升降杆：气动升降杆采用优质铝合金作为升降杆柱体，表面采用高温静电喷涂。桌面气动升降范围为≥820~1200 mm；气杆采用一键无极升降，升降按键采用弧形设计，符合人体工学；气动升降杆承重≥15KG。 3.底盘：采用开放型设计的支架底盘，底盘采用优质铝合金，表面采用高温静电喷涂，安装4个两寸万向PU滑轮，≥2轮可锁定，方便移动。 4.LOGO装饰板：桌面下方安装厚度约5mm的亚克力LOGO装饰板，尺寸≥400*200mm，可以印刷尺寸≤20CM的校徽。 5.功能：课桌桌面呈≥10度倾斜，配置有塑料水杯架。 6.产品整体尺寸（L*W*H单位mm）：最低尺寸750*490*800mm，最高尺寸750*490*1200mm。 | 1个 |
| 20 | 阶梯排桌椅 | 一、参考规格 1.座椅高度为≥900mm，台面板基准点离地 ≥750mm，座椅中心距≥520mm，座板基准点离地 ≥450mm。 二、材质要求 1.站脚 采用优质ADC12铝合金材料一体压铸成型，站脚宽≥50mm，高度≥900mm，带有深≥300mm宽≥50mm扶手，扶手到地高度≥650mm，扶手呈微弧形下设有加强筋，站脚底部长度为≥350mm，孔距≥310mm，厚度≥15mm，需要打2颗8*60mm地爆膨胀螺丝与地面固定，转轴直径≥80mm，内部设计有卡槽，与220*80/90*13mm铝合金座托无缝镶嵌式链接，座托处装有消音垫及旋转轴套，具有静音式自动回复功能，连排两端镶嵌长≥430mm宽≥40mm装饰盖，站脚整体外观采用专用金属粉末喷涂处理。 ▲2.椅背 椅背的整体外部尺寸为宽≥470mm、高≥430mm。其上下压条采用优质≥1.2钢材，经过精密模具冲压锻造焊接成型。椅背的框架与站脚设计为镶嵌式结构。靠背板选用≥10mm多层板，经过双面热压防火皮处理；主要材质多层板，符合GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》的技术要求，判定为合格。。 ▲3.椅座： 椅座采用优质多层板材料，经过精密双面热压工艺处理，覆盖防火皮，确保其安全性和耐用性。外观尺寸为深度≥420mm、宽度≥440mm、厚度≥15mm。座板与铝合金回复机构采用穿透式螺丝连接方式；主要材质多层板，符合GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》的技术要求，判定为合格。 4.铝合金座托 采用高品质的铝合金基材，经过精密模具一体压铸成型，长度≥210mm，宽≥80mm，弧度与坐板弧度相吻合，表面施以粉末喷涂工艺。配备重力铁及消音垫，实现静音式重力自动回复功能。 ▲5.固定写字桌 采用宽度为≥200mm厚度≥25mm的刨花板作为基材，双面热压≥0.8mm的优质防火，桌面板形状根据现场环境后期进行定制，正面防火板经过热弯处理，形成圆弧形状。短边采用≥2mmPVC封边工艺。同时，采用冷轧钢板冲压成型长220mm高100mm的支架与站脚进行连接，确保承重力≥25公斤。在板面下方，装有冷拉钢丝书网，采用≥5mm及≥3mm的冷轧钢丝经过折弯焊接成型，形成书网兜，其内空不小于100mm，整体外观采用专用金属粉末喷涂处理；主要材质钢架的耐霉菌性检验，符合GB/T 1741-2020的要求，耐霉菌性等级1级。 | 76位 |
| 21 | 环境改造 | 原教室隔断、设备拆除，地面四排阶梯改造，铺设木地板，墙面吸音板处理，线路改造及其他环境改造。 环境改造工程量清单附件 序号; 项目; 单位; 工程量; 备注. 1; LED屏背景墙建设（需钢结构加固）; 平方米; 33; 材料需符合国标，绿色环保. 2; 阶梯改造（钢结构）; 平方米; 50; 符合建筑结构荷载规范，需进行结构安全验算. 3; 讲台制作（需钢结构加固）; 平方米; 10; 材料需符合国标，绿色环保. 4; 墙面吸音板处理（墙面找平及欧松板打底）; 平方米; 135; 材料需符合国标，绿色环保. 5; 地面铺设木地板; 平方米; 90; 材料需符合国标，绿色环保. 6; 包管道; 个; 5; 材料需符合国标，绿色环保. 7; 零星维修，制作及其他（吊顶修复、电动背景轴吊顶开孔加固、隔断拆除等）; 项; 1; 电动背景轴吊顶开孔尺寸约：8米*0.3米. 8; 室内电路改造及网线改造; 项; 1; 所有材料符合国家标准. 9; 垃圾外运、卫生清洁; 项; 1; 施工过程中产生的垃圾需及时转运出学校，避免安全隐患. | 1项 |