工程量清单：

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、房屋建筑与装饰工程 |  |  |  |  |  |
| 1 | 010505019001 | 电缆沟、地沟模板 |  | m | 600 |
| 2 | 040203007001 | 水泥混凝土 | 1.混凝土强度等级:C30 2.厚度:20cm | m2 | 3295 |
| 3 | 010502028001 | 台阶 |  | m2 | 36 |
| 4 | 040504002001 | 现浇混凝土井 | 污水检查井 | 座 | 26 |
| 5 | 040504001001 | 砌筑井 | 采暖 | 座 | 14 |
| 6 | 01B001 | 挖土方 |  | m3 | 2925 |
| 7 | 01B002 | 土方开挖地沟进入口 |  | m3 | 1312.5 |
| 8 | 010102009001 | 回填方 |  | m3 | 1255.8 |
| 9 | 041001001001 | 拆除路面 | 1.材质:混凝土路面 2.厚度:20cm | m2 | 2125 |
| 二、市政工程 |  |  |  |  |  |
| 1 | 031001008001 | 直埋式预制保温管 | 1.埋设深度:1.5m以内 2.介质:供热 3.管道材质、规格:直埋预制保温管 Φ159*4.5（20#） | m | 791.08 |
| 2 | 031001008003 | 直埋式预制保温管 | 1.埋设深度:1.5m以内 2.介质:供热 3.管道材质、规格:直埋预制保温管 Φ57*3.5（20#） | m | 150 |
| 3 | 040501005002 | 塑料管 | 1.材质及规格:PPR给水管 De110 2.铺设深度:2m | m | 590 |
| 4 | 040501005003 | 塑料管 | 1.材质及规格:PPR给水管 De32 2.铺设深度:2m | m | 650 |
| 5 | 040501005001 | 塑料管 | 1.垫层、基础材质及厚度:MPVE SN4 2.材质及规格:双壁波纹管DN200 | m | 460 |
| 6 | 031002001001 | 阀门 | 1.类型:球阀 DN25 | 个 | 120 |