工程量清单

| 序号 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 灯具拆除 | [项目特征] 1.办公室内灯具拆除清理干净 | 件 | 202 |
| 2 | 开关插座拆除 | [项目特征] 1.人工拆除开关插座 | 件 | 85 |
| 3 | 家具拆除搬运 | [项目特征] 1.原有家具拆除及搬运至指定位置 | 个 | 45 |
| 4 | 实塑地板 | 工程部位：办公室地面 工程做法：13J502-3 C/F04 1.泡沫塑料衬套 2.实塑地板铺装 3.8厚实塑地板衬板拼接，板间留2mm缝 4.胶粘橡胶弹性垫 | m2 | 625.5 |
| 5 | 木质踢脚线 | [项目特征] 工程做法：13J502-3 1.成品木踢脚安装 2.原墙体 | m | 583.44 |
| 6 | 窗台板 | [项目特征] 1.人造石加工，加厚圆边安装 2.原窗户台面上结构胶固定 | m2 | 15.64 |
| 7 | 墙面安装护墙板 | [项目特征] 1.原墙面磁砖表面清理干净 2.安装8mm厚灰色护墙板 | m2 | 213 |
| 8 | 窗帘轨及窗帘 | [项目特征] 1.定制加工布窗帘 2.原窗洞口尺寸 | m2 | 412.61 |
| 9 | 墙面喷刷乳胶漆 | [项目特征] 工程部位：办公室墙面 1、满刮腻子两遍 2、白色乳胶漆两道 | m2 | 2620 |
| 10 | 天棚喷刷乳胶漆 | [项目特征] 工程部位：办公室天棚 1、满刮腻子两遍 2、白色乳胶漆两道 | m2 | 892.76 |
| 11 | 配电箱 | [项目特征] 1.名称、型号:配电箱 2.规格:500x300x200 3.安装方式:底边距地1.5m，挂墙暗装 | 台 | 25 |
| 12 | 电气配管 | [项目特征] 1.名称:塑料线管 2.规格:DN20 | m | 535 |
| 13 | 配线BV4mm2 | [项目特征] 1.配线形式:管内穿线 2.导线型号、材质、规格:BV4 | m | 1046 |
| 14 | 配线BV2.5mm2 | [项目特征] 1.配线形式:管内穿线 2.导线型号、材质、规格:BV2.5 | m | 1287 |
| 15 | 暗装双联开关 | [项目特征] 1.名称：暗装开关 2.型号:250V~10A 3.安装方式:距地1.3m暗装 | 套 | 38 |
| 16 | 暗装五孔插座 | [项目特征] 1.名称:普通插座 2.型号:安全五孔型 250V~10A 3.安装高度:距地0.3m暗装 | 套 | 214 |
| 17 | LED护眼灯 | [项目特征] 1.名称:LED护眼灯 2.型号:LED光源：32W 3.安装高度:距地吊装2.3m 4.只计安装，灯具甲供 | 套 | 202 |