磋商内容及采购需求

本次采购项目为神木能源榆家梁物资集运有限公司榆家梁能源物资储装运系统（铁路专用线）项目生产和生活用水工程，供应商必须对本项目进行整体响应，只对其中一部分内容进行的响应都被视为无效响应。投标报价应遵守《中华人民共和国价格法》，供应商不得以低于成本的报价参与投标。

工程量清单：

| 工程名称：神木能源榆家梁物资集运有限公司榆家梁能源物资储装运系统（铁路专用线）项目生产和生活用水工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  |  | 计量单位 | 工程数量 |  |
|  |  | 30m3水池 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 010102001001 | 挖一般土方 | 1.挖基础石方 |  |  | m3 | 494.91 |  |
| 2 | 03B001 | 不锈钢清水池盖板1000*1000 |  |  |  | 块 | 1 |  |
| 3 | 040602045001 | 滤料 | 1.30-40鹅暖石 |  |  | m3 | 217.25 |  |
| 4 | 010501001001 | 基础垫层 | 1.厚度:100 2.材料品种、强度要求、配比:C20混凝土 |  |  | m3 | 2.3 |  |
| 5 | 010505001001 | 垫层模板 |  |  |  | m2 | 1.92 |  |
| 6 | 010502003001 | 筏形基础 | 1.混凝土强度等级:C30混凝土 |  |  | m3 | 6.35 |  |
| 7 | 010505002001 | 基础模板 |  |  |  | m2 | 5.52 |  |
| 8 | 010502001001 | 独立基础 | 1.C25立杆基础 |  |  | m3 | 0.32 |  |
| 9 | 010505002003 | 基础模板 |  |  |  | m2 | 3.2 |  |
| 10 | 010502009001 | 地下室外墙 | 1.混凝土强度等级:C25混凝土 |  |  | m3 | 12.39 |  |
| 11 | 010505005001 | 墙面模板 |  |  |  | m2 | 101.6 |  |
| 12 | 010502013001 | 实心楼板 | 1.混凝土强度等级:C25混凝土 |  |  | m3 | 3.23 |  |
| 13 | 010505007001 | 楼板、屋面板模板 |  |  |  | m2 | 12.96 |  |
| 14 | 010502001004 | 独立基础 | 1.C25 620*620固定支墩 |  |  | m3 | 0.32 |  |
| 15 | 010505002006 | 基础模板 |  |  |  | m2 | 0.99 |  |
| 16 | 010603003002 | 钢管柱 | 1.立柱48mm*2.5mm厚圆管 |  |  | t | 0.025 |  |
| 17 | 010506001001 | 现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:直径10以内 |  |  |  | t | 0.017 |  |
| 18 | 010506001002 | 现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:三级钢18以内 |  |  |  | t | 3.144 |  |
| 19 | AB001 | 护网1.5米高 | 1.护网1.5米高 |  |  | m | 22.4 |  |
| 20 | 040201021001 | 土工合成材料 | 1.材料品种、规格:过滤石四周铺贴3mm厚滤布网2层 2.顶部铺贴3mm厚滤布网2层 |  |  | m2 | 369.33 |  |
| 21 | DB005 | 爬梯 | 1.爬梯1座 |  |  | 座 | 1 |  |
| 22 | 040501003001 | 钢管 1.材质及规格:DN25 |  |  |  | m | 144 |  |
| 23 | 03B006 | 通气管2.24m钢管DN219*4 |  |  |  | 个 | 2 |  |
|  |  | 200m3水池 |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 010102001002 | 挖一般石方 | 1.挖基础石方 |  |  | m3 | 1258.84 |  |
| 25 | 010101003005 | 单独土方回填 |  |  |  | m3 | 1134.63 |  |
| 26 | 010501001002 | 基础垫层 | 1.材料品种、强度要求、配比:C20混凝土 |  |  | m3 | 7.2 |  |
| 27 | 010505001002 | 垫层模板 |  |  |  | m2 | 3.4 |  |
| 28 | 010502003002 | 筏形基础 | 1.混凝土强度等级:C30 P6 |  |  | m3 | 17.2 |  |
| 29 | 010505002002 | 基础模板 |  |  |  | m2 | 8.3 |  |
| 30 | 010502009002 | 地下室外墙 | 1.混凝土强度等级:C30 P6 |  |  | m3 | 34 |  |
| 31 | 010505005002 | 墙面模板 |  |  |  | m2 | 245.68 |  |
| 32 | 010502006001 | 钢筋混凝土柱 | 1.混凝土强度等级:C30 P6 |  |  | m3 | 1 |  |
| 33 | 010505004001 | 柱面模板 |  |  |  | m2 | 4.76 |  |
| 34 | 010502013002 | 实心楼板 | 1.混凝土强度等级:C30 P6 |  |  | m3 | 12.4 |  |
| 35 | 010505007002 | 楼板、屋面板模板 |  |  |  | m2 | 74.87 |  |
| 36 | 010505002005 | 基础模板 |  |  |  | m2 | 3.2 |  |
| 37 | 010502001003 | 独立基础 | 1.C25立杆基础 |  |  | m3 | 0.32 |  |
| 38 | 010902001001 | 屋面卷材防水 | 1.PVC防水卷材(仅顶板面设置) 2.1:2水泥砂浆找平 |  |  | m2 | 62.54 |  |
| 39 | 010506001004 | 现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:三级钢18以内 |  |  |  | t | 7.47 |  |
| 40 | 010603003001 | 钢管柱 | 1.立柱48mm*2.5mm厚圆管 |  |  | t | 0.025 |  |
| 41 | AB002 | 护网1.5米高 | 1.护网1.5米高 |  |  | m | 40 |  |
| 42 | DB001 | 爬梯 | 1.详见图集22S804第191页 |  |  | 座 | 1 |  |
| 43 | DB002 | 检修孔 | 1.详见图集22S804第186页 |  |  | 只 | 1 |  |
| 44 | 010502001002 | 独立基础 | 1.C25 620*620固定支墩 |  |  | m3 | 2.31 |  |
| 45 | 010505002004 | 基础模板 |  |  |  | m2 | 14.88 |  |
| 46 | 03B004 | 溢水井 | 1.详见图集22S804第192页、193页、A型、B型可任选 |  |  | 座 | 1 |  |
| 47 | 03B005 | 喇叭口含支架 | 喇叭口含支架 DN100x375 |  |  | 个 | 2 |  |
| 48 | 040504001001 | 砌筑井 1.种类、规格:吸水坑 | 1.吸水坑 |  |  | 座 | 1 |  |
| 49 | 03B007 | 通气管2.24m钢管DN219*4 |  |  |  | 个 | 2 |  |
| 50 | DB006 | 通风帽 | 1.规格：φ1100 2.名称：通风帽 |  |  | 只 | 2 |  |
| 51 | DB007 | 通风管 | 1.名称：通风管 2.规格：DN200 |  |  | 根 | 2 |  |
| 52 | 031001002001 | 钢管 | 1.材质:钢管 2.规格:DN100 |  |  | m | 13 |  |
| 53 | 030601002001 | 水位传示仪 |  |  |  | 套 | 1 |  |
| 54 | 040502008001 | 套管 | 1.材质、规格:DN100 2.形式:刚性防水套管 |  |  | 个 | 4 |  |
|  |  | 室外 |  |  |  |  |  |  |
| 55 | 011601002001 | 水泥混凝土道路面层 1.混凝土种类、强度等级:180厚C30混凝土面层，分块浇筑，缝宽1cm 150厚级配碎石压实 |  |  |  | m2 | 152.55 |  |
| 56 | 041001001001 | 拆除路面 1.材质:混凝土路面 2.厚度:180mm |  |  |  | m2 | 152.55 |  |
| 57 | 03B008 | 0.3m厚级配良好砂石垫层 |  |  |  | m3 | 43.93 |  |
| 58 | 03B002 | 破除排水渠240厚混凝土面层 |  |  |  | m3 | 2.3 |  |
| 59 | 03B003 | 定向钻DN100 |  |  |  | m | 163 |  |
| 60 | 040101002001 | 挖沟槽土方 |  |  |  | m3 | 1076 |  |
| 61 | 040103001001 | 回填沟槽土方 |  |  |  | m3 | 152.55 |  |
| 62 | 040504002001 | 给水阀门井 |  |  |  | 座 | 4 |  |
| 63 | 050201012001 | 排水渠（恢复） |  |  |  | m | 2 |  |
| 64 | 031001006002 | 塑料管 1.材质:PE管DN100 1.6MPa |  |  |  | m | 282 |  |
| 65 | 031001006003 | 塑料管 1.材质:PE管DN80 1.6MPa |  |  |  | m | 686 |  |
| 66 | 031002001001 | 阀门 | 1.类型:闸阀 1.6MPa 2.规格、压力等级:DN80 |  |  | 个 | 5 |  |
| 67 | 031002001002 | 阀门 | 1.类型:闸阀 1.6MPa 2.规格、压力等级:DN100 |  |  | 个 | 2 |  |
| 工程名称：泵房土建 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  |  | 计量单位 | 工程数量 |  |
|  |  | 土石方工程 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 010101001001 | 挖单独土方 | 1.土方开挖（已计入费用汇总） |  |  | m3 | 653.61 |  |
| 2 | 010101003001 | 单独土方回填 | 2.土方回填（已计入费用汇总） |  |  | m3 | 562.7 |  |
| 3 | 010101003002 | 单独土方回填 | 2.级配砂石垫层（已计入费用汇总） |  |  | m3 | 82.23 |  |
|  |  | 砌筑工程 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 010401002001 | 实心砖墙 | 1.砖品种、规格、强度等级:加气混凝土砌块 2.墙体类型:外墙 |  |  | m3 | 49.91 |  |
| 5 | 010401003001 | 多孔砖墙 | 1.砖品种、规格、强度等级:承重多孔砖 2.墙体类型:内墙 |  |  | m3 | 13.01 |  |
|  |  | 混凝土及钢筋混凝土工程 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 010501001001 | 基础垫层 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C20 |  |  | m3 | 4.89 |  |
| 7 | 010502001001 | 独立基础 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 |  |  | m3 | 10.05 |  |
| 8 | 010502004001 | 设备基础 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25 |  |  | m3 | 12.3 |  |
| 9 | 010502005001 | 基础连系梁 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 |  |  | m3 | 7.8 |  |
| 10 | 010502006001 | 钢筋混凝土柱 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 |  |  | m3 | 14.4 |  |
| 11 | 010502021001 | 构造柱 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25 |  |  | m3 | 5.74 |  |
| 12 | 010502011001 | 钢筋混凝土梁 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 |  |  | m3 | 10.51 |  |
| 13 | 010502022001 | 圈梁 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25 |  |  | m3 | 1.66 |  |
| 14 | 010502023001 | 过梁 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25 |  |  | m3 | 0.95 |  |
| 15 | 010502013001 | 实心楼板 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 |  |  | m3 | 19.97 |  |
| 16 | 010502010001 | 钢筋混凝土墙 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.女儿墙 |  |  | m3 | 6 |  |
| 17 | 010502025001 | 散水 | 1.300厚回填土或种植土(回填土或种植土接触的墙体做外墙防潮层及保护层) 2.80厚C20混凝土 3.150厚3:7灰土夯实,宽出面层100 4.压实填土,向外坡3%~5% |  |  | m2 | 40.6 |  |
| 18 | 010506003001 | 砌体工程内配钢筋 | 1.现浇构件圆钢筋 钢筋HPB300 直径(mm) ≤10 |  |  | t | 0.47 |  |
| 19 | 010506001003 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件圆钢筋 钢筋HPB300 直径(mm) ≤10 |  |  | t | 0.2 |  |
| 20 | 010506001001 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋HRB400以内 直径(mm) ≤10 |  |  | t | 4.5 |  |
| 21 | 010506001002 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋HRB400以内 直径(mm) ≤25 |  |  | t | 4.986 |  |
|  |  | 门窗工程 |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 010802004001 | 钢质防火门 | 1.门洞口尺寸:2500*2700 2.防火等级:甲级防火门 |  |  | m2 | 13.5 |  |
| 23 | 010807001001 | 金属(塑钢、断桥)窗 | 1.窗洞口尺寸:断桥铝合金窗 2.窗类型:2100*2100 |  |  | m2 | 26.46 |  |
|  |  | 屋面及防水工程 |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 010902001001 | 屋面卷材防水 | 1.50厚C0.3发泡混凝土保护层 2.1.5厚聚合物水泥防水涂料 3.3.0厚自粘聚合物改性沥青防水卷材(PY)聚酯胎 4.3.0厚自粘聚合物改性沥青防水卷材(PY)聚酯胎 5.20厚DSM15砂浆(1:3水泥砂浆)找平层 6.50厚石墨烯聚苯板 7.最薄处30厚LC5.0轻骨料混凝土,找坡2% 8.1.5厚聚合物水泥防水涂料 9.钢筋混凝土屋面板 |  |  | m2 | 180.29 |  |
| 25 | 010902004001 | 屋面排水管 | 参见图集陕09J02 22-2，23-A |  |  | m | 10 |  |
| 26 | 01B001 | 水簸箕 |  |  |  | 个 | 2 |  |
| 27 | 010901011001 | 轻钢玻璃雨棚 | 1.轻钢雨棚 |  |  | m2 | 6.96 |  |
|  |  | 楼地面装饰工程 |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 011101002001 | 地面1 | 1.20厚DSM20砂浆(1:2.5水泥砂浆)面层,表面撒适量水泥粉抹压平整; 2.35厚C20细石混凝土保护层; 3.2道1.5厚聚氨酯防水涂料; 4.最薄处30厚C20细石混凝土找坡层,向地漏(集水坑)1%坡,随打随抹平; 5.界面剂1道; 6.265厚CL7.5轻骨料混凝土填充层; 7.80厚C20混凝土垫层; 8.压实填土,压实系数不小于90% 备注:用于水泵房、配电室处 |  |  | m2 | 169.14 |  |
|  |  | 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程 |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 011201001001 | 内墙1 | 内墙1 1.柔性防水腻子分两遍批刮磨平 2.15厚1:3水泥砂浆找平(水泥砂浆面层可满墙压一道耐碱玻纤网格布) 3.配套专用界面砂浆甩毛 4.砌块墙/砼与砌块共组墙 备注:用于配电室 |  |  | m2 | 113.43 |  |
| 30 | 011201001002 | 内墙2 | 1.1cm厚吸音板,颜色甲方决定; 2.石膏板 3.30mm厚隔音毡 4.龙骨空间内填充50mm聚酯纤维隔音棉,1.3Kg/平方米; 5.50轻钢龙骨,竖向间距400mm,横向间距400mm,膨胀螺栓固定; 6.3mm阻尼隔音毡; 7.墙体基层找平; 备注:用于水泵房 |  |  | m2 | 240.24 |  |
| 31 | 011201001003 | 真石漆外墙 | 1.罩面涂料一遍; 2.外墙真石漆涂料2遍,颜色由甲方现场决定; 3.喷主层涂料; 4.喷底层涂料; 5.外墙防水腻子2遍; 6.5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆(压入一层耐碱玻纤网格布); 7.50厚石墨聚苯板,专用胶粘贴,辅锚栓固定,燃烧性能等级:A级; 8.砌块墙/砼与砌块共组墙; |  |  | m2 | 278.12 |  |
|  |  | 天棚工程 |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 011302001001 | 平面吊顶天棚 | 顶棚1 1.现浇混凝土板内预留φ8钢筋吊环(勾),或在板底钻孔,固定镀锌膨胀螺栓,双向中距≤1200(预制混凝土板再板缝内预留吊环); 2.φ6钢筋吊杆,双向中距≤1200,吊杆上部与板底预留吊环(勾)固定; 3.与铝合金条板配套的专用龙骨; 4.铝合金条板(或PVC条板)与配套专用龙骨固定; 备注:用于配电室处,吊顶底部距地高度为4000 |  |  | m2 | 39.71 |  |
| 33 | 011301001001 | 天棚抹灰 | 顶棚2 1.柔性防水腻子分两遍批刮磨平 2.钢筋混凝土原墙面清理 2.15厚1:3水泥砂浆找平(水泥砂浆面层可满墙压一道耐碱玻纤网格布) 3.配套专用界面砂浆甩毛 4.砌块墙/砼与砌块共组墙 备注:用于水泵房处 |  |  | m2 | 154.44 |  |
|  |  | 其他 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 040401004001 | 地沟 | 1.C25排水沟 2.不锈钢排水沟盖板 |  |  | m3 | 5.21 |  |
| 工程名称：泵房给排水 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  |  | 计量单位 | 工程数量 |  |
| 1 | 03B001 | 水处理设备 | 1.详见图纸 |  |  | 套 | 1 |  |
| 工程名称：泵房采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  |  | 计量单位 | 工程数量 |  |
| 1 | 031004002001 | 钢制散热器 1.型号:18片 |  |  |  | 组 | 4 |  |
| 2 | 030701003001 | 通风机 | 1.名称:排风扇带止回阀 2.型号:风量:500m3/h功率:60W |  |  | 台 | 2 |  |
| 3 | 030704001001 | 人防超压自动排气阀 1.名称:DN20 |  |  |  | 个 | 2 |  |
| 4 | 031002001001 | 阀门 | 1.类型:截止阀 2.规格、压力等级:DN20 |  |  | 个 | 6 |  |
| 5 | 031002001002 | 阀门 | 1.类型:三通恒温控制阀 2.规格、压力等级:DN20 |  |  | 个 | 4 |  |
| 6 | 031001002001 | 钢管 | 1.材质:焊接钢管 2.规格:DN25 3.压力试验及吹、洗设计要求:除锈后刷红丹防锈漆两道，银粉漆两道。 |  |  | m | 77.17 |  |
| 7 | 031001002002 | 钢管 | 1.材质:焊接钢管 2.规格:DN20 3.压力试验及吹、洗设计要求:除锈后刷红丹防锈漆两道，银粉漆两道。 |  |  | m | 20 |  |
| 8 | 031001002003 | 钢管 | 1.材质:焊接钢管 2.规格:DN32 3.保温:玻璃棉管壳40mm厚，外缠玻璃丝布 4.压力试验及吹、洗设计要求:除锈后刷红丹防锈漆两道 |  |  | m | 166.1 |  |
| 工程名称：泵房电气 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  |  | 计量单位 | 工程数量 |  |
|  |  | 强电 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 050306004001 | 电气控制柜 | 1.规格、型号:800*2000*800 2.名称:AP1,AP2,AP3,AP4 |  |  | 台 | 4 |  |
| 2 | 030402012001 | 成套配电箱 | 1.名称:AL配电箱 2.型号:500*600*150 |  |  | 台 | 1 |  |
| 3 | 030412001001 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.规格:JDG20 |  |  | m | 154.69 |  |
| 4 | 030412003001 | 配线 | 1.名称:电气配线 2.配线形式:WDZ-BYJ-3*2.5 |  |  | m | 271.35 |  |
| 5 | 030412003002 | 配线 1.名称:WDZ-BYJ-3x4 |  |  |  | m | 235.44 |  |
| 6 | 030413013001 | 插座 | 1.名称:单相二、三极暗插座 2.规格:嵌墙暗装、安全型、防水型 |  |  | 套 | 8 |  |
| 7 | 030413013002 | 插座 | 1.名称:单相二、三极暗插座 2.规格:嵌墙暗装、安全型 |  |  | 套 | 3 |  |
| 8 | 030413003001 | 荧光灯 1.名称:防水防尘吸顶LED灯 LED光源:32W |  |  |  | 套 | 14 |  |
| 9 | 030413003002 | 荧光灯 1.名称:自带蓄电池LED灯 LED光源:40W |  |  |  | 套 | 4 |  |
| 10 | 030413012001 | 开关、按钮 1.名称:三联单控开关 250V,10A |  |  |  | 套 | 2 |  |
| 11 | 030413012002 | 开关、按钮 1.名称:双联单控开关 250V,10A |  |  |  | 套 | 1 |  |
| 12 | 030412001002 | 配管 1.名称:SC32 |  |  |  | m | 23.23 |  |
| 13 | 030409001001 | 电力电缆 1.名称:YJV-4X6 |  |  |  | m | 62.8 |  |
| 14 | 030409001002 | 电力电缆 1.名称:YJV-3X4 |  |  |  | m | 57.95 |  |
| 15 | 030409001003 | 电力电缆 1.名称:YJV-5X6 |  |  |  | m | 9.93 |  |
| 16 | 030409001004 | 电力电缆 1.名称:YJV-4x50+1x25 |  |  |  | m | 169 |  |
| 17 | 030409016001 | 桥架槽盒安装 1.名称:桥架200*100 |  |  |  | m | 17.96 |  |
|  |  | 接地 |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 040807003001 | 接地装置 | 1.接地母线-40*4镀锌扁钢:83.2m 2.总等电位端子箱:1个 3.辅助等电位端子箱:2个 4.避雷引下线：40m 5.接地电阻测试板：2个 6.10圆钢：54.4m |  |  | 项 | 1 |  |
| 19 | 030415027001 | 接地装置 |  |  |  | 系统 | 1 |  |