已标价工程量清单报价表（下浮率）

| 全费用综合单价清单计价表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：桥梁结构安全性病害处置和伸缩装置维修工程 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元） |
|  |  |  |  |  |  | 全费用综合单价 |
| 桥梁结构安全性病害处置 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 04B001 | 桥梁混凝土结构裂缝封闭（表面封闭） | 1.类型:裂缝表面封闭 2.交通组织与安全布控 3.裂缝检查 4.开V型槽 5.接触面处理 6.封缝 7.表面处理 8.具体要求见图纸及有关说明 | m | 1 | 125.06 |
| 2 | 04B002 | 桥梁混凝土结构裂缝补强（注浆封闭） | 1.类型:裂缝注浆封闭 2.交通组织与安全布控 3.裂缝检查及清理 4.埋设灌浆嘴 5.封缝 6.密封检查（气检） 7.灌浆 8.表面处理 9.具体要求见图纸及有关说明 | m | 1 | 361.48 |
| 3 | 040305005001 | 挡墙、护坡结构维修 | 1.交通组织与安全布控 2.挡墙、护坡结构维修 3.具体要求见图纸及有关说明 | m2 | 1 | 158.09 |
| 4 | 04B003 | 沉降缝维修 | 1.交通组织与安全布控 2.沉降缝维修 3.沉降缝安装排水槽 4.夜间施工 5.具体要求见图纸及有关说明 | m | 1 | 648.75 |
| 5 | 04B004 | 沉降缝安装排水槽 | 1.交通组织与安全布控 2.沉降缝安装排水槽 3.夜间施工 4.具体要求见图纸及有关说明 | m | 1 | 107.45 |
| 6 | 04B005 | 挡墙渗漏水维修 | 1.交通组织与安全布控 2.挡墙渗漏水维修 3.具体要求见图纸及有关说明 | m | 1 | 548.08 |
| 7 | 040308003001 | 支座检查保养（检查、清理支座周围垃圾、除锈油饰、打黄油等） | 1.交通组织与安全布控 2.检查、清理支座周围垃圾、除锈油饰、打黄油等 3.具体要求见图纸及有关说明 | 个 | 1 | 44.81 |
| 8 | 04B006 | 梁体顶升 | 1.交通组织与安全布控 2.设备安拆、附属安拆 3.桥梁顶升、复位 4.具体要求见图纸及有关说明 | 孔 | 1 | 15465.64 |
| 9 | 040303024001 | 结构修补、补强 | 1.交通组织与安全布控 2.混凝土护栏、抗震挡块、梁体、墩柱等局部混凝土破损修补，包括植筋、支模浇筑C30混凝土 3.垃圾外运 4.具体要求见图纸及有关说明 | m3 | 1 | 6477.83 |
| 伸缩装置维修工程 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 040308006001 | 梳齿板伸缩缝检修保养 | 1.交通组织与安全布控 2.梳齿板伸缩缝检修保养 3.夜间施工 4.具体要求见图纸及有关说明 | m | 1 | 43.77 |
| 11 | 040308006002 | 伸缩缝夹杂清理 | 1.交通组织与安全布控 2.伸缩缝夹杂清理 3.具体要求见图纸及有关说明 | m | 1 | 5.01 |
| 12 | 040308006003 | 伸缩缝橡胶条止水带更换（160型） | 1.交通组织与安全布控 2.止水条拆除、运输 3.止水条安装 4.具体要求见图纸及有关说明 | m | 1 | 256.51 |
| 13 | 040308006004 | 伸缩缝打胶堵漏 | 1.交通组织与安全布控 2.对轻微渗漏水处用高性能硅酮耐候结构胶封闭，胶体填充平均深度5cm，平均宽度8cm。 3.具体要求见图纸及有关说明 | m | 1 | 81.56 |
| 14 | 04B007 | 伸缩缝跨缝钢板增设 | 1.交通组织与安全布控 2.不锈钢板长度1.2m，宽度0.5m，厚度1mm 3.夜间施工 4.具体要求见图纸及有关说明 | 块 | 1 | 185.11 |
| 15 | 040308006005 | 伸缩缝维修 | 1.交通组织与安全布控 2.类型:FM-80 3.伸缩缝型钢和锚固钢筋损坏维修，锚固区凿除、型钢断裂焊接、锚固筋焊接、锚固区重新浇筑，混凝土采用高聚物快速结构修补料，执行JT/T 1211.1-2018《公路工程水泥混凝土用快速修补材料》 4.夜间施工 5.具体要求见图纸及有关说明 | m | 1 | 2438.73 |
| 16 | 040308006006 | 伸缩缝整体更换 | 1.交通组织与安全布控 2.类型:FM-80 3.伸缩缝整体拆除，安装新伸缩缝，混凝土采用高聚物快速结构修补料，执行JT/T 1211.1-2018《公路工程水泥混凝土用快速修补材料》 4.夜间施工 5.具体要求见图纸及有关说明 | m | 1 | 3338.87 |
| 17 | 040308006007 | 伸缩缝整体更换 | 1.交通组织与安全布控 2.类型:单元式多向变位KF240 3.伸缩缝整体拆除，安装新伸缩缝，混凝土采用高聚物快速结构修补料，执行JT/T 1211.1-2018《公路工程水泥混凝土用快速修补材料》 4.夜间施工 5.具体要求见图纸及有关说明 | m | 1 | 5647.49 |
| 18 | 040308006008 | 伸缩缝整体更换 | 1.交通组织与安全布控 2.类型:模数式MF160 3.伸缩缝整体拆除，安装新伸缩缝，混凝土采用高聚物快速结构修补料，执行JT/T 1211.1-2018《公路工程水泥混凝土用快速修补材料》 4.夜间施工 5.具体要求见图纸及有关说明 | m | 1 | 4355.84 |
| 19 | 040308006009 | 伸缩缝无缝化改造（TST） | 1.交通组织与安全布控 2.伸缩缝无缝化改造（TST） 3.夜间施工 4.具体要求见图纸及有关说明 | m | 1 | 4523.5 |
| 20 | 040308006010 | 桥梁伸缩缝无缝化改造（BJ100） | 1.交通组织与安全布控 2.伸缩缝无缝化改造（BJ100） 3.夜间施工 4.具体要求见图纸及有关说明 | m | 1 | 6700 |
| 21 | 04B008 | 桥梁及附属设施隐患问题应急抢险处置人工 | 1.人工 | 工日 | 1 | 240 |
| 22 | 04B009 | 桥梁及附属设施隐患问题应急抢险处置机械（包含机械车辆、发电机、小型维修机具、辅材等） | 1.包含机械车辆、发电机、小型维修机具、辅材等 | 台班 | 1 | 955.78 |
| 23 | 04B010 | 桥梁及附属设施隐患问题应急抢险处置机械（20米以内高空作业车） | 1.20米以内高空作业车 | 台班 | 1 | 1645.33 |
| 24 | 04B011 | 桥梁及附属设施隐患问题应急抢险处置机械（防撞车） | 1.防撞车 | 台班 | 1 | 1060.01 |
| 25 | 040103005001 | 垃圾清运 | 1.废料品种:垃圾 2.运距:自行考虑 3.含装车、运输、卸车、弃置费等 | m3 | 1 | 109 |
| 26 | 综合单价下浮率（%） |  |  |  |  |  |

报价要求：本次报价为单价下浮费率，供应商按照采购人给定的工程量清单进行下浮费率报价，其中采购人给定的工程量清单中的工程量为暂定工程量，具体结算时以实际发生的为准，中标综合单价=工程量清单综合单价*（1-下浮率），工程量清单中采购人给定的综合单价为全费用综合单价，不允许供应商私自修改和变更。