招标内容及采购需求

本次采购项目为数据采集存储建设货物采购项目，投标人必须对本项目进行整体响应，只对其中一部分内容进行的响应都被视为无效响应。投标报价应遵守《中华人民共和国价格法》，投标人不得以低于成本的报价参与投标。

一、采购需求：

| 序号 | 设备类型 | 配置指标 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | AI推理服务器 | - *★CPU 信息:通过安全可靠测评,CPU主频≥2.6GHz，CPU核数≥48核 2.*★主板支持的 CPU 和内存情况:主板支持≥4颗CPU，支持≥32个DDR4内存插槽，最高3200 MT/s 3.*★主板内存槽数量:实配≥32根以上32G内存，可扩展插槽数量≥32 个 4.*主板存储接口:支持 SATA、NVme等存储接口 5.*PCIe 插槽接口:支持PCIe 4.0 6.*主板 PCIe插槽数量及规格:主板UBCDD 高速连接器数量:≥3 支持≥3个PCIe 4.0扩展插槽 支持≥1*VGA 7.特殊孔位及接口:支持≥2*USB3.0 8.板载网络接口:支持≥8*200Gb光口 ≥支持4*GE板载电口" 9.主板 OCP 插槽数量:支持1*2口100GE 或1*4口25GE/10GE 10.*内存数量:≥32 11.*内存规格:≥DDR4 12.*内存通道:支持多个内存接口通道，每个通道可支持 1DPC 或 2DPC，当支持 2DPC时，印制电路板上应具备插槽的序号标识，具体通道数应在随机文件中明确 13.硬盘类型:配置≥2*3.84T NVme SSD硬盘 14.*硬磁盘实配容量:配置≥2*3.84T NVme SSD硬盘 15.硬盘接口类型:SATA 3.0 Nvme 16.*硬盘实配数量:配置≥2*3.84T NVme SSD硬盘 17.*硬盘插槽数量及规格: - a）2.5寸 SSD固态盘 - b）机箱高度为88.9mm的服务器可支持的硬盘数量应不少于8块，机箱高度为44.45mm的服务器可支持的硬盘数量应不少于4块。 - c)存储型服务器可支持硬盘数量应不少于24块。 18.硬盘其他参数要求:固态盘符合SJ/T11654中4.1.1, 4.1.3, 4.1.4, 4.4, 4.5,4.7的相关规定 19.*网口速率和数量:配备网口数量4*GE，4*25GE光口（含模块），8*200G光口（含模块） 20.独立网卡网口数量:若配备独立网卡，独立网卡网口数量≥4 21.独立网卡接口类型:支持 RJ45/QSFP/SFP 等 22.板载网卡接口类型:支持 RJ45/QSFP/SFP 等 23.*显示接口:显示接口类型应不少于 1 种，如： VGA、DP、HDMI 等 24.*USB 接口:配备 USB 3.0 接口 25.电源数量:≥4 26.*电源功率:电源模块功率应有一定冗余，满足处理器满载时的需求 27.电源指示灯:配备电源指示灯，指示待机、工作异常等状态 - 28.*外观和结构： - 服务器的零部件应紧固无松动，可插拔部件应可靠连接，开关、按钮和其它控制部件应灵活可靠，布局应方便使用； - 产品表面不应有明显的凹痕、划伤、裂缝、变形和污染等。表面涂层均匀，不应起泡、龟裂、脱落和磨损，金属零部件无锈蚀及其它机械损伤； - 产品表面说明功能的文字、符号和标志应清晰、端正且牢固； - 应在服务器的显著位置提供运行状态的指示功能，并在随机文件中明确具体含义； - 机架、机箱的尺寸应符合通用机柜的安装要求，插入总线插座的电路板接口外形尺寸应符合有关总线标准的规定，将机箱固定在机柜上，机箱底面最大下垂变形不得干涉相邻机体； - 高密度服务器应给出 CPU 个数与机柜高度； - 服务器尺寸具体要求在随机文件中明确; - 29.*尺寸（高×宽×深）:供应商给出产品尺寸;设计应遵循标准化、系列化的要求；机箱的内部结构符合通用部件的安装需要其中，机箱深度不得超过800mm。 30.*环境适应性:气候环境适应性应符合GB/T9813.3 的有关规定，工作温度 10~ 35℃ , 贮存运输温度-40～55℃；工作相对湿度35%～80%，贮存运输相对湿度 20％～93%（40℃) ；大气压86～106kPa 31.*机械环境适应性:机械环境适应性符合GB/T 9813.3 的有关规定 32.*噪声:符合 GB/T 9813.3 的有关规定，在产品说明中给出具体测试值塔式服务器噪声在空闲状态下不大于 50dB 33.★AI 计算单元:显存≥64GB，单卡FP16≥280TFlops，不少于8张 34.一键式迁移:服务器配备AI计算单元,提供训练脚本迁移工具 35.*机柜尺寸:供应商给出长度、高度和深度（此项仅作为产品信息备案） 36.*主板外部:支持 USB、显示、管理等接口，VGA、DP、HDMI、USB3.0、PS/2 接口、 BMC 管理端口 37.*网络功能:支持网络连接、网络访问、数据交换和网络管控功能 38.*计算处理:支持通用计算及虚拟化功能。处理器需集成整型计算单元、浮点计算单元、内存控制器、I/O 模块等，处理器与存储部件、网络部件、I/O部件等组成计算系统，提供数据处理、网络接入等计算相关功能 39.*密码算法实现:CPU 芯片应符合 GM/T 0008 的相关规定，或芯片密码模块应符合GB/T37092 或 GM/T 0028 的相关规定 40.内存校验:支持内存校验或内存增强型纠错功能 41.SATA SSD NAND 健康状态上报:支持关键外部存储器（硬磁盘、SSD等）的健康状态上报并进行故障诊断 42.SATA SSD单 die 故障隔离:支持 SSD 关键外部存储器中单存储晶元故障隔离 43.*电源热插拔:整机电源模块应具备热插拔功能 44.*电源过流保护:支持过流及短路保护的功能 45.*散热方式:支持风冷散热方式 46.其他功能:支持关键部件冗余（包括电源、风扇等）；支持熔断保护与恢复功能 - 47.*BMC 固件基础功能： 1) 支持 DHCP 设置网络功能； 2)支持静态 IP 设置网络功能； 3)支持设备日志记录，包括但不限于登录日志、操作日志和报警日志等功能； 4)支持日志信息导出和记录删除功能； 5)支持通过管理接口向外输出准确的报警信息功能； 6)设备的BMC 管理软件应能够按报警的严重程度进行区分； 7)支持 IPMI2.0、SNMP 或 Redfish等接口功能； 8)支持键盘、鼠标和视频的重定向、文本控制台的重定向、远程虚拟媒体、高可靠的硬件监控和管理功能； 9)支持基于网络开启、关闭和重启设备的功能，并查询当前设备开机运行状态； 10)支持故障提示功能，并可通过接口读取服务器故障信息； 11)支持基于网络的固件更新功能，包括 BMC 和 BIOS 等； 12)支持基于网络安装操作系统的功能，并可通过网络控制台访问设备； 13)支持通过本地的硬盘或光驱等存储设备，基于网络完成设备的操作系统安装功能； 14)支持通过浏览器打开管理界面并登录功能； 15)支持设置口令策略功能； 16)支持访问权限设置功能，并通过日志记录访问事件； 17)支持对出厂默认的用户名及口令进行安全保护功能，并提供默认口令修改提示； 18)支持读取设备主板的工作环境温度功能； 19)支持读取服务器 CPU 等核心器件的温度功能； 20)支持通过外部管理工具进行 BMC参数设置的功能，并可基于网络通过外部管理工具对 BMC 进行管理； 21)应支持固件版本查询、固件升级 22)支持基于网络实现开关机和复位控制的功能； 23)BMC 启动时间应不超过 180s，实现功能包括网络、IPMI、散热、传感器服务可用； 24)支持 BMC 固件设置的恢复出厂功能 48.*BMC 固件增强功能: - a）网络控制、安装提供图形访问界面网络； b）设备的 BMC 管理软件界面显示报警信息，且能够按报警的严重程度进行区分； c）Web GUI 采用 BMC 端口直连，平均响应时间为不大于 1s 49.BIOS 固件基础功能: - a）支持查看固件版本、内存信息、主板信息、处理器信息和系统时间信息功能； b）支持上电初始化界面显示 CPU 信息、内存信息、固件版本和部分快捷键信息功能； c）支持设置界面中英文显示切换功能； d）支持查看 PCIe 设备信息，SATA设备信息功能； e）支持操作系统安装和引导功能，应并向操作系统提供计算机主板信息和服务接口； f）支持设置启动顺序，并按照设置的启动顺序启动功能； g）支持安全启动功能； h）支持设置口令、修改口令、验证口令功能； i）支持板载显示控制或独立显卡的显示控制功能； j）支持 RAID 识别和启动功能； k）支持串口重定向功能； l）支持固件更新功能； m）支持BIOS 固件设置的恢复出厂功能； n）支持网络引导启用和关闭功能" 50.*远程控制:支持远程关机和重新启动功能 51.*操作系统及驱动的升级:支持通过网络、闪存盘对操作系统、驱动进行升级 52.操作系统及驱动的备份还原:支持操作系统备份及还原功能 53.*操作系统功能: - a) 支持访问控制、安全审计、网络接入鉴别等功能； b) 操作系统其他功能应满足操作系统政府采购需求标准中加*的指标要求 54.*中文信息处理:符合 GB 18030 的有关规定 55.多集群作业管理:支持多集群作业管理功能 56.*关键部件安全要求:CPU 和操作系统等关键部件应当符合安全可靠测评要求 57.*故障检测:支持故障检测功能，可以检测到具体的 FRU（内存、硬盘等）的故障并发出告警 58.内存故障智能预测和自愈修复:支持内存故障智能预测和自愈修复，提前自动硬隔离，避免内存故障引起的非预期宕机以及内存寿命的降低 59.硬盘故障智能预测:支持硬盘故障智能预测，基于故障模型预测出硬盘的故障 60.PCIe 链路故障智能诊断:支持 PCIe 链路故障智能诊断，判断出现故障的PCIe 链路 61.内存故障隔离:支持内存故障隔离，在内存产生 CE故障时，内存地址被隔离成功，服务器正常运行，业务系统不中断 62.内存、PCIe卡的故障精准告警功能:支持内存、PCIe 卡的故障精准告警功能，触发告警并明确指示具体的故障位置 63.异常下电关键数据保护:支持异常下电关键数据保护，支持数据备份恢复机制，防止系统异常掉电导致的数据文件丢失 64.BMC/BIOS固件双镜像保护:支持 BMC/BIOS 固件双镜像保护，运行异常时自动切换到备份镜像运运行，提升系统稳定性 65.CPU 核重启隔离:支持 CPU 核发生不可纠正故障后，重启后由BIOS 隔离该故障核，OS不可见，防止 OS 再次使用导致系统异常，核 0 除外 66.内存地址隔离:在硬件支持的情况下，支持故障内存地址重启后隔离 67.内存存储阵列替换:在硬件支持的情况下，支持故障内存存储阵列替换 68.安全启动:支持执行环境要求在整个系统启动的过程中，系统应提供一个机制来保护平台的完整性 69.syslog 双向鉴别:支持系统日志双向鉴别，对服务器根证书和客户端根证书进行鉴别 70.*弱口令字典检查:支持弱口令字典检查功能，出现在弱口令字典中的字符串不能被设置为用户口令 71.*白名单访问控制:支持基于时间、IP 或 MAC 白名单访问控制 72.双因素鉴别:支持使用客户端证书和证书密码的双因素鉴别方式登录管理系统 73.*二次鉴别:支持二次鉴别功能。对于用户配置、权限配置、公钥导入等重要的管理操作，已登录用户应通过二次鉴别后，才能执行操作 74.*密码证书安全加密存储:支持对带外管理系统中的用户口令和证书等敏感信息进行加密存储，禁止使用私有的和业界已知不安全的密码算法 75.*敏感信息安全加密传输:支持使用安全的传输加密协议（如SSH 或 HTTPS 等）传输用户的敏感信息 76.*研发过程安全:供应商承诺，生产商已建立从需求、设计、开发、测试、维护端到端的开发流程管理机制，输出和保存开发流程中每个阶段的产品需求清单、设计文档、开发文档、测试记录等材料，保证各个流程可追溯 77.漏洞管理:供应商承诺，生产商已建立漏洞全量视图，保证产品版本涉及到的所有漏洞(如驱动程序、BMC 软件等)都可以查看 - 78.网络关键设备服务器要求：作为网络关键设备的服务器应符合GB 40050 的相关规定 79.增强要求: - a) 嵌入物理可信根，实现设备的信任链构建； b) 支持可信平台控制模块(TPCM)； c) 支持在固件系统(BMC、BI0S)启动前实现对固件度量的功能，支持物理可信根对BMC固件或BI0S固件进行完整性检测、更新和恢复; - d) 支持对 CPU、网络控制器等关键处理器进行身份识别与度量的功能； e) 支持基于处理器或可信计算模块度量的功能； f) 所采用的可信密码模块接口应符合 GM/T 0012 的相关规定； g) 可信安全管理模块、处理器等硬件载体应通过国家相关部门的认证和许可 80.*物理安全:安全符合 GB 4943.1 的规定 81.*限用物质的限量要求:限用物质的限量应符合GB/T 26572的要求 82.*CPU 主频:≥2.6GHz 83.*单 CPU 核数:≥48 84.*单 CPU 末级缓存容量:≥8MB 85.单内存模块容量:≥32GB 86.*内存速率:≥3200MT/s 87.RAID 卡缓存容量大小:若配备 RAID 卡且 RAID 卡有缓存容量，容量≥4GB 88.*电源能耗:符合 GB/T 9813.3 的有关规定 89.*内存兼容性:适配 3 种及以上厂商的内存产品，且均不低于产品支持的内存规格 90.*固态存储兼容性:适配 3 种或以上厂商的固态存储产品，且均不低于产品支持的固态存储设备规格 91.*网卡兼容性:网卡应适配两种或以上厂商产品 92.*功能卡兼容性:内置或适配符合 PCIe 的功能卡，如：网络功能卡、存储功能卡及图形显示功能卡 93.*外设兼容性:兼容多种主流生产商的外部设备，包括显示器、键盘、鼠标、闪存盘、移动硬盘、USB 光驱及 KVM 等，要求使用不同厂商的外部设备时，系统均能正常识别和安装驱动 94.*数据库兼容:兼容 3 个及以上厂商的数据库产品 95.*中间件兼容:兼容 3 个及以上厂商的中间件产品 96.*平台软件兼容:兼容 3 个及以上厂商的大数据平台 97.虚拟化软件兼容:兼容 2 款及以上虚拟化软件 98.*整机可靠性:m1 值（MTBF 的不可接受值）不得低于 30000h 99.*风扇可靠性:风扇寿命应不低于40000h 100.*部件可靠性:支持硬盘、电源、风扇热插拔(内置风扇除外) 101.*标志、包装、运输和贮存:符合GB/T 9813.3 和商品包装政府采购需求标准的相关规定 - 102.*服务响应： a) 提供电话、电子邮件、远程连接等多种形式服务； b) 提供同城 4h、异地 12h 技术响应服务，2 个工作日解决问题，对于未能解决的问题和故障应提供可行的升级方案，并提供周转设备； c) 建立全国技术服务体系和服务团体，符合专业服务体系标准要求，提供中文服务； d) 服务周期内提供产品的维修、换件和升级服务 103.*培训服务:供应商提供培训材料、产品手册、培训视频等培训相关内容 104.*服务周期: - a) 产品免费服务周期（含换件和维修）应不小于 3 年； b) 设备停产后继续提供质量保障服务（含备品备件），服务终止时间与最后一批设备交付时间间隔不低于 6 年； c) 产品停止服务时间应提前1 年告知客户； d) 产品发布日期需在随机文件中 105.*工具要求:供应商提供设置服务器硬件、辅助操作系统安装等功能的辅助工具和管理软件。且随附软件应具有合法授权或版权 - 106.辅助工具：支持如下功能 - a) 本地的数据备份和还原功能； - b) 网络的数据备份和还原功能； - c) 服务器操作系统的自动安装功能； - d) 服务器所配硬件需要的驱动程序和系统补丁 107.*驱动安装升级指引:供应商提供出厂安装的配件所需的驱动程序，形式包括但不限于驱动光盘、驱动下载链接等。其他配件应提供指引。 - 108.代码迁移工具：供应商提供从其他 CPU 架构到当前服务器 CPU 架构的软件迁移工具产品，支持软件包迁移评估，对满足产品重构要求的软件包，能重构为当前服务器 CPU 架构的软件包。提供源码迁移功能，检查分析C/C++/Fortran/Go/解释型语言/汇编等源码文件，基于产品功能给出迁移指导 - 109.性能分析工具：供应商提供支持当前服务器 CPU 架构的性能分析工具产品，支持系统性能分析、Java 性能分析和系统诊断，可分析系统或应用在 CPU、内存、 IO、网络等方面的性能，并给出优化建议 - 110.跨架构平台应用兼容性:跨 CPU 架构平台应用兼容工具，可兼容一种或者一种以上不同架构平台的应用 111.*管理软件:具备资源管理、系统管理、性能监控、健康监控、基于网络控制、报警设置功能 112.*厂家升级产品软件与扩容服务:供应商提供原厂级的部件/软件产品升级和扩容能力 113.服务保障升级:供应商有偿提供远程技术支持、软件授权服务、备件更换服务、现场支承服务 114.*提供上门服务:供应商具备提供上门服务的能力(可收费) 115.业务场景性能优化服务及整体架构升级服务:供应商提供针对特定业务场景性能优化服务及整体架构升级服务 116.*抗干扰性:当产品部件出现供应风险时，应通知客户并提供风险应对方案确保产品的服务保障，必要时应停止相关受影响产品的销售 117.*供应能力证明:供应商提供供应链稳定承诺书，确保产品的部件在产品服务周期内稳定供货 118.关键部件安全要求：CPU和操作系统等关键部件应当符合安全可靠测评要求 119.其他要求：通用服务器政府采购需求标准(2023版）中规定的其他要求 120.是否具有节能产品认证证书：是 121.是否为进口产品：否 122.整机质量服务要求：免费服务周期(含换件和维修)≥3年 123.服务标准： a)供应商提供电话、电子邮件、远程连接等多种形式服务; b)供应商提供同城4小时、异地12小时技术响应服务，2个工作日解决问题，对于未能解决的问题和故障应提供可行的 c)建立全国技术服务体系和服务团体，符合专业服务体系标准要求，提供中文服务; d)服务周期内提供产品的维修、换件和升级服务; e)免费送货到采购人指定的地方 - 124.*供应能力证明:供应商提供供应链稳定承诺书，确保产品的部件在产品服务周期内稳定供货 125.服务器配置国产自研操作系统，已通过安全可靠测评要求；详细功能：64 位操作系统，支持图形化 + 命令行管理，兼容国产X86、ARM 等主流服务器架构；支持热补丁、热升级；支持 EXT4、XFS、Btrfs 等高性能日志文件系统，支持大容量物理内存与虚拟内存管理，支持大页内存，支持双机热备、集群、故障转移、服务自启；支持 TCP/IP、IPv6、链路聚合、网桥、QoS、流量控制；支持主流数据库、中间件、Web 服务、运维工具。 - 126.服务器配置国产自研杀毒软件，详细功能：支持openEuler（欧拉）、麒麟、统信等国产操作系统，支持集中管理平台，统一策略、统一升级、统一日志，支持无代理 / 轻代理部署模式，实时防护：文件、进程、注册表、网络流量实时监控；支持病毒、木马、蠕虫、勒索软件、挖矿程序、后门查杀；支持数据库服务器、中间件、Web 服务、虚拟化平台兼容；统一病毒库、引擎自动升级。 | 1 |
| 2 | GPU 服务器 | - 1.*★CPU 信息:通过安全可靠测评,CPU主频2.6GHz，CPU核数32核 2.*★主板支持的 CPU 和内存情况:主板支持2颗CPU，支持≥16个DDR4内存插槽，最高3200 MT/s 3.*★主板内存槽数量:实配8根32G内存，可扩展插槽数量≥16个 4.*主板存储接口:支持 SATA、NVme等存储接口 5.*PCIe 插槽接口:支持PCIe 4.0 6.*主板 PCIe插槽数量及规格:主板UBCDD 高速连接器数量:≥3 支持≥3个PCIe 4.0扩展插槽 支持≥1*VGA 7.特殊孔位及接口:支持≥2*USB3.0 8.板载网络接口:支持≥4*10Gb光口 支持≥4*GE板载电口 9.主板 OCP 插槽数量:支持4口GE 或4口25GE/10GE 10.*内存数量:≥16 11.*内存规格:≥DDR4 12.*内存通道:支持多个内存接口通道，每个通道可支持 1DPC 或 2DPC，当支持 2DPC时，印制电路板上应具备插槽的序号标识，具体通道数应在随机文件中明确 13.硬盘类型:配置≥2*960G SSD，配置≥1*3.2T Nvme SSD，配置≥5*8TB 机械硬盘 14.*硬磁盘实配容量: 配置≥2*960G SSD，配置≥1*3.2T Nvme SSD，配置≥5*8TB 机械硬盘 15.硬盘接口类型:SATA 3.0 Nvme 16.*硬盘实配数量: 配置≥2*960G SSD，配置≥1*3.2T Nvme SSD，配置≥5*8TB 机械硬盘 17.*硬盘插槽数量及规格: a）2.5寸 SSD固态盘 b）机箱高度为88.9mm的服务器可支持的硬盘数量应不少于8块，机箱高度为44.45mm的服务器可支持的硬盘数量应不少于4块。 c)存储型服务器可支持硬盘数量应不少于24块。 18.硬盘其他参数要求:固态盘符合SJ/T11654中4.1.1, 4.1.3, 4.1.4, 4.4, 4.5,4.7的相关规定 19.*网口速率和数量:配备网口数量≥4*GE，4*10GE光口（含模块） 20.独立网卡网口数量:若配备独立网卡，独立网卡网口数量≥4 21.独立网卡接口类型:支持 RJ45/QSFP/SFP 等 22.板载网卡接口类型:支持 RJ45/QSFP/SFP 等 23.*显示接口:显示接口类型应不少于 1 种，如： VGA、DP、HDMI 等 24.*USB 接口:配备 USB 3.0 接口 25.电源数量:≥2 26.*电源功率:电源模块功率应有一定冗余，满足处理器满载时的需求 27.电源指示灯:配备电源指示灯，指示待机、工作异常等状态 28.*外观和结构： - 服务器的零部件应紧固无松动，可插拔部件应可靠连接，开关、按钮和其它控制部件应灵活可靠，布局应方便使用； - 产品表面不应有明显的凹痕、划伤、裂缝、变形和污染等。表面涂层均匀，不应起泡、龟裂、脱落和磨损，金属零部件无锈蚀及其它机械损伤； - 产品表面说明功能的文字、符号和标志应清晰、端正且牢固； - 应在服务器的显著位置提供运行状态的指示功能，并在随机文件中明确具体含义； - 机架、机箱的尺寸应符合通用机柜的安装要求，插入总线插座的电路板接口外形尺寸应符合有关总线标准的规定，将机箱固定在机柜上，机箱底面最大下垂变形不得干涉相邻机体； - 高密度服务器应给出 CPU 个数与机柜高度； - 服务器尺寸具体要求在随机文件中明确; 29.*尺寸（高×宽×深）:供应商给出产品尺寸;设计应遵循标准化、系列化的要求；机箱的内部结构符合通用部件的安装需要，机箱深度不得超过800mm。 30.*环境适应性:气候环境适应性应符合GB/T9813.3 的有关规定，工作温度 10~ 35℃ , 贮存运输温度-40～55℃；工作相对湿度35%～80%，贮存运输相对湿度 20％～93%（40℃) ；大气压86～106kPa 31.*机械环境适应性:机械环境适应性符合GB/T 9813.3 的有关规定 32.*噪声:符合 GB/T 9813.3 的有关规定，在产品说明中给出具体测试值塔式服务器噪声在空闲状态下不大于 50dB 33.★AI 计算单元:显存≥24GB，单卡FP32 ≥16.3TFlops，不少于2张 34.一键式迁移:服务器配备AI计算单元,提供训练脚本迁移工具 35.*机柜尺寸:供应商给出长度、高度和深度（此项仅作为产品信息备案） 36.*主板外部:支持 USB、显示、管理等接口，VGA、DP、HDMI、USB3.0、PS/2 接口、 BMC 管理端口 37.*网络功能:支持网络连接、网络访问、数据交换和网络管控功能 38.*计算处理:支持通用计算及虚拟化功能。处理器需集成整型计算单元、浮点计算单元、内存控制器、I/O 模块等，处理器与存储部件、网络部件、I/O部件等组成计算系统，提供数据处理、网络接入等计算相关功能 39.*密码算法实现:CPU 芯片应符合 GM/T 0008 的相关规定，或芯片密码模块应符合GB/T37092 或 GM/T 0028 的相关规定 40.内存校验:支持内存校验或内存增强型纠错功能 41.SATA SSD NAND 健康状态上报:支持关键外部存储器（硬磁盘、SSD等）的健康状态上报并进行故障诊断 42.SATA SSD单 die 故障隔离:支持 SSD 关键外部存储器中单存储晶元故障隔离 43.*电源热插拔:整机电源模块应具备热插拔功能 44.*电源过流保护:支持过流及短路保护的功能 45.*散热方式:支持风冷散热方式 46.其他功能:支持关键部件冗余（包括电源、风扇等）；支持熔断保护与恢复功能 47.*BMC 固件基础功能： 1) 支持 DHCP 设置网络功能； 2)支持静态 IP 设置网络功能； 3)支持设备日志记录，包括但不限于登录日志、操作日志和报警日志等功能； 4)支持日志信息导出和记录删除功能； 5)支持通过管理接口向外输出准确的报警信息功能； 6)设备的BMC 管理软件应能够按报警的严重程度进行区分； 7)支持 IPMI2.0、SNMP 或 Redfish等接口功能； 8)支持键盘、鼠标和视频的重定向、文本控制台的重定向、远程虚拟媒体、高可靠的硬件监控和管理功能； 9)支持基于网络开启、关闭和重启设备的功能，并查询当前设备开机运行状态； 10)支持故障提示功能，并可通过接口读取服务器故障信息； 11)支持基于网络的固件更新功能，包括 BMC 和 BIOS 等； 12)支持基于网络安装操作系统的功能，并可通过网络控制台访问设备； 13)支持通过本地的硬盘或光驱等存储设备，基于网络完成设备的操作系统安装功能； 14)支持通过浏览器打开管理界面并登录功能； 15)支持设置口令策略功能； 16)支持访问权限设置功能，并通过日志记录访问事件； 17)支持对出厂默认的用户名及口令进行安全保护功能，并提供默认口令修改提示； 18)支持读取设备主板的工作环境温度功能； 19)支持读取服务器 CPU 等核心器件的温度功能； 20)支持通过外部管理工具进行 BMC参数设置的功能，并可基于网络通过外部管理工具对 BMC 进行管理； 21)应支持固件版本查询、固件升级 22)支持基于网络实现开关机和复位控制的功能； 23)BMC 启动时间应不超过 180s，实现功能包括网络、IPMI、散热、传感器服务可用； 24)支持 BMC 固件设置的恢复出厂功能 48.*BMC 固件增强功能: a）网络控制、安装提供图形访问界面网络； b）设备的 BMC 管理软件界面显示报警信息，且能够按报警的严重程度进行区分； c）Web GUI 采用 BMC 端口直连，平均响应时间为不大于 1s 49.BIOS 固件基础功能: a）支持查看固件版本、内存信息、主板信息、处理器信息和系统时间信息功能； b）支持上电初始化界面显示 CPU 信息、内存信息、固件版本和部分快捷键信息功能； c）支持设置界面中英文显示切换功能； d）支持查看 PCIe 设备信息，SATA设备信息功能； e）支持操作系统安装和引导功能，应并向操作系统提供计算机主板信息和服务接口； f）支持设置启动顺序，并按照设置的启动顺序启动功能； g）支持安全启动功能； h）支持设置口令、修改口令、验证口令功能； i）支持板载显示控制或独立显卡的显示控制功能； j）支持 RAID 识别和启动功能； k）支持串口重定向功能； l）支持固件更新功能； m）支持BIOS 固件设置的恢复出厂功能； n）支持网络引导启用和关闭功能" 50.*远程控制:支持远程关机和重新启动功能 51.*操作系统及驱动的升级:支持通过网络、闪存盘对操作系统、驱动进行升级 52.操作系统及驱动的备份还原:支持操作系统备份及还原功能 53.*操作系统功能: a) 支持访问控制、安全审计、网络接入鉴别等功能； b) 操作系统其他功能应满足操作系统政府采购需求标准中加*的指标要求 54.*中文信息处理:符合 GB 18030 的有关规定 55.多集群作业管理:支持多集群作业管理功能 56.*关键部件安全要求:CPU 和操作系统等关键部件应当符合安全可靠测评要求 57.*故障检测:支持故障检测功能，可以检测到具体的 FRU（内存、硬盘等）的故障并发出告警 58.内存故障智能预测和自愈修复:支持内存故障智能预测和自愈修复，提前自动硬隔离，避免内存故障引起的非预期宕机以及内存寿命的降低 59.硬盘故障智能预测:支持硬盘故障智能预测，基于故障模型预测出硬盘的故障 60.PCIe 链路故障智能诊断:支持 PCIe 链路故障智能诊断，判断出现故障的PCIe 链路 61.内存故障隔离:支持内存故障隔离，在内存产生 CE故障时，内存地址被隔离成功，服务器正常运行，业务系统不中断 62.内存、PCIe卡的故障精准告警功能:支持内存、PCIe 卡的故障精准告警功能，触发告警并明确指示具体的故障位置 63.异常下电关键数据保护:支持异常下电关键数据保护，支持数据备份恢复机制，防止系统异常掉电导致的数据文件丢失 64.BMC/BIOS固件双镜像保护:支持 BMC/BIOS 固件双镜像保护，运行异常时自动切换到备份镜像运运行，提升系统稳定性 65.CPU 核重启隔离:支持 CPU 核发生不可纠正故障后，重启后由BIOS 隔离该故障核，OS不可见，防止 OS 再次使用导致系统异常，核 0 除外 66.内存地址隔离:在硬件支持的情况下，支持故障内存地址重启后隔离 67.内存存储阵列替换:在硬件支持的情况下，支持故障内存存储阵列替换 68.安全启动:支持执行环境要求在整个系统启动的过程中，系统应提供一个机制来保护平台的完整性 69.syslog 双向鉴别:支持系统日志双向鉴别，对服务器根证书和客户端根证书进行鉴别 70.*弱口令字典检查:支持弱口令字典检查功能，出现在弱口令字典中的字符串不能被设置为用户口令 71.*白名单访问控制:支持基于时间、IP 或 MAC 白名单访问控制 72.双因素鉴别:支持使用客户端证书和证书密码的双因素鉴别方式登录管理系统 73.*二次鉴别:支持二次鉴别功能。对于用户配置、权限配置、公钥导入等重要的管理操作，已登录用户应通过二次鉴别后，才能执行操作 74.*密码证书安全加密存储:支持对带外管理系统中的用户口令和证书等敏感信息进行加密存储，禁止使用私有的和业界已知不安全的密码算法 75.*敏感信息安全加密传输:支持使用安全的传输加密协议（如SSH 或 HTTPS 等）传输用户的敏感信息 76.*研发过程安全:供应商承诺，生产商已建立从需求、设计、开发、测试、维护端到端的开发流程管理机制，输出和保存开发流程中每个阶段的产品需求清单、设计文档、开发文档、测试记录等材料，保证各个流程可追溯 77.漏洞管理:供应商承诺，生产商已建立漏洞全量视图，保证产品版本涉及到的所有漏洞(如驱动程序、BMC 软件等)都可以查看 78.网络关键设备服务器要求：作为网络关键设备的服务器应符合GB 40050 的相关规定 79.增强要求: a) 嵌入物理可信根，实现设备的信任链构建； b) 支持可信平台控制模块(TPCM)； c) 支持在固件系统(BMC、BI0S)启动前实现对固件度量的功能，支持物理可信根对BMC固件或BI0S固件进行完整性检测、更新和恢复; d) 支持对 CPU、网络控制器等关键处理器进行身份识别与度量的功能； e) 支持基于处理器或可信计算模块度量的功能； f) 所采用的可信密码模块接口应符合 GM/T 0012 的相关规定； g) 可信安全管理模块、处理器等硬件载体应通过国家相关部门的认证和许可 80.*物理安全:安全符合 GB 4943.1 的规定 81.*限用物质的限量要求:限用物质的限量应符合GB/T 26572的要求 82.*CPU 主频:≥2.6GHz 83.*单 CPU 核数:≥32 84.*单 CPU 末级缓存容量:≥8MB 85.单内存模块容量:≥32GB 86.*内存速率:≥3200MT/s 87.RAID 卡缓存容量大小:若配备 RAID 卡且 RAID 卡有缓存容量，容量≥2GB 88.*电源能耗:符合 GB/T 9813.3 的有关规定 89.*内存兼容性:适配 3 种及以上厂商的内存产品，且均不低于产品支持的内存规格 90.*固态存储兼容性:适配 3 种或以上厂商的固态存储产品，且均不低于产品支持的固态存储设备规格 91.*网卡兼容性:网卡应适配两种或以上厂商产品 92.*功能卡兼容性:内置或适配符合 PCIe 的功能卡，如：网络功能卡、存储功能卡及图形显示功能卡 93.*外设兼容性:兼容多种主流生产商的外部设备，包括显示器、键盘、鼠标、闪存盘、移动硬盘、USB 光驱及 KVM 等，要求使用不同厂商的外部设备时，系统均能正常识别和安装驱动 94.*数据库兼容:兼容 3 个及以上厂商的数据库产品 95.*中间件兼容:兼容 3 个及以上厂商的中间件产品 96.*平台软件兼容:兼容 3 个及以上厂商的大数据平台 97.虚拟化软件兼容:兼容 2 款及以上虚拟化软件 98.*整机可靠性:m1 值（MTBF 的不可接受值）不得低于 30000h 99.*风扇可靠性:风扇寿命应不低于40000h 100.*部件可靠性:支持硬盘、电源、风扇热插拔(内置风扇除外) 101.*标志、包装、运输和贮存:符合GB/T 9813.3 和商品包装政府采购需求标准的相关规定 102.*服务响应： a) 提供电话、电子邮件、远程连接等多种形式服务； b) 提供同城 4h、异地 12h 技术响应服务，2 个工作日解决问题，对于未能解决的问题和故障应提供可行的升级方案，并提供周转设备； c) 建立全国技术服务体系和服务 团体，符合专业服务体系标准要求，提供中文服务； d) 服务周期内提供产品的维修、换件和升级服务 103.*培训服务:供应商提供培训材料、产品手册、培训视频等培训相关内容 104.*服务周期: a) 产品免费服务周期（含换件和维修）应不小于 3 年； b) 设备停产后继续提供质量保障服务（含备品备件），服务终止时间与最后一批设备交付时间间隔不低于 6 年； c) 产品停止服务时间应提前1 年告知客户； d) 产品发布日期需在随机文件中 105.*工具要求:供应商提供设置服务器硬件、辅助操作系统安装等功能的辅助工具和管理软件。且随附软件应具有合法授权或版权 106.辅助工具：支持如下功能 a) 本地的数据备份和还原功能； b) 网络的数据备份和还原功能； c) 服务器操作系统的自动安装功能； d) 服务器所配硬件需要的驱动程序和系统补丁 107.*驱动安装升级指引:供应商提供出厂安装的配件所需的驱动程序，形式包括但不限于驱动光盘、驱动下载链接等。其他配件应提供指引。 108.代码迁移工具：供应商提供从其他 CPU 架构到当前服务器 CPU 架构的软件迁移工具产品，支持软件包迁移评估，对满足产品重构要求的软件包，能重构为当前服务器 CPU 架构的软件包。提供源码迁移功能，检查分析C/C++/Fortran/Go/解释型语言/汇编等源码文件，基于产品功能给出迁移指导 109.性能分析工具：供应商提供支持当前服务器 CPU 架构的性能分析工具产品，支持系统性能分析、Java 性能分析和系统诊断，可分析系统或应用在 CPU、内存、 IO、网络等方面的性能，并给出优化建议 110.跨架构平台应用兼容性:跨 CPU 架构平台应用兼容工具，可兼容一种或者一种以上不同架构平台的应用 111.*管理软件:具备资源管理、系统管理、性能监控、健康监控、基于网络控制、报警设置功能 112.*厂家升级产品软件与扩容服务:供应商提供原厂级的部件/软件产品升级和扩容能力 113.服务保障升级:供应商有偿提供远程技术支持、软件授权服务、备件更换服务、现场支承服务 114.*提供上门服务:供应商具备提供上门服务的能力(可收费) 115.业务场景性能优化服务及整体架构升级服务:供应商提供针对特定业务场景性能优化服务及整体架构升级服务 116.*抗干扰性:当产品部件出现供应风险时，应通知客户并提供风险应对方案确保产品的服务保障，必要时应停止相关受影响产品的销售 117.*供应能力证明:供应商提供供应链稳定承诺书，确保产品的部件在产品服务周期内稳定供货 118.关键部件安全要求：CPU和操作系统等关键部件应当符合安全可靠测评要求 119.其他要求：通用服务器政府采购需求标准(2023版）中规定的其他要求 120.是否具有节能产品认证证书：是 121.是否为进口产品：否 122.整机质量服务要求：免费服务周期(含换件和维修)≥3年 123.服务标准： a)供应商提供电话、电子邮件、远程连接等多种形式服务; b)供应商提供同城4小时、异地12小时技术响应服务，2个工作日解决问题，对于未能解决的问题和故障应提供可行的 c)建立全国技术服务体系和服务团体，符合专业服务体系标准要求，提供中文服务; d)服务周期内提供产品的维修、换件和升级服务; e)免费送货到采购人指定的地方 124.*供应能力证明:供应商提供供应链稳定承诺书，确保产品的部件在产品服务周期内稳定供货 125.服务器配置国产自研操作系统，已通过安全可靠测评要求；详细功能：64 位操作系统，支持图形化 + 命令行管理，兼容国产X86、ARM 等主流服务器架构；支持热补丁、热升级；支持 EXT4、XFS、Btrfs 等高性能日志文件系统，支持大容量物理内存与虚拟内存管理，支持大页内存，支持双机热备、集群、故障转移、服务自启；支持 TCP/IP、IPv6、链路聚合、网桥、QoS、流量控制；支持主流数据库、中间件、Web 服务、运维工具。 126.服务器配置国产自研杀毒软件，详细功能：支持openEuler（欧拉）、麒麟、统信等国产操作系统，支持集中管理平台，统一策略、统一升级、统一日志，支持无代理 / 轻代理部署模式，实时防护：文件、进程、注册表、网络流量实时监控；支持病毒、木马、蠕虫、勒索软件、挖矿程序、后门查杀；支持数据库服务器、中间件、Web 服务、虚拟化平台兼容；统一病毒库、引擎自动升级。 | 1 |
| 3 | 业务交换机 | 1.交换容量≥4Tbps，包转发率≥2000Mpps； 2.★交换机CPU为：国产CPU 3.配置48个以上10/25GE SFP28光口，8个以上40/100GE QSFP28配置双电源； 4.支持前后、后前风道； 5.整机最大路由地址表256K（IPv4）、80K（IPv6），整机最大ARP地址表140K，整机最大MAC地址表392K； 6.支持基于端口、基于协议、基于MAC的VLAN，支持RIP、OSPF、ISIS、BGP等IPv4动态路由协议，支持RIPng、OSPFv3、ISISv6、BGP4+等IPv6动态路由协议； 7.支持跨设备链路聚合技术，支持堆叠虚拟化技术； 8.支持SNMP、Telnet、RMON、SSH，支持零配置启动，支持配置回滚； 9.支持MPLS VPN； | 1 |
| 4 | 管理交换机 | 1.交换容量≥1.36Tbps，包转发率≥207Mpps； 2.★交换机CPU为：国产CPU 3. 48个以上10/100/1000BASE-T以太网端口，4个以上万兆SFP+，2个以上专用堆叠口；配置双电源； 4.二层功能：支持4K个VLAN，支持Voice VLAN，支持 1:1 和 N:1 VLAN Mapping 功能； 5.三层功能：支持RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3路由协议 ； | 1 |
| 5 | 备份一体机 | - 1.*★CPU 信息:通过安全可靠测评,CPU主频≥2.6GHz，CPU核数≥24核 2.*★主板支持的 CPU 和内存情况:主板支持≥2颗CPU，支持≥8个DDR4内存插槽，最高3200 MT/s 3.*★主板内存槽数量:实配≥8根32G内存，可扩展插槽数量≥8个 4.*主板存储接口:支持 SATA、NVme等存储接口 5.*PCIe 插槽接口:支持PCIe 4.0 6.*主板 PCIe插槽数量及规格:主板UBCDD 高速连接器数量:≥3 支持≥3个PCIe 4.0扩展插槽 支持≥1*VGA 7.特殊孔位及接口:≥支持2*USB3.0 8.板载网络接口:≥支持4*10Gb光口 支持≥8*GE板载电口 9.主板 OCP 插槽数量:支持8口GE 或4口25GE/10GE 10.*内存数量:≥8 11.*内存规格:≥DDR4 12.*内存通道:支持多个内存接口通道，每个通道可支持 1DPC 或 2DPC，当支持 2DPC时，印制电路板上应具备插槽的序号标识，具体通道数应在随机文件中明确 13.硬盘类型: 配置≥5*3.84TB SSD ；配置≥11*16TB机械硬盘 14.*硬磁盘实配容量: 配置≥5*3.84TB SSD ；配置≥11*16TB机械硬盘 15.硬盘接口类型:SATA 3.0 Nvme 16.*硬盘实配数量: 配置≥5*3.84TB SSD ；配置≥11*16TB机械硬盘 17.*硬盘插槽数量及规格: a）2.5寸 SSD固态盘 b）机箱高度为88.9mm的服务器可支持的硬盘数量应不少于8块，机箱高度为44.45mm的服务器可支持的硬盘数量应不少于4块。 c)存储型服务器可支持硬盘数量应不少于24块。 18.硬盘其他参数要求:固态盘符合SJ/T11654中4.1.1, 4.1.3, 4.1.4, 4.4, 4.5,4.7的相关规定 19.*网口速率和数量:配备网口数量8*GE，4*10GE光口（含模块） 20.独立网卡网口数量:若配备独立网卡，独立网卡网口数量≥4 21.独立网卡接口类型:支持 RJ45/QSFP/SFP 等 22.板载网卡接口类型:支持 RJ45/QSFP/SFP 等 23.*显示接口:显示接口类型应不少于 1 种，如： VGA、DP、HDMI 等 24.*USB 接口:配备 USB 3.0 接口 25.电源数量:≥2 26.*电源功率:电源模块功率应有一定冗余，满足处理器满载时的需求 27.电源指示灯:配备电源指示灯，指示待机、工作异常等状态 28.*外观和结构： - 服务器的零部件应紧固无松动，可插拔部件应可靠连接，开关、按钮和其它控制部件应灵活可靠，布局应方便使用； - 产品表面不应有明显的凹痕、划伤、裂缝、变形和污染等。表面涂层均匀，不应起泡、龟裂、脱落和磨损，金属零部件无锈蚀及其它机械损伤； - 产品表面说明功能的文字、符号和标志应清晰、端正且牢固； - 应在服务器的显著位置提供运行状态的指示功能，并在随机文件中明确具体含义； - 机架、机箱的尺寸应符合通用机柜的安装要求，插入总线插座的电路板接口外形尺寸应符合有关总线标准的规定，将机箱固定在机柜上，机箱底面最大下垂变形不得干涉相邻机体； - 高密度服务器应给出 CPU 个数与机柜高度； - 服务器尺寸具体要求在随机文件中明确; 29.*尺寸（高×宽×深）:供应商给出产品尺寸;设计应遵循标准化、系列化的要求；机箱的内部结构符合通用部件的安装需要，机箱深度不得超过800mm。 30.*环境适应性:气候环境适应性应符合GB/T9813.3 的有关规定，工作温度 10~ 35℃ , 贮存运输温度-40～55℃；工作相对湿度35%～80%，贮存运输相对湿度 20％～93%（40℃) ；大气压86～106kPa 31.*机械环境适应性:机械环境适应性符合GB/T 9813.3 的有关规定 32.*噪声:符合 GB/T 9813.3 的有关规定，在产品说明中给出具体测试值塔式服务器噪声在空闲状态下不大于 50dB 33.AI 计算单元:本设备不涉及AI计算单元 34.一键式迁移:服务器配备AI计算单元,提供训练脚本迁移工具 35.*机柜尺寸:供应商给出长度、高度和深度（此项仅作为产品信息备案） 36.*主板外部:支持 USB、显示、管理等接口，VGA、DP、HDMI、USB3.0、PS/2 接口、 BMC 管理端口 37.*网络功能:支持网络连接、网络访问、数据交换和网络管控功能 38.*计算处理:支持通用计算及虚拟化功能。处理器需集成整型计算单元、浮点计算单元、内存控制器、I/O 模块等，处理器与存储部件、网络部件、I/O部件等组成计算系统，提供数据处理、网络接入等计算相关功能 39.*密码算法实现:CPU 芯片应符合 GM/T 0008 的相关规定，或芯片密码模块应符合GB/T37092 或 GM/T 0028 的相关规定 40.内存校验:支持内存校验或内存增强型纠错功能 41.SATA SSD NAND 健康状态上报:支持关键外部存储器（硬磁盘、SSD等）的健康状态上报并进行故障诊断 42.SATA SSD单 die 故障隔离:支持 SSD 关键外部存储器中单存储晶元故障隔离 43.*电源热插拔:整机电源模块应具备热插拔功能 44.*电源过流保护:支持过流及短路保护的功能 45.*散热方式:支持风冷散热方式 46.其他功能:支持关键部件冗余（包括电源、风扇等）；支持熔断保护与恢复功能 47.*BMC 固件基础功能： 1) 支持 DHCP 设置网络功能； 2)支持静态 IP 设置网络功能； 3)支持设备日志记录，包括但不限于登录日志、操作日志和报警日志等功能； 4)支持日志信息导出和记录删除功能； 5)支持通过管理接口向外输出准确的报警信息功能； 6)设备的BMC 管理软件应能够按报警的严重程度进行区分； 7)支持 IPMI2.0、SNMP 或 Redfish等接口功能； 8)支持键盘、鼠标和视频的重定向、文本控制台的重定向、远程虚拟媒体、高可靠的硬件监控和管理功能； 9)支持基于网络开启、关闭和重启设备的功能，并查询当前设备开机运行状态； 10)支持故障提示功能，并可通过接口读取服务器故障信息； 11)支持基于网络的固件更新功能，包括 BMC 和 BIOS 等； 12)支持基于网络安装操作系统的功能，并可通过网络控制台访问设备； 13)支持通过本地的硬盘或光驱等存储设备，基于网络完成设备的操作系统安装功能； 14)支持通过浏览器打开管理界面并登录功能； 15)支持设置口令策略功能； 16)支持访问权限设置功能，并通过日志记录访问事件； 17)支持对出厂默认的用户名及口令进行安全保护功能，并提供默认口令修改提示； 18)支持读取设备主板的工作环境温度功能； 19)支持读取服务器 CPU 等核心器件的温度功能； 20)支持通过外部管理工具进行 BMC参数设置的功能，并可基于网络通过外部管理工具对 BMC 进行管理； 21)应支持固件版本查询、固件升级 22)支持基于网络实现开关机和复位控制的功能； 23)BMC 启动时间应不超过 180s，实现功能包括网络、IPMI、散热、传感器服务可用； 24)支持 BMC 固件设置的恢复出厂功能 48.*BMC 固件增强功能: a）网络控制、安装提供图形访问界面网络； b）设备的 BMC 管理软件界面显示报警信息，且能够按报警的严重程度进行区分； c）Web GUI 采用 BMC 端口直连，平均响应时间为不大于 1s 49.BIOS 固件基础功能: a）支持查看固件版本、内存信息、主板信息、处理器信息和系统时间信息功能； b）支持上电初始化界面显示 CPU 信息、内存信息、固件版本和部分快捷键信息功能； c）支持设置界面中英文显示切换功能； d）支持查看 PCIe 设备信息，SATA设备信息功能； e）支持操作系统安装和引导功能，应并向操作系统提供计算机主板信息和服务接口； f）支持设置启动顺序，并按照设置的启动顺序启动功能； g）支持安全启动功能； h）支持设置口令、修改口令、验证口令功能； i）支持板载显示控制或独立显卡的显示控制功能； j）支持 RAID 识别和启动功能； k）支持串口重定向功能； l）支持固件更新功能； m）支持BIOS 固件设置的恢复出厂功能； n）支持网络引导启用和关闭功能" 50.*远程控制:支持远程关机和重新启动功能 51.*操作系统及驱动的升级:支持通过网络、闪存盘对操作系统、驱动进行升级 52.操作系统及驱动的备份还原:支持操作系统备份及还原功能 53.*操作系统功能:本次硬件设备不含操作系统 54.*中文信息处理:符合 GB 18030 的有关规定 55.多集群作业管理:支持多集群作业管理功能 56.*关键部件安全要求:CPU 和操作系统等关键部件应当符合安全可靠测评要求 57.*故障检测:支持故障检测功能，可以检测到具体的 FRU（内存、硬盘等）的故障并发出告警 58.内存故障智能预测和自愈修复:支持内存故障智能预测和自愈修复，提前自动硬隔离，避免内存故障引起的非预期宕机以及内存寿命的降低 59.硬盘故障智能预测:支持硬盘故障智能预测，基于故障模型预测出硬盘的故障 60.PCIe 链路故障智能诊断:支持 PCIe 链路故障智能诊断，判断出现故障的PCIe 链路 61.内存故障隔离:支持内存故障隔离，在内存产生 CE故障时，内存地址被隔离成功，服务器正常运行，业务系统不中断 62.内存、PCIe卡的故障精准告警功能:支持内存、PCIe 卡的故障精准告警功能，触发告警并明确指示具体的故障位置 63.异常下电关键数据保护:支持异常下电关键数据保护，支持数据备份恢复机制，防止系统异常掉电导致的数据文件丢失 64.BMC/BIOS固件双镜像保护:支持 BMC/BIOS 固件双镜像保护，运行异常时自动切换到备份镜像运运行，提升系统稳定性 65.CPU 核重启隔离:支持 CPU 核发生不可纠正故障后，重启后由BIOS 隔离该故障核，OS不可见，防止 OS 再次使用导致系统异常，核 0 除外 66.内存地址隔离:在硬件支持的情况下，支持故障内存地址重启后隔离 67.内存存储阵列替换:在硬件支持的情况下，支持故障内存存储阵列替换 68.安全启动:支持执行环境要求在整个系统启动的过程中，系统应提供一个机制来保护平台的完整性 69.syslog 双向鉴别:支持系统日志双向鉴别，对服务器根证书和客户端根证书进行鉴别 70.*弱口令字典检查:支持弱口令字典检查功能，出现在弱口令字典中的字符串不能被设置为用户口令 71.*白名单访问控制:支持基于时间、IP 或 MAC 白名单访问控制 72.双因素鉴别:支持使用客户端证书和证书密码的双因素鉴别方式登录管理系统 73.*二次鉴别:支持二次鉴别功能。对于用户配置、权限配置、公钥导入等重要的管理操作，已登录用户应通过二次鉴别后，才能执行操作 74.*密码证书安全加密存储:支持对带外管理系统中的用户口令和证书等敏感信息进行加密存储，禁止使用私有的和业界已知不安全的密码算法 75.*敏感信息安全加密传输:支持使用安全的传输加密协议（如SSH 或 HTTPS 等）传输用户的敏感信息 76.*研发过程安全:供应商承诺，生产商已建立从需求、设计、开发、测试、维护端到端的开发流程管理机制，输出和保存开发流程中每个阶段的产品需求清单、设计文档、开发文档、测试记录等材料，保证各个流程可追溯 77.漏洞管理:供应商承诺，生产商已建立漏洞全量视图，保证产品版本涉及到的所有漏洞(如驱动程序、BMC 软件等)都可以查看 78.网络关键设备服务器要求：作为网络关键设备的服务器应符合GB 40050 的相关规定 79.增强要求: a) 嵌入物理可信根，实现设备的信任链构建； b) 支持可信平台控制模块(TPCM)； c) 支持在固件系统(BMC、BI0S)启动前实现对固件度量的功能，支持物理可信根对BMC固件或BI0S固件进行完整性检测、更新和恢复; d) 支持对 CPU、网络控制器等关键处理器进行身份识别与度量的功能； e) 支持基于处理器或可信计算模块度量的功能； f) 所采用的可信密码模块接口应符合 GM/T 0012 的相关规定； g) 可信安全管理模块、处理器等硬件载体应通过国家相关部门的认证和许可 80.*物理安全:安全符合 GB 4943.1 的规定 81.*限用物质的限量要求:限用物质的限量应符合GB/T 26572的要求 82.*CPU 主频:≥2.6GHz 83.*单 CPU 核数:≥24 84.*单 CPU 末级缓存容量:≥8MB 85.单内存模块容量:≥32GB 86.*内存速率:≥3200MT/s 87.RAID 卡缓存容量大小:若配备 RAID 卡且 RAID 卡有缓存容量，容量≥2GB 88.*电源能耗:符合 GB/T 9813.3 的有关规定 89.*内存兼容性:适配 3 种及以上厂商的内存产品，且均不低于产品支持的内存规格 90.*固态存储兼容性:适配 3 种或以上厂商的固态存储产品，且均不低于产品支持的固态存储设备规格 91.*网卡兼容性:网卡应适配两种或以上厂商产品 92.*功能卡兼容性:内置或适配符合 PCIe 的功能卡，如：网络功能卡、存储功能卡及图形显示功能卡 93.*外设兼容性:兼容多种主流生产商的外部设备，包括显示器、键盘、鼠标、闪存盘、移动硬盘、USB 光驱及 KVM 等，要求使用不同厂商的外部设备时，系统均能正常识别和安装驱动 94.*数据库兼容:兼容 3 个及以上厂商的数据库产品 95.*中间件兼容:兼容 3 个及以上厂商的中间件产品 96.*平台软件兼容:兼容 3 个及以上厂商的大数据平台 97.虚拟化软件兼容:兼容 2 款及以上虚拟化软件 98.*整机可靠性:m1 值（MTBF 的不可接受值）不得低于 30000h 99.*风扇可靠性:风扇寿命应不低于40000h 100.*部件可靠性:支持硬盘、电源、风扇热插拔(内置风扇除外) 101.*标志、包装、运输和贮存:符合GB/T 9813.3 和商品包装政府采购需求标准的相关规定 102.*服务响应： a) 提供电话、电子邮件、远程连接等多种形式服务； b) 提供同城 4h、异地 12h 技术响应服务，2 个工作日解决问题，对于未能解决的问题和故障应提供可行的升级方案，并提供周转设备； c) 建立全国技术服务体系和服务 团体，符合专业服务体系标准要求，提供中文服务； d) 服务周期内提供产品的维修、换件和升级服务 103.*培训服务:供应商提供培训材料、产品手册、培训视频等培训相关内容 104.*服务周期: a) 产品免费服务周期（含换件和维修）应不小于 3 年； b) 设备停产后继续提供质量保障服务（含备品备件），服务终止时间与最后一批设备交付时间间隔不低于 6 年； c) 产品停止服务时间应提前1 年告知客户； d) 产品发布日期需在随机文件中 105.*工具要求:供应商提供设置服务器硬件、辅助操作系统安装等功能的辅助工具和管理软件。且随附软件应具有合法授权或版权 106.辅助工具：支持如下功能 a) 本地的数据备份和还原功能； b) 网络的数据备份和还原功能； c) 服务器操作系统的自动安装功能； d) 服务器所配硬件需要的驱动程序和系统补丁 107.*驱动安装升级指引:供应商提供出厂安装的配件所需的驱动程序，形式包括但不限于驱动光盘、驱动下载链接等。其他配件应提供指引。 108.代码迁移工具：供应商提供从其他 CPU 架构到当前服务器 CPU 架构的软件迁移工具产品，支持软件包迁移评估，对满足产品重构要求的软件包，能重构为当前服务器 CPU 架构的软件包。提供源码迁移功能，检查分析C/C++/Fortran/Go/解释型语言/汇编等源码文件，基于产品功能给出迁移指导 109.性能分析工具：供应商提供支持当前服务器 CPU 架构的性能分析工具产品，支持系统性能分析、Java 性能分析和系统诊断，可分析系统或应用在 CPU、内存、 IO、网络等方面的性能，并给出优化建议 110.跨架构平台应用兼容性:跨 CPU 架构平台应用兼容工具，可兼容一种或者一种以上不同架构平台的应用 111.*管理软件:具备资源管理、系统管理、性能监控、健康监控、基于网络控制、报警设置功能 112.*厂家升级产品软件与扩容服务:供应商提供原厂级的部件/软件产品升级和扩容能力 113.服务保障升级:供应商有偿提供远程技术支持、软件授权服务、备件更换服务、现场支承服务 114.*提供上门服务:供应商具备提供上门服务的能力(可收费) 115.业务场景性能优化服务及整体架构升级服务:供应商提供针对特定业务场景性能优化服务及整体架构升级服务 116.*抗干扰性:当产品部件出现供应风险时，应通知客户并提供风险应对方案确保产品的服务保障，必要时应停止相关受影响产品的销售 117.*供应能力证明:供应商提供供应链稳定承诺书，确保产品的部件在产品服务周期内稳定供货 118.关键部件安全要求：CPU和操作系统等关键部件应当符合安全可靠测评要求 119.其他要求：通用服务器政府采购需求标准(2023版）中规定的其他要求 120.是否具有节能产品认证证书：是 121.是否为进口产品：否 122.整机质量服务要求：免费服务周期(含换件和维修)≥3年 123.服务标准： a)供应商提供电话、电子邮件、远程连接等多种形式服务; b)供应商提供同城4小时、异地12小时技术响应服务，2个工作日解决问题，对于未能解决的问题和故障应提供可行的 c)建立全国技术服务体系和服务团体，符合专业服务体系标准要求，提供中文服务; d)服务周期内提供产品的维修、换件和升级服务; e)免费送货到采购人指定的地方 124.*供应能力证明:供应商提供供应链稳定承诺书，确保产品的部件在产品服务周期内稳定供货 125.本次硬件设备不含操作系统，包含设备管理软件，管理软件为国产自研管理软件，型号为：DeviceManager，软件功能：嵌入式硬件管理系统，独立于业务系统运行，用于监控硬件状态、远程控制、日志与固件管理；统一 Web 管理界面，用于配置备份策略、监控任务、查看告警与报表；存储层单设备管理工具，用于存储硬件配置、RAID、LUN 管理。 126.服务器配置国产自研杀毒软件，详细功能：支持openEuler（欧拉）、麒麟、统信等国产操作系统，支持集中管理平台，统一策略、统一升级、统一日志，支持无代理 / 轻代理部署模式，实时防护：文件、进程、注册表、网络流量实时监控；支持病毒、木马、蠕虫、勒索软件、挖矿程序、后门查杀；支持数据库服务器、中间件、Web 服务、虚拟化平台兼容；统一病毒库、引擎自动升级。 | 1 |
| 6 | 视频存储服务器 | - 1.*★CPU 信息:通过安全可靠测评,CPU主频≥2.6GHz，CPU核数≥32核 2.*★主板支持的 CPU 和内存情况:主板支持≥2颗CPU，支持≥2个DDR4内存插槽，最高3200 MT/s 3.*★主板内存槽数量:实配≥2根32G内存，可扩展插槽数量≥2个 4.*主板存储接口:支持 SATA、NVme等存储接口 5.*PCIe 插槽接口:支持PCIe 4.0 6.*主板 PCIe插槽数量及规格:主板UBCDD 高速连接器数量:≥3 支持≥3个PCIe 4.0扩展插槽 支持≥1*VGA 7.特殊孔位及接口:支持≥2*USB3.0 8.板载网络接口:支持≥2*10GE光口 9.主板 OCP 插槽数量:≥2口25GE/10GE 10.*内存数量:≥2 11.*内存规格:≥DDR4 12.*内存通道:支持多个内存接口通道，每个通道可支持 1DPC 或 2DPC，当支持 2DPC时，印制电路板上应具备插槽的序号标识，具体通道数应在随机文件中明确 13.硬盘类型: 配置≥2*960GB SSD ；配置≥20*16TB 14.*硬磁盘实配容量: 配置≥2*960GB SSD ；配置≥20*16TB 15.硬盘接口类型:SATA 3.0 Nvme 16.*硬盘实配数量: 配置≥2*960GB SSD ；配置≥20*16TB 17.*硬盘插槽数量及规格: a）2.5寸 SSD固态盘 b）机箱高度为88.9mm的服务器可支持的硬盘数量应不少于8块，机箱高度为44.45mm的服务器可支持的硬盘数量应不少于4块。 c)存储型服务器可支持硬盘数量应不少于24块。 18.硬盘其他参数要求:固态盘符合SJ/T11654中4.1.1, 4.1.3, 4.1.4, 4.4, 4.5,4.7的相关规定 19.*网口速率和数量:配备网口数量2*10GE光口（含模块） 20.独立网卡网口数量:若配备独立网卡，独立网卡网口数量≥4 21.独立网卡接口类型:支持 RJ45/QSFP/SFP 等 22.板载网卡接口类型:支持 RJ45/QSFP/SFP 等 23.*显示接口:显示接口类型应不少于 1 种，如： VGA、DP、HDMI 等 24.*USB 接口:配备 USB 3.0 接口 25.电源数量:≥2 26.*电源功率:电源模块功率应有一定冗余，满足处理器满载时的需求 27.电源指示灯:配备电源指示灯，指示待机、工作异常等状态 28.*外观和结构： - 服务器的零部件应紧固无松动，可插拔部件应可靠连接，开关、按钮和其它控制部件应灵活可靠，布局应方便使用； - 产品表面不应有明显的凹痕、划伤、裂缝、变形和污染等。表面涂层均匀，不应起泡、龟裂、脱落和磨损，金属零部件无锈蚀及其它机械损伤； - 产品表面说明功能的文字、符号和标志应清晰、端正且牢固； - 应在服务器的显著位置提供运行状态的指示功能，并在随机文件中明确具体含义； - 机架、机箱的尺寸应符合通用机柜的安装要求，插入总线插座的电路板接口外形尺寸应符合有关总线标准的规定，将机箱固定在机柜上，机箱底面最大下垂变形不得干涉相邻机体； - 高密度服务器应给出 CPU 个数与机柜高度； - 服务器尺寸具体要求在随机文件中明确; 29.*尺寸（高×宽×深）:供应商给出产品尺寸;设计应遵循标准化、系列化的要求；机箱的内部结构符合通用部件的安装需要，机箱深度不得超过800mm。 30.*环境适应性:气候环境适应性应符合GB/T9813.3 的有关规定，工作温度 10~ 35℃ , 贮存运输温度-40～55℃；工作相对湿度35%～80%，贮存运输相对湿度 20％～93%（40℃) ；大气压86～106kPa 31.*机械环境适应性:机械环境适应性符合GB/T 9813.3 的有关规定 32.*噪声:符合 GB/T 9813.3 的有关规定，在产品说明中给出具体测试值塔式服务器噪声在空闲状态下不大于 50dB 33.AI 计算单元:本设备不涉及AI计算单元 34.一键式迁移:服务器配备AI计算单元,提供训练脚本迁移工具 35.*机柜尺寸:供应商给出长度、高度和深度（此项仅作为产品信息备案） 36.*主板外部:支持 USB、显示、管理等接口，VGA、DP、HDMI、USB3.0、PS/2 接口、 BMC 管理端口 37.*网络功能:支持网络连接、网络访问、数据交换和网络管控功能 38.*计算处理:支持通用计算及虚拟化功能。处理器需集成整型计算单元、浮点计算单元、内存控制器、I/O 模块等，处理器与存储部件、网络部件、I/O部件等组成计算系统，提供数据处理、网络接入等计算相关功能 39.*密码算法实现:CPU 芯片应符合 GM/T 0008 的相关规定，或芯片密码模块应符合GB/T37092 或 GM/T 0028 的相关规定 40.内存校验:支持内存校验或内存增强型纠错功能 41.SATA SSD NAND 健康状态上报:支持关键外部存储器（硬磁盘、SSD等）的健康状态上报并进行故障诊断 42.SATA SSD单 die 故障隔离:支持 SSD 关键外部存储器中单存储晶元故障隔离 43.*电源热插拔:整机电源模块应具备热插拔功能 44.*电源过流保护:支持过流及短路保护的功能 45.*散热方式:支持风冷散热方式 46.其他功能:支持关键部件冗余（包括电源、风扇等）；支持熔断保护与恢复功能 47.*BMC 固件基础功能： 1) 支持 DHCP 设置网络功能； 2)支持静态 IP 设置网络功能； 3)支持设备日志记录，包括但不限于登录日志、操作日志和报警日志等功能； 4)支持日志信息导出和记录删除功能； 5)支持通过管理接口向外输出准确的报警信息功能； 6)设备的BMC 管理软件应能够按报警的严重程度进行区分； 7)支持 IPMI2.0、SNMP 或 Redfish等接口功能； 8)支持键盘、鼠标和视频的重定向、文本控制台的重定向、远程虚拟媒体、高可靠的硬件监控和管理功能； 9)支持基于网络开启、关闭和重启设备的功能，并查询当前设备开机运行状态； 10)支持故障提示功能，并可通过接口读取服务器故障信息； 11)支持基于网络的固件更新功能，包括 BMC 和 BIOS 等； 12)支持基于网络安装操作系统的功能，并可通过网络控制台访问设备； 13)支持通过本地的硬盘或光驱等存储设备，基于网络完成设备的操作系统安装功能； 14)支持通过浏览器打开管理界面并登录功能； 15)支持设置口令策略功能； 16)支持访问权限设置功能，并通过日志记录访问事件； 17)支持对出厂默认的用户名及口令进行安全保护功能，并提供默认口令修改提示； 18)支持读取设备主板的工作环境温度功能； 19)支持读取服务器 CPU 等核心器件的温度功能； 20)支持通过外部管理工具进行 BMC参数设置的功能，并可基于网络通过外部管理工具对 BMC 进行管理； 21)应支持固件版本查询、固件升级 22)支持基于网络实现开关机和复位控制的功能； 23)BMC 启动时间应不超过 180s，实现功能包括网络、IPMI、散热、传感器服务可用； 24)支持 BMC 固件设置的恢复出厂功能 48.*BMC 固件增强功能: a）网络控制、安装提供图形访问界面网络； b）设备的 BMC 管理软件界面显示报警信息，且能够按报警的严重程度进行区分； c）Web GUI 采用 BMC 端口直连，平均响应时间为不大于 1s 49.BIOS 固件基础功能: a）支持查看固件版本、内存信息、主板信息、处理器信息和系统时间信息功能； b）支持上电初始化界面显示 CPU 信息、内存信息、固件版本和部分快捷键信息功能； c）支持设置界面中英文显示切换功能； d）支持查看 PCIe 设备信息，SATA设备信息功能； e）支持操作系统安装和引导功能，应并向操作系统提供计算机主板信息和服务接口； f）支持设置启动顺序，并按照设置的启动顺序启动功能； g）支持安全启动功能； h）支持设置口令、修改口令、验证口令功能； i）支持板载显示控制或独立显卡的显示控制功能； j）支持 RAID 识别和启动功能； k）支持串口重定向功能； l）支持固件更新功能； m）支持BIOS 固件设置的恢复出厂功能； n）支持网络引导启用和关闭功能" 50.*远程控制:支持远程关机和重新启动功能 51.*操作系统及驱动的升级:支持通过网络、闪存盘对操作系统、驱动进行升级 52.操作系统及驱动的备份还原:支持操作系统备份及还原功能 53.*操作系统功能：本次硬件设备不含操作系统 54.*中文信息处理:符合 GB 18030 的有关规定 55.多集群作业管理:支持多集群作业管理功能 56.*关键部件安全要求:CPU 和操作系统等关键部件应当符合安全可靠测评要求 57.*故障检测:支持故障检测功能，可以检测到具体的 FRU（内存、硬盘等）的故障并发出告警 58.内存故障智能预测和自愈修复:支持内存故障智能预测和自愈修复，提前自动硬隔离，避免内存故障引起的非预期宕机以及内存寿命的降低 59.硬盘故障智能预测:支持硬盘故障智能预测，基于故障模型预测出硬盘的故障 60.PCIe 链路故障智能诊断:支持 PCIe 链路故障智能诊断，判断出现故障的PCIe 链路 61.内存故障隔离:支持内存故障隔离，在内存产生 CE故障时，内存地址被隔离成功，服务器正常运行，业务系统不中断 62.内存、PCIe卡的故障精准告警功能:支持内存、PCIe 卡的故障精准告警功能，触发告警并明确指示具体的故障位置 63.异常下电关键数据保护:支持异常下电关键数据保护，支持数据备份恢复机制，防止系统异常掉电导致的数据文件丢失 64.BMC/BIOS固件双镜像保护:支持 BMC/BIOS 固件双镜像保护，运行异常时自动切换到备份镜像运运行，提升系统稳定性 65.CPU 核重启隔离:支持 CPU 核发生不可纠正故障后，重启后由BIOS 隔离该故障核，OS不可见，防止 OS 再次使用导致系统异常，核 0 除外 66.内存地址隔离:在硬件支持的情况下，支持故障内存地址重启后隔离 67.内存存储阵列替换:在硬件支持的情况下，支持故障内存存储阵列替换 68.安全启动:支持执行环境要求在整个系统启动的过程中，系统应提供一个机制来保护平台的完整性 69.syslog 双向鉴别:支持系统日志双向鉴别，对服务器根证书和客户端根证书进行鉴别 70.*弱口令字典检查:支持弱口令字典检查功能，出现在弱口令字典中的字符串不能被设置为用户口令 71.*白名单访问控制:支持基于时间、IP 或 MAC 白名单访问控制 72.双因素鉴别:支持使用客户端证书和证书密码的双因素鉴别方式登录管理系统 73.*二次鉴别:支持二次鉴别功能。对于用户配置、权限配置、公钥导入等重要的管理操作，已登录用户应通过二次鉴别后，才能执行操作 74.*密码证书安全加密存储:支持对带外管理系统中的用户口令和证书等敏感信息进行加密存储，禁止使用私有的和业界已知不安全的密码算法 75.*敏感信息安全加密传输:支持使用安全的传输加密协议（如SSH 或 HTTPS 等）传输用户的敏感信息 76.*研发过程安全:供应商承诺，生产商已建立从需求、设计、开发、测试、维护端到端的开发流程管理机制，输出和保存开发流程中每个阶段的产品需求清单、设计文档、开发文档、测试记录等材料，保证各个流程可追溯 77.漏洞管理:供应商承诺，生产商已建立漏洞全量视图，保证产品版本涉及到的所有漏洞(如驱动程序、BMC 软件等)都可以查看 78.网络关键设备服务器要求：作为网络关键设备的服务器应符合GB 40050 的相关规定 79.增强要求: a) 嵌入物理可信根，实现设备的信任链构建； b) 支持可信平台控制模块(TPCM)； c) 支持在固件系统(BMC、BI0S)启动前实现对固件度量的功能，支持物理可信根对BMC固件或BI0S固件进行完整性检测、更新和恢复; d) 支持对 CPU、网络控制器等关键处理器进行身份识别与度量的功能； e) 支持基于处理器或可信计算模块度量的功能； f) 所采用的可信密码模块接口应符合 GM/T 0012 的相关规定； g) 可信安全管理模块、处理器等硬件载体应通过国家相关部门的认证和许可 80.*物理安全:安全符合 GB 4943.1 的规定 81.*限用物质的限量要求:限用物质的限量应符合GB/T 26572的要求 82.*CPU 主频:≥2.6GHz 83.*单 CPU 核数:≥32 84.*单 CPU 末级缓存容量:≥8MB 85.单内存模块容量:≥32GB 86.*内存速率:≥3200MT/s 87.RAID 卡缓存容量大小:若配备 RAID 卡且 RAID 卡有缓存容量，容量≥2GB 88.*电源能耗:符合 GB/T 9813.3 的有关规定 89.*内存兼容性:适配 3 种及以上厂商的内存产品，且均不低于产品支持的内存规格 90.*固态存储兼容性:适配 3 种或以上厂商的固态存储产品，且均不低于产品支持的固态存储设备规格 91.*网卡兼容性:网卡应适配两种或以上厂商产品 92.*功能卡兼容性:内置或适配符合 PCIe 的功能卡，如：网络功能卡、存储功能卡及图形显示功能卡 93.*外设兼容性:兼容多种主流生产商的外部设备，包括显示器、键盘、鼠标、闪存盘、移动硬盘、USB 光驱及 KVM 等，要求使用不同厂商的外部设备时，系统均能正常识别和安装驱动 94.*数据库兼容:兼容 3 个及以上厂商的数据库产品 95.*中间件兼容:兼容 3 个及以上厂商的中间件产品 96.*平台软件兼容:兼容 3 个及以上厂商的大数据平台 97.虚拟化软件兼容:兼容 2 款及以上虚拟化软件 98.*整机可靠性:m1 值（MTBF 的不可接受值）不得低于 30000h 99.*风扇可靠性:风扇寿命应不低于40000h 100.*部件可靠性:支持硬盘、电源、风扇热插拔(内置风扇除外) 101.*标志、包装、运输和贮存:符合GB/T 9813.3 和商品包装政府采购需求标准的相关规定 102.*服务响应： a) 提供电话、电子邮件、远程连接等多种形式服务； b) 提供同城 4h、异地 12h 技术响应服务，2 个工作日解决问题，对于未能解决的问题和故障应提供可行的升级方案，并提供周转设备； c) 建立全国技术服务体系和服务 团体，符合专业服务体系标准要求，提供中文服务； d) 服务周期内提供产品的维修、换件和升级服务 103.*培训服务:供应商提供培训材料、产品手册、培训视频等培训相关内容 104.*服务周期: a) 产品免费服务周期（含换件和维修）应不小于 3 年； b) 设备停产后继续提供质量保障服务（含备品备件），服务终止时间与最后一批设备交付时间间隔不低于 6 年； c) 产品停止服务时间应提前1 年告知客户； d) 产品发布日期需在随机文件中 105.*工具要求:供应商提供设置服务器硬件、辅助操作系统安装等功能的辅助工具和管理软件。且随附软件应具有合法授权或版权 106.辅助工具：支持如下功能 a) 本地的数据备份和还原功能； b) 网络的数据备份和还原功能； c) 服务器操作系统的自动安装功能； d) 服务器所配硬件需要的驱动程序和系统补丁 107.*驱动安装升级指引:供应商提供出厂安装的配件所需的驱动程序，形式包括但不限于驱动光盘、驱动下载链接等。其他配件应提供指引。 108.代码迁移工具：供应商提供从其他 CPU 架构到当前服务器 CPU 架构的软件迁移工具产品，支持软件包迁移评估，对满足产品重构要求的软件包，能重构为当前服务器 CPU 架构的软件包。提供源码迁移功能，检查分析C/C++/Fortran/Go/解释型语言/汇编等源码文件，基于产品功能给出迁移指导 109.性能分析工具：供应商提供支持当前服务器 CPU 架构的性能分析工具产品，支持系统性能分析、Java 性能分析和系统诊断，可分析系统或应用在 CPU、内存、 IO、网络等方面的性能，并给出优化建议 110.跨架构平台应用兼容性:跨 CPU 架构平台应用兼容工具，可兼容一种或者一种以上不同架构平台的应用 111.*管理软件:具备资源管理、系统管理、性能监控、健康监控、基于网络控制、报警设置功能 112.*厂家升级产品软件与扩容服务:供应商提供原厂级的部件/软件产品升级和扩容能力 113.服务保障升级:供应商有偿提供远程技术支持、软件授权服务、备件更换服务、现场支承服务 114.*提供上门服务:供应商具备提供上门服务的能力(可收费) 115.业务场景性能优化服务及整体架构升级服务:供应商提供针对特定业务场景性能优化服务及整体架构升级服务 116.*抗干扰性:当产品部件出现供应风险时，应通知客户并提供风险应对方案确保产品的服务保障，必要时应停止相关受影响产品的销售 117.*供应能力证明:供应商提供供应链稳定承诺书，确保产品的部件在产品服务周期内稳定供货 118.关键部件安全要求：CPU和操作系统等关键部件应当符合安全可靠测评要求 119.其他要求：通用服务器政府采购需求标准(2023版）中规定的其他要求 120.是否具有节能产品认证证书：是 121.是否为进口产品：否 122.整机质量服务要求：免费服务周期(含换件和维修)≥3年 123.服务标准： a)供应商提供电话、电子邮件、远程连接等多种形式服务; b)供应商提供同城4小时、异地12小时技术响应服务，2个工作日解决问题，对于未能解决的问题和故障应提供可行的 c)建立全国技术服务体系和服务团体，符合专业服务体系标准要求，提供中文服务; d)服务周期内提供产品的维修、换件和升级服务; e)免费送货到采购人指定的地方 124.*供应能力证明:供应商提供供应链稳定承诺书，确保产品的部件在产品服务周期内稳定供货 125.本次硬件设备不含操作系统，包含设备管理软件，管理软件为国产自研管理软件，型号为：DeviceManager，软件功能：嵌入式硬件管理系统，独立于业务系统运行，用于监控硬件状态、远程控制、日志与固件管理；统一 Web 管理界面，用于配置备份策略、监控任务、查看告警与报表；存储层单设备管理工具，用于存储硬件配置、RAID、LUN 管理。 126.服务器配置国产自研杀毒软件，详细功能：支持openEuler（欧拉）、麒麟、统信等国产操作系统，支持集中管理平台，统一策略、统一升级、统一日志，支持无代理 / 轻代理部署模式，实时防护：文件、进程、注册表、网络流量实时监控；支持病毒、木马、蠕虫、勒索软件、挖矿程序、后门查杀；支持数据库服务器、中间件、Web 服务、虚拟化平台兼容；统一病毒库、引擎自动升级。 | 1 |

备注：1.核心产品为AI推理服务器、GPU 服务器、备份一体机、视频存储服务器。2.采购清单中所涉及所有货物的品牌规格型号名称，需在分项报价清单描述中注明，未注明货物品牌规格型号的视为响应无效标。