（1）旧设施拆除清运：拆除南环道双侧 3000㎡旧人行道地砖、砼垫层、灰土层、旧道牙、旧树套，建筑垃圾密闭外运、场地平整； （2）基层施工：素土夯实（密实度≥85%），2:8 灰土垫层，分两匹摊铺、分层夯实，压实度≥85%，浇筑 100 厚 C15 混凝土垫层并养护； （3）面层铺装：铺设 300mm×600mm×60mm 混凝土基 PC 仿石砖，采用纵向工字错缝工艺，30mm 厚 1:6 干硬性水泥砂浆找平，粗砂扫缝、洒水封缝养护； （4）道牙更换：安装花岗岩异型外道牙（600mm×300mm×150mm）、青石板内道牙（600mm×150mm×80mm）； （5）树池施工：145 套 1.2m×1.2m 树池施工，含基底整形、土工布铺设、防锈钢质 L 型窄款分隔条预埋、植草格安装、小粒径碎石铺面，与周边铺装收口顺直； （6）特殊节点处理：树根隆起路段整平、检查井周边铺装规整、路面衔接平顺无积水； （7）成品保护与场地清理：完工后全面清理、成品保护，工完场清。