采购需求

1、建设工程设计方案技术审查工作

（一）控制性指标

用地范围与总平面图四址是否一致

用地性质

建筑性质是否与用地性质相匹配

容积率是否满足规划条件及现行规范要求

绿地率是否满足规划条件及现行规范要求

建筑高度是否满足净空标准要求

建筑面积、基底面积

建筑密度是否满足规划条件要求

建筑退道路红线、退城市绿线、退用地界线、建筑间距。停车位配置是否符合

（二）制图标准

图名、图例、区位图、风玫瑰图、比例尺、指北针是否齐全。

核实比例尺、尺寸是否准确。

单体表达：标注正负零标高、坐标点、建筑高度、消防高度、建筑外轮廓表达。

单体平面布局，是否符合建筑性质

单体立面，是否与平面剖面图相对应，是否与效果图一致

2、建设工程设计方案日照审查工作

（1）标准与依据核查核查

日照分析是否符合《城市居住区规划设计标准》（GB50180-2018）、《建筑日照计算参数标准》（GB/T50947-2014）及西安市现行日照管理规定。

（2）软件与参数核查

是否采用住建部认证、西安市指定的日照分析软件（洛阳众智SUN 等）；核对基准年、太阳时、计算时段、采样间隔、计算基准面、建筑建模精度等关键参数是否合规。

（3）分析范围与建模核查

核查日照影响范围是否完整：拟建建筑北侧按高度1.35倍、南侧按1.35倍划定影响区；周边现状建筑、已批未建项目、地形、构筑物及屋顶附属设施（电梯机房、水箱间等）是否全部纳入建模与叠加分析。

（4）客体建筑日照核查

对范围内住宅及有日照要求的公共建筑，逐栋、逐户、逐窗核查。

（5）报告成果完整性核查核查

日照分析报告是否包含：编制单位资质、软件信息、参数说明、现状与规划建筑资料、日照阴影图、沿线/ 窗户分析图、日照时间表、不达标统计表、结论与建议；纸质与电子文件齐全、签章规范。

商务要求

1、服务期：自合同签订之日起365日。

2、服务地点：采购人指定地点

3、付款方式：项目进度完成至50%并提供完整的技术成果文件后，达到付款条件起30日内，支付合同总金额的50%；项目完成至100%并提供完整的技术成果文件后，达到付款条件起30日内，支付合同总金额的50%。

4、服务质量：合格。