## 采购需求

本次采购项目为神木市花石崖镇人民政府花石崖镇路域环境综合整治项目，供应商必须对本项目进行整体响应，只对其中一部分内容进行的响应都被视为无效响应。投标报价应遵守《中华人民共和国价格法》，供应商不得以低于成本的报价参与投标。

工程量清单：

| 工程名称：旱厕 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目编码 |  |  |  | 项目名称 | 项目特征描述 |  |  | 计量单位 | 工程数量 |  |
|  | A.1 |  |  |  | 土石方工程 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 010102009001 |  |  |  | 回填方 | 1.材料品种:3:7灰土 |  |  | m3 | 13.38 |  |
| 2 | 010102001001 |  |  |  | 土方开挖 |  |  |  | m3 | 128 |  |
| 3 | 010102009002 |  |  |  | 土方回填 |  |  |  | m3 | 94 |  |
|  | A.4 |  |  |  | 砌筑工程 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 010401001001 |  |  |  | 砖基础 | 1.砖品种、规格、强度等级:非黏土烧结实心砖 |  |  | m3 | 18.14 |  |
| 5 | 010401002001 |  |  |  | 实心砖墙 | 1.砖品种、规格、强度等级:KP1承重多孔砖 |  |  | m3 | 19.43 |  |
| 6 | 010401007001 |  |  |  | 零星砌砖 | 1.零星砌砖名称、部位:小便槽 2.砖品种、规格、强度等级:烧结普通砖、规格240mm×115mm×53mm、强度等级 MU10 |  |  | m3 | 0.25 |  |
|  | A.5 |  |  |  | 混凝土及钢筋混凝土工程 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 010502014001 |  |  |  | 空心楼板 | 1.混凝土种类:预拌(商品)混凝土 2.混凝土强度等级:C30 |  |  | m3 | 4.47 |  |
| 8 | 010502017001 |  |  |  | 坡屋面板 | 1.混凝土种类:预拌(商品)混凝土 2.混凝土强度等级:C30 |  |  | m3 | 1.68 |  |
| 9 | 010502022001 |  |  |  | 圈梁 | 1.混凝土种类:预拌(商品)混凝土 2.混凝土强度等级:C30 |  |  | m3 | 4.6 |  |
| 10 | 010502025001 |  |  |  | 散水 | 陕09J01散3 1. 60厚C15混凝土面层撒1：1水泥砂子压光 2. 150厚3：7灰土垫层，宽出面层300 3. 素土夯实向外坡4% |  |  | m2 | 15.23 |  |
| 11 | 010505007001 |  |  |  | 楼板、屋面板模板 |  |  |  | m2 | 43.48 |  |
| 12 | 010505007002 |  |  |  | 楼板、屋面板模板 |  |  |  | m2 | 20.3 |  |
| 13 | 010505012001 |  |  |  | 圈梁模板 |  |  |  | m2 | 25.7 |  |
| 14 | 010506001001 |  |  |  | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HPB300、φ8 |  |  | t | 0.178 |  |
| 15 | 010506001002 |  |  |  | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400、φ12 |  |  | t | 1.458 |  |
|  | A.9 |  |  |  | 屋面及防水工程 |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 010901001001 |  |  |  | 瓦屋面 | 1.小青瓦用1：1：4水泥石灰砂浆加水泥3%%%的麻刀卧瓦，最薄处≥20。 2.空铺防水卷材一层 3.35厚C20细石砼找平层（内配a6@500X500钢筋网与屋面板预埋%%13010钢筋头绑牢） 4.1.5厚水泥聚合物防水涂抹一道 5.钢筋砼屋面板，板内预埋%%13010钢筋头@1000X1000，伸出板面30。 |  |  | m2 | 24.56 |  |
| 17 | 010902001001 |  |  |  | 屋面卷材防水 | 陕09J01屋Ⅱ4 1、4厚高聚物改性沥青防水卷材（带保护层）一道 2、3厚高聚物改性沥青防水卷材一道 3、25厚1：3水泥砂浆找平层 4、1：6水泥陶粒或焦渣找坡最薄处30（或结构找坡） 5、钢筋混凝土屋面板 |  |  | m2 | 22.8 |  |
| 18 | 010902004001 |  |  |  | 屋面排水管 | 1.排水管品种、规格:塑料管 |  |  | m | 6 |  |
| 19 | 010903003001 |  |  |  | 墙面砂浆防水 |  |  |  | m2 | 32.9 |  |
|  | A.11 |  |  |  | 楼地面装饰工程 |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 011101002001 |  |  |  | 细石混凝土楼地面 | 陕09J01地1 1、40厚C20细石混凝土随捣随抹，表面撒1:1水泥砂子压实抹光 2、60厚C15混凝土垫层 3、150厚3:7灰土 4、素土夯实 |  |  | m2 | 20.84 |  |
|  | A.12 |  |  |  | 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程 |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 011203003001 |  |  |  | 块料墙、柱面 | 陕09J01外24 1. 1:1专用水泥砂浆（细砂）勾缝 2. 粘贴6~8厚外墙饰面砖，在砖背面满涂5厚1:2专用水泥粘结砂浆 3. 外保温系统抗裂层完成面 |  |  | m2 | 18.81 |  |
|  | A.14 |  |  |  | 油漆、涂料、裱糊工程 |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 011404001001 |  |  |  | 墙面喷刷涂料 | 陕09J01内32 A饰面：1、乳胶漆两道 2、满刮腻子两遍 3、刷稀释乳胶漆一道 4、局部刮腻子找平 B基层：1、5厚1:2.5水泥砂浆找平 2、9厚1:3水泥砂浆打底扫毛 |  |  | m2 | 88 |  |
| 23 | 011404001002 |  |  |  | 墙面喷刷涂料 | 陕09J01外10 1. 外墙涂料 2. 6厚1：2水泥砂浆抹平 3. 12厚1：3水泥砂浆打底扫毛 |  |  | m2 | 39.36 |  |
| 24 | 011404002001 |  |  |  | 天棚喷刷涂料 | 陕09J01棚4 1.喷（刷、辊）面浆饰面（也可不做，由设计人定） 2.满刮2厚面层耐水腻子找平 3.满刮3~5厚底基防裂腻子分遍找平 4.5厚1:0.5:3水泥石灰膏砂浆 5.3厚1:0.5:1水泥石灰膏砂浆打底 6.素水泥浆一道甩毛（内掺建筑胶） |  |  | m2 | 20.84 |  |
|  |  |  |  |  | 补充分部 |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 01B001 |  |  |  | 120mm预制楼板 |  |  |  | m2 | 11.66 |  |
| 26 | 01B002 |  |  |  | 预制仿古窗格 |  |  |  | 个 | 5 |  |
| 工程名称：石崖镇路域环境综合整治项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  |  | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  |  | 计量单位 | 工程数量 |  |
|  |  |  |  | 一 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | 01B001 | 砖砌围墙 |  | 1、围墙采用清水砖墙面、M7.5水泥砂浆砌筑，原浆勾缝。 2、围墙勒脚及饰面材料根据现场情况确定。 3、围墙长度超过60m时设伸缩缝。 4、流水洞间隔6m设置一个，洞内壁抹20厚1：2水泥砂浆加5%防水剂。 5、防潮层为20厚1：2.5水泥砂浆加5%防水剂。 6、毛石换填 7、C20混凝土垫层 |  |  | m | 625 |  |
| 2 |  |  | 01B002 | 大门垛 |  | 1.300厚3:7灰土垫层 2.1.2m砖基础 3.2.4m砖砌柱 4.20厚1.25水泥砂浆抹面 5.白色涂料 |  |  | 个 | 34 |  |
| 3 |  |  | 040204001001 | 面包砖铺设 |  | 1.60厚平铺面包砖面层 100厚C20混凝土垫层 素土碾压 |  |  | m2 | 750 |  |
| 4 |  |  | 011107004001 | 块料台阶 |  | 1.120厚毛面条石面层 2.撒素水泥面 3.30厚1:3干硬性水泥砂浆粘接层 4.素水泥浆一道，内掺建筑胶 5.100厚C15现浇钢筋混凝土φ6双向钢筋中距150（厚度不包括踏步三角部分）台阶面向外坡1％ 6.300厚3:7灰土垫层分两层夯实 7.素土夯实 |  |  | m2 | 143.1 |  |
| 5 |  |  | 01B003 | 踏步两侧长城墙 |  | 1.砖砌0.8m高0.37墙 |  |  | m | 190.8 |  |
| 6 |  |  | 01B008 | 长城墙 |  | 1.砖砌0.8m高0.37墙 2.无垫层 |  |  | m | 101.9 |  |
| 7 |  |  | 01B004 | 清水砖墙 |  | 1.50mm砖墙，（1.5m）做法见09页-2 |  |  | m | 78.2 |  |
| 8 |  |  | 040204001002 | 植草砖硬化 |  | 1.400x400x80灰色水泥植草砖,孔内填种植土撒草籽 30厚1：1黄土粗砂层 100厚1：6水泥豆石（无砂）混凝土 300厚天然级配碎砾石 素土夯实 |  |  | m2 | 954.4 |  |
| 9 |  |  | 050103003001 | 片植灌木 |  | 1.种类:每平方米9株臭柏 |  |  | m2 | 1393 |  |
| 10 |  |  | 01B006 | 长城墙 |  | 1.砖砌0.8m高0.37墙 2.有垫层及基础 |  |  | m | 73.2 |  |
|  |  |  |  | 二 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 040305005001 | 护坡砌体 |  | 1.C20混凝土 |  |  | m2 | 519 |  |
| 12 |  |  | 040901001001 | 构件钢筋 |  | 1.钢筋种类:HRB400 φ8 |  |  | t | 1.276 |  |
| 13 |  |  | 050103009001 | 栽植花卉/地被植物 |  | 1.种类:紫穗槐 2.单位面积株数:6株/㎡ |  |  | m2 | 388.7 |  |
| 14 |  |  | 040501001001 | 混凝土管 |  | 1.混凝土强度等级:混凝土管DN1500 |  |  | m | 151.8 |  |
| 15 |  |  | 01B005 | 截水沟 |  | 1.100mmC15砼垫层 2.250mmC30 P6 砼底板 3.200mmC30 P6砼井壁 4.钢筋砼预制盖板 5.井底部1000*1000钢筋砼跌水板 |  |  | 座 | 1 |  |
| 16 |  |  | 01B007 | 长城墙 |  | 1.砖砌0.8m高0.37墙 |  |  | m | 24.3 |  |
| 17 |  | 040203007001 |  | 水泥混凝土 |  |  | 1.混凝土强度等级:C30 2.厚度:200 |  | m2 |  | 316 |
| 18 |  | 040202002001 |  | 水泥稳定土 |  |  | 1.水泥含量:7 2.厚度:180 |  | m2 |  | 316 |
|  |  |  |  | 其他 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  | 010101003001 |  | 土方回填 |  |  |  |  | m3 |  | 3420.07 |
| 20 |  | 010101001001 |  | 山体刷坡 |  |  |  |  | m3 |  | 1560.75 |
| 21 |  | 050101003001 |  | 回填种植土 |  |  |  |  | m3 |  | 51.9 |
| 22 |  | 040305003001 |  | 新作浆砌石挡墙 |  |  |  |  | m3 |  | 552.33 |
| 23 |  | 040305001001 |  | 铺装砂砾石 |  |  |  |  | m3 |  | 14.25 |
| 24 |  | 01B009 |  | 拆除浆砌挡墙 |  |  |  |  | m3 |  | 102.79 |
| 25 |  | 040305003002 |  | 4m浆砌挡墙 |  |  |  |  | m3 |  | 102.79 |
| 26 |  | 01B010 |  | 拆除长城墙 |  |  |  |  | m3 |  | 7.19 |
| 27 |  | 010101001002 |  | 挖土方 |  |  |  |  | m3 |  | 551.7 |
| 28 |  | 01B011 |  | 拆除混凝土基层 |  |  |  |  | m3 |  | 56.88 |
| 29 |  | 01B012 |  | 拆除混凝土面层 |  |  |  |  | m3 |  | 63.2 |
| 30 |  | 01B013 |  | 围墙毛石换填 |  |  |  |  | m3 |  | 592.5 |
| 31 |  | 010101001003 |  | 围墙挖基土方 |  |  |  |  | m3 |  | 962 |
| 32 |  | 010101003002 |  | 围墙回填土方 |  |  |  |  | m3 |  | 196 |
| 33 |  | 01B014 |  | 铁艺大门17套（3.5m*2.4m） |  |  |  |  | 套 |  | 17 |
| 34 |  | 01B015 |  | 拆除面包砖地面 |  |  |  |  | m3 |  | 120 |
| 35 |  | 01B016 |  | 树木修剪，清理杂草，建筑垃圾（清理深度不小于30cm,树木修剪20棵，H=2m） |  |  |  |  | m2 |  | 1351.7 |
| 36 |  | 010101001004 |  | 土方开挖 |  |  |  |  | m3 |  | 266.56 |
| 37 |  | 010101003003 |  | 土方回填 |  |  |  |  | m3 |  | 274.52 |
| 38 |  | 040305001002 |  | 300厚天然级配砂石 |  |  |  |  | m3 |  | 286.32 |
| 39 |  | 010103001001 |  | 场平，垃圾清理，清理有机杂物深度≥30cm |  |  |  |  | m3 |  | 417.9 |
| 40 |  | 010101001005 |  | 刷坡 |  |  |  |  | m3 |  | 120.9 |

注：项目图纸见陕西省政府采购网采购公告附件。