| 序号 | 名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★集成灶 （蒸烤一体） | 一、能效等级 1.能效等级：一级能效 2.热效率：≥60%（天然气） 二、风量/静压 1.风量：≥19m³/min 2.静压：≥900Pa 三、蒸烤核心模块 1.容量：≥68L 2.内胆材质：耐高温、易清洁搪瓷或不锈钢内胆 四、蒸功能 1.控温范围：30℃～150℃多段可调，支持常规蒸、高温蒸等模式，满足不同食材烹饪需求 2.防冷凝：具备防冷凝结构设计，减少腔体内滴水 五、烤/空气炸功能 1.加热方式：多面均匀加热+热风循环，保证腔内温度均匀 2.空气炸：具备高速热风空气炸功能，可实现低脂无油烹饪 六、安装关键尺寸（满足现场安装） 1.机身宽度：≤905mm（适配橱柜预留905mm） 2.机身深度：≤600mm 3.排烟管接口：φ180mm 4.安装要求：电源、气源开孔左右分置 | 套 | 24 |
| 2 | 冰箱 | 一、制冷系统 1.制冷方式：风冷无霜，支持自动除霜 2.温控范围：冷藏2℃～8℃，冷冻≤-18℃ 3.循环系统：双循环或多循环风冷，有效减少串味 二、安装与结构 1.散热方式：底部前置散热，支持嵌入式安装 2.机身尺寸：深度≤600mm，适配标准600mm橱柜安装 3.铰链配置：嵌入式大角度平开铰链，满足嵌入使用需求 三、运行与能效 1.运行噪音：≤42dB 2.能效等级：新国标一级能效 3.箱体材质：防腐内胆，防潮防霉 4.气候类型：覆盖亚温带SN、温带N、亚热带ST 四、健康安全 1.杀菌功能：对大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、李斯特菌的除菌率≥90%，符合GB/T 21551.4-2024要求 2.抗菌性能：内胆及关键部件抗菌率≥99% 3.净化除味：除异味率≥90% 4.抗病毒性能：抗病毒率≥99% | 台 | 24 |
| 3 | 电视 | 一、显示基本参数 1.屏幕尺寸：65英寸，屏幕比例16:9 2.分辨率：3840×2160（4K UHD） 3.背光类型：直下式LED背光（DLED） 4.屏幕亮度：≥300尼特，支持HDR10/HLG高动态范围显示 二、护眼与光安全 1.光生物安全：达到RG0豁免级，符合IEC 62471、GB/T 20145国家标准要求 2.蓝光防护：有效抑制415–455nm有害短波蓝光 3.无频闪护眼：采用DC调光或高频PWM调光，无明显低频闪烁，缓解视觉疲劳 三、智能系统与硬件配置 1.操作系统：智能电视系统（安卓/鸿蒙等通用系统） 2.运行内存：≥2GB 3.机身存储：≥16GB 4.网络连接：支持双频WiFi（2.4GHz/5GHz）、蓝牙，支持语音控制 四、接口配置 1.含HDMI接口≥3个、USB接口≥1个、RJ45有线网口 2.满足常用音视频、电脑、机顶盒等外接设备使用需求 五、能效与功耗 1.能效等级：新国标1级能效 2.待机功耗：≤0.5W | 台 | 24 |
| 4 | 洗衣机+烘干机 | 一、产品规格与容量 1.产品形式：滚筒式洗衣机+热泵烘干机组合套装 2.额定容量：洗涤≥10kg，烘干≥10kg 二、洗涤性能 1.洗净比：≥1.10 2.能效等级：新国标一级能效 3.电机类型：高效变频电机，运行稳定、低噪、节能 4.脱水转速：最高转速≥800转/分钟 5.具备多种洗涤程序、柔洗功能，适配不同面料 三、烘干技术 1.烘干类型：热泵式低温烘干，烘干温度42℃～60℃，护衣省电 2.烘干效果：具备正反转功能，有效减少衣物缠绕，烘干均匀 3.过滤系统：多重毛屑过滤，清洁便捷 4.具备蒸发器自清洁功能，维护方便 四、健康卫生功能 1.除菌除螨：具备高温除菌、紫外线或等效除菌技术，除菌率≥99%、除螨率≥99% 2.具备筒自洁/桶清洁功能，防止二次污染 五、智能功能 1.支持洗涤剂智能投放，减少残留 2.支持洗烘联动，使用便捷 3.支持远程控制、智能程序等实用功能 六、安装尺寸要求 1.嵌入式安装，机身厚度≤620mm，满足现场柜体预留安装条件 | 套 | 24 |
| 5 | 净水器 | 一、过滤技术 1.核心过滤：采用RO反渗透过滤技术，可有效滤除重金属、细菌、病毒等有害物质，出水符合直饮要求 2.脱盐率：标准测试条件下脱盐率≥99% 二、长效与水效 1.RO膜：采用长效RO反渗透膜，使用寿命长，降低维护成本 2.水效等级：国家一级水效，净水产水率≥65% 3.首杯水水质：具备改善首杯水水质功能，停机后首杯水可正常直饮，使用安全便捷 三、安全与材质 1.涉水部件：采用食品级安全材质，0双酚A、0铅析出，无异味、无二次污染 2.杀菌方式：具备物理杀菌功能，进一步保障出水卫生安全 3.抗污方式：采用物理抗污技术，不使用化学阻垢剂，安全环保 四、通量与使用体验 1.大通量设计：3.0L/min，满足日常大量用水要求，出水顺畅，无需长时间等待 2.智能显示：配套出水龙头具备水质/滤芯寿命提醒功能，状态直观可视 | 台 | 24 |
| 6 | 茶吧机 | 一、加热与制冷功能 1.加热方式：采用即热式速热技术，无内胆、无反复加热，出水快捷 2.档位温控：支持多档水温调节，配备冲奶、绿茶、红茶专属水温档位，温控误差≤±2℃，沸水温度≥99℃ 3.制冷功能：支持压缩机制冷，制冷温度5℃～12℃，满足夏季使用需求 二、健康与材质要求 1.涉水部件：采用食品级安全材质，0双酚A 2.清洁抑菌：具备抑菌、水路自清洁功能，有效降低二次污染风险 三、安全保护功能 1.具备防干烧保护、童锁保护、防溢水保护三重安全防护 四、结构与安装设计 1.水桶放置：下置隐藏水桶，换水便捷省力 2.安装尺寸：立式机身，深度≥40cm，高度110cm～120cm，满足现场摆放要求 | 台 | 24 |

1.标★产品为核心产品，需提供国家认可机构出具的产品检验报告。

2.属于《节能产品政府采购品目清单》强制采购产品，投标产品须提供有效期内节能产品认证证书，否则投标无效。