## 技术响应与偏离表

项目名称 ：											   项目编号：

| 序号 | 产品 名称 | 品牌 | 型号和规格 | 磋商文件要求 参数 | 响应文件 参数 | 偏离响应情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 场磨式大气电场传感组件 |  |  | （1）探头形式：场磨式大气电场仪。 （2）预警提前时间：≥10min。 （3）预警准确率：≥80%。 （4）探测半径：≥20km。 （5）电场测量范围：-160kV/m～+160kV/m。 （6）精度：±5%。防护等级：≥IP65。 |  |  |  |
| 2 | 正交磁定向闪电探测组件 |  |  | （1）信号通道：正交水平闪电磁场和垂直闪电电场。 （2）工作频率：5kHz～400kHz。 （3）AD采样精度：≥14bit。 （4）AD采样速度：≥10MHz。 （5）地闪鉴别正确率：≥90%。 |  |  |  |
| 3 | 授时模块 |  |  | （1）采用北斗授时系统。 （2）支持响应校时命令的时钟同步功能。 （3）具备掉电时钟保护，掉电时钟走时误差≤1秒/日。 |  |  |  |
| 4 | 数据处理模块 |  |  | （1）应配置支持雷电探测数据的通信、接收、存储、计算与应用发布的硬件和软件。 （2）串口通信：支持RS485/4G通信协议，波特率支持2400bps至115200bps。 |  |  |  |
| 5 | 预警主机箱 |  |  | （1）预警级别：三级预警。 （2）通信采集器一体化设计，支持北斗短报文双向数据通讯，4G双向通讯，本地LAN双向通讯，可组网，带存储功能。 |  |  |  |
| 6 | 闪电定位仪通信模块 |  |  | （1）应配置支持雷电探测数据的通信、接收、存储、计算与应用发布的硬件和软件。 （2）串口通信：支持RJ45/RS485/4G/5G通信协议。提供3年物联网卡通讯费用。 |  |  |  |
| 7 | 设备辅材 |  |  | 1.（1）应包含设备安装组件所需的所有辅材线缆辅料等。 |  |  |  |
| 8 | 整站集成 |  |  | （1）闪电类型：云闪、云地闪、袖珍云闪。 （2）探测效率：云地闪≥95%,云闪≥70%。 （3）定位精度：≤500m（无遮挡）。 （4）雷电探测范围：≥35公里。 （5）探测方式：组网探测。 （6）传感器数量：≥4。 （7）频率范围：3kHz～350kHz。 （8）性能：全自动系统校准与自检。 （9）远程配置能力：可远程配置操作参数。 （10）回击分辨率：1ms或优于。 （11）可靠性：MTBF≥8000h。 （12）通讯类型：同时支持4G/5G网络和专网。 （13）供电方式：市电。 |  |  |  |
| 9 | 整站施工与调试 |  |  | 1.需专业对口的技术工程师进行施工安装调试工作 （3名安装工程师、1名调试工程师） |  |  |  |
| 10 | 运维服务 |  |  | 1.需专业对口的技术工程师进行每月巡检运维 |  |  |  |
| 11 | 30米三柱圆钢避雷塔 |  |  | 1.钢材采用Q235B材质。 2.设计风压:0.7KN 抗震烈度:8° 适宜温度:-35°-+55°C 垂直度:1/1000 裹冰:8MM 3.塔体构件热镀锌防腐。 4.设计两层拉线，每层3根。 钢桩基础 1.钢材采用Q235B材质; 构件镀锌防腐处理; 2.基础立柱中心位置偏差为士10mm; 顶面水平偏差为士5mm 3.未注明焊缝高不小于6mm; 4.基础承载力特征值fa=130KN/m2。 拉锚 1.地锚拉杆采用热镀锌防腐。 2.钢材采用Q235。 3.焊条采用E4303，焊缝高度不低于6mm。 5.回填土时必须严格按300mm一层分层夯实.夯实后干容重不大于1.6吨/m³，并在表面上做5%散水坡。 6.混凝土为C30.钢筋保护层为50mm。 |  |  |  |
| 12 | 接地网 |  |  | 1、防雷接地网宜和基础一起施工。 2、接地网埋深度不小于700mm。 3、件号3上端与塔地脚板焊接，下端与水平接地带和就近一根接地极焊接。焊缝长度不小于100mm，焊缝高度5mm。 4、接地电阻不得大于10欧姆。如不能满足要求时，根据现场另行设计。 5、防雷接地网可根据实际地形放置。 |  |  |  |
| 13 | 定制警示牌 |  |  | （1）材质：304不锈钢。 （2）规格：不低于600mm×300mm,厚度不低于3mm。 （3）工艺要求：定制，蚀刻字体“雷雨天气，请勿靠近”，字体印刷颜色为红、黑、蓝三色烤漆，打孔不低于4个，表面整洁、无划痕。 |  |  |  |
| 14 | 整体需求 |  |  | （1）垂直度控制：安装过程中实时检测塔体垂直度，偏差控制在≤1/1000，安装完成后再次复核； （2）施工安全：园区施工需避开人员高峰期，施工人员佩戴安全防护用品，严格遵守园区安全管理规定，禁止违规操作。 |  |  |  |
| 15 | 运维服务 |  |  | 1.需专业对口的技术工程师进行每月巡检运维 |  |  |  |

项目名称 ：											   项目编号：

| 1 | 数据采集模块 |  |  | （1）数据采集系统同时采用http通信协议和socket数据传输方式。 （2）接收和管理重点地区实时闪电监测数据。 （3）接入基础数据服务和森林资源数据。 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 数据整理与维护模块 |  |  | （1）对采集和接入的数据进行治理和整合，同时提供数据质量检验及统一的存储管理功能，为森林雷击火预警业务提供数据的存储、管理、发布服务，可为陕西地区以及指定重点地区森林雷击火预警等提供大数据资源服务。主要包括数据接入整合、数据接收策略自定义、数据完整性检验、数据编目、数据入库准备、数据归档入库、数据资源分类管理、产品目录等功能。 |  |  |  |
| 3 | 雷击火预警模块 |  |  | （1）雷击火警报：基于引燃概率模型，雷击火实时概率模型等，对风险点分级预警生成雷击火警报数据。警报数据根据模型算法实时更新预警状态直到警报解除。 （2）雷电潜势预报：基于气象数据和数值天气预报模型，预测未来0-72小时内林区雷电发生的概率、落区范围及强度等级。输出分区域、分时段的雷电潜势等级。 （3）雷击火潜势：整合雷电潜势预报结果、可燃物特性、可燃物含水率、地形等数据。通过模型算法计算雷击火发生的综合潜势值，输出风险等级分布图。 （4）雷击火燃烧蔓延数值模式：基于雷击火发生位置、可燃物类型、气象实时数据和地形参数启动蔓延模拟。通过物理模型计算火焰传播速度、火强度、火场面积随时间的变化，预测未来火场动态。支持调整参数（如改变风向、可燃物含水率）模拟不同条件下的火灾蔓延路径。 |  |  |  |
| 4 | 空间数据库搭建 |  |  | （1）基础数据库：调用地理信息服务，利用编程接口通过定制编程，将基础地理信息数据资源嵌入到雷击火预警预报平台系统中。 （2）雷电数据库：基于雷电监测定位网的雷电定位站状态感知数据、雷电定位站原始感知数据、雷电定位数据。 （3）成果数据库：成果数据库主要由相关模型及分析成果组成，包括火险因子可燃物模型库及分析成果、各专题数据的分析成果、森林火险预测预报成果、雷击火预警预报数据。 |  |  |  |
| 5 | 引燃概率模型、雷击火发生实时概率模型开发 |  |  | 模型数据要求： （1）数据资源池构建：需系统性地收集、清洗、融合长达10-15年的历史数据，构建省级规模的训练与验证样本集。数据来源必须包括但不限于：①雷电数据：雷电流强度、极性、经纬度、时间等原始数据。②环境数据：遥感反演的植被指数。土壤湿度与温度数据。高精度数字高程模型数据。③历史火点数据：卫星监测热点与地面核实报告的雷击火案例数据库。 （2）数据清洗与预处理：必须设计专门的数据质量控制算法，对缺失、异常、时空不一致数据进行识别、插补与修正，此过程需形成详细的质量评估报告。 （3）超级特征工程：在基础数据之上，需进行深入的时空特征挖掘，例如计算不同时间窗口（如1小时、3小时、24小时、72小时）的气象要素累积值、滑动平均值、趋势项。构建基于地形的水文指数、日照辐射指数。计算雷电活动的空间密度、能量累积等衍生特征。最终形成的特征池维度应不低于500个。 模型技术要求： （1）模型架构选择：要求采用模物理机制+深度学习”的混合建模范式。例如，可先基于放电物理、热传导方程构建简化的物理筛选模型，再采用极端梯度提升树、深度神经网络、注意力机制模型等先进算法构建高精度分类与回归模型。或者将物理机制作为损失函数，代替常规损失函数，进一步提高模型准确率。 （2）模型训练与调优要求： 采用自动化超参数搜索技术，对每个候选模型进行数百乃至上千次的训练迭代，以寻找最优参数组合。必须实施嵌套交叉验证，以确保模型选择的公正性和评估的稳健性。 模型验证要求： （1）内部验证：采用保持数据集、K折交叉验证等方法。 （2）时间序列验证：使用“前N年训练，后M年测试”的方式，严格检验模型的时序外推能力。 （3）空间外推验证：在某一区域训练的模型，必须在未曾参与训练的地理区域上进行测试（至少三个未测试区域，保证在不同的环境，不同的地形，不同的植被分布等区域），评估其空间泛化能力。 |  |  |  |
| 6 | 雷击火短期预报概率模型开发 |  |  | 模型数据要求： （1）雷击数据：应包括雷击经纬度、发生时间、能量或电流强度、极性等属性。应支持从雷电监测模块和雷击预报模块接入。 （2）地形数据：应采用分辨率不低于30m的数字高程模型DEM。应派生坡度、坡向、相对高差等指标，用于蔓延修正和风场诊断。 （3）燃料与植被数据：应包含燃料类型、优势树种、林龄、郁闭度、林下植被类型、燃料负荷、可燃物连续性等。应形成栅格化燃料类型图和燃料参数库。应支持与森林资源连续清查数据、林分小班数据和多源遥感数据联动。 （4）气象与风场数据：应包含风速、风向、气温、相对湿度、降水量、气压等逐时或更高频率数据。应支持格点产品与站点数据插值两种来源。 （5）燃料湿度与干燥指数：应具备细小可燃物含水率、浅层腐殖质含水率估算或等价湿度指标。 （6）区域管理与行政区划数据：1）应包含省、市、县（林区）编码。2）应支持将各类参数按行政区管理。 （7）数据清洗和质量控制要求：坐标与投影统一，所有空间数据应统一采用国家规定坐标系或采购人指定坐标系，应进行几何配准和拓扑检查，消除明显错位、重叠和缝隙。时间对齐，雷击数据、气象数据、火场记录数据应进行时间轴对齐，缺测应通过明确插值规则处理，插值方法需在文档中说明。异常值识别与处理，应制定异常检测规则，识别位置异常、气象突变、可燃物属性异常等情况，异常数据应进行修正或标记，不得直接忽略而无记录。 物理机理蔓延模型要求： （1）蔓延速率应显式依赖燃料类型、坡度、风速风向和燃料湿度等关键因子。模型应区分不同燃料类型的基础蔓延速率，体现针叶林、阔叶林、灌丛、草地等燃料差异。模型应体现上坡加速、下坡减速、顺风加速、逆风减速、斜风偏转等基本火行为规律。模型应体现燃料含水量增加会显著降低蔓延速率和火强度的非线性效应。应基于蔓延速率、燃料负荷和热值等指标估算单位宽度火线强度。应能根据火线强度推导火焰高度和火行为等级，并与现行火行为等级体系建立对应关系。 模型验证要求： （1）历史雷击火案例应划分为训练集、验证集和测试集三部分。测试集应保持独立，不得用于模型结构选择和超参数调整。评估应采用不少于5折交叉验证，对不同区域、燃料类型和地形类别分别给出评估结果。 |  |  |  |
| 7 | 地图数据服务 |  |  | （1）基于国产化GIS平台，构建统一空间基底雷击火地图数据服务体系，对地图数据分类设计，提供标准、统一且稳定的专题服务。 （2）支持发布各类专题数据、各类基础地理数据、各类资源数据等服务，支持多终端访问（大屏、电脑端、移动端），支持地图数据查询、空间分析、图层叠加等功能。 |  |  |  |
| 8 | 闪电监测分布专题图 |  |  | 基于电子地图，将雷电监测成果数据（网格化数据），按雷电发生位置落点上图，按雷电发生时间和类型进行分组渲染，全方位展示雷电发生散点图。 |  |  |  |
| 9 | 闪电监测密度专题图 |  |  | 基于电子地图，将雷电监测密度成果数据（网格化数据），按网格雷电发生数量进行渲染，展示雷电发生区域分布图，可为相关单位的森林火灾防控工作提供参考。 |  |  |  |
| 10 | 逐小时高危雷闪数据专题图 |  |  | 基于电子地图，逐小时将生成的高危雷闪数据（网格化数据），按高危雷电位置落点上图，按较高风险、高风险和极高风险进行分组渲染，准确及时的展示高危雷闪分布情况，可为相关单位的森林火灾防控工作提供参考。 |  |  |  |
| 11 | 空间网格时雷击火险预测预报专题图 |  |  | 对系统生成的24/48/72/96/120小时雷击火险预测预报的5km×5km空间网格专题图成果数据，在地图上以网格形式展示未2/24/48~120小时内的雷击火险预测情况，每个网格显示相应的火险等级，支持动态更新和预警提示。 |  |  |  |
| 12 | 数据可视化 |  |  | （1）具备空间数据可视化，支持加载OGC标准服务、矢量瓦片服务、三维场景服务、地理编码服务等，在服务进行预览时，系统支持对服务进行打印。 （2）具备三维场景扩展功能，提供三维场景的浏览功能，提供在三维场景内的查询功能，支持安全设置。提供三维加载和浏览功能：地形数据、影像数据、KML数据、模型数据、矢量数据、二维地图。 （3）提供空间分析扩展功能集成了大量的空间分析能力，包括空间统计分析如聚合分析、区域汇总分析、属性汇总分析，常规的空间分析如叠加分析、缓冲区分析、表面分析、CAD叠加分析、地理编码逆编码等。 （4）提供动态标绘服务，包括：二维平面标绘、三维立体标绘、动态模型标绘等。 |  |  |  |
| 13 | 界面可视化 |  |  | （1）界面布局设计采用“总览-详情”分层设计，模块化布局。系统采用响应式布局，支持PC端、大屏监控端、平板电脑自适应显示，确保在不同设备上界面布局合理、操作流畅。 （2）界面开发需确保跨浏览器兼容性（支持Chrome、Firefox、Edge等主流浏览器），支持国产化环境适配。 （3）提供平板电脑使用移动端应用程序。 （4）加载速度：页面首次加载时间≤3秒，数据更新响应时间≤3秒，避免用户等待卡顿。 （5）视觉设计规范，界面风格需符合统一视觉规范（如主色调以蓝色/绿色为主，警示色采用红/橙/黄标准色值），使用清晰易懂的森林防火行业图标（如雷击符号、火险等级标识），避免过度商业化设计。 （6）支持管理员、业务人员等不同角色的界面权限配置。 |  |  |  |
| 14 | 系统管理模块 |  |  | （1）提供集中统一的身份认证服务，满足各业务系统有机集成、统一管理的技术需求。提供组织架构及用户体系。可自定义配置用户角色，并根据角色分配权限及功能模块。 （2）提供统一应用授权管理功能，针对不同角色用户制定灵活的统一信息资源目录授权策略，实现统一的分级分类授权等管理，包含应用（系统）管理、角色管理、用户授权功能。 （3）提供用户登录系统情况、访问量的统计功能，支持系统操作记录的查询与管理，并具备统一的账号审计分析功能。 |  |  |  |
| 15 | 大屏适配 |  |  | （1）适配研判中心定制的小间距LED大屏，构建基于Web端电子地图的可视化大屏展示。实时展示业务系统内的相关数据，将复杂的数据信息以图表、地图、仪表盘等形式进行展示。 |  |  |  |
| 16 | 预警信息发布 |  |  | （1）系统利用接口API共享、短信、消息推送等技术手段，通过互联网、移动通讯、微信等渠道向PC端、手机移动端、平板端等平台发布和推送雷击火险预测预报成果和告警信息。 |  |  |  |

说明：	供应商应对照磋商文件工程量清单参数要求，在“偏离响应情况”项中填写“正偏离”、“负偏离”或“响应”，逐条说明已对磋商文件的要求内容做出了实质性的响应，并声明与磋商文件的偏差和例外。

供应商名称(公章)：____________

法定代表人或其授权代表(签字或盖章)：____________

日期：______年____月____日