采购包1技术参数与性能指标：

高分子尼龙3D打印机

1. 成型缸尺寸（长×宽×高）：≥220×220×350mm；

2. 打印精度：≤0.1mm；

3. 铺粉层厚：0.05-0.40mm

4. 可打印材料：PA12、PA11、PA12GB、TPU等；

▲5. 热场控制：采用独立分区温控技术（提供软件截图并加盖供应商公章）；

6. 激光器:≥75W

▲7. 振镜，配F-Theta镜片，最大扫描速率30，000mm/s(提供官网截图或彩页并加盖供应商公章)；

8. 温度控制：实时监测并微调成型区域热场分布

9. 料仓容量:≥30L

▲10. 打印速度：≥2.2L/h（质量排包率为20%时）(提供官网截图或彩页并加盖供应商公章)；

▲11. 粉末最高温度：≥220℃（提供软件截图并加盖供应商公章）；

▲12. 具有断料检测功能（提供软件截图并加盖供应商公章）；

13. 空气过滤器：HEPA＋活性炭空气滤净系统；

14. 快速冷却，在30分钟内冷却至100℃以下；

15. 触摸屏≥11吋；

16. 屏幕分辨率：≥2560×1600；

17. 材料切换时间≤45分钟；

辅助清粉站：

18. 料仓容积：≥20L；

19. 空气过滤：HEPA；

20. 支持材料：PA12/PA11/TPU//PA12GB等；

21. 触摸屏≥7吋，实体按钮；

22. 屏幕分辨率：≥1280×800；

运动模块

★23. 五轴超精密运动架构，由X/Y/Z直线轴+A/C旋转轴组成(提供技术规格书并加盖供应商公章)；

24. 行程规格：X轴≥200mm、Y轴≥200mm、Z轴≥50mm；A轴行程覆盖-90°～+90°、C轴360°；

25. 分辨率：X/Y/Z轴≤1nm；A/C轴≤0.002°；

26.重复定位精度：X/Y/Z轴≤300nm；A/C轴≤1arcsec；定位精度：X/Y/Z轴≤500nm；A/C轴≤2arcsec；

27. 几何精度：X/Y/Z轴直线度≤1.5μm；XY轴平面度≤2.5μm；

28. 旋转轴误差：A/C轴轴向误差≤1.5μm、径向误差≤2μm；

29. 角度误差：偏航角误差≤6arcsec、俯仰角误差≤8arcsec、正交误差≤5μm；

▲30. 稳态误差：X/Y/Z轴±20nm；A/C轴±0.1arcsec(提供运动控制器时钟同步采集截图并加盖供应商公章)；

▲31. 整定时间：XY轴≤100ms；Z轴≤200ms；C轴≤100ms(提供运动控制器时钟同步采集截图并加盖供应商公章)；

32. 最小增量运动：X/Y/Z轴≤40nm；A/C轴≤0.2arcsec；

▲33. 跟踪误差：XY轴±50nm@1mm/s；A/C轴±0.5arcsec@10°/s(提供运动控制器时钟同步采集截图并加盖供应商公章)；

34. 空间轮廓跟踪误差：XYC轴≤10μm；Z轴负载≥10KG，XYAC轴工件承载台负载≥1KG；

35. 速度与加速度：X/Y≥40mm/s、Z≥25mm/s、A/C≥10°/s；XYZ轴额定加速度≥0.1G，AC轴按负载适配；

结构方式

★36. 整机采用定梁式结构设计，XYAC轴空间正向叠加，Z轴独立固定于定梁(提供技术规格书并加盖供应商公章)；

37. 平台主体采用花岗岩基座，平面度误差≤3μm（对角平面测量法）；

控制板块

38. 控制轴数：支持四轴联动，五轴全闭环控制；

39. 通讯总线：采用光纤通信总线；伺服/电流环更新率：均≥20kHz；

40. 驱动能力：峰值电流≥10A，连续电流≥5A，适配气浮直线/力矩电机；

协调板块

▲41. 支持三轴PSO位置同步输出，实现运动位置与飞秒激光出光精准联动(提供产品彩页证明并加盖供应商公章)；

42. 具备两轴振镜接口联接能力，预留激光触发、OCT同步、急停等多路IO；

43. 支持硬限位、软限位、无寻向回零功能；

44. 具备多轴联动、安全区域保护、多维误差映射、正交校正功能；

控制功能

45. 控制模式：支持绝对/增量运动、动态轨迹修正、S曲线/正弦加速度规划；

46. 编程支持：支持AeroScript、RS-274G代码等方式编程；

47. 安全功能：标配STO安全扭矩关断；

48. 数据采集：支持高速数据捕获，延迟≤50ns；

人机交互与二次开发

49. 配备运动控制软件；

50. 提供跨平台API（.NET/C/EPICS），支持用户自研上位机二次开发；

51. 支持多工件坐标系、子程序调用、手摇脉冲发生器操控；

52. 通讯接口：标配Ethernet、USB；

接口与IO配置

53. 标配光耦隔离数字IO，支持扩展板≥16入/16出；

54. 模拟量接口：≥4路16位±10V模拟量（输入+输出）；

55. 支持高速位置同步触发、OCT实时监测信号对接；

微孔加工性能指标

56. 加工材质：光学玻璃、石英、金刚石、碳化硅等硬脆材料；

57. 加工孔径：30μm～200μm，孔深100μm～1000μm；

58. 可加工孔型：通孔、盲孔、锥孔、倒锥孔、无锥度孔、微孔阵列；

59. 深径比：≥10:1；

配套与服务

60. 提供全套控制SDK（含库文件、头文件、API接口、示例代码）、配套开发文档及调试指导资料；

61. 配备标准限位、回零、安全保护模块。