采购需求

一、项目概况

在陕西学前师范学院长安校区 13 栋学生宿舍楼公共区域布设中国共产党人精神谱系主题文化墙，涵盖材料供货、运输、现场安装、竣工验收及质保服务，施工须严格按照甲方提供的技术参数表及相关要求实施。

二、商务要求

1、工期：自合同签订之日起30天完工。

2、工程地点：陕西学前师范学院长安校区校内。

3、工程质量标准：达到国家、省市或相关行业规范“合格”标准要求。

三、质量保证、服务要求

1、工程质量应当达到约定的质量标准，质量标准的评定以国家或行业的质量检验评定标准为依据。因成交供应商原因导致工程质量达不到约定的质量标准，成交供应商承担违约责任。

2、成交供应商在保修期内应无偿负责所承包工程的维修和替换等工作。超出保修期收取人工及材料成本费用。

3、服务响应时限：提供7*24小时服务，接采购人通知后2小时内到场，提供售后服务电话（应具有：固定电话、移动电话、传真）。

四、服务要求与标准

1、内容规范：甲方提供定稿文字、展板图样、施工图纸及全套技术参数，施工方须严格遵照执行，不得自行改动。

2、制作标准：展板尺寸、用材、工艺均在图纸及参数内明确，中标单位按既定标准选材加工，产品环保防火、无划痕异味，符合校园安全要求。

3、安装标准：依照图纸指定点位在 13 栋宿舍楼施工，安装牢固，保护原有墙面，完工清理施工现场。

4、服务与验收：按工期完工，整体质保不少于 3 年，通过采购人现场验收后完成交付。

五、人员安排

组建专业施工队伍，配置项目负责人 1 名、安装工人不少于6名、售后人员 2 名，负责现场对接、施工及质保工作。

六、技术参数要求

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 技术参数 | 施工工艺要求 | 区域 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 精神起点空间文化建设 | 20 | 平方米 | 1.基层处理 面层装饰：阻燃板，≥9.5mm石膏板造型，刷防火涂料，板材环保等级E1级。 2.定制高精度浮雕打印 材质：无纺底布/玻纤底布，无缝定制，长度按实际施工面积定制。 高精度UV打印克重：面层宣绒布180g/㎡~220g/㎡，整体复合后350g/㎡~400g/㎡，厚度：0.8mm~1.2mm，绒毛高度0.3mm~0.5mm，耐磨等级：≥4级（GB/T 21196-2007标准），色牢度：耐摩擦色牢度≥4级，耐光色牢度≥4级（不易褪色）。 防水性：表面疏水涂层，防水等级≥IPX3。防火等级：B1级难燃（GB 8624标准）。 底布环保等级：GB 18585标准E1级，甲醛释放量≤0.02mg/m。 工艺：活性印染，无异味，绒毛附着力强（≥95%，不易掉毛）。 3.纳米那精品展板 规格：根据墙面要求，工艺：≥20mm双贴三聚氰胺奥松板，热压背胶韩绒哑光相纸（分辨率≥1440dpi数码高清打印，基材厚度≥220克），过影像级冷裱膜（厚度≥40丝），四周原子灰精细打磨处理，汽车烤漆收边。 性能：阻燃等级B1级，抗弯强度≥25MPa，边框拼接：≥45°斜角拼接，接缝缝隙≤0.1mm，专用PVC胶粘接，粘接强度≥8MPa。 内衬固定：背板隐形卡扣固定，与边框间隙≤0.2mm，无松动异响。 面层铺贴：满胶平贴，无气泡、起翘，边缘裁切平齐，偏差≤±0.3mm。 4.立体字材质：亚克力烤漆 大字：100*100mm，厚度≥20mm，30个。小字：50*50mm，厚度≥10mm，50个。 5.电路改造：开关面板牵移，电路改造。 | 基层处理、现场测量、定位、安装、确保平整牢固、无歪斜 | 1号宿舍楼进口区域 |
| 2 | 纳米那精品展板 | 13 | 个 | 1.材质：纳米那精品展板 规格：厚度≥20mm，1800*1400mm尺寸按造型定制，根据墙面要求。 工艺：≥20mm双贴三聚氰胺奥松板，热压背胶韩绒哑光相纸（分辨率≥1440dpi数码高清打印，基材厚度≥220克），过影像级冷裱膜（厚度≥40丝），四周原子灰精细打磨处理，汽车烤漆收边。 性能：阻燃等级B1级，抗弯强度≥25MPa，边框拼接：≥45°斜角拼接，接缝缝隙≤0.1mm，专用PVC胶粘接，粘接强度≥8MPa。 内衬固定：背板隐形卡扣固定，与边框间隙≤0.2mm，无松动异响面层铺贴：满胶平贴，无气泡、起翘，边缘裁切平齐，偏差≤±0.3mm。 2.立体烤漆字材质：亚克力烤漆小字：50*50mm，厚度≥10mm，130个；大字80*80mm，厚度≥10mm，200个。 | 基层处理、现场测量、定位、安装、确保平整牢固、无歪斜 | 13栋楼每栋楼一楼区域 |
| 3 | 纳米那精品展板（代表人物） | 230 | 个 | 1.材质：纳米那精品展板 规格：厚度≥20mm，1200*800mm尺寸按造型定制。 工艺：≥20mm双贴三聚氰胺奥松板，热压背胶韩绒哑光相纸（分辨率≥1440dpi数码高清打印，基材厚度≥220克），过影像级冷裱膜（厚度≥40丝），四周原子灰精细打磨处理，汽车烤漆收边。 性能：阻燃等级B1级，抗弯强度≥25MPa，边框拼接：≥45°斜角拼接，接缝缝隙≤0.1mm，专用PVC胶粘接，粘接强度≥8MPa。 内衬固定：背板隐形卡扣固定，与边框间隙≤0.2mm，无松动异响面层铺贴：满胶平贴，无气泡、起翘，边缘裁切平齐，偏差≤±0.3mm。 | 基层处理、现场测量、定位、安装、确保平整牢固、无歪斜 | 13栋楼每栋每层楼道 46*5=230个 |

七、职责要求

1、成交供应商全权负责现场的施工安全、保卫、夜间照明、围栏设施及场内外接口交通疏导，按照施工现场临时用电安全技术规范和现场供用电安全规范组织施工，搞好施工现场管理，如未尽到安全、管理责任，采购人可对该违约行为进行处罚。

2、开工后2日内提交经修改后的施工组织设计和施工总进度计划。

八、技术要求

1、成交供应商应根据本工程招标范围及要求规范施工，制定工期计划，确保按期完成施工工作。

2、供应的材料均须达到国家环保、节能有关规范和标准的要求，一切用于本工程的材料、设备必须符合合同规定的品种、规格、质量要求。

3、验收要求：工程施工完成，成交供应商进行自检验收，出现的问题限期整改。自检最终通过后，成交供应商提出最终验收申请，采购人组织相关人员进行最终验收。验收标准：执行国家、省或行业现行的工程建设质量验收标准及规范，须达到合格标准。

九、展板样品递交

（1）数量要求：供应商需根据本次采购需求，须同时提交纳米那精品展板成品样品（50*30CM）1块、亚克力烤漆立体字（50*50mm）1个，各一份。

（2）密封要求：各供应商提供样品须与响应文件响应产品一致，样品需密封并标明项目名称、供应商名称、样品递交清单等内容。

（3）样品提交截止时间：详见本项目磋商公告中“提交响应文件截止时间”，提交地点：西安高新区锦业路1号绿地领海大厦B座10楼1006室。

（4）样品作为评审打分的依据，未按磋商文件要求提供样品或样品不全的，对应评审项不得分，但不影响其响应文件有效性。

（5）招标活动结束后，退还未成交供应商单位提供的样品，成交供应商样品不予退还，采购人留存，成为合同内容的一部分，作为验收依据。