# 分部分项工程项目清单

工程名称：榆林市榆阳区人民法院芹河院区

便民餐厅装饰装修工程项目装修工程       专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第  1  页    共  8  页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 建筑工程 |  |  |  |
|  |  | 包间1 |  |  |  |
|  | A.11 | 楼地面装饰工程 |  |  |  |
| 1 | 011102003001 | 块料楼地面 1.800*800地砖 2.20厚水泥砂浆 3.35厚细石混凝土 |  | m2 | 49.48 |
| 2 | 011105006002 | 金属踢脚线 金属踢脚线 1.踢脚线高度 : 100mm黑钛钢地脚线 |  | m | 28 |
|  | A.12 | 墙、柱面装饰 |  |  |  |
| 3 | 011205001001 | 墙、柱面装饰板装饰板墙面 1.龙骨材料种类、规格 、中距 :轻钢龙骨 2.基层材料种类、规格 :双层12mm阻燃板 3.面层材料品种、规格 、品牌、颜色 :木饰面 |  | m2 | 75.64 |
|  | A.13 | 天棚工程 |  |  |  |
| 4 | 011302002008 | 吊顶天棚 1. 吊顶形式 :石膏板吊顶 2.龙骨类型、材料种类 、规格、中距 :轻钢龙骨 3.面层材料品种、规格 、品牌、颜色 :双层石膏板 4.刮腻子2遍、乳胶漆2遍 |  | m2 | 45.16 |
| 5 | 011302002015 | 天棚吊顶 1. 吊顶形式 :上人 2.龙骨类型、材料种类 、规格、中距 :轻钢龙骨 3.面层材料品种、规格 、品牌、颜色 :600*60 0铝扣板 |  | m2 | 4.31 |
|  | A.15 | 其他装饰工程 |  |  |  |
| 6 | 011502001001 | 成品装饰线条 1.铝扣条装饰线2. 阳角护角线 |  | m | 3.4 |

分部分项工程项目清单

工程名称：榆林市榆阳区人民法院芹河院区

便民餐厅装饰装修工程项目装修工程   专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第  2  页    共  8  页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | 011505001001 | 洗漱台 1.成品台柜含镜面 |  | 个 | 1 |
| 8 | 011507003001 | 灯箱 1.木骨架木基层 2.灯箱带灯槽 3.蓝天白云软膜 |  | m2 | 14 |
|  |  | 补充分部 |  |  |  |
|  |  | 包间2 |  |  |  |
|  | A.11 | 楼地面装饰工程 |  |  |  |
| 9 | 011102003002 | 块料楼地面 1.800*800地砖 2.20厚水泥砂浆 3.35厚细石混凝土 |  | m2 | 30.14 |
| 10 | 011105006003 | 金属踢脚线 金属踢脚线 1.踢脚线高度 : 100mm黑钛钢地脚线 |  | m | 20 |
|  | A.12 | 墙、柱面装饰 |  |  |  |
| 11 | 011205001007 | 墙、柱面装饰板装饰板墙面 1.龙骨材料种类、规格 、中距 :轻钢龙骨 2.基层材料种类、规格 :双层12mm阻燃板 3.面层材料品种、规格 、品牌、颜色 :木饰面 |  | m2 | 50.48 |
|  | A.13 | 天棚工程 |  |  |  |
| 12 | 011302002009 | 吊顶天棚 1. 吊顶形式 :石膏板吊顶 2.龙骨类型、材料种类 、规格、中距 :轻钢龙骨 3.面层材料品种、规格 、品牌、颜色 :双层石膏板 4.刮腻子2遍、乳胶漆2遍 |  | m2 | 25.39 |

分部分项工程项目清单

工程名称：榆林市榆阳区人民法院芹河院区

便民餐厅装饰装修工程项目装修工程      专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第  3  页    共  8  页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | 011302002014 | 天棚吊顶 1. 吊顶形式 :上人 2.龙骨类型、材料种类 、规格、中距 :轻钢龙骨 3.面层材料品种、规格 、品牌、颜色 :600*60 0铝扣板 |  | m2 | 6.68 |
|  | A.15 | 其他装饰工程 |  |  |  |
| 14 | 011505001002 | 洗漱台 1.成品台柜含镜面 |  | 个 | 1 |
| 15 | 011507003002 | 灯箱 1.木骨架木基层 2.灯箱带灯槽 3.蓝天白云软膜 |  | m2 | 14 |
|  |  | 补充分部 |  |  |  |
|  |  | 粗加工肉类加工 |  |  |  |
|  | A.4 | 砌筑工程 |  |  |  |
| 16 | 010401009005 | 地沟、明沟 1. 防滑地砖.不锈钢盖板 2.25厚水泥砂浆 3.1.5厚聚氨酯防水2道 4.20厚水泥砂浆 5.40厚C20细石混凝土 6. 陶粒层 7.保护层 |  | m | 4.64 |
|  | A.11 | 楼地面装饰工程 |  |  |  |
| 17 | 011102003003 | 块料楼地面 1.400*400地砖 2.20厚水泥砂浆 3.35厚细石混凝土 4. 防水砂浆 5.俩道JS聚合物防水 |  | m2 | 19.82 |
|  | A.12 | 墙、柱面装饰 |  |  |  |
| 18 | 011203003004 | 块料墙、柱面 1.400*800墙砖 |  | m2 | 80.46 |
|  | A.13 | 天棚工程 |  |  |  |

分部分项工程项目清单

工程名称：榆林市榆阳区人民法院芹河院区

便民餐厅装饰装修工程项目装修工程       专业/标段：房屋建筑与装饰工程                         第  4  页    共  8  页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19 | 011302002013 | 天棚吊顶 1. 吊顶形式 :上人 2.龙骨类型、材料种类 、规格、中距 :轻钢龙骨 3.面层材料品种、规格 、品牌、颜色 :600*60 0铝扣板 |  | m2 | 19.41 |
|  |  | 补充分部 |  |  |  |
|  |  | 洗消区 |  |  |  |
|  | A.4 | 砌筑工程 |  |  |  |
| 20 | 010401009006 | 地沟、明沟 1. 防滑地砖.不锈钢盖板 2.25厚水泥砂浆 3.1.5厚聚氨酯防水2道 4.20厚水泥砂浆 5.40厚C20细石混凝土 6. 陶粒层 7.保护层 |  | m | 4 |
|  | A.11 | 楼地面装饰工程 |  |  |  |
| 21 | 011102003004 | 块料楼地面 1.400*400地砖 2.20厚水泥砂浆 3.35厚细石混凝土 4. 防水砂浆 5.俩道JS聚合物防水 |  | m2 | 19.19 |
|  | A.12 | 墙、柱面装饰 |  |  |  |
| 22 | 011203003005 | 块料墙、柱面 1.400*800墙砖 |  | m2 | 59.55 |
|  | A.13 | 天棚工程 |  |  |  |
| 23 | 011302002012 | 天棚吊顶 1. 吊顶形式 :上人 2.龙骨类型、材料种类 、规格、中距 :轻钢龙骨 3.面层材料品种、规格 、品牌、颜色 :600*60 0铝扣板 |  | m2 | 18.99 |
|  |  | 补充分部 |  |  |  |
|  |  | 冷冻库 |  |  |  |
|  | A.8 | 门窗工程 |  |  |  |
| 24 | 010808001002 | 门窗套 |  | m2 | 3.48 |

分部分项工程项目清单

工程名称：榆林市榆阳区人民法院芹河院区

便民餐厅装饰装修工程项目装修工程     专业/标段：房屋建筑与装饰工程                          第  5  页    共  8  页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | A.11 | 楼地面装饰工程 |  |  |  |
| 25 | 011102003005 | 块料楼地面 1.400*400地砖 2.20厚水泥砂浆 3.35厚细石混凝土 4. 防水砂浆 5.俩道JS聚合物防水 |  | m2 | 19.41 |
|  | A.13 | 天棚工程 |  |  |  |
| 26 | 011302002011 | 天棚吊顶 1. 吊顶形式 :上人 2.龙骨类型、材料种类 、规格、中距 :轻钢龙骨 3.面层材料品种、规格 、品牌、颜色 :600*60 0铝扣板 |  | m2 | 19.57 |
|  |  | 补充分部 |  |  |  |
|  |  | 库房 |  |  |  |
|  | A.8 | 门窗工程 |  |  |  |
| 27 | 010808001003 | 门窗套 |  | m2 | 3.24 |
|  | A.11 | 楼地面装饰工程 |  |  |  |
| 28 | 011102003006 | 块料楼地面 1.400*400地砖 2.20厚水泥砂浆 3.35厚细石混凝土 4. 防水砂浆 5.俩道JS聚合物防水 |  | m2 | 16.19 |
|  | A.13 | 天棚工程 |  |  |  |
| 29 | 011302002010 | 天棚吊顶 1. 吊顶形式 :上人 2.龙骨类型、材料种类 、规格、中距 :轻钢龙骨 3.面层材料品种、规格 、品牌、颜色 :600*60 0铝扣板 |  | m2 | 16.69 |
|  |  | 补充分部 |  |  |  |
|  |  | 厨房 |  |  |  |
|  | A.4 | 砌筑工程 |  |  |  |

分部分项工程项目清单

工程名称：榆林市榆阳区人民法院芹河院区

便民餐厅装饰装修工程项目装修工程            专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第  6  页    共  8  页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 30 | 010401009004 | 地沟、明沟 1. 防滑地砖.不锈钢盖板 2.25厚水泥砂浆 3.1.5厚聚氨酯防水2道 4.20厚水泥砂浆 5.40厚C20细石混凝土 6. 陶粒层 7.保护层 |  | m | 19.7 |
|  | A.8 | 门窗工程 |  |  |  |
| 31 | 010802001001 | 金属平开门 1.肯德基门1000*2400 |  | m2 | 2.4 |
| 32 | 010802001002 | 金属平开门 1.肯德基门1500*2400 |  | m2 | 3.6 |
| 33 | 010807001001 | 金属(塑钢、断桥)窗1.定制橱窗断桥铝 |  | m2 | 7.49 |
|  | A.9 | 屋面及防水工程 |  |  |  |
| 34 | 010904002001 | 立面涂膜防水 1.卷材、涂膜品种 : 1. 5厚非焦油聚氨酯涂膜防水 两遍 2.厨房防水层保护层2 0mm砂浆层 |  | m2 | 113 |
|  | A.11 | 楼地面装饰工程 |  |  |  |
| 35 | 011102003007 | 块料楼地面 1.400*4001. 防滑地砖2.25厚水泥砂浆 3.1.5厚聚氨酯防水2道 4.20厚水泥砂浆 5.40厚C20细石混凝土 6. 陶粒层 7.保护层 |  | m2 | 96.1 |
|  | A.12 | 墙、柱面装饰 |  |  |  |
| 36 | 011203003007 | 块料墙、柱面 1.400*800墙砖 |  | m2 | 41 |
|  | A.13 | 天棚工程 |  |  |  |

分部分项工程项目清单

工程名称：榆林市榆阳区人民法院芹河院区

便民餐厅装饰装修工程项目装修工程            专业/标段：房屋建筑与装饰工程             第  7  页    共  8  页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 37 | 011302002006 | 天棚吊顶 1. 吊顶形式 :上人 2.龙骨类型、材料种类 、规格、中距 :轻钢龙骨 3.面层材料品种、规格 、品牌、颜色 :600*60 0铝扣板 |  | m2 | 94.22 |
|  |  | 补充分部 |  |  |  |
| 38 | AB003 | 室外检查井 1.检查井砌筑 ，补修，埋管 ，盖板 |  | 座 | 1 |
|  |  | 备餐台 |  |  |  |
|  | A.8 | 门窗工程 |  |  |  |
| 39 | 010808001004 | 门窗套 |  | m2 | 3.24 |
|  |  | 补充分部 |  |  |  |
| 40 | AB004 | 取餐柜台 1.取餐柜台（定制柜体 ) |  | m2 | 20.88 |
| 41 | AB005 | 取餐柜台（天然大理石装饰面） |  | m2 | 24.36 |
| 42 | AB008 | 取餐区下吊梁 1.龙骨材料种类、规格 、中距 :钢龙骨 2.基层材料种类、规格 : 12mm阻燃板 3.面层材料品种、规格 、品牌、颜色 :8mm木 饰面 |  | m | 16.3 |
|  |  | 走廊 |  |  |  |
|  | A.11 | 楼地面装饰工程 |  |  |  |
| 43 | 011102003008 | 块料楼地面 1.400*400地砖 2.20厚水泥砂浆 3.35厚细石混凝土 4. 防水砂浆 5.俩道JS聚合物防水 |  | m2 | 40.93 |
| 44 | 011105006001 | 金属踢脚线 金属踢脚线 1.踢脚线高度 : 100mm黑钛钢地脚线 |  | m | 43.8 |
|  | A.12 | 墙、柱面装饰 |  |  |  |

分部分项工程项目清单

工程名称：榆林市榆阳区人民法院芹河院区

便民餐厅装饰装修工程项目装修工程            专业/标段：房屋建筑与装饰工程                 第  8  页    共  8  页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 45 | 011205001008 | 墙、柱面装饰板装饰板墙面 1.龙骨材料种类、规格 、中距 :轻钢龙骨 2.基层材料种类、规格 :双层12mm阻燃板 3.面层材料品种、规格 、品牌、颜色 :木饰面 |  | m2 | 139.34 |
|  | A.13 | 天棚工程 |  |  |  |
| 46 | 011302002016 | 天棚吊顶 1. 吊顶形式 :上人 2.龙骨类型、材料种类 、规格、中距 :轻钢龙骨 3.面层材料品种、规格 、品牌、颜色 :600*60 0铝扣板 |  | m2 | 40.93 |
|  | A.15 | 其他装饰工程 |  |  |  |
| 47 | 011502001005 | 成品装饰线条 1.铝扣条装饰线2. 阳角护角线 |  | m | 30.6 |
|  |  | 补充分部 |  |  |  |

# 措施项目清单

工程名称：榆林市榆阳区人民法院芹河院区便

民餐厅装饰装修工程项目装修工程           专业/标段：房屋建筑与装饰工程                   第  1  页    共  1  页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征或工作内容 | 计量单位 | 工程数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 |  | 通用措施 |  |  |  |
| 1 | 011801001001 | 安全文明施工措施费 |  | 项 | 1 |
| 2 | 011801004001 | 冬雨季施工增加费 |  | 项 | 1 |
| 3 | 011801003001 | 夜间施工增加费 |  | 项 | 1 |
| 4 | 011801002001 | 二次搬运费 |  | 项 | 1 |
| 5 | 011801005001 | 测量放线定位复测费 |  | 项 | 1 |
| 二 |  | 专业措施 |  |  |  |

# 其他项目清单表

工程名称：榆林市榆阳区人民法院芹河院

区便民餐厅装饰装修工程项目装修工程       专业/标段：房屋建筑与装饰工程                             第  1  页    共  1  页

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额 （元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |
| 1 | 暂列金额 |  |  |  |  |
| 1.1 |  |  |  |  |  |
| 2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  |
| 2.1 |  |  |  |  |  |
| 3 | 计日工 |  |  |  |  |
| 3.1 |  |  |  |  |  |
| 3.2 |  |  |  |  |  |
| 3.3 |  |  |  |  |  |
| 4 | 总承包服务费 |  |  |  |  |
| 4.1 | 发包人供应材料保管费 |  |  |  |  |
| 4.2 | 发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理 |  |  |  |  |
| 4.3 | 发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务 |  |  |  |  |
| 5 | 合同中约定的其他项目 |  |  |  |  |
| 5.1 | 优质工程增加费 |  |  |  |  |
| 5.2 | 智慧工地增加费 |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |

注 ： 1 表中“合同中约定的其他项目 ”适用于期中支付和工程结算时填写；2其中采用费率计价方式的 ，取费基数填写到“工程数量 ”列 ，费率填写到“综合单价 ”列 ；采用总价计价方式的可只填写“合价 ”列数值。

# 分部分项工程项目清单表

工程名称：榆林市榆阳区人民法院芹河院区

便民餐厅装饰装修工程项目安装工程    专业/标段：通用安装工程                                         第  1  页    共  3  页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 给排水、采暖、空调水 、燃气管道 |  |  |  |
| 1 | 040501005001 | 塑料管UPVC 、PVC 、PP -C 、PP-R 、PE管等 1.安装部位（室内、外 ) :厨房地面排水管50 PVC |  | m | 33 |
| 2 | 040501005002 | 塑料管UPVC 、PVC 、PP -C 、PP-R 、PE管等 1.安装部位（室内、外 ) :厨房地面排水管15 0PVC |  | m | 43.07 |
| 3 | 040501005003 | 塑料管UPVC 、PVC 、PP -C 、PP-R 、PE管等 1.安装部位（室内、外 ) :厨房给水管20PPR |  | m | 181.98 |
| 4 | 040501005004 | 塑料管UPVC 、PVC 、PP -C 、PP-R 、PE管等 1.安装部位（室内、外 ) :厨房给水管20PPR |  | m | 72.65 |
| 5 | 031003016001 | 水龙头 |  | 个 | 24 |
| 6 | 030901005001 | 消防改造喷淋头 1.60 ° 以上 ，DN25 |  | 个 | 14 |
| 7 | 030607001001 | 水喷淋镀锌无缝钢管 |  | m | 27.36 |
| 8 | CB006 | 全热交换新风机 20 00风量 |  | 台 | 1 |
| 9 | CB007 | 新风机专用波纹管 |  | m | 32.3 |
| 10 | CB008 | 新风机专用风口1.排排烟口风口 |  | 个 | 7 |
| 11 | CB009 | 新风机专用风口1.排风扇 |  | 个 | 7 |
| 12 | 030602006001 | 调节阀1. |  | 台 | 2 |
| 13 | 030602006002 | 调节阀 1. 150℃ |  | 台 | 1 |
|  |  | 电气设备安装工程 |  |  |  |
| 14 | 030213001010 | 普通吸顶灯及其他灯具1.规格 :大吊灯 |  | 套 | 2 |
| 15 | 030413003001 | 筒灯 1. 圆形筒灯 |  | 套 | 11 |

分部分项工程项目清单表

工程名称：榆林市榆阳区人民法院芹河院区

便民餐厅装饰装修工程项目安装工程   专业/标段：通用安装工程                                       第  2  页    共  3  页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 | 030413001001 | 普通吸顶灯及其他灯具 1.名称、型号:LED600 *600平板灯 |  | 套 | 27 |
| 17 | 030413002001 | 装饰灯 1.装暗藏灯带 |  | m | 37.8 |
| 18 | 040801028001 | 小电器 1.名称 :五孔插座 |  | 个 | 48 |
| 19 | 040801028002 | 小电器 1.名称 :开关 |  | 个 | 14 |
| 20 | 030402012001 | 成套配电箱 1.厨房强电配电柜 |  | 台 | 3 |
| 21 | 030402012002 | 厨房三相单控配电箱 |  | 台 | 8 |
| 22 | 040803001004 | 电力电缆 1.型号 :厨房强电主电缆改造50电缆5芯线 |  | m | 132.87 |
| 23 | 040803002005 | 厨房电缆保护管 |  | m | 132.87 |
| 24 | 040803001005 | 电力电缆 1.型号 :冷库强电主电缆改造50电缆5芯线 |  | m | 76.59 |
| 25 | 040803002004 | 冷库电缆保护管 |  | m | 76.59 |
| 26 | 040804002001 | 配线 电气配线 1.配线形式 :管内穿线 2.导线型号、材质、规格 :BV 2.5㎡ |  | m | 275.32 |
| 27 | 040804002002 | 配线 电气配线 1.配线形式 :管内穿线 2.导线型号、材质、规格 :BV 4㎡ |  | m | 166.26 |
| 28 | 040804002003 | 配线 电气配线 1.配线形式 :管内穿线 2.导线型号、材质、规格 :BV6㎡ |  | m | 241.68 |
| 29 | 040804001001 | 电气配管 1.名称 :线管 2.规格 :dn20 |  | m | 683.26 |
| 30 | 030409016001 | 电缆桥架 |  | m | 209.46 |
| 31 | 030410001001 | 接地极 |  | 块 | 1 |
| 32 | 030410002001 | 接地母线 |  | m | 40.65 |
| 33 | 030410007001 | 等电位端子箱、测试板 |  | 台 | 2 |

分部分项工程项目清单表

工程名称：榆林市榆阳区人民法院芹河院区

便民餐厅装饰装修工程项目安装工程              专业/标段：通用安装工程                                         第  3  页    共  3  页

| 合 计 |  |
| --- | --- |

# 措施项目清单表

工程名称：榆林市榆阳区人民法院芹河院区

## 便民餐厅装饰装修工程项目安装工程              专业/标段：通用安装工程

第  1 页    共  1 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征或工作内容 | 计量单位 | 工程数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 |  | 通用措施 |  |  |  |
| 1 | 031401001001 | 安全文明施工措施费 |  | 项 | 1 |
| 2 | 031401004001 | 冬雨季施工增加费 |  | 项 | 1 |
| 3 | 031401003001 | 夜间施工增加费 |  | 项 | 1 |
| 4 | 031401002001 | 二次搬运费 |  | 项 | 1 |
| 5 | 031401005001 | 测量放线定位复测费 |  | 项 | 1 |
| 二 |  | 专业措施 |  |  |  |
| 1 | 031402001001 | 脚手架 |  | 项 | 1 |

# 其他项目清单表

工程名称：榆林市榆阳区人民法院芹河院

区便民餐厅装饰装修工程项目安装工程       专业/标段：通用安装工程                                       第  1  页    共  1  页

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额 （元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |
| 1 | 暂列金额 |  |  |  |  |
| 1.1 |  |  |  |  |  |
| 2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  |
| 2.1 |  |  |  |  |  |
| 3 | 计日工 |  |  |  |  |
| 3.1 |  |  |  |  |  |
| 3.2 |  |  |  |  |  |
| 3.3 |  |  |  |  |  |
| 4 | 总承包服务费 |  |  |  |  |
| 4.1 | 发包人供应材料保管费 |  |  |  |  |
| 4.2 | 发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理 |  |  |  |  |
| 4.3 | 发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务 |  |  |  |  |
| 5 | 合同中约定的其他项目 |  |  |  |  |
| 5.1 | 优质工程增加费 |  |  |  |  |
| 5.2 | 智慧工地增加费 |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |

注 ： 1 表中“合同中约定的其他项目 ”适用于期中支付和工程结算时填写；2  其中采用费率计价方式的 ，取费基数填写到“工程数量 ”列 ，费率填写到“综合单价 ”列 ；采用总价计价方式的可只填写“合价 ”列数值。