采购需求

本次采购项目为神木市贺家川镇人民政府沙峁头村新华塔组新建活动室项目，供应商必须对本项目进行整体响应，只对其中一部分内容进行的响应都被视为无效响应。投标报价应遵守《中华人民共和国价格法》，供应商不得以低于成本的报价参与投标。

工程量清单：

1.工程名称： 土建工程

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | A.1 | 土石方工程 |  |  |  |
| 1 | 010102001001 | 挖一般土方 |  | m3 | 566.6 |
| 2 | 010102009001 | 回填土方 |  | m3 | 507.29 |
|  | A.4 | 砌筑工程 |  |  |  |
| 3 | 010401002001 | 实心砖墙 | 1.砖品种 、规格、 强度等级 :烧结普通砖 、规格240mm×1 15mm×90mm 、强度等级MU10 2.墙体厚度 :370 | m3 | 68.21 |
| 4 | 010401002002 | 实心砖墙 | 1.砖品种 、规格、 强度等级 :烧结普通砖 、规格240mm×1 15mm×90mm 、强度等级MU10 2.墙体厚度 :240 | m3 | 26.27 |
|  | A.5 | 混凝土及钢筋混凝土工程 |  |  |  |
| 5 | 010501001001 | 基础垫层 | 1.厚度 : 100 2.材料品种 、强度要求 、配比:C20商砼 | m3 | 2.4 |
| 6 | 010502001001 | 独立基础 | 1.混凝土强度等级 :C30商砼 | m3 | 12 |
| 7 | 010502006001 | 钢筋混凝土柱 | 1.混凝土强度等级 :C30 商砼 | m3 | 17.28 |
| 8 | 010502011001 | 钢筋混凝土梁 | 1.混凝土强度等级 :C30商砼 | m3 | 64.97 |
| 9 | 010502013001 | 实心楼板 | 1.混凝土强度等级 :C30 商砼 2.板形式 :无梁板 | m3 | 40.11 |
| 10 | 010502023001 | 过梁 | 1.混凝土强度等级 :C25 商砼 | m3 | 3.71 |
| 11 | 010505001001 | 垫层模板 |  | m2 | 9.6 |
| 12 | 010505002001 | 基础模板 |  | m2 | 48 |
| 13 | 010505004001 | 柱面模板 |  | m2 | 144.92 |
| 14 | 010505006001 | 梁模板 |  | m2 | 443.58 |
| 15 | 010505007001 | 楼板 、屋面板模板 |  | m2 | 410.9 |
| 16 | 010505013001 | 过梁模板 |  | m2 | 32.61 |
| 17 | 010506003001 | 砌体工程内配钢筋 | 1.钢筋种类 、规格 :砌体加固筋 | t | 0.548 |
| 18 | 010506001001 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类 、规格 :HRB400 、 φ10以内 | t | 8.506 |
| 19 | 010506001002 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类 、规格 :HRB400 、 φ18以内 | t | 7.241 |
|  |  | 金属结构工程 |  |  |  |
| 20 | 010602001001 | 钢屋架 | 1.钢材品种 、规格 :Q235 2.构件涂（镀）层要求 :抛丸除锈 、调和漆两遍 ，银粉漆两遍 | t | 11.345 |
| 21 | 01B001 | 树脂瓦屋面（计入费用汇总） |  | m2 | 543.94 |
|  | A.8 | 门窗工程 |  |  |  |
| 22 | 010801001001 | 木质门 | 1. 门类型 :实木复合门（双开） | m2 | 6.3 |
| 23 | 010801001002 | 木质门 | 1. 门类型 :实木复合门 | m2 | 1.68 |
| 24 | 010801001003 | 木质门联窗 | 1. 门洞口尺寸 : 门面积：4.32m2 ， 窗面积： 2.88m2 2. 门类型 :实木复 合门+断桥铝合金窗 | m2 | 14.4 |
| 25 | 010802001001 | 金属(塑钢)门 | 1.洞口尺寸 : 门面积： 1.845m2 ， 窗面积： 3.05m2 2. 门类型 : 断桥铝合金门联窗 | m2 | 9.72 |
| 26 | 010807001001 | 金属(塑钢 、断桥)窗 | 1. 窗类型 : 断桥铝合金窗60系 6+10A +6 | m2 | 43.2 |
|  | A.11 | 楼地面装饰工程 |  |  |  |
| 27 | 011102003001 | 块料楼地面 参陕09J0 1 地28 | 1 、铺6～10厚地砖地面 ，干水泥擦缝 2 、5厚1 :2.5水泥砂浆粘结层（内掺建筑胶） 3 、20厚1： 3干硬性水泥砂浆结合层（内掺建筑胶） 4 、水泥浆一道（内掺建筑胶） 5 、150厚3： 7灰土 6 、素土夯实 | m2 | 374.74 |
| 28 | 011105003001 | 块料踢脚线 | 1.面层材料品种、规格 :地砖踢脚 | m | 163.44 |
|  | A.12 | 墙 、柱面装饰与隔断、幕墙工程 |  |  |  |
| 29 | 011201001001 | 墙 、柱面一般抹灰 | 1.基层类型 、部位 :外墙 | m2 | 264.63 |
| 30 | 011201001002 | 墙 、柱面一般抹灰 | 1.基层类型 、部位 : 内墙 | m2 | 494.27 |
|  | A.13 | 天棚工程 |  |  |  |
| 31 | 011301001001 | 天棚抹灰 | 1.基层类型 :混凝土基层 2.抹灰厚度 、砂浆种类及强度等级 :刮腻子两遍 | m2 | 416.48 |
|  | A.14 | 油漆 、涂料 、裱糊工程 |  |  |  |
| 32 | 011403001001 | 抹灰面油漆 | 1.刮腻子遍数 :刮腻子两遍 2.油漆品种 、刷漆遍数 :真石漆两遍 | m2 | 264.63 |
| 33 | 011403001002 | 抹灰面油漆 | 1.刮腻子遍数 :刮腻子两遍 | m2 | 494.27 |

2.工程名称： 给排水工程

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 给水系统 |  |  |  |
| 1 | 031001006001 | 塑料管 | 1.材质:PP-R冷水管 2.规格:DN50 3.连接形式 :热熔连接 4.压力试验及吹、 洗设计要求 :依照设计说明及规范要求 5.安装部位 :室内 6.介质 :给水 | m | 14.23 |
| 2 | 031001006002 | 塑料管 | 1.材质:PP-R冷水管 2.规格:DN32 3.连接形式 :热熔连接 4.压力试验及吹、 洗设计要求 :依照设计说明及规范要求 5.安装部位 :室内 6.介质 :给水 | m | 16.03 |
| 3 | 031001006003 | 塑料管 | 1.材质:PP-R冷水管 2.规格:DN25 3.连接形式 :热熔连接 4.压力试验及吹、 洗设计要求 :依照设计说明及规范要求 5.安装部位 :室内 6.介质 :给水 | m | 68.8 |
| 4 | 031002011001 | 水表 | 1.名称 :水表 2.规格:DN50 3.连接形式 :螺纹连接 4.安装部位 :室内 | 个 | 1 |
| 5 | 031002001001 | 阀门 | 1.类型 :截止阀 2.规格 、压力等级 :DN50 3.连接形式 :螺纹连接 | 个 | 2 |
| 6 | 031002001002 | 阀门 | 1.类型 :截止阀 2.规格 、压力等级 :DN25 3.连接形式 :螺纹连接 | 个 | 7 |
| 7 | 031301009001 | 套管 | 1.名称 、类型 :柔性防水套管 2.规格:DN50 | 个 | 1 |
|  |  | 排水系统 |  |  |  |
| 8 | 031001006004 | 塑料管 | 1.材质 :芯层发泡U PVC管 2.规格:DN100 3.连接形式 :粘接 4.压力试验及吹、 洗设计要求 :依照设计说明及规范要求 5.安装部位 :室内 6.介质 :排水 | m | 4.88 |
| 9 | 031001006005 | 塑料管 | 1.材质 :芯层发泡U PVC管 2.规格:DN75 3.连接形式 :粘接 4.压力试验及吹、 洗设计要求 :依照设计说明及规范要求 5.安装部位 :室内 6.介质 :排水 | m | 39.39 |
| 10 | 031001006006 | 塑料管 | 1.材质 :芯层发泡U PVC管 2.规格:DN50 3.连接形式 :粘接 4.压力试验及吹、 洗设计要求 :依照设计说明及规范要求 5.安装部位 :室内 6.介质 :排水 | m | 16.01 |
|  |  | 土方 |  |  |  |
| 11 | 010102003001 | 挖沟槽土方（计入费用汇总） | 1.土的类别 :一般土 2.开挖深度 :0.8m/ 1.5m | m3 | 54.48 |
| 12 | 010102009001 | 回填方（计入费用汇总 ) | 1.材料品种 :素土 | m3 | 54.48 |

3.工程名称： 电气工程

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 030402012001 | 成套配电箱 | 1.名称 :配电箱HX1 2.安装方式 :地面距地1.8m 3.端子板外部接线材质 、规格 :无端子外部接线 | 台 | 1 |
| 2 | 030402012002 | 成套配电箱 | 1.名称 :配电箱HX2 2.安装方式 :地面距地1.8m 3.端子板外部接线材质 、规格 :无端子外部接线 | 台 | 1 |
| 3 | 030402012003 | 成套配电箱 | 1.名称 :配电箱HX3 2.安装方式 :地面距地1.8m 3.端子板外部接线材质 、规格 :无端子外部接线 | 台 | 1 |
| 4 | 030402012004 | 成套配电箱 | 1.名称 : 明装防雨表箱AW1 | 台 | 1 |
| 5 | 030413001001 | 普通灯具 | 1.名称 :照明灯具 | 套 | 14 |
| 6 | 030413013001 | 插座 | 1.名称 :空调插座 | 套 | 5 |
| 7 | 030413013002 | 插座 | 1.名称 :一般插座 | 套 | 30 |
| 8 | 030413012001 | 开关 、按钮 | 1.名称 :单极开关 | 套 | 5 |
| 9 | 030412005001 | 接线盒 | 1.名称 :接线盒 | 个 | 54 |
| 10 | 030412001001 | 配管 | 1.名称 : 电气配管 2.规格:PC-20 3.配置形式 : 暗配 | m | 438.84 |
| 11 | 030412001003 | 配管 | 1.名称 : 电气配管 2.规格:PC-32 3.配置形式 : 暗配 | m | 100.97 |
| 12 | 030412003001 | 配线 | 1.名称 :配线 2.规格 :ZR-BV10 3.配线线制 :管内 | m | 322.7 |
| 13 | 030412003002 | 配线 | 1.名称 :配线 2.规格 :ZR-BV2.5 3.配线线制 :管内 | m | 592.76 |
| 14 | 030412003003 | 配线 | 1.名称 :配线 2.规格 :ZR-BV4 3.配线线制 :管内 | m | 736.57 |
| 15 | 030415006001 | 输配电装置系统 | 1.名称 :输配电装置系统 2. 电压等级（kV） : 1 | 系统 | 1 |
| 16 | 030410002001 | 接地母线 | 1.名称 :接地母线 2.材质 :利用筏板基础接地 | m | 102.79 |
| 17 | 030410002002 | 接地母线 | 1.名称 :接地母线 2.材质 :镀锌扁钢 3.规格 :40*4 4.安装部位 :室外 | m | 1.56 |
| 18 | 030410007001 | 等电位端子箱 、测试板 | 1.名称 :测试板 2.材质 :钢板 3.规格 : 100*100*6 | 台 | 1 |
| 19 | 030415027002 | 接地装置 | 1.名称 :接地装置调试 | 系统 | 1 |

4.工程名称： 弱电工程

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 030501005002 | 插箱 、机柜 、机架 | 1.名称 : 14U金属弱电箱 | 台 | 2 |
| 2 | 030501015001 | 交换机 | 1.名称 :8口POE交换机 | 台 | 2 |
| 3 | 030502002001 | 弱电插座 | 1.名称 :面板AP | 个 | 6 |
| 4 | 030412005001 | 接线盒 | 1.名称 :接线盒 | 个 | 6 |
| 5 | 030412001001 | 配管 | 1.名称 : 电气配管 2.规格 :SC-20 3.配置形式 : 暗配 | m | 35.4 |
| 6 | 030412001002 | 配管 | 1.名称 : 电气配管 2.规格:KBG-16 3.配置形式 : 暗配 | m | 78.98 |
| 7 | 030502005001 | 光缆 | 1.名称 :2芯单模光纤 | m | 35.4 |
| 8 | 030502003001 | 双绞线缆 | 1.名称 : 网线 2.规格:CAT6 | m | 78.98 |