- 项目采购内容及技术要求

| 序号 | 名称 | 参考图片 | 规格 型号 | 材质说明 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 接待沙发 |  | ≧800mm*870mm*910mm | ★1、饰面：采用优质绒布符合GB/T 16799-2008《家具用皮革》标准，撕裂力≥85N，摩擦色牢度干擦（500次）、湿擦（250次）、碱性汗液（80次）达到≥5级，气味≤2级，耐折牢度50000次无裂纹，游离甲醛含量≤20mg/kg； 2、海绵：符合GB/T 10802-2006标准、QB/T 2280-2016标准，25%压陷硬度、65%25%压 陷比均为合格，75%压缩永久变形≤3%，回弹性能≥65%，拉伸强度≥170KPa，撕裂强度 ≥4.5N/cm，干热老化后拉伸强度≥160KPa，湿热老化后拉伸强度≥160KPa，甲醛释放量 ≤0.015mg/㎡h。 3、胶合板：采用环保胶合板，符合GB/T 9846-2015普通胶合板标准，符合GB 18580-2017室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量标准，其中甲醛释放量≤0.025mg/m³，总挥发性有机化合物≤20ug/m³。 4、实木框架：使用实木框架，木材含水率8—13%，木材防虫防腐处理。 | 套 | 20 |
| 2 | 茶水柜 |  | ≧1600mm*400mm*850mm | ★5、基材：采用优质环保中密度纤维板，甲醛释放量≤0.02mg/m³，含水率3.0~13.0％，吸水厚度膨胀率≤2.5%，静曲强度≥37MPa，弹性模量≥4000MPa，内结合强度≥1.5MPa，表面结合强度≥2MPa，苯≤2ug/m³，甲苯≤2ug/m³，二甲苯≤2ug/m³，总挥发性有机化合物≤20ug/m³，环保性能好，其他各项指标符合GB 18580-2017、GB/T 11718-2009、GB/T 35601-2017、GB/T 39600-2021标准。 ▲6、饰面：采用优质环保实木皮饰面，厚度≥0.6mm，甲醛释放量≤0.01mg/m³，符合GB/T3324-2017、GB18580-2017标准。 7、涂料：面漆、底漆全部采用优质水性油漆，符合GB 18581-2020标准，可溶性重金属铬、可溶性重金属铅、可溶性重金属镉、可溶性重金属汞检测均为≤10mg/kg，苯系物总和含量≤8mg/kg，VOC含量≤5g/L，游离甲醛含量 ≤5mg/kg。 8、粘合剂：采用喷胶, 符合GB33372-2020标准、GB18583-2008标准，其中挥发 性有机物含量≤5g/kg，游离甲醛≤0.02g/kg，苯≤0.02g/kg，甲苯+二甲苯≤0.02g/kg 。 9、五金：优质五金配件，都做作防腐防锈处理 | 个 | 1 |
| 3 | 电动餐桌 |  | ≧2米直径 | - ★10、主材料采用橡胶木制作； - 11、台面面板采用白大理石仿天然石纹理树脂饰面（防油防污耐刮花），石材下附有全实木框架； - 12、转盘面板采用实木多层板贴直纹胡桃木皮，转盘电动转可调速，遥控控制；内部落地钢架结构超强承重。 | 张 | 5 |
| 4 | 沙发（1+4） |  | 四人位≧2900mm*900mm*1000mm 单人位≧1400mm*900mm*1000mm | ★13、采用优质乌金木，经过除虫烘干环保漆，无毒无刺激气味，对人体无害，不污染环境。 14、椅背：坐垫和靠背采用优质绒布，触感舒适。 15、海绵：采用行标密度回弹加厚海棉，经测试久坐不塌。 | 套 | 1 |
| 5 | 沙发 |  | ≧650mm*670mm*1010mm | ★16、采用优质乌金木，经过除虫烘干环保漆，无毒无刺激气味，对人体无害，不污染环境。 17、椅背：坐垫和靠背采用优质绒布，触感舒适。 18、海绵：采用行标密度回弹加厚海棉，经测试久坐不塌。 | 套 | 2 |
| 6 | 电动餐桌椅（16人台） |  | ≧2.6米直径 | - ★19、主材料采用橡胶木制作；台面面板采用白大理石仿天然石纹理树脂饰面（防油防污耐刮花），石材下附有全实木框架； - 20、转盘面板采用实木多层板贴直纹胡桃木皮，转盘电动转可调速，遥控控制；内部落地钢架结构超强承重。21、椅子材质：橡木 卯榫结构 带扶手椅子软包坐面 | 套 | 1 |
| 7 | 消毒柜 |  | ≧1400mm*400mm*900mm | 22、全智能灭菌舱.空间大 | 台 | 2 |
| 8 | 茶水柜 |  | ≧1200mm*400mm*850mm | ★23、基材：采用优质环保中密度纤维板，甲醛释放量≤0.02mg/m³，含水率3.0~13.0％，吸水厚度膨胀率≤2.5%，静曲强度≥37MPa，弹性模量≥4000MPa，内结合强度≥1.5MPa，表面结合强度≥2MPa，苯≤2ug/m³，甲苯≤2ug/m³，二甲苯≤2ug/m³，总挥发性有机化合物≤20ug/m³，环保性能好，其他各项指标符合GB 18580-2017、GB/T 11718-2009、GB/T 35601-2017、GB/T 39600-2021标准。 ▲24、饰面：采用优质环保实木皮饰面，厚度≥0.6mm，甲醛释放量≤0.01mg/m³，符合GB/T3324-2017、GB18580-2017标准。 25、涂料：面漆、底漆全部采用优质水性油漆，符合GB 18581-2020标准，可溶性重金属铬、可溶性重金属铅、可溶性重金属镉、可溶性重金属汞检测均为≤10mg/kg，苯系物总和含量≤8mg/kg，VOC含量≤5g/L，游离甲醛含量 ≤5mg/kg。 26、粘合剂：采用喷胶, 符合GB33372-2020标准、GB18583-2008标准，其中挥发 性有机物含量≤5g/kg，游离甲醛≤0.02g/kg，苯≤0.02g/kg，甲苯+二甲苯≤0.02g/kg 。 27、五金：优质五金配件，都做作防腐防锈处理 | 个 | 25 |
| 9 | 办公桌 |  | ≧1600mm*800mm*760mm | ★28、基材：采用优质环保中密度纤维板，甲醛释放量≤0.02mg/m³，含水率3.0~13.0％，吸水厚度膨胀率≤2.5%，静曲强度≥37MPa，弹性模量≥4000MPa，内结合强度≥1.5MPa，表面结合强度≥2MPa，苯≤2ug/m³，甲苯≤2ug/m³，二甲苯≤2ug/m³，总挥发性有机化合物≤20ug/m³，环保性能好，其他各项指标符合GB 18580-2017、GB/T 11718-2009、GB/T 35601-2017、GB/T 39600-2021标准。 ▲29、饰面：采用优质环保实木皮饰面，厚度≥0.6mm，甲醛释放量≤0.01mg/m³，符合GB/T3324-2017、GB18580-2017标准。 30、涂料：面漆、底漆全部采用优质水性油漆，符合GB 18581-2020标准，可溶性重金属铬、可溶性重金属铅、可溶性重金属镉、可溶性重金属汞检测均为≤10mg/kg，苯系物总和含量≤8mg/kg，VOC含量≤5g/L，游离甲醛含量 ≤5mg/kg。 31、粘合剂：采用喷胶, 符合GB33372-2020标准、GB18583-2008标准，其中挥发 性有机物含量≤5g/kg，游离甲醛≤0.02g/kg，苯≤0.02g/kg，甲苯+二甲苯≤0.02g/kg 。 32、五金：优质五金配件，都做作防腐防锈处理 | 张 | 50 |
| 10 | 沙发椅 |  | ≧680mm*600mm*1260mm | 33、面料：采用优质西皮，皮面手感柔软有韧性，耐拉耐磨，皮纹耐久 34、海绵：椅身采用高回弹纯棉，经手工切割，软硬搭配而成。 35、底盘：升降、倾仰四档锁定功能底盘，倾仰力度均匀、座感柔韧、弹力贴身 36、气杆：电镀气压杆 37、椅脚：半径350mm铁烤漆面包铁脚 38、脚轮：直径50mm尼龙静音脚轮 | 个 | 10 |
| 11 | 三人沙发 |  | ≧2080mm*880mm*920mm | ▲39、面材：采用优质西皮，柔软贴手，透气性好. 40、海绵：优质高密度回弹海绵，软硬适中，回弹性能好，不变形，耐用度高。 41、沙发架.实木框架 | 个 | 20 |
| 12 | 双人床 |  | ≧1800mm*2000mm*450mm | ★42、基材：采用优质环保中密度纤维板，甲醛释放量≤0.02mg/m³，含水率3.0~13.0％，吸水厚度膨胀率≤2.5%，静曲强度≥37MPa，弹性模量≥4000MPa，内结合强度≥1.5MPa，表面结合强度≥2MPa，苯≤2ug/m³，甲苯≤2ug/m³，二甲苯≤2ug/m³，总挥发性有机化合物≤20ug/m³，环保性能好，其他各项指标符合GB 18580-2017、GB/T 11718-2009、GB/T 35601-2017、GB/T 39600-2021标准。 ▲43、饰面：采用优质环保实木皮饰面，厚度≥0.6mm，甲醛释放量≤0.01mg/m³， 符合GB/T3324-2017、GB18580-2017标准。 44、涂料：面漆、底漆全部采用优质水性油漆，符合GB 18581-2020标准，可溶性 重金属铬、可溶性重金属铅、可溶性重金属镉、可溶性重金属汞检测均为≤10mg/kg，苯系物总和含量≤8mg/kg，VOC含量≤5g/L，游离甲醛含量≤5mg/kg。 45、粘合剂：采用喷胶, 符合GB33372-2020标准、GB18583-2008标准，其中挥发 性有机物含量≤5g/kg，游离甲醛≤0.02g/kg，苯≤0.02g/kg，甲苯+二甲苯 ≤0.02g/kg 。 46、五金：优质五金配件，都做作防腐防锈处理 | 张 | 9 |
| 13 | 单人床 |  | ≧1200mm*2000mm*450mm | ★47、基材：采用优质环保中密度纤维板，甲醛释放量≤0.02mg/m³，含水率3.0~13.0％，吸水厚度膨胀率≤2.5%，静曲强度≥37MPa，弹性模量≥4000MPa，内结合强度≥1.5MPa，表面结合强度≥2MPa，苯≤2ug/m³，甲苯≤2ug/m³，二甲苯≤2ug/m³，总挥发性有机化合物≤20ug/m³，环保性能好，其他各项指标符合GB 18580-2017、GB/T 11718-2009、GB/T 35601-2017、GB/T 39600-2021 标准。 ▲48、饰面：采用优质环保实木皮饰面，厚度≥0.6mm，甲醛释放量≤0.01mg/m³，符合GB/T3324-2017、GB18580-2017标准。 49、涂料：面漆、底漆全部采用优质水性油漆，符合GB 18581-2020标准，可溶性重金属铬、可溶性重金属铅、可溶性重金属镉、可溶性重金属汞检测均为≤10mg/kg，苯系物总和含量≤8mg/kg，VOC含量≤5g/L，游离甲醛含量 ≤5mg/kg。 50、粘合剂：采用喷胶, 符合GB33372-2020标准、GB18583-2008标准，其中挥发 性有机物含量≤5g/kg，游离甲醛≤0.02g/kg，苯≤0.02g/kg，甲苯+二甲苯≤0.02g/kg 。 51、五金：优质五金配件，都做作防腐防锈处理 | 张 | 58 |
| 14 | 会议桌（1.8*4.8） |  | ≧4800mm*1600mm*760mm | ★52、基材：采用优质环保中密度纤维板，甲醛释放量≤0.02mg/m³，含水率3.0~13.0％，吸水厚度膨胀率≤2.5%，静曲强度≥37MPa，弹性模量≥4000MPa，内结合强度≥1.5MPa，表面结合强度≥2MPa，苯≤2ug/m³，甲苯≤2ug/m³，二甲苯≤2ug/m³，总挥发性有机化合物≤20ug/m³，环保性能好，其他各项指标符合GB 18580-2017、GB/T 11718-2009、GB/T 35601-2017、GB/T 39600-2021 标准。 ▲53、饰面：采用优质环保实木皮饰面，厚度≥0.6mm，甲醛释放量≤0.01mg/m³，符合GB/T3324-2017、GB18580-2017标准。 54、涂料：面漆、底漆全部采用优质水性油漆，符合GB 18581-2020标准，可溶性重金属铬、可溶性重金属铅、可溶性重金属镉、可溶性重金属汞检测均为≤10mg/kg，苯系物总和含量≤8mg/kg，VOC含量≤5g/L，游离甲醛含量 ≤5mg/kg。 55、粘合剂：采用喷胶, 符合GB33372-2020标准、GB18583-2008标准，其中挥发 性有机物含量≤5g/kg，游离甲醛≤0.02g/kg，苯≤0.02g/kg，甲苯+二甲苯≤0.02g/kg 。 56、五金：优质五金配件，都做作防腐防锈处理 | 张 | 2 |
| 15 | 档案密集架 |  | ≧560mm*900mm*2300mm | - 整体架体全部采用优质SPCC冷轧钢板材质 - 配套五金为钢制 - 轨道为钢制 - 表面采用环保静电处理 - 61、表面采用环氧树脂粉末喷涂处理。 | 组 | 70 |
| 16 | 茶几 |  | ≧1200mm*600mm*480mm | ★62、基材：采用优质环保中密度纤维板，甲醛释放量≤0.02mg/m³，含水3.0~13.0％，吸水厚度膨胀率≤2.5%，静曲强度≥37MPa，弹性模量≥4000MPa，内结合强度≥1.5MPa，表面结合强度≥2MPa，苯≤2ug/m³，甲苯≤2ug/m³，二甲苯≤2ug/m³，总挥发性有机化合物≤20ug/m³，环保性能好，其他各项指标符合GB 18580-2017、GB/T 11718-2009、GB/T 35601-2017、GB/T 39600-2021 标准。 ▲63、饰面：采用优质环保实木皮饰面，厚度≥0.6mm，甲醛释放量≤0.01mg/m³，符合GB/T3324-2017、GB18580-2017标准。 64、涂料：面漆、底漆全部采用优质水性油漆，符合GB 18581-2020标准，可溶性重金属铬、可溶性重金属铅、可溶性重金属镉、可溶性重金属汞检测均为≤10mg/kg，苯系物总和含量≤8mg/kg，VOC含量≤5g/L，游离甲醛含量 ≤5mg/kg。 65、粘合剂：采用喷胶, 符合GB33372-2020标准、GB18583-2008标准，其中挥发 性有机物含量≤5g/kg，游离甲醛≤0.02g/kg，苯≤0.02g/kg，甲苯+二甲苯≤0.02g/kg 。 66、五金：优质五金配件，都做作防腐防锈处理 | 个 | 22 |
| 17 | 长条桌 |  | ≧1200mm*450mm*760mm | ★67、基材：采用优质环保中密度纤维板，甲醛释放量≤0.02mg/m³，含水率3.0~13.0％，吸水厚度膨胀率≤2.5%，静曲强度≥37MPa，弹性模量≥4000MPa，内结合强度≥1.5MPa，表面结合强度≥2MPa，苯≤2ug/m³，甲苯≤2ug/m³，二甲苯≤2ug/m³，总挥发性有机化合物≤20ug/m³，环保性能好，其他各项指标符合GB 18580-2017、GB/T 11718-2009、GB/T 35601-2017、GB/T 39600-2021标准。 ▲68、饰面：采用优质环保实木皮饰面，厚度≥0.6mm，甲醛释放量≤0.01mg/m³， 符合GB/T3324-2017、GB18580-2017标准。 69、涂料：面漆、底漆全部采用优质水性油漆，符合GB 18581-2020标准，可溶性重金属铬、可溶性重金属铅、可溶性重金属镉、可溶性重金属汞检测均为≤10mg/kg，苯系物总和含量≤8mg/kg，VOC含量≤5g/L，游离甲醛含量≤5mg/kg。 70、粘合剂：采用喷胶, 符合GB33372-2020标准、GB18583-2008标准，其中挥发 性有机物含量≤5g/kg，游离甲醛≤0.02g/kg，苯≤0.02g/kg，甲苯+二甲苯≤0.02g/kg 。 71、五金：优质五金配件，都做作防腐防锈处理 | 张 | 52 |
| 18 | 铁皮柜 |  | ≧900mm*400mm*1850mm | ★72、材质：2.0mm 优质冷轧钢板， 73、外表：经除油、除锈、磷化等若干工序处理后，静电喷塑而成。塑层采用最新型麻面粉，涂层理化性能优良，涂膜光滑、丰满。 | 个 | 160 |
| 19 | 书柜 |  | ≧900mm*400mm*2000mm | 74、基材：采用优质环保中密度纤维板，甲醛释放量≤0.02mg/m³，含水率3.0~13.0％，吸水厚度膨胀率≤2.5%，静曲强度≥37MPa，弹性模量≥4000MPa，内结合强度≥1.5MPa，表面结合强度≥2MPa，苯≤2ug/m³，甲苯≤2ug/m³，二甲苯≤2ug/m³，总挥发性有机化合物≤20ug/m³，环保性能好，其他各项指标符合GB 18580-2017、GB/T 11718-2009、GB/T 35601-2017、GB/T 39600-2021标准。 ▲75、饰面：采用优质环保实木皮饰面，厚度≥0.6mm，甲醛释放量≤0.01mg/m³，符合GB/T3324-2017、GB18580-2017标准。 76、涂料：面漆、底漆全部采用优质水性油漆，符合GB 18581-2020标准，可溶性重金属铬、可溶性重金属铅、可溶性重金属镉、可溶性重金属汞检测均为≤10mg/kg，苯系物总和含量≤8mg/kg，VOC含量≤5g/L，游离甲醛含量 ≤5mg/kg。 77、粘合剂：采用喷胶, 符合GB33372-2020标准、GB18583-2008标准，其中挥发性有机物含量≤5g/kg，游离甲醛≤0.02g/kg，苯≤0.02g/kg，甲苯+二甲苯≤0.02g/kg 。 78、五金：优质五金配件，都做作防腐防锈处理 | 个 | 19 |
| 20 | 方茶几 |  | ≧600mm*600mm*480mm | ★79、基材：采用优质环保中密度纤维板，甲醛释放量≤0.02mg/m³，含水率3.0~13.0％，吸水厚度膨胀率≤2.5%，静曲强度≥37MPa，弹性模量≥4000MPa，内结合强度≥1.5MPa，表面结合强度≥2MPa，苯≤2ug/m³，甲苯≤2ug/m³，二甲苯≤2ug/m³，总挥发性有机化合物≤20ug/m³，环保性能好，其他各项指标符合GB 18580-2017、GB/T 11718-2009、GB/T 35601-2017、GB/T 39600-2021标准。 ▲80、饰面：采用优质环保实木皮饰面，厚度≥0.6mm，甲醛释放量≤0.01mg/m³，符合GB/T3324-2017、GB18580-2017标准。 81、涂料：面漆、底漆全部采用优质水性油漆，符合GB 18581-2020标准，可溶性重金属铬、可溶性重金属铅、可溶性重金属镉、可溶性重金属汞检测均为≤10mg/kg，苯系物总和含量≤8mg/kg，VOC含量≤5g/L，游离甲醛含量 ≤5mg/kg。 82、粘合剂：采用喷胶, 符合GB33372-2020标准、GB18583-2008标准，其中挥发 性有机物含量≤5g/kg，游离甲醛≤0.02g/kg，苯≤0.02g/kg，甲苯+二甲苯≤0.02g/kg 。 83、五金：优质五金配件，都做作防腐防锈处理 | 个 | 6 |
| 21 | 茶几 |  | ≧1200mm*600mm*480mm | ★84、基材：采用优质环保中密度纤维板，甲醛释放量≤0.02mg/m³，含水率3.0~13.0％，吸水厚度膨胀率≤2.5%，静曲强度≥37MPa，弹性模量≥4000MPa，内结合强度≥1.5MPa，表面结合强度≥2MPa，苯≤2ug/m³，甲苯≤2ug/m³，二甲苯≤2ug/m³，总挥发性有机化合物≤20ug/m³，环保性能好，其他各项指标符合GB 18580-2017、GB/T 11718-2009、GB/T 35601-2017、GB/T 39600-2021 标准。 ▲85、饰面：采用优质环保实木皮饰面，厚度≥0.6mm，甲醛释放量≤0.01mg/m³，符合GB/T3324-2017、GB18580-2017标准。 86、涂料：面漆、底漆全部采用优质水性油漆，符合GB 18581-2020标准，可溶性重金属铬、可溶性重金属铅、可溶性重金属镉、可溶性重金属汞检测均为≤10mg/kg，苯系物总和含量≤8mg/kg，VOC含量≤5g/L，游离甲醛含量 ≤5mg/kg。 87、粘合剂：采用喷胶, 符合GB33372-2020标准、GB18583-2008标准，其中挥发 性有机物含量≤5g/kg，游离甲醛≤0.02g/kg，苯≤0.02g/kg，甲苯+二甲苯≤0.02g/kg 。 88、五金：优质五金配件，都做作防腐防锈处理 | 个 | 20 |
| 22 | 三人连排椅 |  | ≧1730mm*640mm*820mm | ★89、扶手:采用ADC环保铝合金熔炼压铸成型后抛光静电喷塑处理 90、脚: 采用ADC环保铝合金熔炼压铸成型后抛光静电喷塑处理 91、座板:1、座板内部铁架边条30*3.5激光造型钢板中间横竖3mm扁铁拼接，座板2.5网板采用0TC自动焊接机器手焊接，保证座椅单人位承重力达到200公斤以上 92、外包环保聚氨酯(PU)A/B聚醚发泡成型横梁:50*50*1.5四方管，后加工焊接安装椅托打磨焊接位后静电喷涂处理 | 排 | 3 |
| 23 | 接待茶几 |  | ≧420mm*680mm*550mm | ★93、基材：采用优质环保中密度纤维板，甲醛释放量≤0.02mg/m³，含水率3.0~13.0％，吸水厚度膨胀率≤2.5%，静曲强度≥37MPa，弹性模量≥4000MPa，内结合强度≥1.5MPa，表面结合强度≥2MPa，苯≤2ug/m³，甲苯≤2ug/m³，二甲苯≤2ug/m³，总挥发性有机化合物≤20ug/m³，环保性能好，其他各项指标符合GB 18580-2017、GB/T 11718-2009、GB/T 35601-2017、GB/T 39600-2021标准。 94、饰面：采用优质环保实木皮饰面，厚度≥0.6mm，甲醛释放量≤0.01mg/m³， 符合GB/T3324-2017、GB18580-2017标准。 95、涂料：面漆、底漆全部采用优质水性油漆，符合GB 18581-2020标准，可溶性重金属铬、可溶性重金属铅、可溶性重金属镉、可溶性重金属汞检测均为≤10mg/kg，苯系物总和含量≤8mg/kg，VOC含量≤5g/L，游离甲醛含量 ≤5mg/kg。 96、粘合剂：采用喷胶, 符合GB33372-2020标准、GB18583-2008标准，其中挥发性有机物含量≤5g/kg，游离甲醛≤0.02g/kg，苯≤0.02g/kg，甲苯+二甲苯≤0.02g/kg 。 97、五金：优质五金配件，都做作防腐防锈处理 | 个 | 8 |
| 24 | 餐椅 |  | ≧450mm*550mm*860mm | - 椅身框架选用天然实木打造，木料经过专业烘干、脱脂定型处理，含水率稳定，不易变形、开裂、松动。 - 木质结构坚实牢固，榫卯结合工艺，承重性强，稳固不摇晃，纹理自然，质感厚实，耐磨耐.坐面软包舒服 | 把 | 50 |
| 25 | 单椅 |  | ≧650mm*670mm*1010mm | ★100、面材：采用优质西皮，柔软贴手，透气性好. 101、海绵：优质高密度回弹海绵，软硬适中，回弹性能好，不变形，耐用度高。 102、椅架.实木框架 | 个 | 2 |
| 26 | 椅子 |  | ≧640mm*770mm*1040mm | 103、面材：采用优质西皮，柔软贴手，透气性好. 104、海绵：优质高密度回弹海绵，软硬适中，回弹性能好，不变形，耐用度高。 105、椅架.实木框架 | 把 | 5 |
| 27 | 衣帽架 |  | ≧450mm*1850mm | 106、材质：橡木，质地坚硬致密，纹理细腻均匀，抗压抗弯能力强，承重力高，色泽温润偏浅黄，打磨后手感顺滑，是制作衣架的优质用材，使用寿命长久，不易弯折磨损。 | 个 | 10 |
| 28 | 无纸化会议室办公椅 |  | ≧620mm*750mm*1020mm | ★107、面材：采用优质西皮，柔软贴手，透气性好. 108、海绵：优质高密度回弹海绵，软硬适中，回弹性能好，不变形，耐用度高。 109、椅架.实木框架 | 把 | 20 |
| 29 | 无纸化会议室长条桌 |  | ≧1400mm*600mm*760mm | ★110、基材：采用优质环保中密度纤维板，甲醛释放量≤0.02mg/m³，含水率3.0~13.0％，吸水厚度膨胀率≤2.5%，静曲强度≥37MPa，弹性模量≥4000MPa，内结合强度≥1.5MPa，表面结合强度≥2MPa，苯≤2ug/m³，甲苯≤2ug/m³，二甲苯≤2ug/m³，总挥发性有机化合物≤20ug/m³，环保性能好，其他各项指标符合GB 18580-2017、GB/T 11718-2009、GB/T 35601-2017、GB/T 39600-2021 标准。 111、饰面：采用优质环保实木皮饰面，厚度≥0.6mm，甲醛释放量≤0.01mg/m³，符合GB/T3324-2017、GB18580-2017标准。 112、涂料：面漆、底漆全部采用优质水性油漆，符合GB 18581-2020标准，可溶性重金属铬、可溶性重金属铅、可溶性重金属镉、可溶性重金属汞检测均为≤10mg/kg，苯系物总和含量≤8mg/kg，VOC含量≤5g/L，游离甲醛含量 ≤5mg/kg。 113、粘合剂：采用喷胶, 符合GB33372-2020标准、GB18583-2008标准，其中挥发 性有机物含量≤5g/kg，游离甲醛≤0.02g/kg，苯≤0.02g/kg，甲苯+二甲苯 ≤0.02g/kg 。 114、五金：优质五金配件，都做作防腐防锈处理 | 张 | 4 |
| 30 | 无纸化会议室桌前椅 |  | ≧620mm*750mm*1020mm | ★115、面材：采用优质西皮，柔软贴手，透气性好. 116、海绵：优质高密度回弹海绵，软硬适中，回弹性能好，不变形，耐用度高。 117、椅架.实木框架 | 把 | 8 |
| 31 | 办公椅 |  | ≧620mm*700mm*1260mm | 118、背框：全新环保复合料一体注塑成型椅背 ★119、面料：采用靠背高端弹力平纹特网、座垫细纹亲肤耐磨弹力布，长时间办公也能保干爽舒适，告别传统海绵椅垫的闷热感，夏季也能清爽办公 120、椅座：固定靠腰设计，加厚耐磨透气韧性抗拉性强背网 121、底盘：蝴蝶底盘 122、扶手：PP+纤，连体扶手 123、气杆：升降气杆 124、脚架：PA料尼龙轮，尼龙五星脚 | 把 | 40 |
| 32 | 椅子 |  | ≧640mm*770mm*1040mm | ★125、面材：采用优质西皮，柔软贴手，透气性好. 126、海绵：优质高密度回弹海绵，软硬适中，回弹性能好，不变形，耐用度高。 127、椅架.实木框架 | 把 | 5 |
| 33 | 床头柜 |  | ≧500mm*480mm*500mm | ★128、基材：采用优质环保中密度纤维板，甲醛释放量≤0.02mg/m³，含水率3.0~13.0％，吸水厚度膨胀率≤2.5%，静曲强度≥37MPa，弹性模量≥4000MPa，内结合强度≥1.5MPa，表面结合强度≥2MPa，苯≤2ug/m³，甲苯≤2ug/m³，二甲苯≤2ug/m³，总挥发性有机化合物≤20ug/m³，环保性能好，其他各项指标符合GB 18580-2017、GB/T 11718-2009、GB/T 35601-2017、GB/T 39600-2021标准。 129、饰面：采用优质环保实木皮饰面，厚度≥0.6mm，甲醛释放量≤0.01mg/m³，符合GB/T3324-2017、GB18580-2017标准。 130、涂料：面漆、底漆全部采用优质水性油漆，符合GB 18581-2020标准，可溶性重金属铬、可溶性重金属铅、可溶性重金属镉、可溶性重金属汞检测均为≤10mg/kg，苯系物总和含量≤8mg/kg，VOC含量≤5g/L，游离甲醛含量≤5mg/kg。 131、粘合剂：采用喷胶, 符合GB33372-2020标准、GB18583-2008标准，其中挥发 性有机物含量≤5g/kg，游离甲醛≤0.02g/kg，苯≤0.02g/kg，甲苯+二甲苯≤0.02g/kg 。 132、五金：优质五金配件，都做作防腐防锈处理 | 个 | 67 |
| 34 | 衣帽架 |  | ≧450mm*1850mm | 133、材质：橡木，质地坚硬致密，纹理细腻均匀，抗压抗弯能力强，承重力高，色泽温润偏浅黄，打磨后手感顺滑，是制作衣架的优质用材，使用寿命长久，不易弯折磨损。 | 个 | 10 |
| 35 | 双人床床垫 |  | ≧1.5米，厚10cm | 134、优质环保棕.0甲醛.面料纯棉面料 | 张 | 9 |
| 36 | 单人床床垫 |  | ≧1.2米，厚10cm | 135、优质环保棕.0甲醛.面料纯棉面料 | 张 | 58 |
| 37 | 桌前椅 |  | ≧620mm*710mm*1020mm | ★136、面材：采用优质西皮，柔软贴手，透气性好. 137、海绵：优质高密度回弹海绵，软硬适中，回弹性能好，不变形，耐用度高。 138、椅架.实木框架 | 把 | 20 |