费用组成明细表

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 小计 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 堤南水电维护 |  |  |  |  |  |
| 1 | 人工开挖土方 | m³ | 773.77 |  |  | 人工开挖、修底。给排水管道1.2m深、1m宽260m，1m深、1m宽267m，0.9m深、0.85m宽78m，0.8m深、0.65m宽12m，0.7m深、0.5m宽18m，1.2m深、1m宽20m。电缆沟0.8m深、0.8m宽154m。 |
| 2 | 老旧管道拆除 | m | 547 |  |  | 对老化损坏的给排水管道进行拆除547m。 |
| 3 | 砂垫层回填 | m³ | 73 |  |  | 给排水管道人工铺设管道砂垫层，厚度0.2m。 |
| 4 | 管道铺设调试100以上 | m | 358 |  |  | 包含管件（三通、弯头、转换器等）、阀门安装、压力测试、冲洗费用，运杂费等。 |
| 5 | 管道铺设调试100以下 | m | 297 |  |  | 包含管件（三通、弯头、转换器等）、阀门安装、压力测试、冲洗费用，运杂费等。 |
| 6 | 土方回填 | m³ | 701.15 |  |  | 土方分层回填，机械夯实 |
| 7 | 垃圾外弃 | m³ | 88.7 |  |  | 路面废渣、废管等清理外运，运距8km。要求运至合规建筑垃圾消纳场处置。 |
| 8 | 水泥路面凿除 | ㎡ | 18.4 |  |  | 46米，宽度1米，厚度40cm |
| 9 | 沥青路面恢复 | ㎡ | 46 |  |  | 总长46m，宽1m。恢复碎石路基14cm，沥青混凝土路面硬化8cm。 |
| 10 | 阀门检修井砌筑 | 座 | 3 |  |  | 1.8*1.8*2m，1.5*1.5*1m，0.5*0.5*0.8m各1座。含开挖、砌筑、抹面以及井盖、配件、运杂费等。 |
| 11 | 减压阀DN100安装 | 处 | 1 |  |  | 每处含配套法兰2个 |
| 12 | 不锈钢截止阀DN100安装 | 处 | 2 |  |  | 每处含配套法兰2个 |
| 13 | 不锈钢截止阀DN50安装 | 处 | 2 |  |  | 每处含配套法兰2个 |
| 14 | 配电箱维护 | 套 | 4 |  |  | 不锈钢50cm×60cm配电箱安装，含空开、交流接触器、指示灯、控制按钮、变频器、电压表、接地端子、控制端子等。砖砌配电柜基座。 |
| 15 | 排污泵安装 | 台 | 2 |  |  | 3KW，含16mm2水泵电缆25m。 |
| 16 | 浮球阀安装 | 个 | 2 |  |  | 铜浮球阀，含3*2.5mm2水泵电缆7m。 |
| 17 | 电缆铺设 | m | 154 |  |  | 铠装，铜材质，4*240+1*185mm2 |
| 18 | 电力电缆终端接头 | 个 | 2 |  |  |  |
| 二 | 预备费 | 项 | 1 |  |  | 含不可预见费等，按一项合计金额的6%填报 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |

说明：

1.供应商必须按本表的格式详细报出磋商总价的各个组成部分的报价，报价精确到小数点后两位。

2.如报价不一致，按照采购文件的规定进行修正。

供应商名称（盖章）：{请填写供应商名称}

日期：XXXX年XX月XX日