二、货物采购需求：

## 一、项目采购明细表

| 序号 | 学校 | 名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 西咸新区沣东第一高级中学 | 办公家具（教师办公桌椅） | 套 | 60 |
|  |  | 文件柜 | 个 | 60 |
|  |  | 办公家具（校领导办公桌椅） | 套 | 5 |
| 2 | 西咸新区沣东第五初级中学 | 办公家具（教师办公桌椅） | 套 | 44 |
|  |  | 文件柜 | 个 | 44 |
| 3 | 西咸新区沣东新城第一小学 | 办公家具（教师办公桌椅） | 套 | 15 |
|  |  | 文件柜 | 个 | 15 |
| 4 | 西咸新区沣东第二学校 | 办公家具（教师办公桌椅） | 套 | 46 |
|  |  | 文件柜 | 个 | 46 |
| 5 | 西咸新区沣东第十小学 | 办公家具（教师办公桌椅） | 套 | 17 |
|  |  | 文件柜 | 个 | 17 |
| 6 | 高新一中沣东中学初中校区 | 办公家具（教师办公桌椅） | 套 | 30 |
|  |  | 文件柜 | 个 | 30 |
| 7 | 西咸新区沣东新城第一初级中学 | 办公家具（教师办公桌椅） | 套 | 8 |
|  |  | 文件柜 | 个 | 34 |
| 8 | 西安市未央区五一小学 | 办公家具（教师办公桌椅） | 套 | 17 |
|  |  | 文件柜 | 个 | 17 |

- 技术参数及采购要求

（一）通用要求

1.执行标准

所有家具产品必须符合以下国家强制性标准及推荐性标准（以最新版本为准）：

GB 18584-2024《家具中有害物质限量》

GB 28008-2024《家具结构安全技术规范》

GB 17927-2024《软体家具 床垫和沙发 抗引燃特性的评定》

GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》

GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》

QB/T 2280-2016《办公家具 办公椅》

2.环保与安全

所有人造板基材甲醛释放量 ≤0.05mg/m³（达到E0级及以上），总挥发性有机化合物（TVOC）≤0.5mg/m³·h（舱内法）；

面料、海绵、皮革等软包材料的有害物质限量符合GB 18584-2024要求（如皮革中邻苯二甲酸酯总量≤0.1%）；

家具结构安全（稳定性、防倾翻、尖角倒圆角≥R6mm、折叠/锁定装置防失效）符合GB 28008-2024；

所有产品应具备由国家认可的第三方检测机构出具的检验报告（封面带CMA或CNAS标识），响应文件中提供承诺函，验收时提供检测报告原件。

3.绿色采购

本项目优先采购列入财政部、生态环境部《环境标志产品政府采购品目清单》的产品。若供应商提供环境标志产品，评审时按采购文件规定的价格扣除比例或加分标准执行。

（二）采购参数

| 序号 | 名称 | 参数 | 样图 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 办公桌（L型格档） | 1.外形尺寸：1200mm（宽）×1400mm（深）×1100mm（高，含格档屏风高度），允差±5mm。 2.基材：采用E0级中密度刨花板，甲醛释放量≤0.05mg/m³，TVOC≤0.5mg/m³·h，经过防潮、防虫、防腐处理。 3.面材：采用符合GB 8624-2012标准的防火板，燃烧性能等级B2级（或更高等级）。 4.封边：选用PVC封边条，厚度≥1.0mm，封边平滑，颜色与板材一致，耐老化、耐冷热循环。 5.五金配件：采用符合国家标准的五金件（三节静音滑轨、阻尼门铰），耐腐蚀等级≥9级。 6.活动推柜：配备三抽屉活动推柜一个，尺寸、基材、面材、封边、五金件与桌体一致。 7.外观颜色：成交后由采购人书面确认格档的整体风格及颜色，供应商须提供不少于3种色板方案供选择。该条款不作为评审因素，仅作为合同签订前的确认事项。 8.屏风铝型材及玻璃要求： 8.1 铝型材 材质：采用优质铝合金型材。 壁厚：受力部位壁厚≥1.5mm，非受力部位壁厚≥1.2mm，允差±0.1mm。 表面处理：阳极氧化或静电粉末喷涂，氧化膜厚度≥10μm，涂层厚度60~80μm，颜色与桌体协调。附着力、耐候性、耐腐蚀性符合GB/T 5237.2~5237.5要求。 强度：型材抗拉强度≥160MPa，规定非比例延伸强度≥110MPa，断后伸长率≥8%。 外观：表面无裂纹、起皮、腐蚀、气泡、划伤（允许轻微划伤深度≤0.1mm，长度≤10mm），色泽均匀。 8.2 玻璃 种类：采用钢化安全玻璃，符合GB 15763.2《建筑用安全玻璃 第2部分：钢化玻璃》标准。 厚度：≥5mm，允差±0.3mm。 外观质量：无气泡、划伤、裂纹、夹砂等缺陷。磨边处理，倒角光滑，无尖锐棱角。 安全性能：玻璃破碎后颗粒数≥40粒/50mm×50mm（国标要求），抗冲击强度≥5级，弯曲度≤0.3%。 透光性（如非磨砂）：透光率≥85%（若设计为磨砂或隐私玻璃，透光率按设计需求另行书面确认）。 安装：与铝型材框架连接牢固，采用橡胶或硅胶防震垫片，玻璃边缘与型材间隙≤2mm，无晃动异响。 |  |  |
| 2 | 午休办公椅 | 1.★椅身材质：聚丙烯（PP）+玻璃纤维（含玻纤比例≥5%），采用一体注塑成型工艺。固定联动扶手，扶手与椅背、椅座采用钢制连接件一体固定，连接牢固，无松动、无异响。 ★整体外形尺寸：长650–700mm×宽600–650mm×高1100–1300mm（含头枕），实测尺寸允许±5mm偏差 2. 靠背结构：符合人体工学，S形曲面设计，贴合脊椎曲线 3. 腰托：配可调节软包腰枕，调节方式为手控机械式，调节行程≥30mm，支撑深度可调 4. 头枕：聚丙烯（PP）+尼龙材质，宽度≥300mm，高度≥200mm，表面覆透气网布，可调节升降和角度 5.面料：网布，克重≥250g/㎡，透气率≥180mm/s（GB/T 5453-1997），耐磨≥20000次（干/湿摩擦色牢度≥4级，GB/T 3920-2008），耐汗渍色牢度≥4级（GB/T 3922-2013），抗拉强度≥600N/5cm 6. 靠背倾仰角度：90°–135°可调，可锁定中间档位，倾仰阻尼平滑无卡滞，最大倾仰角度≥135°（±5°） 7. 坐垫填充物：高回弹聚氨酯泡沫塑料（海绵），密度≥25kg/m³，回弹率≥45%，75%压缩永久变形≤5%，表面覆网布 8.气压杆：等级≥三级，执行GB/T 29525-2013标准，升降行程≥80mm，承重≥120kg，配备防爆钢板底座，提供第三方检测报告 9. 脚托（腿托）：抽拉伸缩隐藏式，展开长度400–450mm，宽度500–550mm，承重≥50kg，结构稳固，收纳后完全隐藏于椅身底部，无凸起。材质：钢制骨架+PVC/PU覆面 10. 背座连接件：配置直径≥10mm压力轴承，表面光滑无毛刺，连接处采取防磨损处理，经耐久性测试，无松动、无异响，结构牢固 11. 椅脚（底座）：五星形结构，材质为聚丙烯（PP）+玻璃纤维，外接圆直径≥345mm（公差±5mm），承重≥120kg，表面光滑无毛刺 12. 脚轮：直径≥55mm，材质为PU+尼龙，360°万向转动，单轮承重≥40kg，移动噪音≤55dB（静音），耐磨性≥10000次无明显磨损 13.底盘：多功能控制底盘，集成一键升降调节、倾仰锁定功能，操作手柄/旋钮位置合理，便于坐姿操作，操作力≤30N，经100000次耐久测试无故障 14. 座面尺寸：长500–550mm×宽480–520mm，公差±5mm 15. 座面高度调节范围：420–520mm（距地面垂直距离），升降行程≥80mm 16．靠背尺寸：高750–850mm×宽500–550mm，公差±5mm 17. 头枕尺寸：长300–350mm×宽200–250mm，公差±5mm 18. 脚托展开尺寸：长度400–450mm×宽度500–550mm，公差±10mm |  |  |
| 3 | 文件柜（带挂衣） | 1．尺寸：1850mm（高）×1200mm（宽）×500mm（深），允差±5mm。 2.基材：国产一级冷轧钢板，钢板厚度 ≥0.8mm。 3.五金配件：锁具采用符合国家标准的产品（弹子锁，互开率≤1%），表面处理：环氧树脂粉末静电喷涂，涂层厚度≥60μm，耐腐蚀等级≥9级。 4.结构：上部对开玻璃门（镶嵌5mm钢化玻璃），下部对开钢制门；右侧带挂衣柜，门内设层板，层板长边三折弯处理，中间设加强筋板。 5.颜色：由采购人书面确认。 |  |  |
| 4 | 中层领导办公桌 | 1.规格：2200mm（宽）×2000mm（深）× 750mm（高），允差±5mm。 2.面材基材：E0级双贴面中密度纤维板，甲醛释放量≤0.05mg/m³，同色PVC封边，封边条厚≥1.0mm。 3.五金配件：三节静音滑轨、阻尼门铰、三合一及四合一连接件，均符合国家标准。 4.颜色：与普通办公桌及中层办公椅协调，成交后由采购人确认。 |  |  |
| 5 | 中层办公椅 | 1.规格： 1.1座面尺寸（宽×深）：500×480mm（±10mm）； 1.2座高可调范围：440-520mm； 1.3靠背尺寸（高×宽）：450×460mm（±10mm）； 1.4整体尺寸（宽×深×高）：620×650×（1050-1150）mm。 1.5构型：座面可360°旋转，座斜角可无级锁定（后仰角度≤15°）。 2.软质材料： 2.1面料：PU皮（符合GB/T 16799-2018，撕裂强度≥30N/mm）； 2.2内衬海绵：座面海绵密度 ≥30kg/m³，靠背海绵密度 ≥20kg/m³，阻燃处理（符合GB 17927-2024）。 3.结构五金： 3.1气压棒：三级及以上防爆气压棒（带认证）； 3.2五星脚：铝合金材质，直径≥600mm，承重稳固，无倾斜晃动，表面经过防锈防腐处理，盐雾测试≥48h； 3.3脚轮：Φ50mm静音PU轮，滚动顺滑，防缠绕，不伤地板，耐磨次数≥30000次（按GB/T 26185检测）。 3.4其他要求：颜色由采购人根据中层领导办公桌风格确认；所有指标符合GB/T 3324、QB/T 2280等标准。 |  |  |

（三）其他采购要求

1.样品：

供应商须提供本项目核心产品（办公桌（L型格档））的以下主要材料样材，样材须清晰标明材质名称及供应商名称：

1.桌面板材（含基材与面材、封边）：≥200mm×200mm，完整1块，需体现防火板面层、E0级基材断面及PVC封边条效果。

2.格挡玻璃：≥200mm×200mm，完整1块，边缘需经磨边处理，可看清厚度、透光性及安全玻璃标识。

3.五金件（轨道）：三节静音滑轨一节，长度≥300mm，可手动推拉演示。

4.铝型材：屏风用铝合金型材样段，长度≥200mm，截面清晰可见，需体现壁厚；

2.质保及售后服务

免费质保期 ≥ 自货物验收合格并移交采购人之日起开始计算3年，厂商质保长于3年的按照厂商质保时间质保。质保期内须提供免费上门服务，另有约定或承诺的除外。

质保期后维修只收取配件成本费，不得高于市场价。

接到维修通知后 2 小时内响应，48 小时内解决问题。

3.供货及安装

合同签订后15个日历天内交货安装调试完毕。

4.验收标准

按照本采购文件参数、供应商响应文件及承诺、合同约定进行逐项验收。

采购人可委托第三方检测机构进行抽检（检测费用由成交供应商承担）。

如发现产品不符合强制性标准或参数要求，采购人有权拒绝接收，并按合同追究违约责任。

- 其他要求及说明

（一）品牌及替代说明

采购要求中如涉及品牌、示例图片、型号或分类号，仅起说明作用，并无任何限制性。投标人可选用替代品牌、牌号或分类号，但替代产品须实质上相当于或优于技术规格的要求，并在《技术规格偏离表》中明确说明。若未说明且中标后无法满足，按虚假应标处理。

（二）交货与安装基本要求

本项目所有投标产品均要求送货到采购人指定的各学校，投标人应负责安装、摆放到位，直至验收合格并投入正常使用，所发生的一切中间费用（运输、搬运、安装、调试、辅材、垃圾清运等）均包含在投标报价中，采购人不再另行支付。采购要求中相关产品尺寸系根据学校现有空间制定，投标人应自行踏勘现场予以核实。

（三）技术响应与交钥匙工程

本项目所列技术参数为采购人根据实际应用需求制定的最低限度的技术、功能及参数要求，并未对一切技术细节和所需辅材做出完整规定，也未完全引述有关标准和规范的条文。投标人应保证所投产品不低于“采购内容及要求”规定的质量技术标准，且应等于或优于相关要求。严重偏离影响采购人使用的，作无效投标处理。

本项目为“交钥匙工程”。投标人应根据采购需求制定专业实施方案，所需辅材、配件及采购人未明确但完成本项目建设和运行所必需的设备，均不再另行付费。

（四）产品合法性与真实性要求

投标人所投产品型号及规格参数描述须清楚、准确，不得出现“三无产品”（无生产日期、无质量合格证、无生产厂家）。投标人所投产品型号及规格参数须与制造厂商公开发布的产品介绍（官网截图、产品彩页）或检测报告等证明材料一致。如中标后采购人发现所供产品为“三无产品”或与投标承诺不符，采购人有权终止合同，并按政府采购相关规定报请财政部门及企业信用管理部门予以处罚。

（五）参考标准的替代说明

采购代理机构和采购人在技术规格中指出的设备标准以及参照的牌号或分类号仅起说明作用，并无任何限制性。投标人可选用替代标准、牌号或分类号，但须实质上相当于或优于技术规格要求。

（六）技术资料及产品全新性

投标人必须提供投标设备的详细技术资料（包含产品说明书、检测报告、安装维护手册等），以便采购人评标、定标。投标人提供的货物必须是全新、未使用过的原厂合格品。

（七）知识产权

凡涉及专利权、专利技术、生产许可证、特许经营权、商标权、版权等无形资产的，应为投标人或投标人授权单位合法所有。若发生知识产权纠纷，由投标人承担全部责任。

（八）服务要求

8.1 供货前，中标人须将中标产品送至国家法定认可的质量检测机构（具备CMA/CNAS资质）进行关键指标检测，检测报告须包含 GB 18584-2024《家具中有害物质限量》、GB 28008-2024《家具结构安全技术规范》等强制性国标内容。产品送至项目学校前，须向采购人提供有效的质量检测报告原件，否则不予收货。

8.2 空气质量检测要求：本次采购的办公家具送至学校并放置于室内48小时后，由采购人指定具备资质的检测机构按照《室内空气质量标准》（GB/T 18883-2022）对室内空气质量进行检测，检测费用由中标人支付。若空气质量不符合国家相关规定，采购人有权不予付款，且中标人须向采购人支付合同总金额 10% 的违约金，并承担由此造成的一切损失。

（九）学校名称及合同签订

本项目涉及的学校名称为简称或暂定名，部分设备数量存在机动调剂。后续学校名称及每个学校的分配数量以最终确认为准，采购总量不变。中标人应与采购人或采购人指定单位分别签订合同。

（十）样品要求

核心产品：本项目核心产品为 “办公桌（L型格档）”。

样品要求：开标时，投标人须提供本项目核心产品（办公桌（L型格档））样品一件（仅需要提供主要材料（包括基材（桌面板材和格挡玻璃）和五金件（轨道）、铝型材），并清晰标明投标人名称。中标单位的样品不予退还，作为后期批量供货的验收比对依据。未中标单位的样品在评审结束后按采购代理机构通知的时间取回，逾期未取回的，采购代理机构有权自行处置。样品提交及退回的相关费用由投标人自理。

样品要求：1.桌面板材（含基材与面材、封边）：≥200mm×200mm，完整1块，需体现防火板面层、E0级基材断面及PVC封边条效果。

2.格挡玻璃：≥200mm×200mm，完整1块，边缘需经磨边处理，可看清厚度、透光性及安全玻璃标识。

3.五金件（轨道）：三节静音滑轨一节，长度≥300mm，可手动推拉演示。

4.铝型材：屏风用铝合金型材样段，长度≥200mm，截面清晰可见，需体现壁厚及表面处理工艺。

（十一）项目验收程序

项目验收分三个阶段：

11.1 到货验收：货物运至各项目学校后，由校方与中标人共同依据投标文件及合同清单，对数量、外观、型号、技术资料等进行清点核对，双方签字确认收货单。

11.2 项目初验：中标人完成安装调试及操作培训后，向项目学校提交初验申请。学校在7个工作日内组织初验，初验合格后出具《使用验收合格证明》。

11.3 最终验收：各项目学校初验合格后，由采购人主管部门组织人员对项目进行全面验收，对所有产品的技术符合性、运行稳定性、环保达标情况进行复核。最终验收合格后，出具《项目最终验收报告》。

验收资料要求：中标人须将本项目实施过程中的安装示意图、产品说明书、产品合格证明材料及其他相关资料 胶装成册 提交采购人，不提供此项资料的不予出具最终验收报告。验收报告作为第一次付款的依据。

（十二）样品不予退还说明

投标时所提供的样品，无论中标与否，一律不予退还（未中标人按采购代理机构规定时间自行取回，逾期视为放弃）。中标人的样品将封存作为验收依据。

- 商务要求

1. 交货时间及地点

1.1 交货时间（期限）：合同签订后 15个日历日内 完成供货、安装、调试并达到验收条件。每逾期一天，按合同总金额的千分之三支付违约金；逾期超过10天，采购人有权单方解除合同。

1.2 交货地点：采购人指定地点（具体到各学校的楼层及房间）。

2. 付款方式

2.1本项目款项分两次支付：

第一次付款：整个项目验收合格后支付合同总价款的60％款项；

第二次付款：自项目验收合格并移交甲方之日起开始计算，满12个月后乙方正常履约一次性支付合同总价款的40％款项（此款项不计利息）。

2.2 凡因中标人投标漏项、误报等导致的费用差异，均由中标人自行承担，且须按合同约定继续履行此部分内容，结算时不予调整。请各投标人充分注意市场价格变化及供货、服务内容，合理确定投标报价。

2.3 结算方式：采取转账或支票形式。

3. 货物（产品）验收

项目验收：通过检验的货物方可进行安装、调试。安装调试完成、达到使用条件后，由采购人统一组织最终验收；验收合格后须交接项目实施的全部资料，并填写政府采购项目验收报告单。

4. 货物（产品）验收依据

4.1 合同文本及合同补充文件（条款）；

4.2 招标文件（含澄清、修改公告）；

4.3 中标人的投标文件（含澄清、承诺）；

4.4 合同货物清单及技术参数偏离表；

4.5 相关证明文件（检测报告、合格证、渠道证明等）及国家强制性标准。

5. 产品质量保证

5.1 质保期：自货物验收合格并移交采购人之日起开始计算3年，厂商质保长于3年的按照厂商质保时间质保。质保期内须提供免费上门服务，另有约定或承诺的除外。在质保期间发生的非人为损坏，中标人须在采购人通知后 2小时内响应，24小时内免费上门维修或更换。

5.2 中标人保证技术指标先进、质量性能可靠，全面满足采购要求。

5.3 所有产品符合国家有关强制性标准及规范要求，确保达到最佳使用状态。

5.4 环保要求：所有产品须符合 GB 18584-2024《家具中有害物质限量》、GB 28008-2024《家具结构安全技术规范》等现行国家强制性标准。没有国家强制性标准的，须符合相应的行业标准或企业标准（标准和技术规范以合同签订时最新发布版本为准）。

6. 实质性及重要指标说明

★ 代表实质性指标：不满足该指标项将导致投标被拒绝。

▲ 代表重要指标项：非实质性指标，但作为综合评分的重要依据。

应商提供的证明材料（检测报告、承诺函等）须真实有效，如提供虚假资料，按无效投标处理，并报财政部门列入不良行为记录名单。