采购包1：

标的名称：激光器波长与相位噪声综合测试系统、动态分布式光纤传感解调仪

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | 激光器波长与相位噪声综合测试系统（数量：1套）（最高限价：480000元） ▲1.波长范围：600nm~1700nm; 2.输入功率：2μW~40μW; 3.输入带宽：≥10GHz; ▲4.波长测量精度： ≤0.3ppm(0.45pm@1500nm,60MHz@200THz); 5.功率测量精度：±1dB; 6.相干长度测量范围：＜10mm/＜1mm; 7.噪声波长范围：1510nm~1590nm; 8.输入光功率：0~20dBm; 9.频率/相位噪声测量带宽：1Hz~10MHz; ▲10.频率分辨率：0.1Hz~100KHz; ▲11.洛伦兹线宽灵敏度：＜1Hz(＜1us); 12.积分时间：1ms~1s,积分线宽测试范围10Hz~10MHz。 |
| 2 |  | 动态分布式光纤传感解调仪（核心产品）（数量：1套）（最高限价：1060000元） ▲1.传感空间分辨率：≤0.64mm; 2.传感空间分辨率可调范围：0.64mm~10.24mm范围内不低于五个选项； 3.传感器标距：0.64mm~10.24mm至少有两个档位可切换； 4.光学通道数：≥4; 5.应变测量范围：≥±12000με; ▲6.采样率：≥100Hz(@20m); 7.应变重复精度：≤±4με; ▲8.引纤长度：≥20m;每通道传感长度：≥40m; 9.光纤传感器兼容性：无需额外软件或特种光纤，可以兼容各种单模光纤类型瑞利散射增强型光纤及高密度弱反射光纤光栅阵列； ▲10.形状传感功能：具备二维形状传感功能，获得结构空间位置和空间姿态； 11.光纤传感器：≥4，连接器：FC/APC; 12.提供第三方CMA/CNAS标识的测试报告； (二)软件技术要求： 配备专门的软件，用于测试和高级数据分析。 1.软件界面人性化，能显示多条曲线，且能对曲线任意位置进行拖动缩放，方便观测数据； 2.软件具备：实时采集、实时保存、测试曲线直观显示分析，可选择传感光纤段和配制扫描参数，具备修改光纤传感系数的功能。 ▲3.系统具有雷电数据接口，软硬件需支持网口程控，提供网口程控指令代码，能进行数据传输，能后续二次开发或系统集成（提供承诺函）。 |