核心产品：蹲便器节水装置

| 序号 | 名称 | 技术参数/规格要求等 | 售后要求 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 公寓楼卫生间蹲便器节水改造 | 不拆除或更换原有蹲便器及不破坏现场情况下，加装节水装置，保证单次冲刷干净的前提下，实现良好的节水效果。 1.▲ABS高分子材质，0.1-0.4Mpa。 2.▲单次冲水水量≤4L。 | 3年质保并提供保证蹲便器节水率的相应措施 | 1848套 |
| 2 | 应安楼卫生间蹲便器节水改造 | 不拆除或更换原有蹲便器及不破坏现状，加装节水装置，保证单次冲刷干净的前提下，实现良好的节水效果。 1.▲ABS高分子材质，0.1-0.4Mpa。 2.▲单次冲水水量≤4L。 | 3年质保并提供保证蹲便器节水率的相应措施 | 96套 |
| 3 | 公寓楼节水龙头改造 | 304不锈钢材质，纯铜阀芯，实现30%以上的综合节水率。 | 1年质保 | 1995套 |
| 4 | 西区教学楼节水龙头改造 | 304不锈钢材质，纯铜阀芯，实现30%以上的综合节水率。 | 1年质保 | 672套 |
| 5 | 屋面雨水收集改造 | 对1#-5#学生公寓屋面雨水进行收集，新增雨水收集设备，消毒系统，雨水收集管道。 | 1年质保 | 5套 |
| 6 | 智慧节水型喷灌系统 |  |  |  |
| 6.1 | 射线喷头 | 喷头及喷嘴，射程3.8~10.8米；压力：1.5~3.5KG；喷洒角度30~210度及360度全圆喷洒；射程和弧度手动可调。 | 1年质保 | 150套 |
| 6.2 | 散射喷头 | 1.喷头及喷嘴，射程1-5.5米；压力1.8~4KG；喷洒角度0-360度； 2.喷头体高度：15cm，喷头弹出高度10CM。 | 1年质保 | 50套 |
| 6.3 | 快速取水阀 | 3/4’’外螺纹接口；阀钥匙、3/4’’。 | 1年质保 | 6套 |
| 6.4 | 雨量传感器 | 有效降雨量设置范围5～20mm，内置Quick Response™快速响应技术，所有型号开关定额制（24VAC）：3A；包含7M、0.5mm²、带护套、UL认证导线。 | 1年质保 | 6套 |
| 6.5 | 智慧控制系统 | 控制器及模块，断电情况下可以保存现行程序，传感器可根据站点选择忽略或激活；具备主阀、主泵启动电路功能；具备可通过增加模块实现Wifi远程控制功能；具备天气预测性灌溉技术；虚拟气象站功能，天气监测功能。提供API接口可与智慧平台对接。 | 1年质保 | 5套 |
| 6.6 | 电磁阀 | 2英寸BSP接口；启动电流0.28A，吸持电流0.15A；手动调节流量功能；手动开启关闭功能；平缓启动防止水锤；高强度尼龙填充玻璃纤维结构；不锈钢特殊结构；内嵌黄铜螺母。 | 1年质保 | 15套 |
| 7 | 节水宣传 | PVC覆膜节水宣传标语（大小不小于45cm×90cm）220处；挂墙式宣传栏 5处，镀锌板焊接喷灰色哑光氟碳漆，正面 0.5 厚钢化玻璃，两侧液压撑杆（大小不小于1.5m*2.4m）。 |  | 1项 |

以上涉及到的产品列表如下：

| 序号 | 名称 |
| --- | --- |
| 1 | 蹲便器节水装置 |
| 2 | 节水龙头 |
| 3 | 射线喷头 |
| 4 | 散射喷头 |
| 5 | 快速取水阀 |
| 6 | 雨量传感器 |
| 7 | 智慧控制系统 |
| 8 | 电磁阀 |