 磋商内容及采购需求
本次采购项目为神木市农业农村局店塔镇倪家沟村养殖场扩建工程，供应商必须对本项目进行整体响应，只对其中一部分内容进行的响应都被视为无效响应。投标报价应遵守《中华人民共和国价格法》，供应商不得以低于成本的报价参与投标。

工程量清单：

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量

	
	
	
	
	
	

	
	A
	散养猪舍
	
	
	

	
	A.4
	砌筑工程
	
	
	

	1
	010401001001
	砖基础
	1.砖品种、规格、强度等级:MU10实心砖
	m3
	23.26

	2
	010401002001
	实心砖墙
	1.砖品种、规格、强度等级:MU10实心砖
	m3
	40.03

	3
	01B007
	挖土方
	
	m3
	340.27

	4
	01B008
	回填土方
	
	m3
	283.15

	5
	01B009
	成品不锈钢食槽            1.双面型：长2米，宽75厘米，高90厘米
2.304（食品级，耐腐蚀）
	
	个
	5

	
	A.5
	混凝土及钢筋混凝土工程
	
	
	

	6
	010501001001
	基础垫层
	1.厚度:100mm
2.材料品种、强度要求、配比:C20
	m3
	9.94

	7
	010502002001
	条形基础
	1.混凝土种类:预拌混凝土
2.混凝土强度等级:C30
	m3
	23.9

	8
	010502021001
	构造柱
	1.混凝土种类:预拌混凝土
2.混凝土强度等级:C30
	m3
	5.15

	9
	010502022001
	圈梁
	1.混凝土种类:预拌混凝土
2.混凝土强度等级:C30
	m3
	8.36

	10
	010502025001
	散水
	1. 50厚C20细石混凝土面层撒1：1水泥砂子压光
2. 150厚3：7灰土垫层，宽出面层300
3. 素土夯实向外坡4%
	m2
	104

	11
	010505001001
	垫层模板
	1.垫层部位:条形基础
	m2
	19.81

	12
	010505002001
	基础模板
	1.基础类型:条形基础
	m2
	59.42

	13
	010505011001
	构造柱模板
	1.模板形式:复合模板
	m2
	63.7

	14
	010505012001
	圈梁模板
	1.模板形式:复合模板
	m2
	69.8

	15
	010506001001
	现浇构件钢筋
	1.钢筋种类、规格:HPB300 φ10以内
	t
	0.26

	16
	010506001002
	现浇构件钢筋
	1.钢筋种类、规格:HRB400 φ10以内
	t
	0.204

	17
	010506001003
	现浇构件钢筋
	1.钢筋种类、规格:HRB400 φ12~18
	t
	1.264

	18
	010506003001
	砌体工程内配钢筋
	1.钢筋种类、规格:圆钢
	t
	0.196

	19
	010506009001
	预埋铁件
	
	t
	0.11

	
	A.6
	金属结构工程
	
	
	

	20
	010602003001
	钢桁架
	1.钢材品种、规格:型钢
2.构件涂（镀）层要求:除锈、底漆一遍，面漆二遍
	t
	2.032

	21
	010604001001
	钢梁
	
	t
	1.462

	22
	010603003001
	钢管柱
	1.钢材品种、规格:型钢
2.构件涂（镀）层要求:底漆一遍、面漆二遍
	t
	0.954

	23
	010605003001
	钢屋面板
	1.钢板（复合板）型号、厚度:0.5厚压型钢板
	m2
	422.42

	24
	010607002001
	钢支撑、钢拉条
	1.钢材品种、规格:型钢
2.构件涂（镀）层要求:除锈、底漆一遍，面漆二遍
	t
	1.748

	
	A.11
	楼地面装饰工程
	
	
	

	25
	011101002001
	细石混凝土楼地面
	1、60厚C20混凝土随捣随抹，表面撒1:1水泥砂子，压实抹光
2、60厚C15混凝土垫层
3、150厚3:7灰土
4、素土夯实
	m2
	385.72

	26
	030413001001
	普通灯具
	1.名称:防水防尘吸顶LED灯
	套
	10

	27
	030412001001
	配管
	1.材质:钢管 
2.规格:DN20
	m
	118.48

	28
	030412001002
	配管
	1.材质:钢管 
2.规格:DN50
	m
	102.9

	29
	030412003001
	配线
	1.型号:BV-2.5
	m
	326.65

	30
	030409001001
	电力电缆
	1.规格:YJV22-5x6
	m
	108.1

	31
	030413012001
	开关、按钮
	1.名称:单联开关
	套
	2

	32
	030402012001
	成套配电箱
	
	台
	1

	33
	030410001001
	接地极
	1.名称:外甩φ10钢筋1.0m
	块
	2

	34
	030410002001
	接地母线
	1.安装部位:利用基础钢筋
	m
	99.04

	35
	030410007001
	等电位端子箱、测试板
	
	台
	1

	36
	01B010
	土方开挖及回填
	
	m3
	183.6

	
	
	场地土方平整
	
	
	

	37
	01B001
	新建围网
	1.φ100x3.5厚镀锌钢管横杆柱,面喷墨绿色漆
2.φ100x3.5厚镀锌低碳钢管支柱,喷墨绿色漆
3.φ6镀锌低碳钢丝,PVC包塑,网孔55x55
4.φ100x3.5厚镀锌钢管横杆柱,面喷墨绿色漆
5.400x400x500C30混凝土
6.100厚C20砼垫层
7.100厚3:7灰土垫层
8.素土夯实
	m
	382.5

	38
	01B011
	挖土方
	
	m3
	19.38

	39
	01B012
	挖土渠
	
	m3
	137.7

	40
	01B013
	场地土方平整
	
	m3
	2652.6

	
	A
	鸡舍
	
	
	

	
	A.4
	砌筑工程
	
	
	

	41
	010401001002
	砖基础
	1.砖品种、规格、强度等级:MU10实心砖
	m3
	21.9

	42
	010401002002
	实心砖墙
	1.砖品种、规格、强度等级:MU10实心砖
	m3
	55.36

	43
	01B014
	挖土方
	
	m3
	326.03

	44
	01B015
	回填土方
	
	m3
	271.64

	45
	01B016
	成品普拉松饮水器φ34×58(H)10L
	
	个
	50

	46
	01B017
	12kg成品脚踏式喂食器
	
	个
	30

	47
	01B018
	鸡舍固定式镀锌钢管多层栖架1.4分镀锌圆管
2.10#镀锌槽钢连接件
3.M12*110不锈钢螺栓,固定于地面
	
	个
	2

	
	A.5
	混凝土及钢筋混凝土工程
	
	
	

	48
	010501001002
	基础垫层
	1.厚度:100mm
2.材料品种、强度要求、配比:C20
	m3
	9.5

	49
	010502002002
	条形基础
	1.混凝土种类:预拌混凝土
2.混凝土强度等级:C30
	m3
	22.8

	50
	010502021002
	构造柱
	1.混凝土种类:预拌混凝土
2.混凝土强度等级:C30
	m3
	5.5

	51
	010502022002
	圈梁
	1.混凝土种类:预拌混凝土
2.混凝土强度等级:C30
	m3
	9.53

	52
	010502025002
	散水
	1. 50厚C20细石混凝土面层撒1：1水泥砂子压光
2. 150厚3：7灰土垫层，宽出面层300
3. 素土夯实向外坡4%
	m2
	122.81

	53
	010503006001
	过梁
	1.混凝土强度等级:C30
	m3
	1.15

	54
	010505001002
	垫层模板
	1.垫层部位:条形基础
	m2
	19

	55
	010505002002
	基础模板
	1.基础类型:条形基础
	m2
	57.02

	56
	010505011002
	构造柱模板
	1.模板形式:复合模板
	m2
	55.8

	57
	010505012002
	圈梁模板
	1.模板形式:复合模板
	m2
	79.4

	58
	010505013001
	过梁模板
	1.模板形式:复合模板
	m2
	14.16

	59
	010506001004
	现浇构件钢筋
	1.钢筋种类、规格:HPB300 φ10以内
	t
	0.399

	60
	010506001005
	现浇构件钢筋
	1.钢筋种类、规格:HRB400 φ10以内
	t
	0.189

	61
	010506001006
	现浇构件钢筋
	1.钢筋种类、规格:HRB400 φ12~18
	t
	1.657

	62
	010506003002
	砌体工程内配钢筋
	1.钢筋种类、规格:圆钢
	t
	0.278

	63
	010506009002
	预埋铁件
	
	t
	0.135

	
	A.6
	金属结构工程
	
	
	

	64
	010602003002
	钢桁架
	1.钢材品种、规格:型钢
2.构件涂（镀）层要求:除锈、底漆一遍，面漆二遍
	t
	1.631

	65
	010605003002
	钢屋面板
	1.钢板（复合板）型号、厚度:0.5厚压型钢板
	m2
	340.13

	66
	010607002002
	钢支撑、钢拉条
	1.钢材品种、规格:型钢
2.构件涂（镀）层要求:除锈、底漆一遍，面漆二遍
	t
	1.457

	
	A.8
	门窗工程
	
	
	

	67
	010802002001
	彩板门
	1.框、扇材质、规格:定制钢框镀锌铁皮门
	m2
	9.6

	68
	010807001001
	金属(塑钢、断桥)窗
	1.窗类型:单框双玻铝合金窗
	m2
	18

	
	A.11
	楼地面装饰工程
	
	
	

	69
	011101002002
	细石混凝土楼地面
	1、60厚C20混凝土随捣随抹，表面撒1:1水泥砂子，压实抹光
2、60厚C15混凝土垫层
3、150厚3:7灰土
4、素土夯实
	m2
	297.2

	
	
	鸡舍电气
	
	
	

	70
	030413001002
	普通灯具
	1.名称:防水防尘吸顶LED灯
	套
	10

	71
	030412001003
	配管
	1.材质:钢管 
2.规格:DN20
	m
	117.3

	72
	030412001004
	配管
	1.材质:钢管 
2.规格:DN50
	m
	102.9

	73
	030412003002
	配线
	1.型号:BV-2.5
	m
	352.45

	74
	030409001002
	电力电缆
	1.规格:YJV22-5x6
	m
	108.1

	75
	030413012002
	开关、按钮
	1.名称:单联开关
	套
	2

	76
	030402012002
	成套配电箱
	
	台
	1

	77
	030410001002
	接地极
	1.名称:外甩φ10钢筋1.0m
	块
	2

	78
	030410002002
	接地母线
	1.安装部位:利用基础钢筋
	m
	95.04

	79
	030410007002
	等电位端子箱、测试板
	
	台
	1

	80
	01B019
	土方开挖及回填
	
	m3
	183.6

	
	
	场地土方平整
	
	
	

	81
	01B002
	新建围网
	1.φ48*1.2*2.2立柱
2.网孔75×150塑后丝径3.8
5.400x400x500C30混凝土
	m
	304.4

	82
	01B020
	挖土方
	
	m3
	15.42

	83
	01B021
	新建排水土渠
	
	m3
	109.58

	84
	01B022
	场地土方平整
	
	m3
	1200.9

	
	A
	母羊产房
	
	
	

	
	A.5
	混凝土及钢筋混凝土工程
	
	
	

	85
	010502025003
	散水
	1. 50厚C20细石混凝土面层撒1：1水泥砂子压光
2. 150厚3：7灰土垫层，宽出面层300
3. 素土夯实向外坡4%
	m2
	148

	86
	010506009003
	预埋铁件
	
	t
	0.667

	
	A.6
	金属结构工程
	
	
	

	87
	010603003002
	钢管柱
	1.钢材品种、规格:型钢
2.构件涂（镀）层要求:底漆一遍、面漆二遍
	t
	1.829

	88
	010604001002
	钢梁
	
	t
	3.955

	89
	010605002001
	钢板墙板
	1.钢板（复合板）型号、厚度:100厚双面夹芯岩棉板
	m2
	57.9

	
	A.8
	门窗工程
	
	
	

	90
	010802002002
	彩板门
	1.框、扇材质、规格:定制钢框镀锌铁皮门
	m2
	14.58

	91
	010807001002
	金属(塑钢、断桥)窗
	1.窗类型:单框双玻铝合金窗
	m2
	4.5

	
	A.11
	楼地面装饰工程
	
	
	

	92
	011101002003
	细石混凝土楼地面
	1、60厚C20混凝土随捣随抹，表面撒1:1水泥砂子，压实抹光
2、60厚C15混凝土垫层
3、150厚3:7灰土
4、素土夯实
	m2
	621.39

	
	
	补充分部
	
	
	

	93
	01B003
	喂食槽
	1.顶部、内壁1:2.5水泥砂浆抹面压光
2.实心砖砌体
3.100厚C15素混凝土垫层
4.素土夯实
	m
	119.04

	94
	01B004
	外墙基础
	240厚实心砖砌体（1:2.5水泥砂浆砌筑）
100厚C15素混凝土垫层
素土夯实
	m
	143.04

	95
	01B005
	柱墩
	C30混凝土基座
100厚C15素混凝土垫层
素土夯实
	个
	19

	96
	01B023
	挖土方
	
	m3
	166.49

	97
	01B024
	1500x1500轴流风机
	
	台
	2

	98
	01B025
	保温棉被
	
	m2
	954

	99
	01B026
	自动卷棉机
	
	台
	2

	100
	01B027
	自动卷棉杆
	
	台
	2

	101
	01B028
	侧通风口卡槽
	
	个
	480

	102
	01B029
	底部自动卷膜开窗
	
	个
	2

	103
	01B030
	成品塑料卷膜器
	
	台
	2

	
	
	母羊产房-电气
	
	
	

	104
	030413001003
	普通灯具
	1.名称:防水防尘吸顶LED灯
	套
	20

	105
	030412001005
	配管
	1.材质:钢管 
2.规格:DN20
	m
	172.4

	106
	030412001006
	配管
	1.材质:钢管 
2.规格:DN50
	m
	102.9

	107
	030412003003
	配线
	1.型号:BV-2.5
	m
	483.8

	108
	030409001003
	电力电缆
	1.规格:YJV22-5x6
	m
	108.1

	109
	030413012003
	开关、按钮
	1.名称:单联开关
	套
	2

	110
	030402012003
	成套配电箱
	
	台
	1

	111
	030410001003
	接地极
	1.名称:外甩φ10钢筋1.0m
	块
	2

	112
	030410002003
	接地母线
	1.安装部位:利用基础钢筋
	m
	203

	113
	030410007003
	等电位端子箱、测试板
	
	台
	1

	114
	01B031
	土方开挖及回填
	
	m3
	183.6

	
	
	场地土方平整
	
	
	

	115
	01B006
	场地土方平整
	
	m3
	216


注：项目图纸见陕西省政府采购网采购公告附件。

