合同编号：

秦岭区域五乱问题及火情感知巡检能力提升项目

项目合同

委 托 方（甲 方）：

受 托 方（乙 方）：

签订时间：

委托方（甲方）：

联系地址：

受托方（乙方）：

联系地址：

本合同甲方委托乙方就秦岭区域五乱问题及火情感知巡检能力提升项目进行的专项服务，并支付相应的服务报酬。双方经过平等协商，在真实、充分地表达各自意愿的基础上，根据《中华人民共和国民法典》的规定，达成如下协议，并由双方共同恪守。

第一条：甲方委托乙方进行专项服务的内容如下：

- 专项服务的目标： 保障设备稳定高效运行，提升各区县无人机实际使用效能；构建秦岭项目区域无人机巡检体系，完成区域内自动巡航；实现秦岭区域火情及五乱问题的智能自动识别，提升火情早期发现能力和五乱问题监管效能。

- 专项服务的内容：

- （一）重点区域点位布局优化与基础作业能力升级

①无人机机场点位优化

对现有28套无人机机场结合管控重点统筹优化布设，涉及：高火险区域、“五乱”高发区域、重点人员入林卡口、林区关键路段，以及普通林区巡检覆盖。点位布局需考虑秦岭复杂山地林区作业环境，满足管辖重点区域飞行巡检半径≤2km，所有点位符合空域管理规定并通过空域飞行审批，飞行安全合规。

②重点区域精细化航线体系升级

实现多任务航线一体化规划，火情巡查、五乱治理、人员管控三类任务航线复用率≥80%，单架次无人机可同时完成2项及以上巡检任务。航线规划需考虑山区、林区地形避障、网络情况、特殊点位绕行、断点返航后续飞可执行等情况。

建立标准化巡检报告自动输出机制，单次巡检结束后3分钟内自动生成电子版飞行报告及任务报告，完整记录巡检时间、精准GPS坐标、现场画面、AI识别结果、违规/火情等级、处置建议；同时满足周期性巡检日/周/月/年报告自定义生成。

重点区域精细化航线数据需全量在秦岭智慧化监管无人机平台实现存储、溯源、批量导出等。

③硬件载荷能力升级

对现有28套存量无人机设备，在重点管控区域作业能力升级。同时要求系统性建立硬件及载荷关联关系电子化台账设备，对点位优化设备及载荷实现季度保养调优，保障存量设备持续稳定作业。其中远程喊话器 (11套)用于重点管控区域，开展森林防火、“五乱”整治等政策的空中语音宣传与广播；强光照明 (11套)主要用于夜间巡查与作业，为夜间执法、搜救及现场勘查提供高亮度照明支持；智能算力模块 (11套)用于偏远区域的实时数据处理，支持对森林火情、违规行为的实时自动化识别与分析；无人机电池 (12块)用于替换原有6套大疆机场的配套无人机（型号为大疆经纬M30T）已达到循环次数上限的老旧电池，以恢复设备的正常出勤能力，为各类长时间、高频次巡查任务提供电力续航保障。具体硬件参数要求如下：

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 适用对象 | 参数要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 远程喊话器 | 11 | 配置于重点管控区域作业无人机 | 有效广播距离≥300m 支持实时喊话、录音播放、多国TTS文本转语音、本地音频文件播放 |
| 2 | 强光照明 | 11 | 配置于重点管控区域作业无人机 | 夜间有效照明距离≥100m 支持多种爆闪模式；多档位亮度可调 防护等级不低于IP53 |
| 3 | 无人机端侧智能算力 | 11 | 配置于偏远区域重点管控作业无人机 | 同时满足≥2路1080P@60fps视频的并行采集与处理需求 峰值算力≥6TOPS（INT8精度） 支持INT4/INT8/INT16/FP16混合精度计算 支持8K@30fpsH.265编码、8K@60fpsH.265/VP9/AVS2解码 |
| 4 | 智能飞行电池（TB30） | 12 | 配置于重点管控区域作业无人机 | 容量5880mAh 电压26.1V 电池类型Li-ion 6S 能量131.6Wh 电池整体重量685g 工作环境温度-20℃~50℃ 理想存放环境温度20℃至 30℃ 充电温度范围-20℃~40℃ 化学体系镍钴锰酸锂 |

（二）智能巡检能力提升

①场景化AI算法迭代

优化升级现有算法准确率和场景适配，并完成三大核心场景算法升级：

森林防火算法提升：明火、暗火、烟雾、高温隐患点识别，按场景优化适配能力。山林坡面场景强化微风环境烟雾识别；高海拔山林场景强化雷暴天气雷击火情、隐蔽暗火识别；祭祀点周边场景强化遗留暗火、微弱烟雾识别。最小识别明火面积≤0.5㎡，远距离烟雾识别距离≥200m；火情识别误报率≤3%、漏报率≤2%。

五乱治理算法提升：精准识别搭建、开采、堆积、捕猎、砍伐，按场景优化识别精度，按业务诉求推理违规及点/面计算。林地作业区强化乱砍滥伐、违规开采识别，景区周边强化垃圾堆积、违规搭建识别，村庄周边强化违规搭建、垃圾识别；“五乱”识别误报率≤5%。

入林管控算法提升：单人、多人入林识别。针对特殊管控人员，进山要道区域识别；入林人员吸烟行为识别。人员识别距离≥150m，人员违规识别误报率≤5%。

依据场景情况，为无人机搭载端侧智能算力封装2-3类算法能力，实现航拍画面实时解析，识别响应时长≤1秒；重大隐患预警推送延迟≤0.5秒。

无人机算法预警要求以平台弹窗、短信、APP多渠道同步推送，预警推送延迟≤3秒，图文结合标注风险点位坐标。

投标人可根据采购人使用场景提供其他适配业务的其他算法。

②专业建模与决策支撑

配套专业林区三维建模软件（国产化），支持现有无人机硬件航拍数据自动建模，单块5km²林区建模时长≤2小时。三维模型精度：正射影像分辨率≤0.1m，地形高程误差≤0.5m，可精准还原林区地形地貌、植被分布、风险点位、基础设施、卡口位置。实现“边飞边辨、飞完即判”。

技术要求

（一）集成要求

硬件载荷以及算法优化需完全兼容现有28套无人机机场硬件及原有秦岭智慧化监管无人机系统，设备接入率100%，实现统一管控、统一调度、统一数据，无设备适配故障、数据断层问题。新增内容需提供标准化API开放接口，实现与秦岭智慧化监管平台等上级平台对接成功率100%；

（二）安装与调试

根据客户项目要求实现本次项目机场选址、设备迁移、安装、调试等，安装施工合规率100%。

项目服务期严格把控，合同签订后60日历天内完成机场点位调整、载荷加装、迭代部署、存量设备全量联调联试，整体通过率100%。

项目交付时提供全套标准化资料，包含完整实施图纸、操作手册、维护手册、培训课件、检测报告等。

（三）运维与服务要求

提供≥3年免费运维保障服务，包含系统运行监测、航线配置优化、算法策略优化及故障诊断排查等技术保障工作。

提供≥1年免费质保，质保期内所有硬件设备免费维修更换、软件免费迭代升级；每2月开展1次存量设备全覆盖巡检、保养、算法优化、版本升级，全年不少于6次。

项目交付后提供不少于2次专项培训，单次培训时长≥2小时。

- 驻场服务要求：质保期内需配置专职驻场运维人员1名，实行工作日在岗值守制度。负责28套存量无人机机场及配套升级硬件、智能算法、管理平台的日常设备巡查、故障排查、数据整理、巡检台账更新，每月输出月度运维总结报告。

第二条：乙方应按下列要求完成专项服务工作：

- 服务地点：采购人指定地点

- 服务周期：自合同签订之日起60日内完成。

- 服务总体要求：本项目围绕森林火情巡查、“五乱”问题治理、重点人员违规入林管控三大核心场景，完成28套无人机机场点位优化、硬件扩展、算法迭代等的升级与运维保障，优化立体化、全天候、智能化空中巡检管护体系，提升巡检效能与响应速度。

- 其他要求（如有）：详见磋商文件

第三条：甲方向乙方支付专项服务费用及支付方式为：

- 服务费总额为：人民币     元 （大写：     ）

- 服务费由甲方分期支付到乙方：

具体支付方式和时间如下：

- 乙方先行提交对应金额的合法有效增值税发票并经甲方核验无误后，合同签订之日起15个自然日内，支付合同总额的40%，即人民币   （大写：     ）

- 乙方先行提交对应金额的合法有效增值税发票并经甲方核验无误后，全部产品交付验收完毕之日起15个自然日内，支付合同总额的60%，即人民币     （大写：     ）

- 若乙方未按合同约定完成对应阶段工作或交付成果不符合要求，甲方有权暂停支付相应款项，且不承担任何责任。

- 乙方开户银行名称、地址和账号为：

开户银行：

开户名称：

账    号：

第四条：双方确定：

在本合同有效期内，甲方利用乙方提交的专项服务工作成果所完成的新的技术成果，归甲方所有。

第五条：双方权利和义务

（一）甲方权利和义务

- 甲方在履行合同过程中应遵守法律，并保证乙方免于承担因甲方违反法律而引起的任何责任。

- 甲方应按合同约定向乙方提供相关资料，以及部署环境，并保证资料和环境的真实、准确、完整。

- 甲方应按合同约定向乙方及时支付合同价款。

- 甲方应在乙方提出具备验收条件时，及时组织验收。

- 甲方应配合、协调乙方履行完成合同。

- 甲方有权对乙方的项目实施进度、成果质量、数据使用情况进行全程监督，对不符合合同要求的事项有权随时提出整改要求；有权要求乙方更换经甲方审核不合格的项目人员及驻场运维人员，乙方应在3个工作日内完成人员更换。

- 甲方应履行合同约定的其他义务。

（二）乙方权利和义务

- 乙方在履行合同过程中应遵守法律，并保证甲方免于承担因乙方违反法律而引起的任何责任。

- 乙方应按合同约定实施、完成全部项目，并修补项目中的任何缺陷。

- 乙方应按甲方要求，签订项目安全协议书，编制与合同内容相关的服务方案。

- 对全部项目的完备性、稳定性和安全可靠性负责。

- 乙方应认真执行甲方发出的与合同有关的任何指示，按合同规定的内容和时间完成全部承包工作。

- 乙方应履行合同约定的其他义务。

第六条：违约责任

（一）甲方违约责任：

- 如甲方逾期支付合同服务费，则甲方从逾期之日起，按每天逾期付款部分的0.5‰计算并向乙方支付违约金，并且本合同中乙方对甲方的各项服务日期作相应顺延。

- 如由于甲方原因中途退货而给乙方造成损失的，甲方应承担退货给乙方造成的直接损失，并向乙方支付退货部分服务费总值10％的违约金。

- 由于甲方原因未能按照规定履行自己应负的责任而延误工期，由甲方负责，工期加以顺延，还应赔偿乙方由此造成的实际经济损失。

- 甲方接到验收通知十日内，无特殊原因不能及时进行验收的，可视为验收合格且乙方不承担延误工期违约金。

（二）乙方违约责任：

- 项目质量不符合合同及附件要求规定的，甲方应立即向乙方提出异议并要求整改。如果乙方拒绝整改或整改后仍不符合合同要求，乙方承担由此给甲方造成的直接经济损失。

- 若乙方人员触犯国家法律而被处分时，应及时更换人员。

- 若乙方未按规定期限完成本项目，每延迟一天（不足一天，按一天统计）扣除未交付服务费的0.5‰，扣罚不免除乙方完成项目及修补缺陷的义务，扣罚总额不超过逾期交付部分服务费总值的5%。

- 若乙方未按合同要求提供服务或产品质量不能满足技术要求，且在甲方限期内仍未改正，或整改后仍不符合合同约定标准的，甲方有权单方解除合同，并要求乙方支付合同总价款30%的违约金。

- 乙方提交的项目经验收不合格，乙方应按技术要求返工，返工所产生的直接费用由乙方自行承担。

- 除法律另有强制性规定外，本合同项下一方对另一方提起的损失赔偿，仅限于有明确证据证明的直接实际损失，对于任何包括但不限于利润损失，声誉损失，数据损失等间接损失，各方都不承担赔偿责任。本合同项下双方应承担的违约金、损失赔偿金额，累计最高均不超过合同总金额的30%。

（三）双方其他违约责任按照《中华人民共和国民法典》的有关条款执行。

第七条：争议的解决方式

1.凡因履行本协议产生的争议，由双方协商解决。协商、调解不成的，应提交至甲方所在地人民法院提起诉讼。

第八条：合同有效期

1.本合同经双方的法定代表人或法定代表人授权委托代理人在合同书上签字并分别加盖本单位的合同专用章后正式生效，自本合同项目款项结清之日起自然终止。

2.合同履行期间，甲、乙双方均不得随意更改或解除合同，本合同的变更及其它未尽事宜，必须经双方共同协商解决。

第九条：本合同一式 肆 份，具有同等法律效力。

第十条：本合同经双方签字盖章后生效。

甲方（盖章）：                          乙方（盖章）：

地址：西安市长安区关中环线子午段2345号      地址：

负责人（签名）：　　　　                负责人（签名）：

年    月    日                          年    月    日