- 第三章谈判内容及采购要求

| 市政协西侧乘客电梯技术要求及参数 |  |
| --- | --- |
| 电梯型号 |  |
| 数量 | 1 |
| 机房 | 有机房乘客电梯 |
| 载重量（kg） | 1000kg |
| 额定速度（m/s） | ≥1.75m/s |
| 乘客人数 | 13 |
| 控制系统 | 单控 |
| 对重布置 | - |
| 层站数 | 8层8站 |
| 停层站序 | 1F~8F |
| 非停层 | - |
| 电梯节能等级 | A级 |
| 轿厢材质 | 1.2mm，304不锈钢 |
| 轿门锁 | 配置 |
| 牛腿 | 配置钢牛腿 |
| 底坑防水 | IP54 |
| 光幕保护 | 光幕+安全触板，红外线≥120束 |
| 导轨 | 主轨采用耐磨钢性导轨 |
| 钢丝绳 | 直径不得小于10mm，疲劳寿命次数≥130万次 |
| 曳引机 | 永磁同步无齿轮 |
| 驱动系统 | VVVF技术，采用双32位全电脑智能仪数据网络系统控制，变频、变压、调速 |
| 曳引机制动器 | 总成动作运行次数≥200万次、制动器按190％额定载荷制动力矩设计，经过1600万次寿命试验 |
| 平层精准度 | 精准度≤3mm |
| 运行噪音 | 运行时机房噪音：≤70 dB(A)、运行时轿内噪：≤55dB(A) 开、关门噪音：≤60dB(A) |
| 光幕参数 | 发射管及接收管对数：39对 光束数：间距＜600mm：115束 间距≥600mm：189束 最高光束：1805mm 最低光束：19mm 检查范围：0~3m 抗光干扰：＞100,000Lux IP 等级：IP65 工作温度：-20℃~+65℃。 |
| 永磁同步无齿轮曳引机、驱动系统参数 | 电机功率：11.7Kw、额定电压：325V（如无需要删除）、额定电流：26.5A、 额定转速：168rpm、空载电流：0.9A |
| 备注 |  |

| 市政协西侧乘客电梯配置功能 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 一般规格 | 行程 | 以现场实际数据为准 |
|  | 驱动方式 | 微机控制交流变频调压调速 |
|  | 电源 | 动力电源：AC3相 380V 50Hz 照明电源：AC 220V 50 Hz |
|  | 轿厢类型 | 单开门 |
|  | 机械位置 | 井道顶部机房 |
| 入口 尺寸 | 类型 | 2扇中分自动门 |
|  | 尺寸 | 900×2100 |
| 候梯厅门 | 厅门、门框装修 | 发纹不锈钢材质（304型）厅门 |
|  | 门框 | 发纹不绣钢（304型）标准门框 |
|  | 厅外显示 | 一体式操纵面板、304# 发纹不锈钢（抗指纹）面板、段码液晶显示，带楼层显示。 |
| 轿厢 | 轿厢尺寸 | 以现场实际数据为准 |
|  | 轿门材质 | 发纹不锈钢（304型） |
|  | 轿壁装潢 | 前壁：发纹不锈钢（304型） 侧壁：发纹不锈钢（304型） 后壁：蚀刻不锈钢 |
|  | 轿壁扶手 | 两侧 |
|  | 轿顶类型 | LED 节能照明+发纹不锈钢面板 |
|  | 轿厢操作面板 | 一体式操纵、发纹不锈钢面板，段码液晶显示，与轿厢前壁风格统一 、残疾人操纵箱 |
|  | 残疾人轿厢操作面板 | 发纹不锈钢抗指纹面板 |
|  | 盲文按钮 | 有 |
|  | 地板类型 | 大理石地板 |
|  | 地坎材料 | 硬质铝合金 |
|  | 轿厢显示屏 | 壁挂式多媒体视频播放 |
|  | 轿厢高度(mm) | 天花高度_2600 |
|  | 预留地板厚度(mm) | 20 |
|  | 预留装饰重量(kg) | 300-500 |
|  | 轿厢位置指层 | 点阵数显_设置于主操纵箱; |

| 标准功能 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全集选控制运行功能 |  | 38 | 反向内指令自动消除功能 |
| 2 | 超载保护功能 |  | 39 | 启动补偿功能 |
| 3 | 超载报警功能 |  | 40 | 微动平层功能（提升高度≥45米时标准配置） |
| 4 | 超速电气保护功能 |  | 41 | 开门时间自动调整功能 |
| 5 | 超速机械保护功能 |  | 42 | 开门时间自动控制功能 |
| 6 | 光幕保护功能 |  | 43 | 运行次数显示功能 |
| 7 | 门过载保护功能 |  | 44 | 轿内照明自动控制功能 |
| 8 | 开关门时间异常保护功能 |  | 45 | 轿内通风自动控制功能 |
| 9 | 开门异常自动选层功能 |  | 46 | 故障自动检测功能 |
| 10 | 电动机空转保护功能 |  | 47 | 故障自动储存功能 |
| 11 | 电动机过载保护功能 |  | 48 | 待机定期自检功能 |
| 12 | 对讲机通讯功能 |  | 49 | 泊梯功能 |
| 13 | 警铃报警功能 |  | 50 | 层高自测定功能 |
| 14 | 故障低速自救运行功能 |  | 51 | 消防迫降功能 |
| 15 | 停车在非门区报警功能 |  | 52 | 抱闸动作的双安全检测 |
| 16 | 位置异常自动校正功能 |  | 53 | 门停止运行功能 |
| 17 | 停电应急照明功能 |  | 54 | 底坑对讲机通讯功能 |
| 18 | 轿顶检修操作功能 |  | 55 | 同步电机磁极码静态测试 |
| 19 | 轿内慢速运行功能 |  | 56 | 提前预开门（速度≥2.0m/s） |
| 20 | 机房调试操作功能 |  | 57 | 厅外检修显示功能 |
| 21 | 无呼自返基站功能 |  | 58 | 抗电磁干扰功能 |
| 22 | 满载直驶功能 |  | 59 | 能量反馈功能（速度≥2.0m/s或载重≥1150kg） |
| 23 | 无效内指令自动消除功能 |  | 60 | 五方通话功能 |
| 24 | 关门按钮灯点亮 |  | 61 | 同步电机磁极码自学习功能 |
| 25 | 轿内超载指示功能 |  | 62 | 超速机械保护功能 |
| 26 | 轿内语音报站 |  | 63 | 轿内误指令取消功能 |
| 27 | 电动机过热保护功能 |  | 64 | 目的层按钮闪亮功能 |
| 28 | 消防员专用功能 |  | 65 | 电梯服务支援系统 |
| 29 | 厅轿门旁路检测功能 |  | 66 | 数字接 口（预留视频电缆） |
| 30 | 门保护装置 | 光幕保护功能 |  |  |
| 31 | 对讲系统 | 五方通话 |  |  |
| 32 | 视频电缆 | 配随行电缆 |  |  |
| 33 | 所有层无水泥牛腿，改由钢牛腿安装。 |  |  |  |
| 34 | 井道壁结构是：砖墙+圈梁，井道壁厚是：200mm; |  |  |  |
| 35 | 底坑以下为实地。 |  |  |  |
| 36 | 机房通道门提供 | 客户负责 |  |  |
| 37 | 消防开关位置 | 壁挂式消防开关(与召唤箱同侧) |  |  |

其他内容要求：

1、本项目为拆旧换新，所有土建工程改造均需按现行国家标准执行。

2、机房安装基础及安装后的浇筑及恢复；地坑缓冲器浇筑。

3、拆除旧电梯，旧电梯由使用单位自行处理。

4、各层门套装修恢复，包含轿内石材地板。

5、五方通话为无线配置。

6、质保期为验收后2年。合同签订后支付合同签订金额的40%作为预付款，项目竣工验收合格后30天内支付签订金额的60%，成交供应商须配合办理电梯注册。

7、电梯安装合同签订后于2个月内拆除、安装完毕。

8、以上内容包含在本次谈判报价中。

备注：1、以上均为“★”内容项，为实质性要求，响应人未逐条响应、有缺漏或负偏离将视为无效响应。2、本项目不接受进口产品参与。