### 3.1采购项目概况

本项目为2026年快速干道桥梁定期检测服务，主要对快速干道所属桥梁进行全面、系统的定期检测，包括结构检测、结构检算、特殊检测等，出具符合规范要求且具有法律效力的检测报告，为桥梁养护、应急抢险及维修加固提供科学依据。

### 3.2服务内容及服务要求

#### 3.2.1服务内容

| 序号 | 标的名称 | 数量 | 标的金额 （元） | 计量单位 | 所属行业 | 是否核心产品 | 是否允许进口产品 | 是否属于节能产品 | 是否属于环境标志产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2026年快速干道桥梁定期检测 | 1.00 | 450,000.00 | 项 | 其他未列明行业 | 否 | 否 | 否 | 否 |

### 3.2.2服务要求

| 参数性质 | 序号 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | （一）总体检测要求 1. 本次桥梁定期检测严格按照《城市桥梁养护技术标准》（CJJ99-2017）要求执行，规范中未明确规定且本文件未提及的项目或要求，须征询采购人意见并协商确定。 2. 检测桥梁评定标准： （1）对I类非特殊结构且不含匝道的桥梁，直接进行评价（BCI评分）；桥梁特殊结构段进行总体评价（合格或不合格），不进行打分。 （2）对含匝道的立交（一般为II、III类）或高架，划分成多个单元（按匝道、主线方向划分）分别进行评分，根据每个单元面积（悬空部分投影面积）计算权重，加权进行总评，同时得出构件最低评分（BSI）。 3. 检测需包含桥梁抗震设施规范性及完好程度的检查内容，并在检测报告中以独立章节形式说明。 4. 检测成果提交要求：检测工作全部完成后，须同时提交书面文本（4套）及电子文本（2套，U盘拷贝），具体包括： （1）《桥梁结构常规定期检测评定报告》《结构检算报告》； （2）《桥梁病害对比报告》（对比上年度桥梁检测报告，详细比对原有病害及新发病害，分析病害成因、发展变化趋势，提出意见建议）； （3）《桥梁维修方案设计及投资估算》（根据前两项报告及采购人具体要求编制）； （4）检测全部原始影像资料（U盘拷贝）； （5）按照《城市桥梁养护技术标准》完成的附录B城市桥梁资料卡。 5. 方案要求：针对每座桥所处环境，在检测工作开展前，须制定合理的检测方案、检测全过程安全生产专项方案及交通组织疏导方案（或修改已有组织方案），报采购人批准后实施；提前联系交管等相关部门办理道路交通相关手续，确保施工安全和进度。 6. 服务周期要求： （1）外业检测、数据分析等工作须在30日内完成； （2）检测完成后，7日内提交全部需提交的文本内容； （3）自合同签订起1年内，须无条件及时提供相应技术支持和技术服务，包括但不限于桥梁重点定期观察复测、突发桥梁事件应急检测评估、方案编制、技术汇报等。 7. 检测成果要求：依据《城市桥梁养护技术标准》（CJJ99-2017）要求，进行全面实地检查、数据采集、整理分析、技术评定，提出针对性维护意见，出具具有法律效力的检测报告文件。 （二）具体检测内容要求 1. 结构检测要求 1.1 查阅历次检测报告和常规定期检测中提出的建议。 1.2 根据常规定期检测中桥梁状况评定结果，开展梁体线型、墩柱沉降及结构构件检测，具体包括： （1）桥面系：桥面铺装、伸缩装置、排水装置、护栏、防抛网、防眩板和隔音屏等； （2）桥梁上部结构：主梁、主桁架、主拱圈、横梁、连接件、上部结构大修加固构件等； （3）桥梁下部结构：支座、墩身、台帽、台身、基础、下部结构大修加固构件、挡土墙等； （4）其他附属构造设施：限高门架、各类标志牌，以及桥下空间使用和安全评估、桥梁抗震设施等； （5）梁体线形、墩柱沉降、结构构件检测； （6）其他影响桥梁安全的检测及分析； （7）桥梁技术状态评估分级，并提出对应的结论及养护措施。 1.3 通过材料取样试验，确认材料特性、退化程度和退化性质。 1.4 对桥梁进行结构检算，包括承载力检算、稳定性检算和刚度验算。 1.5 分析确定退化原因，以及对结构性能和耐久性的影响。 1.6 对可能影响结构正常工作的构件，评价其在下一次检测前的可能退化情况；若构件在下一次检测前可能失效，须立即报告桥梁养护管理部门。 1.7 检测桥梁的淤积、冲刷等现象，记录水位。 1.8 通过综合检测评定，确定具有潜在退化可能或已处于退化状况的桥梁构件，提出相应养护措施。 1.9 结构状态评定补充要求： （1）I类养护的城市桥梁结构状态评估，按《城市桥梁养护技术标准》附录表中的缺陷进行；Ⅱ～Ⅴ类养护的城市桥梁，按该规范附录中的扣分值表进行评估，并符合规范第4.5节有关规定；同时需列出所有桥梁构件的腐蚀环境情况、构件的实测缺陷类型和程度。 （2）对I类养护评为不合格级的城市桥梁、退化速度过快的构件，以及Ⅱ～Ⅴ类养护结构状况评定为Ｄ级、Ｅ级的城市桥梁，须在结构检测记录表中记录构件编号、构件描述、构件位置、缺陷描述（含位置、程度、成因、可能退化、照片编号、材料试验细节及材料部位）。 （3）特殊构件信息表需记录未在评分标准中定义的构件、无法检测的构件（说明原因）、河道淤积/冲刷/水位记录、材料测试和取样位置及编号（便于试验结果交叉参考）；照片记录表中的照片须针对构件缺陷拍摄，并按顺序编号。 1.10 结构检测除符合《城市桥梁养护技术标准》（CJJ99-2017）相关规定外，还需包含桥梁抗震设施（抗震构件和支座）的工作性能和完好程度检查、评价，相关内容在检测报告中以独立章节说明；桥梁承载力评定须进行结构检算。 2. 结构检算要求（含独柱墩桥梁横向抗倾覆安全性评估验算） 2.1 独柱墩桥梁横向抗倾覆安全性评估验算内容包括：计划验算桥梁中独柱墩桥梁的特殊检查、独柱墩桥梁的横向抗倾覆安全性验算。 2.2 独柱墩桥梁特殊检查要求： （1）支座调查：支座布置间距、支座与盖梁的位置关系、支座是否脱空等； （2）墩柱检查：墩柱垂直度、墩身裂缝等； （3）主梁检查：主梁形态、偏位等； （4）交通量调查：超载车辆通行情况； （5）通过上述检查，选取偏不利的孔跨作为验算孔跨。 2.3 独柱墩桥梁技术状况验算评估要求： （1）采用空间分析模型进行计算，墩梁连接和桥墩约束等边界条件符合结构受力特性； （2）按照结构原设计依据的标准规范，进行主梁、盖梁、桥墩、基础和支座的承载能力极限状态和正常使用极限状态验算；若桥梁加固改变了结构受力状态，按加固后的结构状态进行复核计算，桥梁极限承载能力需满足或采取加固措施满足现行标准要求，正常使用极限状态需满足原设计标准要求； （3）持久状况下，桥梁结构体系不发生改变，且在作用基本组合下，支座始终保持受压状态；在作用标准值组合下，连续梁桥中箱梁的作用效应符合相关规范要求。 2.4 依据标准及规范：《公路桥涵设计通用规范》（JTG D60-2015）、《城市桥梁设计规范》（CJJ11-2011）、《城市桥梁养护技术标准》（CJJ99-2017）及其他相关技术规范。 3. 特殊检测要求 3.1 资质及人员要求：项目负责人应具备桥梁专业的高级职称，同时须具有交通运输部颁发的桥梁试验检测工程师资格证书;检测技术人员应具备桥梁/隧道相关专业学历和工作经验并具备中级及以上职称资格和具有公路水运工程试验检测工程师资格证书;安全员应具备安全管理工作相关资质。 3.2 检测方法：由专业人员采用专门技术手段，辅以现场和试验室测试等特殊手段，进行详细检测和综合分析，提交书面检测报告。 3.3 前期资料搜集：实施特殊检测前，需搜集竣工资料、桥梁结构主要材料及强度信息、特殊检测原因及影响桥梁承载能力的因素、历次检测及维修报告、交通量统计资料等。 3.4 检测内容： （1）结构材料缺损状况诊断：根据缺损类型、位置和检测要求，选择表面测量、无损检测技术和局部取试样等方法（试样取自有代表性构件的次要部位），检测与评估依照相应试验标准进行； （2）结构整体性能、功能状况评估：根据构件材料质量状况及实际功能，通过计算分析评估结构承载能力；计算分析评估不满足或难以确定时，采用静力荷载方法鉴定结构承载能力，采用动力荷载方法测定结构力学性能参数和振动参数，相关工作符合国家现行有关标准规定。 3.5 特殊检测报告要求：包含概述（桥梁基本情况、检测组织、时间背景、工作过程）、桥梁技术状况描述、试验与检测项目及方法、检测数据与分析结果、桥梁技术状况评价、损坏原因及程度阐述、安全性评定、维修加固或改造建议方案及维护管理措施；对检测结果不满足要求的桥梁，在维修加固前提出详细防护应对措施（含限载、限速、封闭交通及结构变化监测等）。 3.6 特殊检测范围：主要针对地铁穿越后影响、空心板梁铰缝损伤、独柱墩桥梁抗倾覆验算、人行天桥栏杆横向推力检测等，以外观检测评定、结构检算、试验验证为主。 |
|  | 2 | 序号; 桥名; 结构形式; 检测项目; 养护类别; 总长度 （米）; 面积（㎡）; 检测依据及成果; 备注. 1; 后卫寨立交桥; 分离式桥梁，单幅三车道; 南幅：1-24跨、30-38跨等截面连续箱梁；25-29跨变截面连续箱梁 北幅：1-27跨、32-39等截面连续箱梁；28-31跨变截面连续箱梁 A匝道 1-11跨等截面连续箱梁 B匝道1-6跨、11-15跨为等截面连续箱梁； 7-10跨为等截面连续钢箱梁; 常规定期检测; II类Ⅰ等; 主桥1902 A匝道203.04 B匝道349.84; 26696; 1.检测依据：依据《城市桥梁养护技术标准》CJJ99-2017中4.3.1条规定，快速干道桥梁均属城市II类Ⅰ等养护桥梁，规范规定Ⅱ类养护桥梁应每年进行1次桥梁常规定期检测。 2.检测主要内容：1.桥面系包括桥面铺装、伸缩装置、排水装置、护栏等；2.桥梁上部结构包括主梁、主桁架、主拱圈、横梁、连接件等；3.下部结构包括支座、墩身、台帽、台身、基础、挡土墙等；4.量体线形、墩柱沉降、结构构件检测；5.其他影响桥梁安全的检测及分析；6.桥梁技术状态评估分级并提出对应的结论及养护措施； 3.检测成果：将依据《城市桥梁养护技术标准》（CJJ99-2017）中对桥梁检测内容的要求和约束，进行全面的实地检查、数据采集、整理分析、技术评定并提出针对性维护意见，出具具有法律效力的检测报告文件; 分离式桥梁，单幅三车道951米，需高空作业. 2; 三桥镇高架桥; 分离式桥梁，单幅三车道 1-11跨装配式空心板梁 12-64跨现浇箱梁; 常规定期检测; II类Ⅰ等; 2612; 33954.7; 分离式桥梁，单幅三车道1306米，需高空作业. 3; 跨陇海铁路桥; 分离式桥梁，单幅三车道 17-19跨（44+72+72+44+44）变截面连续箱梁； 其余为等截面连续箱梁; 常规定期检测; II类Ⅰ等; 1844; 23972; 跨陇海铁路，分离式桥梁，单幅三车道922米，需高空作业. 4; 大兴路高架桥; 主桥双向4车道，整体式桥梁设置中央分隔带 1-13跨、25-63跨预制预应力箱梁； 14-24跨预应力连续箱梁; 常规定期检测; II类Ⅰ等; 1916; 32568.97; 整体式桥梁，双向4车道，需高空作业. 5; 东快速干道1号桥; 分离式桥梁，单幅三车道 1-21跨预制预应力空心板梁； 22-26跨变截面连续箱梁 27-38空心板梁；; 常规定期检测; II类Ⅰ等; 1732; 22514.18; 上跨陇海铁路，分离式桥梁，单幅三车道866米，需高空作业. 6; 东快速干道2号桥; 分离式桥梁，单幅三车道 1-8跨、13-28跨预制空心板梁； 9-12跨（44+44+72+44）米变截面连续箱梁； 29-44等截面现浇箱梁; 常规定期检测; II类Ⅰ等; 2035; 26466.18; 上跨陇海铁路，分离式桥梁，单幅三车道1017.93米，需高空作业. 7; 东快速干道3号桥; 分离式桥梁，单幅三车道 1-6跨、8-12跨现浇板梁； 7跨钢箱梁; 常规定期检测; II类Ⅰ等; 502; 6547.84; 分离式桥梁，单幅三车道251米，需高空作业. |