| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | 核心产品：蹲便器节水装置 序号; 名称; 技术参数/规格要求等; 售后要求; 数量. 1; 公寓楼卫生间蹲便器节水改造; 不拆除或更换原有蹲便器及不破坏现场情况下，加装节水装置，在保证单次冲刷干净的前提下，实现良好的节水效果。 1.ABS高分子材质 2.▲单次冲水水量≤4L。 3.末端管网压力≤0.5Mpa的情况下仍能保证单次冲刷干净的效果。; 3年质保并提供保证蹲便器节水率的相应措施; 1848套. 2; 应安楼卫生间蹲便器节水改造; 不拆除或更换原有蹲便器及不破坏现状，加装节水装置，在保证单次冲刷干净的前提下，实现良好的节水效果。 1.ABS高分子材质 2.▲单次冲水水量≤4L。 3.末端管网压力≤0.5Mpa的情况下仍能保证单次冲刷干净的效果。; 3年质保并提供保证蹲便器节水率的相应措施; 96套. 3; 公寓楼节水龙头改造; 不锈钢材质，铜制阀体，铜制过水道。; 1年质保; 1995套. 4; 西区教学楼节水龙头改造; 不锈钢材质，铜制阀体，铜制过水道。; 1年质保; 672套. 5; 屋面雨水收集改造; 对1#-5#学生公寓屋面雨水进行收集，新增雨水收集设备，消毒系统，雨水收集管道。; 1年质保; 5套. 6; 智慧节水型喷灌系统. 6.1; 射线喷头; 喷头及喷嘴，射程3.8~10.8米；压力：1.5~3.5KG；喷洒角度30~210度及360度全圆喷洒；射程和弧度手动可调。; 1年质保; 150套. 6.2; 散射喷头; 1.喷头及喷嘴，射程1-5.5米；压力1.8~4KG；喷洒角度0-360度； 2.喷头体高度：15cm，喷头弹出高度10CM。; 1年质保; 50套. 6.3; 快速取水阀; 3/4’’外螺纹接口；阀钥匙、3/4’’。; 1年质保; 6套. 6.4; 雨量传感器; 有效降雨量设置范围5～20mm，内置Quick Response™快速响应技术，所有型号开关定额制（24VAC）：3A；包含7M、0.5mm²、带护套、UL认证导线。; 1年质保; 6套. 6.5; 智慧控制系统; 控制器及模块，断电情况下可以保存现行程序，传感器可根据站点选择忽略或激活；具备主阀、主泵启动电路功能；具备可通过增加模块实现Wifi远程控制功能；具备天气预测性灌溉技术；虚拟气象站功能，天气监测功能。提供API接口可与智慧平台对接。; 1年质保; 5套. 6.6; 电磁阀; 2英寸BSP接口；启动电流0.28A，吸持电流0.15A；手动调节流量功能；手动开启关闭功能；平缓启动防止水锤；高强度尼龙填充玻璃纤维结构；不锈钢特殊结构；内嵌黄铜螺母。; 1年质保; 15套. 7; 节水宣传; PVC覆膜节水宣传标语（大小不小于45cm×90cm）220处；挂墙式宣传栏 5处，镀锌板焊接喷灰色哑光氟碳漆，正面 0.5 厚钢化玻璃，两侧液压撑杆（大小不小于1.5m*2.4m）。; 1项. 以上涉及到的产品列表如下： 序号; 名称. 1; 蹲便器节水装置. 2; 节水龙头（属于政府采购品目清单中应强制采购的产品，应当提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书）. 3; 射线喷头. 4; 散射喷头. 5; 快速取水阀. 6; 雨量传感器. 7; 智慧控制系统. 8; 电磁阀. |