礼泉县政府采购中心

竞争性磋商文件

项目名称：礼泉中医医院危房修缮改造项目

项目编号：CGZX-G-2026-002

礼泉县政府采购中心

二 O 二六年七月七日

第一部分   磋商公告

项目概况

礼泉中医医院危房修缮改造项目采购项目的潜在供应商应在全国公共资源交易平台网（陕西省咸阳市）获取采购文件，并于 2026年07月27日 09时30分 （北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：CGZX-G-2026-002

项目名称：礼泉中医医院危房修缮改造项目

采购方式：竞争性磋商

预算金额：758,935.24元

采购需求：

合同包1(危房修缮改造):

合同包预算金额：758,935.24元

合同包最高限价：758,935.24元

| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 数量（单位） | 技术规格、参数及要求 | 品目预算(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-1 | 其他建筑物、构筑物修缮 | 食堂、锅炉房及门诊楼修缮改造 | 1(批) | 详见采购文件 | 758,935.24 |

本合同包不接受联合体投标

合同履行期限：无

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定;

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

合同包1(危房修缮改造)落实政府采购政策需满足的资格要求如下:

1、《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库[2016]125号）。
2、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）、《财政部关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）。
3、财政部、国家发改委、生态环境部、市场监管总局联合印发《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》(财库[2019] 9号）、国务院办公厅《关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》(国发办[2007]51号）。
详见招标文件。

3.本项目的特定资格要求：

合同包1(危房修缮改造)特定资格要求如下:

1、提供合格有效的法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；供应商是法人或其他组织的应提供营业执照等证明文件，供应商是自然人的应提供有效的自然人身份证明。
2、提供经审计后完整的2024年或2025年的财务报告（成立时间至提交投标响应文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表），或其基本存款账户开户银行出具的资信证明及基本存款账户开户许可证（基本账户信息表）；
3、提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺；（格式自拟）
4、提供投标截止日前6个月已缴纳的至少一个月的纳税证明或完税证明，依法免税的单位应提供相关证明材料；
5、提供投标截止日前6个月内已缴存的至少一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社会保障资金的单位应提供相关证明材料；
6、参加政府采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。（格式自拟）
7、本项目不接受联合体投标；
8、供应商不得为“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中列入“失信被执行人（中国执行信息公开网 http：//zxgk.court.gov.cn/shixin/）”和“重大税收违法失信主体”的供应商，不得为中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购“严重违法失信行为记录名单”中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商。
9、具备建设行政主管部门颁发的建筑工程施工总承包三级以上（含三级）资质，并具有有效的安全生产许可证。
10、拟派项目经理须为供应商单位注册的建筑工程专业二级以上（含二级）注册建造师，具有有效的安全生产考核合格证（B证）且无在建工程，提供社保证明；专职安全生产管理人员需具有安全生产考核合格证书（C证），无在建项目，提供社保证明。
11、供应商为外省进陕企业的，须提供陕西省住房和城乡建设厅官网企业库外省进陕企业信息首页截图。（非外省进陕企业的无需提供。）

三、获取采购文件

时间： 2026年07月14日 至 2026年07月20日 ，每天上午 08:00:00 至 12:00:00 ，下午 12:00:00 至 18:00:00 （北京时间）

途径：全国公共资源交易平台网（陕西省咸阳市）

方式：在线获取

售价： 0元

四、响应文件提交

截止时间： 2026年07月27日 09时30分00秒 （北京时间）

地点：全国公共资源交易平台网（陕西省咸阳市）

五、开启

时间： 2026年07月27日 09时30分00秒 （北京时间）

地点：全国公共资源交易平台网（陕西省咸阳市）

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜

供应商可登录全国公共资源交易平台（陕西省.咸阳市）（http://ggzy.xianyang.gov.cn/），选择“电子交易平台—陕西公共资源交易系统—企业端”进行登录，登录后选择“交易中标供应商”身份进入供应商界面后，可以对处于报名期的项目进行网上报名。报名通过后即可在〖我的项目〗中点击“项目流程>交易文件下载”免费下载电子招标文件（*.SXSZF）。

供应商初次使用交易平台，须先完成诚信入库登记、CA锁认证及企业信息绑定。相关操作流程详见全国公共资源交易平台（陕西省）网站〖首页·〉服务指南·〉下载专区〗中的《陕西省公共资源交易中心政府采购项目投标指南》。

CA锁办理地址及咨询电话如下：西安市长安北路14号省体育公寓B座一楼；咨询电话：029-88661241

【注意】供应商应随时留意可能发布的变更公告，因供应商未及时关注所造成的一切后果由供应商自行承担。

新点客服电话：4008503300

八、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名称：礼泉县中医医院

地址：礼泉县劳动路东段

联系方式：13152327288

2.采购代理机构信息

名称：礼泉县政府采购中心

地址：礼泉县财政局四楼

联系方式：029-35617496

3.项目联系方式

项目联系人：刘鑫

电话：029-35617496

礼泉县政府采购中心

2026年7月13日

第二部分   磋商须知

一、磋商方式

此次采购项目采取背靠背的磋商方式。即磋商小组所有成员集中与各供应商分别进行一对一的磋商。在磋商中，参与磋商的任何一方不得透露与磋商有关的其他供应商的技术资料、报价和其他信息。

二、磋商说明

1 、根据《政府采购法》规定，本次招标由集中采购机构礼泉县政府采购中心组织招标、开标、评标工作，整个过程受政府采购监管机构的监督、管理。定标工作由采购单位组建的采购领导小组根据评审委员会提供的评审报告确定。

2 、集中采购机构在规定的时间和地点组织公开招标，供应商可派法定代表人或被授权人在线参加开标活动，并在开标前完成签到。

3、主持人宣布开始解密后，供应商应在 30 分钟内使用CA 对电子响应文件进行解密，超时仍未解密视为无效响应文件。

4 、开标结束后，响应供应商应在响应文件制作平台在线等候，待符合性审查后开始进行第二轮报价，二轮报价时间为二十分钟，逾期未报的供应商视为放弃第二轮报价权利。第二轮磋商时如有需要，应在规定的时间内，由供应商填写《澄清、说明或补正、承诺表》。

5 、本次采购在符合采购需求、质量和服务相等的前提下，以综合打分法确定成交供应商，最低报价不是成交的唯一依据。

6 、磋商小组审核磋商响应文件并独立打分，待分数汇总后按照分数进行排序，并将评标结果报采购领导小组。

7 、采购领导小组确定成交供应商。

8 、成交结果会在陕西省政府采购网及全国公共资源交易网公布。

9 、本项目只接受同一法人名下的唯一公司响应，否则均按无效标处理。

10、本项目履约保证金由采购人收取和退还，中标供应商应在合同签订前向采购人缴纳履约保证金。

三、磋商文件的澄清或修改

1 、在磋商前的任何时间，无论由于何种原因，集中采购机构有权对磋商文件内容进行澄清或修改。请各供应商在提交响应文件截止时间之前，务必自行关注陕西省政府采购网及全国公共资源交易网发布的变更公告，集中采购机构不再另行通知，因供应商未及时关注所造或的一切后果由供应商自行承担。

2 、在磋商文件的澄清或修改内容作为磋商文件的组成部分，澄清或修改的内容可能影响响应文件编制的，应在提交响应文件截止时间至少 5 日前发出公告；不足 5 日的，采购机构将顺延磋商时间。

3 、在磋商过程中，磋商文件有实质性变动修改的，磋商小组将报请采购领导小组和政府采购管理科批准后，以书面形式当场通知所有参与磋商的供应商，供应商根据变动修改后的内容重新进行说明、补充。其说明、补充内容将作为评审的依据。

磋商文件的最终解释权归集中采购机构所有。

四、质疑和投诉

l 、供应商认为采购文件、采购过程、开评标程序、中标或成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起 7 个工作日内以书面形式向采购人或集中采购机构提出。

2 、在法定质疑期内，针对同一采购程序环节的质疑应当一次性提出。采购人或集中采购机构将在收到书面质疑后 7 个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑人。

3 、提出质疑时应提交质疑函和必要的证明材料，并按照财政部《质疑函范本》给定的格式进行填写，范本下载详见[财政部国库司（gks.mof.gov.cn）]网站[首页→政府采购管理]栏目中《政府采购供应商质疑函范本》。

4 、质疑供应商对采购人、集中采购机构的答复不满意，或者采购人集中采购机构未在规定的时间内做出答复的，可以在答复期满后 l5 个工作日内按照《政府采购质疑和投诉办法》 (财政部 94 号令)相关规定向礼泉县财政局政府采购管理科提出投诉。供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。

5 、依据《政府采购质疑和投诉办法》 (财政部 94 号令)有关规定，投诉人在全国范围内十二个月内三次以上投诉查无实据的，由财政部门列入不良行为记录名单。对于捏造事实或提供虚假材料、或以非法手段取得证明材料(证据来源的合法性存在明显疑问，投诉人无法证明其取得方式合法的，视为以非法手段取得证明材料)进行投诉的，属于虚假、恶意投诉，由财政部门列入不良行为记录名单，并禁止其一至三年内参加政府采购活动。

五、采购项目需要落实的政府采购政策

依据《中华人民共和国政府采购法》和《中华人民共和国政府采购法实施条例》等相关法律法规，落实政府采购政策。

1、根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库[2016] 125 号）。对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将拒绝其参与政府采购活动。

2 、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46 号）、《财政部关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19 号）的有关规定，响应供应商为中、小、微企业，必须提供《中小企业声明函》。在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

3 、根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017] 141 号）文件规定，残疾人福利性单位提供《残疾人福利性单位声明函》，视同小微企业。

4、根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）文件规定，监狱企业提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，视同小微企业。

5 、财政部、国家发改委、生态环境部、市场监管总局联合印发《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》(财库[2019] 9 号），财政部、国家环保总局联合印发《关于环境标志产品政府采购实施的意见》(财库

[2006]90 号），国务院办公厅《关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》(国发办[2007]51 号）等相关规定，采购人应优先购买中华人民共和国财政部公布的《政府采购自主创新产品目录》和《节能环保产品目录》的标的物。供应商应优先选投中华人民共和国财政部公布的《政府采购自主创新产品目录》和《节能环保产品目录》的标的物。

注：1 、供应商为中小企业或残疾人福利性单位的，应按附件中规定格式填写声明函。未按规定格式提供声明函的，资审时不予认可。

2 、供应商为监狱企业的，应提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明函（格式不限定）。未提供证明函的，资审时不予认可。

3 、供应商性质声明函格式详见磋商文件第八部分，供应商须按照企业性质如实填写相对应的声明函，并对自己的声明负法律责任。

六、不见面开标

为方便供应商并降低响应成本，该项目将采取“不见面”开标的形式，供应商无须到达开标现场，即可在网上直接参与开标活动。相关注意事项如下：

1 、开标当日，请各供应商至少提前一小时登录“ 不见面” 开标大厅（地址http://117.35.99.187:8082/BidOpeningHall/bidhall/dqxianyang/login）并按要求在开标前签到，并保持在线按照主持人指令进行响应文件解密，直到主持人宣布开标结束后方可退出开标大厅。

注：不见面开标大厅仅用于开标流程，二轮报价及在线澄清等环节请登录响应文件制作平台。

2 、响应供应商无需提交纸质响应文件，待项目成交采购结果公布后，由中标供应商补交一正两副纸质响应文件用于备案（正本留交易中心，副本留采购单位）。

3、开标过程中，供应商在收到工作人员“开始解密”指令后，应在 30 分钟内使用CA 对电子响应文件进行解密，超时仍未解密视为无效响应文件，解密时所用 CA 应与加密响应文件时所用CA 相同；评审过程中，评标委员会可能会就某些问题要求供应商进行在线澄清。

4 、相关技术问题，请咨询软件开发商：

技术支持热线：400-998-0000/400-928-0095

5 、响应供应商自行下载不见面开标响应供应商操作手册，并严格按照手册要求进行系统配置。若未按要求配置造成无法签到、无法解密等情况导致响应失败的响应供应商自行承担后果。（下载路径：全国公共资源交易平台（陕西省.咸阳市）-服务指南-下载专区-咸阳市公共资源交易中心不见面开标大厅响应人操作手册）

七、响应文件的编制及递交

（一）电子响应文件

1 、制作电子响应文件。供应商须在“全国公共资源交易中心平台（陕西省） （http://www.sxggzyjy.cn/）”的“服务指南”栏目“下载专区”中，免费下载“陕西省公共资源交易平台政府采购电子标书制作工具” ，并升级至最新版本，使用该客户端制作电子响应文件，制作扩展名为“.SXSTF” 的电子响应文件。”

2 、递交电子响应文件 。登录全国公共资源交易中心平台（ 陕西省） （http://www.sxggzyjy.cn/），选择“电子交易平台—陕西公共资源交易系统—企业端”进行登录，登录后选择“ 交易中标供应商”身份进入，进入菜单“采购业务—我的项目——项目流程——上传响应文件” ，上传加密的电子响应文件。上传成功后，电子化平台将予以记录。

3、电子响应文件中需要法定代表人签字或盖章的地方，请使用“法人 CA”进行签章；需要加盖服务商公章的地方，请使用“企业 CA”进行盖章。加密和解密应当使用同一 CA，否则将会导致解密失败。如因供应商自身原因（加密和解密使用的CA 锁不一致、沿用旧版磋商文件编制响应文件、供应商拒绝解密、逾期提交电子响应文件等）造成无法解密响应文件的；电子响应文件无法打开的均按无效响应对待。

4 、递交电子响应文件 。登录全国公共资源交易中心平台（ 陕西省） （http://www.sxggzyjy.cn/），选择“电子交易平台—陕西公共资源交易系统—企业端”进行登录，登录后选择“ 交易中标供应商”身份进入，进入菜单“采购业务—我的项目——项目流程——上传响应文件” ，上传加密的电子响应文件。上传成功后，电子化平台将予以记录。

5、响应文件的撤回、补充和修改

供应商在递交响应文件后，且在提交响应文件截止时间前，可以对所提交的响应文件进行撤回、补充或修改。对电子响应文件进行补充、修改的，应先从电子交易平台上撤回旧版，再重新提交新版。

（二）纸质响应文件

l 、纸质响应文件的式样

响应供应商无需提交纸质响应文件，待项目成交采购结果公布后，由中标供应商补交一正两副纸质响应文件用于备案（正本留交易中心，副本留采购单位）。

l. l 纸质响应文件应从政府采购项目响应文件制作软件中导出后进行印刷（导出文件中字迹、图片等模糊不清的部分，供应商需自行替换为清晰的文件），项目分标段的，应按所响应段分别准备响应文件。

1.2 供应商应按照规范要求，每套响应文件须清楚地标明“正本”“副本”的字样，以示区别。

1.3 响应文件一律采用纸质封面（不得使用亮片、封面压膜、塑料胶面）。胶装方式左侧装订，响应文件正本和副本必须统一使用 A4 幅面纸双面打印（其中资质、证明、授权为 A4 幅面纸张，图纸不受纸张幅面大小限制但必须折叠成 A4 幅面，资质、证明、授权、图纸不受双面打印或复印要求，可以采用插页），纸质文件应编制从第一页进行数字“ 1”开始的连续页码（插页可以不编页码）及文件目录（并编制对应页码）。

1.4 纸质响应文件的正本和所有的副本均需打印或用不退色墨水书写。

2、纸质响应文件的签署

2.1 纸质响应文件应由供应商的法定代表人或被授权人按文件要求签字并加盖红色鲜章。被授权人须将以书面形式出具的“法人授权书”附在响应文件中。

2.2 除供应商对错、漏处作必要修改外，全套文件应无涂改或行间插字和增删。所作修改之处，必须有法定代表人或被授权人签字才有效。

八、磋商小组构成及职责

1 、磋商小组：为了确保此次采购项目的顺利进行，依法成立磋商小组。磋商小组人员组成为单数，其中采购单位代表 1 人，同时按照政府采购相关规定，在陕西省财政厅政府采购专家库中随机抽取相应技术专家、经济专家共同组成。整个磋商过程由礼泉县政府采购中心组织，磋商小组独立开展磋商工作。

2 、磋商小组职责

2.1 对响应供应商的响应文件进行符合性审查，符合要求的供应商将通过初步审查，进入下一评标环节。

符合性审查：评标委员会对响应供应商的响应文件进行符合性审查，符合要求的供应商将进入综合评审环节。

（1）响应文件均按磋商文件要求签署、盖章。

（2）响应报价未超过磋商文件中规定的预算金额或最高限价的。

（3）响应文件应包含以下内容： ①资格证明文件； ②符合性证明文件； ③响应方案。

（4）响应文件有法人或负责人代表授权书(法人或负责人直接响应除外)并

且授权书的合法性和有效性符合磋商文件要求。

（5）完全理解并接受对合格供应商、合格的货物、工程或服务要求，技术/服务没有重大偏离和保留。

（6）响应文件商务响应说明应与磋商文件要求一致(服务地点、服务期限、付款、质保期限、售后服务等项) ，无附加招标人难以接受的条件。

2.2 废标条款

（1）未通过资质审查的；

（2）未通过符合性审查的；

（3）违反招标现场纪律的；

（4）政府采购相关法律法规规定的其他废标情况。

2.3 公平磋商。与各供应商就磋商文件（含澄清、说明、补充的内容）采购的设备技术、商务等进行公平磋商。

2.4  依据磋商文件在和各供应商磋商的基础上，作出客观、公正、全面的评审结论。并依据磋商文件规定的打分标准进行打分、汇总，按照得分高低排序，推荐 3 名成交候选供应商。

2.5 协调、处理磋商中出现的其他相关问题，负责在磋商结束后编制评审报告。

九、采购领导小组构成及职责

1 、采购领导小组：采购领导小组由采购单位组建，成员组成为单数。

2 、采购领导小组职责：依据磋商小组所提交的评审报告、评审打分及推荐成交候选供应商名单确定成交供应商。

十、成交供应商的确定

1、在磋商小组与各供应商的磋商全部结束后，在供应商所提供的响应文件、最终承诺真实有效，符合采购需求的前提下。由磋商小组根据各供应商在磋商中所提出的承诺、报价采取综合打分的方法确定不多于三名的成交候选供应商。

2、评标委员会按下列评审标准进行初步评审：

按下表所列举的审查标准对响应人基本资格条件进行审查，响应人若有一项不合格，即判定其基本资格条件审查为不合格，将不具备响应资格，按无效响应处理。

| 序号 | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 营业执照 | 提供合格有效的法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；供应商是法人或其他组织的应提供营业执照等证明文件，供应商是自然人的应提供有效的自然人身份证明 |
| 2 | 财务状况报告 | 提供2024年或2025年经审计的财务报告（成立时间至提交响应响应文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表），或其基本存款账户开户银行出具的资信证明及基本存款账户开户许可证（基本账户信息表） |
| 3 | 专业能力承诺 | 提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺；（格式自拟） |
| 4 | 税收缴纳证明 | 提供响应截止日前6个月已缴纳的至少一个月的纳税证明或完税证明，依法免税的单位应提供相关证明材料 |
| 5 | 社会保障资金缴纳证明 | 提供响应截止日前6个月内已缴存的至少一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社会保障资金的单位应提供相关证明材料 |
| 6 | 书面声明 | 参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 |
| 7 | 联合体响应 | 供应商提供非联合体响应声明（格式自拟） |
| 8 | 失信截图 | 供应商不得为“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中列入“失信被执行人（中国执行信息公开网 http：//zxgk.court.gov.cn/shixin/）”和“重大税收违法失信主体”的供应商，不得为中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购“严重违法失信行为记录名单”中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商。 |
| 9 | 特定资格要求 | 具备建设行政主管部门颁发的建筑工程施工总承包三级以上（含三级）资质，并具有有效的安全生产许可证； |
| 10 | 特定资格要求 | 拟派项目经理须为供应商单位注册的建筑工程专业二级以上（含二级）注册建造师，具有有效的安全生产考核合格证（B证）且无在建工程，提供社保证明；专职安全生产管理人员需具有安全生产考核合格证书（C证），无在建项目，提供社保证明； |
| 11 | 特定资格要求 | 供应商为外省进陕企业的，须提供陕西省住房和城乡建设厅官网企业库外省进陕企业信息首页截图。（非外省进陕企业的无需提供） |

1.2.2 符合性评审标准

评标委员会依法对符合资格响应人的响应文件进行符合性评审。评标委员会从响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查，以确定其是否对磋商文件实质性内容作出响应（采购人可根据具体项目的情况对实质性要求作特别的具体规定）。

| 序号 | 评审因素 |  | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 有效性 审查 | （1）响应文件的签署盖章 | 签署、盖章均符合磋商文件要求，且无遗漏。 |
|  |  | （2）响应文件格式、语言、计量单位、报价货币 | 应符合磋商文件要求 |
|  |  | （3）报价唯一 | 只能有一个有效报价，不得提交选择性报价，且报价不超过采购预算金额或最高限价 |
| 2 | 完整性 审查 | （4）响应文件内容 | 响应文件符合磋商文件要求，内容齐全、无遗漏 |
| 3 | 响应文件的响应程度审查 | （5）对磋商文件响应程度 | 要求全面响应，不能有任何采购人不能接受的附加条件 |
|  |  | （6）质量标准 | 应满足磋商文件提出的质量要求 |
|  |  | （7）工期 | 应满足磋商文件中要求的工期 |
|  |  | （8）响应有效期 | 满足磋商文件的要求 |
|  |  | （9）付款方式 | 应满足采购文件规定 |

说明：以上各项有1项不合格，评审不予通过，作为未实质性响应磋商文件。

2 、评分标准：

| 项别 | 总分值 | 评 审 要 素 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 100 |  |  |
| 价格 | 35 | 最低报价为基准价计 35 分：其他各响应人的报价按下列公式计算：（基准价/响应报价）*35=报价得分 |  |
| 技 术 要 求 | 50 | 1、施工方案：根据方案完整且切实可行，描述清晰，且能针对性满足本项目得 3-5 分；方案内容较完整，描述一般，可操作性一般，基本能够满足本项目得 1-3 分；方案内容较简单，描述简单，可操作性较差得 0-1 分；未提供不得分。 2、确保文明施工的技术组织措施：充分了解本项目采购需求及安全文明施工相关政策要求，措施健全、合理、完善、详尽，完全满足项目的要求且可行性强的得 3-5 分；对本项目采购需求及安全文明施工相关政策要求了解较为充分，措施内容较为完整，描述简单得 1-3 分；对本项目采购需求及安全文明施工相关政策要求不够了解，技术组织措施内容较差，描述不清晰得0-1 分；未提供不得分。 3、确保安全生产技术组织措施：技术组织措施合理、完善、详尽，完全满足项目的要求且可行性强的得 2-4 分；技术组织措施基本合理满足项目的要求且有一定可行性的得 1-2 分；技术组织措施基本合理满足项目的要求且但可行性较差的得0-1 分；未提供不得分。 4、确保环境保护组织措施：根据措施内容完整，描述清晰，且能针对性满足项目得 2-4 分；措施内容较完整，描述简单，可行性一般，基本满足项目得 1-2分；措施内容笼统，描述简单，可行性不强得0-1 分；未提供不得分。 | 技术赋分不得为满分。 |

|  |  | 5、确保工期的技术组织措施：有健全可行且完整的技术组织措施，描述清晰，满足项目需求得 2-4 分；技术组织措施较完整，描述简单,基本满足项目得 1-2分；管理制度内容笼统，描述模糊得0-1 分；未提供不得分。 6、施工组织和项目管理机构：完全满足项目的要求且可行性强的得 2-4 分；施工组织和项目管理机构基本合理满足项目的要求且有一定可行性的得 1-2分；施工组织和项目管理机构基本合理满足项目的要求但可行性较差的得0-1 分；未提供不得分。 7、确保工程质量的技术组织措施:技术组织措施合理、完善、详尽，完全满足项目的要求且可行性强的得 3-5 分；技术组织措施基本合理满足项目的要求且有一定可行性的得 1-3 分；技术组织措施基本合理满足项目的要求且但可行性较差的得0-1 分；未提供不得分。 8、劳动力安排计划:根据劳动力计划表合理完整，清晰，且能针对性满足项目得 3-5 分；劳动力计划表较完整，简单，有一定可行性得 1-3 分；劳动力计划表笼统，模糊，可行性不强得0-1 分；未提供不得分。 9、施工机械配备和材料投入计划 :机械配备情况及材料完整能充分满足本项目需求得 3-5 分；机械配备情况及材料一般，基本能满足本项目需求得 1-3 分；配备情况不够充足，达不到本项目需求得0-1 分；未提供不得分。 10、突发、应急事项处理措施 :突发、应急事项处理措施科学合理、针对性强，满足项目要求得 3-5 分；突发、应急事项处理措施有一定的可行性、针对性，基本满足项目要求得 1-3 分； 突发、应急事项处理措施内容简单，表述模糊得0-1 分； 未提供不得分。 |  |
| --- | --- | --- | --- |

| 售后服务 | 6 | 1、具有科学合理、完善、可行的售后服务承诺和措施 0-2 分 2、针对保修期内可能出现的质量问题制定一份切实可行的服务承诺，能及时处理解决质量问题，保证在保修期内正常使用得 2-4 分；承诺笼统，模糊，可行性不强得0-2 分；未提供不得分。 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 业绩 | 4 | 响应人需提供 2023 年 1 月至今承建类似项目业绩每份 1 分，最高 4 分。 注：以合同原件或加盖公章的复印件为依据 |  |
| 商务响应 | 5 | 满足商务条款要求，并附有条款详细说明的计 5 分； 满足商务条款要求，无条款详细说明的计 3 分；不满足商务要求无条款详细说明的计 0 分。 |  |

3 、采购人在收到评审报告之日起 5 个工作日内，在评审报告确定的中标候选人名单中按次序确定排名第一的中标候选人为中标供应商。采购人逾期不予确认，又不能说明合法理由的，视同按评审报告推荐的次序确定排名第一的中标候选人为中标供应商。

4 、集中采购机构将在中标供应商确定之日起 2 个工作日内，在陕西省政府采购网及陕西省公共资源交易网上公布中标结果。并由采购人向中标供应商发出中标通知书。

第三部分   商务要求

一、施工地点

采购单位指定地点。

二、工期

合同签订后 60 日内，施工完毕，施工方提出验收申请，验收完毕出具验收报告。

成交供应商不能按时完工的，采购单位有权要求延期付款并按合同总额收取每天 0.01%的违约金。

三、合同签订及价款

1、自中标通知书发出之日起 25 日内，采购单位为甲方，中标供应商为乙方，双方协商具体条款后签定合同。采购人与中标供应商应按磋商文件和中标供应商响应文件的约定，签订书面合同。所签订的政府采购合同不得对磋商文件和中标供应商的响应文件内容作实质性修改。

2 、中标供应商拒绝与采购人签订合同的，取消其中标资格并将按相关规定进行处理。采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。

3 、采购人不得向中标人提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标人私下订立背离合同实质性内容的任何协议。

4 、磋商文件，响应文件、澄清、补充合同等为政府采购合同的组成部分，具有同等法律效力。

5 、合同一式四份，中标人在合同签订之后七个工作日内，将签订的合同送礼泉县政府采购中心和礼泉县财政局采购管理科进行存档。

6 、合同总价为中标供应商标书中所报价格，不受市场价变化的影响。

四、货款结算

1 、付款方式：合同签订后主要材料进场后支付合同总款30%，工程50%支付合同总款30%，竣工且验收合格后，采购人支付合同总款37%，竣工验收合格满一年后支付合同总款3%。

2 、施工完工后由成交供应商（乙方）向采购人（甲方）提出验收申请，甲方组织验收，验收合格后，响应方应向采购人提供等额合法增值税发票及供货清单。甲方收到后予以结算付款。

3 、付款方式：银行转账。

五、质量保证及售后服务

1、质量保证期：质保期为终验合格后不少于 24 个月（参数中有具体要求的，按参数要求提供质保），同时不得低于同类工程的市场主流质保期。

2、乙方确保供应的材料是符合国家标准，如出现不符合，乙方将承担一切责任。

3 、中标人承诺的质保期起始时间为终验合格之日。

4、中标人提供的所有材料必须是未使用过的，用最新工艺生产的最新产品，质量优良、渠道正当，配置合理。

5 、质保期后如需维修维护，中标人应以优惠价提供。

6、售后服务：4 小时响应，24 小时到达现场解决问题。在质保期内，免费上门维修。

7 、质量保证期内由此发生的所有费用由响应方承担；质量保证期后，要求能终生提供及时、优质、价格优惠的技术服务。

8 、选用的材料必须保证技术指标先进、质量可靠，进货渠道正常，并符合我国有关标准和本项目需求。

六、施工及验收

1 、响应人应按国家标准进行施工和供货，采购人按此标准进行验收。

2 、设备、材料到货后，响应方须派具备相应资质的工作人员到用户现场进行货物清点和验收，确认材料的品牌、规格、型号和数量。

3 、中标单位整个项目施工完毕后，进行自检，合格后准备验收文件，并书面通知采购人。

4、验收合格后，填写项目验收单，并向采购人提交施工过程中的所有资料。以便组织验收及采购人日后管理和维护。

5 、验收依据：

5.1 磋商文件、响应文件、承诺；

5.2 合同。

七、违约责任

1 、按《中华人民共和国民法典》中的相关条款执行。

2 、未按合同要求提供产品或施工质量不能满足技术要求，采购单位有权终止合同，并对中标人的违约行为进行追究。

第四部分   技术要求

# 分部分项工程项目清单

工程名称： 礼泉县中医医院锅炉房修缮-拆除清理工程

专业/标段： 房屋建筑与装饰工程

第  1  页

共  2  页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合 价 |
|  |  | 拆除工程 |  |  |  |  |  |
|  |  | 拆除门窗 |  |  |  |  |  |
| 1 | 011710002012 | 金属门窗拆除 | [项目特征] 1.材质 : 防火防盗门 2.运至院方指定的地点 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.建渣场内运输 | 樘 | 6 |  |  |
| 2 | 011710002013 | 金属门窗拆除 | [项目特征] 1.材质 :彩铝合金齐窗 2.运至院方指定的地点 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.建渣场内运输 | 樘 | 8 |  |  |
|  |  | 拆除屋面及墙体 |  |  |  |  |  |
| 3 | 011707001001 | 屋面拆除 | [项目特征] 1.面层种类 、厚度 :原混凝土破裂屋面 [工作内容] 1.铲除 2.控制扬尘 3.清理 4.建渣场内运输 | m2 | 136.64 |  |  |
| 4 | 01B005 | 拆除雨漏斗 | 1.拆除雨漏斗 | 个 | 6 |  |  |
| 5 | 01B006 | 拆除雨水管及管卡 | 1.拆除雨水管 2.拆除管卡：48件 | m | 25.6 |  |  |

分部分项工程项目清单

工程名称： 礼泉县中医医院锅炉房修缮-拆除清理工程

专业/标段： 房屋建筑与装饰工程

第  2  页

共  2  页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合 价 |
| 6 | 011708002001 | 铲除涂料面 | [项目特征] 1.铲除部位名称 :内外墙面 2.铲除材料名称 :外墙涂料 3.运至院方指定的地点 [工作内容] 1.铲除 2.控制扬尘 3.清理 4.建渣场内运输 | m2 | 309 |  |  |
| 7 | 011704002001 | 立面抹灰层拆除 | [项目特征] 1.拆除部位 : 内墙 2.抹灰层种类 :水泥砂浆 3.运至院方指定的地点 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.建渣场内运输 | m2 | 231.36 |  |  |
| 8 | 01B004 | 垃圾外运 | [项目特征] 1.垃圾外运 2.暂定工程量 | m3 | 13.74 |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |

# 措施项目清单

工程名称： 礼泉县中医医院锅炉房修缮-拆除

清理工程                                                         专业/标段： 房屋建筑与装饰工程                              第  1  页    共  1  页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征或工作内容 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合 价 |
| 一 |  | 通用措施 |  |  |  |  |  |
| 1 | 011801001001 | 安全文明施工措施费 |  | 项 | 1 |  |  |
| 2 | 011801004001 | 冬雨季施工增加费 |  | 项 | 1 |  |  |
| 3 | 011801003001 | 夜间施工增加费 |  | 项 | 1 |  |  |
| 4 | 011801002001 | 二次搬运费 |  | 项 | 1 |  |  |
| 5 | 011801005001 | 测量放线定位复测费 |  | 项 | 1 |  |  |
| 二 |  | 专业措施 |  |  |  |  |  |
| 1 | 011802001001 | 脚手架 | [工作内容] 1.搭设脚手架 、斜道、上料平台 ，铺设安全网 , 铺（翻）脚手板 ，转运 、改制 、维修维护 ，拆除 、堆放 、整理 ，外运 、归库等 | 项 | 1 |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |

# 其他项目清单

工程名称： 礼泉县中医医院锅炉房修缮-拆

除清理工程                                                 专业/标段： 房屋建筑与装饰工程                             第  1  页    共  1  页

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额 （元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |
| 1 | 暂列金额 |  |  |  |  |
| 1.1 |  |  |  |  |  |
| 2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  |
| 2.1 |  |  |  |  |  |
| 3 | 计日工 |  |  |  |  |
| 3.1 |  |  |  |  |  |
| 3.2 |  |  |  |  |  |
| 3.3 |  |  |  |  |  |
| 4 | 总承包服务费 |  |  |  |  |
| 4.1 | 发包人供应材料保管费 |  |  |  |  |
| 4.2 | 发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理 |  |  |  |  |
| 4.3 | 发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务 |  |  |  |  |
| 5 | 合同中约定的其他项目 |  |  |  |  |
| 5.1 | 优质工程增加费 |  |  |  |  |
| 5.2 | 智慧工地增加费 |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |

注： 1     表中“合同中约定的其他项目 ”适用于期中支付和工程结算时填写；

2     其中采用费率计价方式的 ，取费基数填写到“工程数量 ”列 ， 费率填写到“综合单价 ”列 ；采用总价计价方式的可只填写“合价 ”列数值。

# 分部分项工程项目清单

工程名称： 礼泉县中医医院-锅炉房修缮工程  专业/标段： 房屋建筑与装饰工程

第  1  页

共  4  页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合 价 |
|  |  | 平顶处理 |  |  |  |  |  |
| 1 | 010902004001 | 屋面排水管 | [项目特征] 1.排水管品种 、规格 : 雨水管 φ 110P VCG 2.管卡 :48件[工作内容] 1.排水管及配件安装 、固定 | m | 25.6 |  |  |
| 2 | 031003019001 | 虹吸雨水斗 | [项目特征] 1.规格 : 雨漏斗[工作内容] 1.安装 | 个 | 6 |  |  |
| 3 | 010901008001 | 整体屋面 | [项目特征] 1.面层厚度 、砂浆种类及强度等级 :6 0mm厚C30防水混凝土面层 2. 防水材质 :4mm厚SBS改性沥青两道 3.面层处理方式 :2 0mm厚1 :2水泥压光面层。 [工作内容] 1.清理基层 | m2 | 170 |  |  |
| 4 | 011003003001 | 防腐涂料 | [项目特征] 1.涂刷部位 :屋面及女儿墙 2.基层材料类型 : 3油 2毡(包括女儿墙) [工作内容] 1.清理基层 2.刮腻子 | m2 | 170 |  |  |
| 5 | 010902006001 | 屋面泄水构件 | [项目特征] 1.构件类型 、品种 、规格 : 800mm x 800mm x700mm透气窗 [工作内容] 1.构件安装 、固定 2.接缝 、嵌缝 | 个 | 3 |  |  |
|  |  | 外立面处理 |  |  |  |  |  |

分部分项工程项目清单

工程名称： 礼泉县中医医院-锅炉房修缮工程  专业/标段： 房屋建筑与装饰工程

第  2  页

共  4  页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合 价 |
| 6 | 011201001001 | 墙 、柱面一般抹灰 | [项目特征] 1.基层类型 : 1 :3水泥砂浆抹底 2.各层厚度 、材料种类及强度等级 : 1 :2水泥砂浆压光面层 [工作内容] 1.清理基层 2.砂浆制作 3.分层抹灰 4.面层处理 5.勾分格缝 | m2 | 309 |  |  |
| 7 | 011403001003 | 抹灰面油漆 | [项目特征] 1.腻子种类 :外墙立面刮防水腻子一道 2.油漆品种 、刷漆遍数 :分格喷涂水包砂 [工作内容] 1.清理基层 2.刮腻子 3.刷防护材料 、油漆 | m2 | 309 |  |  |
|  |  | 室内墙面及顶棚粉刷 |  |  |  |  |  |
|  |  | 新做门窗 |  |  |  |  |  |
| 8 | 010802004001 | 钢质防火门 | [项目特征] 1.材质 : 防火防盗门 [工作内容] 1. 门（含框）安装 2.玻璃安装 3.五金安装 4.嵌缝打胶 | m2 | 17.34 |  |  |
| 9 | 010803001001 | 金属卷帘(闸)门 | [项目特征] 1.材质 :钢卷门[工作内容] 1. 门安装 2.启动装置 、活动小门 、五金安装 | m2 | 6.5 |  |  |

分部分项工程项目清单

工程名称： 礼泉县中医医院-锅楼房修缮工程  专业/标段： 房屋建筑与装饰工程

第  3  页

共  4  页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合 价 |
| 10 | 010807001001 | 金属(塑钢 、断桥)窗 | [项目特征] 1.开启方式 :推拉窗 2.材质 :彩铝合金齐窗 [工作内容] 1. 窗（含框）安装 2.玻璃安装 3.五金配件安装 | m2 | 16.2 |  |  |
| 11 | 010807001002 | 金属(塑钢 、断桥)窗 | [项目特征] 1.材质 :不锈钢防盗网 [工作内容] 1. 窗（含框）安装 2.玻璃安装 3.五金配件安装 | m2 | 5.4 |  |  |
|  |  | 室内顶面及墙面粉刷 |  |  |  |  |  |
| 12 | 011201001002 | 墙 、柱面一般抹灰 | [项目特征] 1.基层类型 : 1 :2水泥砂浆贴钢砂修补 2.抹灰厚度 、砂浆种类及强度等级 :石膏浆修补 [工作内容] 1.清理基层 2.底层抹灰 3.抹面层 | m2 | 500 |  |  |
| 13 | 011403001004 | 抹灰面油漆 | [项目特征] 1.基层类型 :刷固浆一遍 2.刮腻子遍数 :刮腻子两遍打磨平 3.油漆品种 、刷漆遍数 :刷白色乳胶漆两遍 4.部位 :墙面[工作内容] 1.清理基层 2.刮腻子 3.刷防护材料 、油漆 | m2 | 500 |  |  |

分部分项工程项目清单

工程名称： 礼泉县中医医院-锅炉房修缮工程  专业/标段： 房屋建筑与装饰工程

第  4  页

共  4  页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合 价 |
| 14 | 011301001001 | 天棚抹灰 | [项目特征] 1.基层类型 : 1 :2水泥砂浆贴钢砂修补 2.抹灰厚度 、砂浆种类及强度等级 :石膏浆修补 [工作内容] 1.清理基层 2.底层抹灰 3.抹面层 | m2 | 177.13 |  |  |
| 15 | 011403001005 | 抹灰面油漆 | [项目特征] 1.基层类型 :刷固浆一遍 2.刮腻子遍数 :刮腻子两遍打磨平 3.油漆品种 、刷漆遍数 :刷白色乳胶漆两遍 4.部位 :墙面[工作内容] 1.清理基层 2.刮腻子 3.刷防护材料 、油漆 | m2 | 177.13 |  |  |
|  |  | 东西加树脂瓦雨棚 |  |  |  |  |  |
| 16 | 010901011001 | 东西加树脂瓦雨棚 | [项目特征] 1.骨架材料种类及型号 :方管40mm*60 mm*6m+方管40mm* 40mm*6m+三角铁4 0mm*400mm*6m 2.面层材料 :彩色树脂瓦 [工作内容] 1.骨架制作 、安装 、刷防护材料 、油漆 2.面层安装 3.勾缝 、塞口 | m2 | 15 |  |  |
|  |  | 合 | 计 |  |  |  |  |

# 措施项目清单

工程名称： 礼泉县中医医院-锅炉房修缮工程   专业/标段： 房屋建筑与装饰工程                              第  1  页    共  1  页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征或工作内容 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合 价 |
| 一 |  | 通用措施 |  |  |  |  |  |
| 1 | 011801001001 | 安全文明施工措施费 |  | 项 | 1 |  |  |
| 2 | 011801004001 | 冬雨季施工增加费 |  | 项 | 1 |  |  |
| 3 | 011801003001 | 夜间施工增加费 |  | 项 | 1 |  |  |
| 4 | 011801002001 | 二次搬运费 |  | 项 | 1 |  |  |
| 5 | 011801005001 | 测量放线定位复测费 |  | 项 | 1 |  |  |
| 二 |  | 专业措施 |  |  |  |  |  |
| 1 | 011802001001 | 脚手架 | [工作内容] 1.搭设脚手架 、斜道、上料平台 ，铺设安全网 , 铺（翻）脚手板 ，转运 、改制 、维修维护 ，拆除 、堆放 、整理 ，外运 、归库等 | 项 | 1 |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |

# 其他项目清单

工程名称： 礼泉县中医医院-锅炉房修缮工

程                                                               专业/标段： 房屋建筑与装饰工程                             第  1  页    共  1  页

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额 （元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |
| 1 | 暂列金额 |  |  |  |  |
| 1.1 |  |  |  |  |  |
| 2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  |
| 2.1 |  |  |  |  |  |
| 3 | 计日工 |  |  |  |  |
| 3.1 |  |  |  |  |  |
| 3.2 |  |  |  |  |  |
| 3.3 |  |  |  |  |  |
| 4 | 总承包服务费 |  |  |  |  |
| 4.1 | 发包人供应材料保管费 |  |  |  |  |
| 4.2 | 发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理 |  |  |  |  |
| 4.3 | 发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务 |  |  |  |  |
| 5 | 合同中约定的其他项目 |  |  |  |  |
| 5.1 | 优质工程增加费 |  |  |  |  |
| 5.2 | 智慧工地增加费 |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |

注： 1     表中“合同中约定的其他项目 ”适用于期中支付和工程结算时填写；

2     其中采用费率计价方式的 ，取费基数填写到“工程数量 ”列 ， 费率填写到“综合单价 ”列 ；采用总价计价方式的可只填写“合价 ”列数值。

# 分部分项工程项目清单

工程名称： 礼泉县中医医院食堂修缮-拆除清理工程

专业/标段： 房屋建筑与装饰工程

第  1  页

共  3  页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合 价 |
|  |  | 拆除工程 |  |  |  |  |  |
|  |  | 拆除门窗 |  |  |  |  |  |
| 1 | 011710002001 | 金属门窗拆除 | [项目特征] 1.材质 : 防火防盗门 2.运至院方指定的地点 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.建渣场内运输 | 樘 | 2 |  |  |
| 2 | 011710002002 | 金属门窗拆除 | [项目特征] 1.材质 :彩铝合金齐窗 2.运至院方指定的地点 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.建渣场内运输 | 樘 | 6 |  |  |
| 3 | 011706002002 | 墙柱面龙骨及饰面拆除 | [项目特征] 1.拆除 : 白色铝合金隔断 2.运至院方指定的地点 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.建渣场内运输 | m2 | 13.25 |  |  |
|  |  | 拆除屋面及墙体 |  |  |  |  |  |
| 4 | 011707001002 | 屋面拆除 | [项目特征] 1.面层种类 、厚度 :拆除房顶瓦 、板 、檩条 2. 拆除室内中山墙 、拆除前后檐墙 3.运至院方指定的地点 [工作内容] 1.铲除 2.控制扬尘 3.清理 4.建渣场内运输 | m2 | 210 |  |  |

分部分项工程项目清单

工程名称： 礼泉县中医医院食堂修缮-拆除清理工程

专业/标段： 房屋建筑与装饰工程

第  2  页

共  3  页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合 价 |
| 5 | 011706002001 | 墙柱面龙骨及饰面拆除 | [项目特征] 1.种类 :拆除墙面龙骨及面层 2.运至院方指定的地点 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.建渣场内运输 | m2 | 36 |  |  |
| 6 | 011705002001 | 立面块料拆除 | [项目特征] 1.饰面材料种类 :块料墙面 2.运至院方指定的地点 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.建渣场内运输 | m2 | 78 |  |  |
| 7 | 011708002001 | 铲除涂料面 | [项目特征] 1.铲除部位名称 :内外墙面 2.铲除材料名称 :外墙涂料 3.运至院方指定的地点 [工作内容] 1.铲除 2.控制扬尘 3.清理 4.建渣场内运输 | m2 | 126 |  |  |
| 8 | 011704002001 | 立面抹灰层拆除 | [项目特征] 1.拆除部位 : 内墙 2.抹灰层种类 :水泥砂浆 3.运至院方指定的地点 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.建渣场内运输 | m2 | 275.21 |  |  |
| 9 | 01B004 | 垃圾外运 | [项目特征] 1.垃圾外运 2.暂定工程量 | m3 | 39.69 |  |  |
|  |  | 拆除旧房内电气设施 |  |  |  |  |  |

分部分项工程项目清单

工程名称： 礼泉县中医医院食堂修缮-拆除清理工程

专业/标段： 房屋建筑与装饰工程

第  3  页

共  3  页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合 价 |
| 10 | 01B005 | 拆除旧房内电气设施 | 1.拆除旧房内电气设施 2.运至院方指定的地点 | 工日 | 5 |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |

# 措施项目清单

工程名称： 礼泉县中医医院食堂修缮-拆除清

理工程                                                             专业/标段： 房屋建筑与装饰工程                              第  1  页    共  1  页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征或工作内容 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合 价 |
| 一 |  | 通用措施 |  |  |  |  |  |
| 1 | 011801001001 | 安全文明施工措施费 |  | 项 | 1 |  |  |
| 2 | 011801004001 | 冬雨季施工增加费 |  | 项 | 1 |  |  |
| 3 | 011801003001 | 夜间施工增加费 |  | 项 | 1 |  |  |
| 4 | 011801002001 | 二次搬运费 |  | 项 | 1 |  |  |
| 5 | 011801005001 | 测量放线定位复测费 |  | 项 | 1 |  |  |
| 二 |  | 专业措施 |  |  |  |  |  |
| 1 | 011802001001 | 脚手架 | [工作内容] 1.搭设脚手架 、斜道、上料平台 ，铺设安全网 , 铺（翻）脚手板 ，转运 、改制 、维修维护 ，拆除 、堆放 、整理 ，外运 、归库等 | 项 | 1 |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |

# 其他项目清单

工程名称： 礼泉县中医医院食堂修缮-拆除

清理工程                                                    专业/标段： 房屋建筑与装饰工程                              第  1  页    共  1  页

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额 （元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |
| 1 | 暂列金额 |  |  |  |  |
| 1.1 |  |  |  |  |  |
| 2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  |
| 2.1 |  |  |  |  |  |
| 3 | 计日工 |  |  |  |  |
| 3.1 |  |  |  |  |  |
| 3.2 |  |  |  |  |  |
| 3.3 |  |  |  |  |  |
| 4 | 总承包服务费 |  |  |  |  |
| 4.1 | 发包人供应材料保管费 |  |  |  |  |
| 4.2 | 发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理 |  |  |  |  |
| 4.3 | 发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务 |  |  |  |  |
| 5 | 合同中约定的其他项目 |  |  |  |  |
| 5.1 | 优质工程增加费 |  |  |  |  |
| 5.2 | 智慧工地增加费 |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |

注： 1     表中“合同中约定的其他项目 ”适用于期中支付和工程结算时填写；

2     其中采用费率计价方式的 ，取费基数填写到“工程数量 ”列 ， 费率填写到“综合单价 ”列 ；采用总价计价方式的可只填写“合价 ”列数值。

# 分部分项工程项目清单

工程名称： 礼泉县中医医院-食堂修缮工程

专业/标段： 房屋建筑与装饰工程

第  1  页

共  8  页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合 价 |
|  |  | 门窗工程 |  |  |  |  |  |
| 1 | 010802004001 | 钢质防火门 | [项目特征] 1.材质 : 防火防盗门 [工作内容] 1. 门（含框）安装 2.玻璃安装 3.五金安装 4.嵌缝打胶 | m2 | 6.72 |  |  |
| 2 | 010807001001 | 金属(塑钢 、断桥)窗 | [项目特征] 1.材质 :彩铝合金齐窗 [工作内容] 1. 窗（含框）安装 2.玻璃安装 3.五金配件安装 | m2 | 17.25 |  |  |
| 3 | 011207001001 | 轻质隔墙 | [项目特征] 1.骨架 、边框材料种类 、规格 : 白色铝合金隔断 [工作内容] 1.骨架及边框制作 、安装 2. 隔板制作 、安装 3.嵌缝 、塞口 4.装钉压条 | m2 | 13.25 |  |  |
| 4 | 010502023001 | 过梁 | [项目特征] 1.混凝土强度等级 :C30 [工作内容] 1.混凝土输送 、浇筑 、振捣 、养护 | m3 | 1.73 |  |  |
| 5 | 010506001001 | 现浇构件钢筋 | [项目特征] 1.钢筋种类 、规格 :HPB300 φ8钢筋[工作内容] 1.钢筋制作 2.钢筋安装 、固定 3.钢筋连接 | t | 0.92 |  |  |
| 6 | 010505013001 | 过梁模板 | [项目特征] 1.模板形式 :复合模板 [工作内容] 1.模板制作 2.模板及支撑安装 | m2 | 20.16 |  |  |
|  |  | 轻钢屋面及吊顶 |  |  |  |  |  |

分部分项工程项目清单

工程名称： 礼泉县中医医院-食堂修缮工程

专业/标段： 房屋建筑与装饰工程

第  2  页

共  8  页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合 价 |
| 7 | 010901001001 | 瓦屋面 | [项目特征] 1. 瓦品种 、规格 :5 0mm厚树脂瓦屋面 2.铺设及搭接方式 :40mmX60mm矩形管檩条@640mm+50 *100mm矩形管人字叉 3.顺水条 、挂瓦条品种及规格 :扣脊 、封边脊 [工作内容] 1. 卧瓦层或持钉层铺设及养护 2.顺水条 、挂瓦条铺钉（若有） 3.安瓦 、作瓦脊 | m2 | 145 |  |  |
| 8 | 011302001001 | 平面吊顶天棚 | [项目特征] 1.龙骨材料种类 、规格 、中距 :20mm* 45mm*3m主次龙骨 2.面板材料品种 、规格 :600*3*8mm高密集成板(吊顶) [工作内容] 1.清理基层 、 吊杆安装 2.龙骨安装 3.基层板铺贴 4.面板铺贴 5.开孔及洞口处理6.嵌缝 7.刷防护材料 | m2 | 65 |  |  |
|  |  | 高密集成板墙及操作间墙面 |  |  |  |  |  |

分部分项工程项目清单

工程名称： 礼泉县中医医院-食堂修缮工程

专业/标段： 房屋建筑与装饰工程

第  3  页

共  8  页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合 价 |
| 9 | 011205001002 | 墙 、柱面装饰板 | [项目特征] 1.龙骨材料种类、规格 、中距 :立柱龙骨70mm*40mm*3 m 2.基层材料种类 、规格 :石膏板1220* 2440*10mm 3.面层材料品种 、规格 :高密集成板6 00mm*3000*8mm [工作内容] 1.清理基层 2.龙骨制作 、安装 3.钉隔离层 4.基层铺钉 5.面层铺贴 | m2 | 36 |  |  |
| 10 | 011203003001 | 块料墙 、柱面 | [项目特征] 1.基层类型 、部位 : 1 :2.5水泥砂浆刮平 2.面层材料品种、规格 :600*300mm白色瓷砖 3.部位 :操作间内墙面 [工作内容] 1.清理基层 2.砂浆制作 3.粘结层铺贴或型钢骨架或其他金属骨架安装（若有） 4.面层铺贴 、安装5.勾缝 6.刷防护材料 7.磨光 、酸洗 、打蜡 | m2 | 78 |  |  |
|  |  | 地沟 |  |  |  |  |  |

分部分项工程项目清单

工程名称： 礼泉县中医医院-食堂修缮工程

专业/标段： 房屋建筑与装饰工程

第  4  页

共  8  页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合 价 |
| 11 | 010401009001 | 砖地沟 、明沟 | [项目特征] 1.砖品种 、规格 、强度等级 :240*115 *53mm标砖 2.沟截面尺寸 :800 *800mm 3.垫层材料种类、厚度 :C25 4.盖板 :C30 [工作内容] 1.铺设垫层 2.底板混凝土输送 、浇筑 、振捣 、养护 3.砌砖 4.刮缝 、抹灰 | m | 10.33 |  |  |
| 12 | 011201001003 | 墙 、柱面一般抹灰 | [项目特征] 1.基层类型 : 1 :2水泥砂浆抹底 2.面层处理方式 : 1 :2水泥砂浆压光面层 3.部位 :地沟内壁[工作内容] 1.清理基层 2.砂浆制作 3.分层抹灰 4.面层处理 5.勾分格缝 | m2 | 24.79 |  |  |
|  |  | 外墙面装饰 |  |  |  |  |  |
| 13 | 011201001001 | 墙 、柱面一般抹灰 | [项目特征] 1.基层类型 : 1 :2水泥砂浆抹底 2.各层厚度 、材料种类及强度等级 : 1 :2水泥砂浆压光面层 [工作内容] 1.清理基层 2.砂浆制作 3.分层抹灰 4.面层处理 5.勾分格缝 | m2 | 275.21 |  |  |

分部分项工程项目清单

工程名称： 礼泉县中医医院-食堂修缮工程

专业/标段： 房屋建筑与装饰工程

第  5  页

共  8  页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合 价 |
| 14 | 011403001001 | 抹灰面油漆 | [项目特征] 1.腻子种类 :外墙立面刮防水腻子一道 2.油漆品种 、刷漆遍数 :分格喷涂水包砂 [工作内容] 1.清理基层 2.刮腻子 3.刷防护材料 、油漆 | m2 | 126 |  |  |
|  |  | 地面工程 |  |  |  |  |  |
| 15 | 011102003002 | 块料楼地面 | [项目特征] 1.找平层厚度 、材料种类及强度等级 :20mm1 :2水泥砂浆找平 2.基层 :50mm厚1 : 25水泥砂浆打底素 3.面层材料品种 、规格 :水泥浆粘贴8 00x800地板砖 [工作内容] 1.清理基层 2.找平层铺设 3.面层铺设 、磨边4.勾缝 5.刷防护材料 6.酸洗 、打蜡 、结晶 | m2 | 72.12 |  |  |
| 16 | 011107004001 | 块料台阶 | [项目特征] 1.找平层厚度 、材料种类及强度等级 :80厚C25商品砼 2.面层材料品种 、规格 :水泥浆粘贴800x800地板砖 [工作内容] 1.清理基层 2.找平层铺设 3.面层铺设 4.贴嵌防滑条 5.勾缝 6.刷防护材料 7.酸洗 、打蜡 、结晶 | m2 | 2.88 |  |  |

分部分项工程项目清单

工程名称： 礼泉县中医医院-食堂修缮工程

专业/标段： 房屋建筑与装饰工程

第  6  页

共  8  页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合 价 |
| 17 | 011101001001 | 水泥砂浆楼地面 | [项目特征] 1.面层厚度 、砂浆种类及强度等级 : 1 :2水泥砂浆压光面层 [工作内容] 1.清理基层 2.找平层铺设 3.面层铺设 | m2 | 41.11 |  |  |
| 18 | 010502025001 | 散水 | [项目特征] 1.面层厚度 :80厚C25商品砼 [工作内容] 1.地基夯实 2.垫层铺设 3.混凝土输送 、浇筑 、振捣 、养护 4.变形缝 、分隔缝填塞 | m2 | 21.89 |  |  |
|  |  | 食堂用具 |  |  |  |  |  |
| 19 | 01B001 | 操作间灶台 | [项目特征] 1.操作间灶台[工作内容] 1.安装 | m | 12 |  |  |
| 20 | 01B002 | 餐厅一桌五椅 | [项目特征] 1.餐厅一桌五椅[工作内容] 1.安装 | 套 | 4 |  |  |
| 21 | 01B003 | 不锈钢洗池 | [项目特征] 1.不锈钢洗池 2.规格：450*600 mm [工作内容] 1.安装 | 个 | 4 |  |  |
|  |  | 电气设备安装 |  |  |  |  |  |
| 22 | 030412001001 | 配管 | [项目特征] 1.材质:PVC DN20 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2.钢索架设（拉紧装置安装） 3. 穿引线 4.接地 | m | 328.02 |  |  |

分部分项工程项目清单

工程名称： 礼泉县中医医院-食堂修缮工程

专业/标段： 房屋建筑与装饰工程

第  7  页

共  8  页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合 价 |
| 23 | 030412003001 | 配线 | [项目特征] 1.配线形式:BV-2. 5 [工作内容] 1.配线 2.钢索架设（拉紧装置安装） 3.支持体（夹板、绝缘子 、槽板）安装 | m | 300 |  |  |
| 24 | 030412003002 | 配线 | [项目特征] 1.配线形式:BV-4 [工作内容] 1.配线 2.钢索架设（拉紧装置安装） 3.支持体（夹板、绝缘子 、槽板）安装 | m | 280 |  |  |
| 25 | 030413002001 | 装饰灯 | [项目特征] 1.名称 : 吸顶灯[工作内容] 1.安装 | 套 | 7 |  |  |
| 26 | 030413012001 | 开关 、按钮 | [项目特征] 1.名称 :开关[工作内容] 1.安装 | 套 | 7 |  |  |
| 27 | 030413013001 | 插座 | [项目特征] 1.名称 :插座[工作内容] 1.安装 | 套 | 7 |  |  |
|  |  | 给排水工程 |  |  |  |  |  |
| 28 | 031001006001 | 塑料管 | [项目特征] 1.材质:PVC 2.规格:DN160 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.压力试验 5. 吹扫 、冲洗 | m | 20 |  |  |

分部分项工程项目清单

工程名称： 礼泉县中医医院-食堂修缮工程

专业/标段： 房屋建筑与装饰工程

第  8  页

共  8  页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合 价 |
| 29 | 031001006002 | 塑料管 | [项目特征] 1.材质:PVC 2.规格:DN50 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.压力试验 5. 吹扫 、冲洗 | m | 8 |  |  |
| 30 | 031001006003 | 塑料管 | [项目特征] 1.材质 :PPR 2.规格:DN32 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.压力试验 5. 吹扫 、冲洗 | m | 30 |  |  |
| 31 | 031001006004 | 塑料管 | [项目特征] 1.材质 :PPR 2.规格:DN25 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.压力试验 5. 吹扫 、冲洗 | m | 20 |  |  |
| 32 | 031003016001 | 水龙头 | [项目特征] 1.材质 :水龙头[工作内容] 1.安装 | 个 | 5 |  |  |
|  |  | 合 | 计 |  |  |  |  |

# 措施项目清单

工程名称： 礼泉县中医医院-食堂修缮工程       专业/标段： 房屋建筑与装饰工程                             第  1  页    共  1  页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征或工作内容 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合 价 |
| 一 |  | 通用措施 |  |  |  |  |  |
| 1 | 011801001001 | 安全文明施工措施费 |  | 项 | 1 |  |  |
| 2 | 011801004001 | 冬雨季施工增加费 |  | 项 | 1 |  |  |
| 3 | 011801003001 | 夜间施工增加费 |  | 项 | 1 |  |  |
| 4 | 011801002001 | 二次搬运费 |  | 项 | 1 |  |  |
| 5 | 011801005001 | 测量放线定位复测费 |  | 项 | 1 |  |  |
| 二 |  | 专业措施 |  |  |  |  |  |
| 1 | 011802001001 | 脚手架 | [工作内容] 1.搭设脚手架 、斜道、上料平台 ，铺设安全网 , 铺（翻）脚手板 ，转运 、改制 、维修维护 ，拆除 、堆放 、整理 ，外运 、归库等 | 项 | 1 |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |

# 其他项目清单

工程名称： 礼泉县中医医院-食堂修缮工程  专业/标段： 房屋建筑与装饰工程                             第  1  页    共  1  页

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额 （元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |
| 1 | 暂列金额 |  |  |  |  |
| 1.1 |  |  |  |  |  |
| 2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  |
| 2.1 |  |  |  |  |  |
| 3 | 计日工 |  |  |  |  |
| 3.1 |  |  |  |  |  |
| 3.2 |  |  |  |  |  |
| 3.3 |  |  |  |  |  |
| 4 | 总承包服务费 |  |  |  |  |
| 4.1 | 发包人供应材料保管费 |  |  |  |  |
| 4.2 | 发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理 |  |  |  |  |
| 4.3 | 发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务 |  |  |  |  |
| 5 | 合同中约定的其他项目 |  |  |  |  |
| 5.1 | 优质工程增加费 |  |  |  |  |
| 5.2 | 智慧工地增加费 |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |

注： 1     表中“合同中约定的其他项目 ”适用于期中支付和工程结算时填写；

2     其中采用费率计价方式的 ，取费基数填写到“工程数量 ”列 ， 费率填写到“综合单价 ”列 ；采用总价计价方式的可只填写“合价 ”列数值。

# 分部分项工程项目清单

工程名称： 礼泉县中医医院门诊楼三楼与住

院部三楼连接通道改造-拆除清理工程            专业/标段： 房屋建筑与装饰工程                               第  1  页    共  2  页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合 价 |
|  |  | 拆除工程 |  |  |  |  |  |
|  |  | 拆除门窗 |  |  |  |  |  |
| 1 | 011710002001 | 金属门窗拆除 | [项目特征] 1.材质 :钢压防火门 2.运至院方指定的地点 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.建渣场内运输 | 樘 | 4 |  |  |
| 2 | 011710002002 | 金属门窗拆除 | [项目特征] 1.材质 :铝合金中空窗 2.运至院方指定的地点 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.建渣场内运输 | 樘 | 3 |  |  |
| 3 | 011710002003 | 金属门窗拆除 | [项目特征] 1.材质 :双玻平开窗 2.运至院方指定的地点 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.建渣场内运输 | 樘 | 3 |  |  |
|  |  | 拆除屋面及墙体 |  |  |  |  |  |
| 4 | 011707001001 | 屋面拆除 | [项目特征] 1.面层种类 、厚度 :拆除房顶瓦 、板 、檩条 2.拆除室内中山墙 、拆除前后檐墙 3.运至院方指定的地点 [工作内容] 1.铲除 2.控制扬尘 3.清理 4.建渣场内运输 | m2 | 183 |  |  |

分部分项工程项目清单

工程名称： 礼泉县中医医院门诊楼三楼与住

院部三楼连接通道改造-拆除清理工程            专业/标段： 房屋建筑与装饰工程                               第  2  页    共  2  页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合 价 |
| 5 | 011706002001 | 墙柱面龙骨及饰面拆除 | [项目特征] 1.种类 :拆除墙面龙骨及面层 2.运至院方指定的地点 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.建渣场内运输 | m2 | 188 |  |  |
| 6 | 01B001 | 垃圾外运 | [项目特征] 1.垃圾外运 2.暂定工程量 | m3 | 28 |  |  |
|  |  | 拆除旧房内电气设施 |  |  |  |  |  |
| 7 | 01B002 | 拆除旧房内电气设施 | 1.拆除旧房内电气设施 2.运至院方指定的地点 | 工日 | 3 |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |

# 措施项目清单

工程名称： 礼泉县中医医院门诊楼三楼与住院

部三楼连接通道改造-拆除清理工程                 专业/标段： 房屋建筑与装饰工程                             第  1  页    共  1  页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征或工作内容 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合 价 |
| 一 |  | 通用措施 |  |  |  |  |  |
| 1 | 011801001001 | 安全文明施工措施费 |  | 项 | 1 |  |  |
| 2 | 011801004001 | 冬雨季施工增加费 |  | 项 | 1 |  |  |
| 3 | 011801003001 | 夜间施工增加费 |  | 项 | 1 |  |  |
| 4 | 011801002001 | 二次搬运费 |  | 项 | 1 |  |  |
| 5 | 011801005001 | 测量放线定位复测费 |  | 项 | 1 |  |  |
| 二 |  | 专业措施 |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |

# 其他项目清单

工程名称： 礼泉县中医医院门诊楼三楼与

住院部三楼连接通道改造-拆除清理工程     专业/标段： 房屋建筑与装饰工程                             第  1  页    共  1  页

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额 （元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |
| 1 | 暂列金额 |  |  |  |  |
| 1.1 |  |  |  |  |  |
| 2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  |
| 2.1 |  |  |  |  |  |
| 3 | 计日工 |  |  |  |  |
| 3.1 |  |  |  |  |  |
| 3.2 |  |  |  |  |  |
| 3.3 |  |  |  |  |  |
| 4 | 总承包服务费 |  |  |  |  |
| 4.1 | 发包人供应材料保管费 |  |  |  |  |
| 4.2 | 发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理 |  |  |  |  |
| 4.3 | 发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务 |  |  |  |  |
| 5 | 合同中约定的其他项目 |  |  |  |  |
| 5.1 | 优质工程增加费 |  |  |  |  |
| 5.2 | 智慧工地增加费 |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |

注： 1     表中“合同中约定的其他项目 ”适用于期中支付和工程结算时填写；

2     其中采用费率计价方式的 ，取费基数填写到“工程数量 ”列 ， 费率填写到“综合单价 ”列 ；采用总价计价方式的可只填写“合价 ”列数值。

# 分部分项工程项目清单

工程名称： 礼泉县中医医院门诊楼三楼与住

院部三楼连接通道改造轻钢龙骨瓦房建造       专业/标段： 房屋建筑与装饰工程                               第  1  页    共  5  页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合 价 |
|  |  | 门窗工程 |  |  |  |  |  |
| 1 | 010802004001 | 钢质防火门 | 1.名称:M0921钢压防火门 2. 门洞口尺寸 :900 *2100mm | m2 | 5.67 |  |  |
| 2 | 010802004002 | 钢质防火门 | 1.名称:M1521钢压防火门 2. 门洞口尺寸 : 150 0*2100mm | m2 | 3.15 |  |  |
| 3 | 010808001001 | 木门窗套 | 1.预留门洞:MD1521 2.尺寸 : 1500*210 0mm | m2 | 1.71 |  |  |
| 4 | 010807001001 | 金属(塑钢 、断桥)窗 | 1. 窗类型:C1516铝合金中空窗 2. 窗洞口尺寸 : 150 0*1600mm | m2 | 7.2 |  |  |
| 5 | 010807001003 | 金属(塑钢 、断桥)窗 | 1. 窗类型:C1516双玻平开窗 2. 窗洞口尺寸 : 150 0*1600mm | m2 | 7.2 |  |  |
|  |  | 轻钢屋面 |  |  |  |  |  |
| 6 | 010901003001 | 玻璃钢屋面 | [项目特征] 1.玻璃钢品种 、规格 : 100mm厚钢塑岩棉瓦楞板 2.骨架材料品种 、规格 :方管 50mmX1 00mm焊接人字叉 [工作内容] 1.骨架制作 、安装 、刷防护材料 、油漆 2.玻璃钢安装 3.接缝 、嵌缝 、收口 | m2 | 96 |  |  |

分部分项工程项目清单

工程名称： 礼泉县中医医院门诊楼三楼与住

院部三楼连接通道改造轻钢龙骨瓦房建造       专业/标段： 房屋建筑与装饰工程                               第  2  页    共  5  页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合 价 |
| 7 | 011302001001 | 平面吊顶天棚 | [项目特征] 1.龙骨材料种类 、规格 、中距 :方管4 0mmX60mm 2.面板材料品种 、规格 :600*3*8mm高密集成板(吊顶) [工作内容] 1.清理基层 、 吊杆安装 2.龙骨安装 3.基层板铺贴 4.面板铺贴 5.开孔及洞口处理6.嵌缝 7.刷防护材料 | m2 | 87 |  |  |
| 8 | 010901009001 | 屋面非结构型天沟 、檐沟 | [项目特征] 1.构件品种 、规格 、尺寸 :彩钢扣脊及流水槽 [工作内容] 1.天沟 、檐沟制作 、安装 2.配件安装 3.接缝 、嵌缝 4.刷防护材料 | m | 34 |  |  |
| 9 | 010902004001 | 屋面排水管 | 1.排水管品种 、规格 : 雨水管 φ 110P VCG 2.管卡 :48件 | m | 24.8 |  |  |
| 10 | 031003019001 | 虹吸雨水斗 | 1.规格 : 雨漏斗 | 个 | 2 |  |  |
|  |  | 高密集成板墙 |  |  |  |  |  |
| 11 | 011205001001 | 墙 、柱面装饰板 | [项目特征] 1.基层材料种类 、规格 :石膏板1220* 2440*10mm 2.面层材料品种、规格 :外立面铝塑板 [工作内容] 1.清理基层 2.龙骨制作 、安装 3.钉隔离层 4.基层铺钉 5.面层铺贴 | m2 | 65 |  |  |

分部分项工程项目清单

工程名称： 礼泉县中医医院门诊楼三楼与住

院部三楼连接通道改造轻钢龙骨瓦房建造       专业/标段： 房屋建筑与装饰工程                               第  3  页    共  5  页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合 价 |
| 12 | 011205001002 | 墙 、柱面装饰板 | [项目特征] 1.龙骨材料种类、规格 、中距 :立柱龙骨70mm*40mm*3 m 2.基层材料种类 、规格 :石膏板1220* 2440*10mm 3.面层材料品种 、规格 :高密集成板6 00mm*3000*8mm [工作内容] 1.清理基层 2.龙骨制作 、安装 3.钉隔离层 4.基层铺钉 5.面层铺贴 | m2 | 123 |  |  |
|  |  | 隔断 |  |  |  |  |  |
| 13 | 011207001001 | 轻质隔墙 | [项目特征] 1. 隔板材料品种、规格 :集成板内隔断 [工作内容] 1.骨架及边框制作 、安装 2. 隔板制作 、安装 3.嵌缝 、塞口 4.装钉压条 | m2 | 123 |  |  |
|  |  | 地面工程 |  |  |  |  |  |
| 14 | 011102003002 | 块料楼地面 | [项目特征] 1.找平层厚度 、材料种类及强度等级 :20mm1 :2水泥砂浆找平 2.基层 :50mm厚1 : 25水泥砂浆打底素 3.面层材料品种 、规格 :水泥浆粘贴800x800地板砖 [工作内容] 1.清理基层 2.找平层铺设 3.面层铺设 、磨边4.勾缝 5.刷防护材料 6.酸洗 、打蜡 、结晶 | m2 | 90 |  |  |

分部分项工程项目清单

工程名称： 礼泉县中医医院门诊楼三楼与住

院部三楼连接通道改造轻钢龙骨瓦房建造       专业/标段： 房屋建筑与装饰工程                               第  4  页    共  5  页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合 价 |
| 15 | 011102003001 | 块料楼地面 | [项目特征] 1.找平层厚度 、材料种类及强度等级 :20mm1 :2水泥砂浆找平 2.基层 :50mm厚1 : 25水泥砂浆打底素 3.面层材料品种 、规格 :600mmX600mmX20mm火烧石面砖[工作内容] 1.清理基层 2.找平层铺设 3.面层铺设 、磨边4.勾缝 5.刷防护材料 6.酸洗 、打蜡 、结晶 | m2 | 9.5 |  |  |
| 16 | 011105002001 | 石材踢脚线 | [项目特征] 1.面层材料品种、规格 :专业铺设大理火烧石板 [工作内容] 1.清理基层 2.底层抹灰 3.面层铺设 、磨边4.擦缝 5.磨光 、酸洗 、打蜡 6.刷防护材料 | m | 64.38 |  |  |
|  |  | 电气设备安装 |  |  |  |  |  |
| 17 | 030412001001 | 配管 | [项目特征] 1.材质:PVC DN20 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2.钢索架设（拉紧装置安装） 3. 穿引线 4.接地 | m | 73.8 |  |  |

分部分项工程项目清单

工程名称： 礼泉县中医医院门诊楼三楼与住

院部三楼连接通道改造轻钢龙骨瓦房建造       专业/标段： 房屋建筑与装饰工程                               第  5  页    共  5  页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合 价 |
| 18 | 030412003001 | 配线 | [项目特征] 1.配线形式:BV-2. 5 [工作内容] 1.配线 2.钢索架设（拉紧装置安装） 3.支持体（夹板、绝缘子 、槽板）安装 | m | 221.4 |  |  |
| 19 | 030413002001 | 装饰灯 | [项目特征] 1.名称 : 吸顶灯[工作内容] 1.安装 | 套 | 9 |  |  |
| 20 | 030413012001 | 开关 、按钮 | [项目特征] 1.名称 :开关[工作内容] 1.安装 | 套 | 9 |  |  |
| 21 | 030413013001 | 插座 | [项目特征] 1.名称 :插座[工作内容] 1.安装 | 套 | 9 |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |

# 措施项目清单

工程名称： 礼泉县中医医院门诊楼三楼与住院

部三楼连接通道改造轻钢龙骨瓦房建造            专业/标段： 房屋建筑与装饰工程                             第  1  页    共  1  页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征或工作内容 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合 价 |
| 一 |  | 通用措施 |  |  |  |  |  |
| 1 | 011801001001 | 安全文明施工措施费 |  | 项 | 1 |  |  |
| 2 | 011801004001 | 冬雨季施工增加费 |  | 项 | 1 |  |  |
| 3 | 011801003001 | 夜间施工增加费 |  | 项 | 1 |  |  |
| 4 | 011801002001 | 二次搬运费 |  | 项 | 1 |  |  |
| 5 | 011801005001 | 测量放线定位复测费 |  | 项 | 1 |  |  |
| 二 |  | 专业措施 |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |

# 其他项目清单

工程名称： 礼泉县中医医院门诊楼三楼与住院部三楼连接通道改造轻钢龙骨瓦房建

造                                                             专业/标段： 房屋建筑与装饰工程

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 | 金 额 （元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |
| 1 | 暂列金额 |  |  |  |  |
| 1.1 |  |  |  |  |  |
| 2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  |
| 2.1 |  |  |  |  |  |
| 3 | 计日工 |  |  |  |  |
| 3.1 |  |  |  |  |  |
| 3.2 |  |  |  |  |  |
| 3.3 |  |  |  |  |  |
| 4 | 总承包服务费 |  |  |  |  |
| 4.1 | 发包人供应材料保管费 |  |  |  |  |
| 4.2 | 发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理 |  |  |  |  |
| 4.3 | 发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务 |  |  |  |  |
| 5 | 合同中约定的其他项目 |  |  |  |  |
| 5.1 | 优质工程增加费 |  |  |  |  |
| 5.2 | 智慧工地增加费 |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |

注： 1     表中“合同中约定的其他项目 ”适用于期中支付和工程结算时填写；

2     其中采用费率计价方式的 ，取费基数填写到“工程数量 ”列 ， 费率填写到“综合单价 ”列 ；采用总价计价方式的可只填写“合价 ”列数值。

第  1  页

共  1  页

第五部分   磋商响应文件构成及格式

（此格式仅供参考，实际编制以线上电子响应文件为准）

（一）法定代表人（负责人）授权委托书

礼泉县政府采购中心：

注册于（工商行政管理局名称）之（响应人全称）（法定代表人姓名、职务）授权	（被授权人姓名、职务、联系电话）为全权代表，参加贵中心组织的                           招标活动，全权办理该项目招标活动中的一切事宜。我公司对被授权人的签名负全部责任，被授权人无权转委托。

授权期限： 年   月   日至   年   月   日

（本授权的有效期为开标之日起 90  个日历日）

法定代表人（负责人）：（签字或盖章）

附：法定代表人或负责人、被授权人身份证复印件（二代身份证需提供正反面）

| 法定代表人身份证复印件（正面） | 被授权人身份证复印件（正面） |
| --- | --- |
| 法定代表人身份证复印件（反面） | 被授权人身份证复印件（反面） |

响应人全称：（加盖公章）授权日期：

（二）供应商书面声明函

礼泉县政府采购中心：

我方作为                   项目（编号            ）第      标段的响应供应商，在此郑重声明：

1 、在参加本次政府采购活动前 3 年内的经营活动中     （填“ 没有” 或“有”）重大违法记录。供应商在参加政府采购活动前 3 年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动，但应提供期限届满的证明材料。

2 、我方        （填“未被列入”或“被列入”）失信被执行人名单。

3 、我方        （填“未被列入”或“被列入”）重大税收违法案件当事人名单。

4 、我方        （填“ 未被列入”或“被列入”）政府采购严重违法失信行为记录名单。

如有不实，我方将无条件地退出本项目的采购活动，并遵照《政府采购法》有关“提供虚假材料的规定”接受处罚。

特此声明。

法定代表人或被授权人：（签字或盖章）响应人全称（盖章）：

日期：

备注：项目不分标段的，第      标段空白处填写“ / ”。

（三）响应函

礼泉县政府采购中心：

我公司接获取贵中心的磋商文件后，经认真研究，决定参与该项目的磋商。为此，我公司郑重声明以下几点，并负法律责任：

1 、依据《磋商文件》中的要求，我公司愿提供所有设备及服务。

2 、我公司提交的磋商响应文件为正本一份，副本二份。其内容均为真实、合法、有效。

3 、如果我公司成为成交供应商，我公司将严格遵守响应文件中的所有承诺，全面签订并认真履行合同。

4 、我公司完全理解并尊重磋商小组的磋商结论及成交结果。

5 、我公司愿按《中华人民共和国民法典》履行自己的全部责任，并同意政府采购管理科规定的付款方式和质量保证金的规定。

6 、有关本次招标的有关事宜请按下列方式与我公司联系：

联系地址：              邮编：

联系电话：              传真：

联系人：

法定代表人或被授权人：（签字或盖章）响应人全称（盖章）：

日期：

（四）供应商概况及性质

1 、供应商为中小企业或残疾人福利性单位的，应按下文给定格式填写声明函；供应商为监狱企业的，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明函（格式不限定）。

2 、未按上述要求提供声明函\证明函的，其响应文件无效。

3 、供应商性质将随成交公告一同公布，接受社会监督。

中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）的规定，本公司（联合体）参加［项目名称］（项目编号：［项目编号］）的采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1 、〈 标的名称 〉，属于〈采购文件中明确的所属行业〉；承接企业为〈企业名称〉，从业人员           人，营业收入为           万元，资产总额为            万元，属于              企业（选填中型企业、小型企业、微型企业）；

2、〈标的名称〉，属于〈采购文件中明确的所属行业〉；承接企业为〈企业名称〉，从业人员            人，营业收入为             万元，资产总额为              万元，属于              企业（选填中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称：（企业全称并加盖公章）

日  期 ：    年  月  日

说明：1、中小企业在参与本项目采购活动时，需按上述给定格式提供声明函。未提供或未按要求填报的，不享受中小企业扶持政策。

2、声明函中“从业人员 ”、“营业收入 ”、“资产总额 ”填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

3、依据工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号），本项目（采购标的）对应的中小企业划分标准所属行业为：  其他未列明行业

3 、残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加                   项目（编号            ）第      标段采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

法定代表人或被授权人：（签字或盖章）响应人全称（盖章）：

日期：

备注：根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通

知》（财库〔2017〕141 号）的规定：

一、享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

1 、安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于 25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于 10 人（含 10 人）；

2 、依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

3 、为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

4 、通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

5 、提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；

6 、前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至 8 级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

二、中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

4 、监狱企业证明函

根据财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕 68 号）的规定，监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

（五）预报价一览表

供应商名称：                                        项目编号：

| 项目名称 | 响应价格（人民币：元） | 工期（天） | 质保期（月） |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ￥ : |  |  |
|  | （大写）： |  |  |

注：1、本表价格应按响应总价填写。

2 、所有报价均应以人民币报价（唱标以大写为准，分项与合计不符的以合计为准），所报价格包括所需的所有费用。

响应人全称（盖章）：

日期：

（六）工程量清单报价表

供应商名称：                                        项目编号：

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1.  如果按单价计算的结果与总价不一致，以单价为准修正总价。

2.  如果不提供详细分项报价将视为没有实质性响应磋商文件。

法定代表人或被授权人：（签字或盖章）响应供应商（盖章）：

日期：

（七）响应技术方案

响应人技术方案主要包括以下内容：

1 、确保工程质量、安全生产、文明施工、环境保护、工期等的技术组织措施；

2 、施工方案和项目经理部组成人员；

3 、施工机械配备和材料投入；

4 、施工进度计划及施工进度表等；

5 、响应人认为有必要的说明。

响应人全称：(公章)

日期：

（八）响应商务响应承诺

响应人商务响应承诺主要有：

1 、工期及地点；

2 、响应价格范围（所需全部费用价格）；

3 、货款结算；

4 、违约责任；

5 、响应人认为有必要的说明。

响应人全称（公章）：

日期：

（九）供应商概况及资格文件

1 、供应商概况；

2 、供应商资格证明文件（采购文件中涉及的所有资质）；

3 、供应商类似业绩；

4、供应商认为需要说明的其它问题。

# （十）《拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书》（格式）

陕西省政府采购响应人

拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书

为响应党中央、国务院关于治理政府采购领域商业贿赂行为的号召，我单位在此庄严承诺：

1 、在参与政府采购活动中遵纪守法、诚信经营、公平竞标。

2 、不向采购人、采购代理机构和政府采购评审专家进行任何形式的商业贿赂以谋取交易机会。

3 、不向政府采购采购代理机构和采购人提供虚假资质文件或采用虚假应标方式参与政府采购市场竞争并谋取中标、成交。

4 、不采取“ 围标、陪标”等商业欺诈手段获得政府采购定单。

5 、不采取不正当手段低毁、排挤其他响应人。

6 、不在提供商品和服务时“偷梁换柱、以次充好”损害的合法权益。

7 、不与采购人、采购代理机构政府采购评审专家或其它响应人恶意串通，进行质疑和投诉，维护政府采购市场秩序。

8 、尊重和接受政府采购监督管理部门的监督和政府采购代理机构招标要求，承担因违约行为给采购人造成的损失。

9 、不发生其他有悖于政府采购公开、公平、公正和诚信原则的行为。

承诺单位：                       （盖章）

全权代表：                       （签字）

地    址：

邮    编：

电    话：

年    月    日