西北大学附属中学一号公寓楼维修改造项目

工程量清单编制说明

- 一、工程概况

本项目位于陕西省西安市西北大学桃园校区。

建筑面积约7672.50m2，地上6层。

- 二、工程承包范围

包含一号学生公寓的装饰、电气、给排水、消防、通风、暖气等内容的改造，以及所对应的相关拆除工程。

- 三、编制依据

1.鼎正建筑设计公司设计的《西北大学附属中学一号公寓楼维修改造项目》图纸。

2.《陕西省建设工程费用规则》（2025）。

3.《陕西省建设工程工程量清单计价计算标准》（2025）。

4.类似施工组织设计及施工方法。

- 5.其他相关资料。

- 四、有关说明

- （一）装饰工程

1.包含图纸范围内所有的拆除工程以及室内外装饰工程。

2.拆除工程计算范围。

（1）地面工程拆除范围

①需拆除至结构层：楼梯间、卫生间、淋浴室的楼地面装饰层（含面层、结合层、找平层、防水层、找坡层等）。

②保留不拆除：宿舍、走廊、阳台、配电室的原有地面。

（2）墙面工程拆除范围

①铲除乳胶漆及腻子层：楼梯间、走廊、宿舍、配电室、阳台的墙面（仅清除表面装饰层）。

②铲除至结构层：卫生间、淋浴室的墙面（含瓷砖、防水层等，需露至砌体或混凝土基层）（墙面高度拆除至设计吊顶标高以上100mm，以上不拆除）。

③不拆除部分：外墙装饰层（如水刷石、瓷砖）保留。

（3）天棚工程拆除范围

①不拆除部分：设计有吊顶的房间。

②需铲除部分：其他设计为涂料的天棚（铲除涂料层及腻子层至基层）。

3.施工前建议对拆除工程进行现场收方，经三方确认后，方可作为结算的有效依据。

（二）安装工程

- 给水管道计算至外墙1.5米处，暗敷支管已按50*50考虑开槽，给水立管支架参考图集25S402-12~13、110（沿墙安装单管支架表、C1型管卡大样图）计入，其余按图纸设计全部计入。

- 污水管道计算至外墙15米处，W1系统一楼横管按DN150直径计算。W2系统一楼横管按DN100直径计算。塑料排水立管支架参考图集25S402-48、113（单管立式支架图、C4型管卡大样图）计入；塑料水平管道支架参考图集25S402-71、113（单杆吊架图、C4型管卡大样图）计入；其余按图纸设计全部计入。

- 消防系统按图纸设计全部计入。

- 通风系统按图纸设计全部计入。

- 电气照明器具、插座（包含空调插座）及其线路全部更换，桥架利旧、配电室空调变压器至宿舍内空调插座线路利旧。

- 原桥架至空调插座配线为明敷、本次刻槽修改为暗敷。

- 开关、插座竖向配管均按刻槽暗配计入本次范围内。

- 应急照明配电箱ALEZ和ALE1暂按图纸设计计入本次范围内。

- 应急照明配电箱ALEZ出线电缆暂按图纸设计计入本次范围内。

- 10.安装拆除及垃圾外运工程，清单按项计算列入拆除工程中。（包含拆除及垃圾外运等的所有费用）

（三）其他说明

- 1.门头广告字制作安装按暂定价列入装饰工程分部分项工程，暂估综合单价4000元/项。该价格为广告字的暂估值，仅作为投标报价参考，最终结算以各方共同认质认价结果为准。

2.本工程量清单及计价采用广联达计价软件GBQ7.0 版本号7.5000.23.3。