工程量清单：

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | A.1 | 土石方工程 |  |  |  |
| 1 | 010102009001 | 回填方 | [项目特征] 1.填方部位 :散水 2.材料品种 :3 :7灰土 [工作内容] 1. 回填 2.压实 | m3 | 22.5 |
|  | A.3 | 桩基工程 |  |  |  |
| 2 | 010302001001 | 泥浆护壁成孔灌注桩(试桩） | [项目特征] 1.桩长 :桩身有效长度10m 2.桩径 : 1200mm 3.成孔方法 :机械旋挖成孔 4.混凝土种类 、强度等级:C35商品砼[工作内容] 1.护筒埋设 2.成孔 、固壁 3.泥浆制备 、场内运输或排放 4.混凝土输送 、灌注 、养护 5.空桩孔回填（若有） | m3 | 24.87 |
| 3 | 010302001002 | 泥浆护壁成孔灌注桩(工程桩） | [项目特征] 1.桩长 :桩身有效长度10m 2.桩径 : 1200mm 3.成孔方法 :机械旋挖成孔 4.混凝土种类 、强度等级:C30商品砼[工作内容] 1.护筒埋设 2.成孔 、固壁 3.泥浆制备 、场内运输或排放 4.混凝土输送 、灌注 、养护 5.空桩孔回填（若有） | m3 | 161.65 |
| 4 | 01B001 | 凿桩头 | [项目特征] 1.凿桩头 [工作内容] 1.桩头混凝土凿除 ,钢筋截断,桩头钢筋梳理整形 | m3 | 16.96 |
|  | A.4 | 砌筑工程 |  |  |  |
| 5 | 010401002001 | 城砖包砌外墙 | [项目特征] 1.砖品种 、规格 、强度等级:MU10手工城砖 ，尺寸400* 200*80 2.墙体厚度 :400mm 3.砂浆强度等级:M 7.5混合砂浆[工作内容] 1.砂浆制作 2.砌砖 3.刮缝 4.墙体顶缝 、侧缝填塞处理 | m3 | 156.52 |
| 6 | 010401002002 | 城砖砌筑雉碟 | [项目特征] 1.砖品种 、规格 、强度等级:MU10手工城砖 ，尺寸400* 200*80 2.砂浆强度等级:M 7.5混合砂浆[工作内容] 1.砂浆制作 2.砌砖 3.刮缝 4.墙体顶缝 、侧缝填塞处理 | m3 | 25.73 |
| 7 | 010401007001 | 马鞍砖压顶 | [项目特征] 1.部位 :马鞍砖压顶 2.砖品种 、规格 、强度等级 :400*400 *100定制方砖加工马鞍砖 [工作内容] 1.砂浆制作 2.砌砖 3.刮缝 | m3 | 1.41 |
| 8 | 010403003001 | 条石下碱墙 | [项目特征] 1.石料种类 、规格 :条石 2.尺寸 :400*200*9 00-1200 [工作内容] 1.砂浆制作 2. 吊装 3.砌石 4.石表面加工 5.勾缝 | m3 | 100.02 |
|  | A.5 | 混凝土及钢筋混凝土工程 |  |  |  |
| 9 | 010502001001 | 桩承台基础 | [项目特征] 1.名称 :CT01 2.混凝土强度等级 :C30商品砼 [工作内容] 1.混凝土输送 、浇筑 、振捣 、养护 | m3 | 17.55 |
| 10 | 010502001002 | 桩承台基础 | [项目特征] 1.名称 :CT02 2.混凝土强度等级 :C30商品砼 [工作内容] 1.混凝土输送 、浇筑 、振捣 、养护 | m3 | 8.18 |
| 11 | 010501001001 | 基础垫层 | [项目特征] 1.混凝土强度等级 :C15商品砼 [工作内容] 1.混凝土输送 、浇筑 、振捣 、养护 2.其他材料的现场拌和 、铺设 、找平 、压实 | m3 | 4.26 |
| 12 | 010502005001 | 基础连系梁 | [项目特征] 1.名称 :CTL2 2.混凝土强度等级 :C30商品砼 [工作内容] 1.混凝土输送 、浇筑 、振捣 、养护 | m3 | 1.75 |
| 13 | 010502005002 | 基础连系梁 | [项目特征] 1.名称 :CTL1 2.混凝土强度等级 :C30商品砼 [工作内容] 1.混凝土输送 、浇筑 、振捣 、养护 | m3 | 13.59 |
| 14 | 010502022001 | 圈梁 | [项目特征] 1.混凝土强度等级 :C30商品砼 [工作内容] 1.混凝土输送 、浇筑 、振捣 、养护 | m3 | 6.68 |
| 15 | 010502013001 | 实心楼板 | [项目特征] 1.混凝土强度等级 :C30商品砼 [工作内容] 1.混凝土输送 、浇筑 、振捣 、养护 | m3 | 19.15 |
| 16 | 031301008001 | 柱脚二次灌浆 | [项目特征] 1.灌浆配合比 :后浇C40无收缩细石混凝土 [工作内容] 1.地脚螺栓孔灌浆 、设备底座与基础间灌浆 | m3 | 0.3 |
| 17 | 010502032001 | 钢柱柱脚基础 | [项目特征] 1.构件名称 :钢柱柱脚基础 2.混凝土强度等级 :C20商品砼 [工作内容] 1.混凝土输送 、浇筑 、振捣 、养护 | m3 | 1.83 |
| 18 | 010505001001 | 垫层模板 | [项目特征] 1.垫层部位 :桩承台下垫层 [工作内容] 1.模板制作 2.模板及支撑安装 3.刷隔离剂 4.模板及支撑拆除 5.清理模板粘结物及模内杂物 6.模板及支撑整理 、小修 、堆放 | m2 | 10.54 |
| 19 | 010505002001 | 基础模板 | [项目特征] 1.基础类型 :桩承台基础 [工作内容] 1.模板制作 2.模板及支撑安装 3.刷隔离剂 4.模板及支撑拆除 5.清理模板粘结物及模内杂物 6.模板及支撑整理 、小修 、堆放 | m2 | 56.51 |
| 20 | 010505002002 | 柱脚基础模板 | [项目特征] 1.基础类型 :钢柱柱脚基础 [工作内容] 1.模板制作 2.模板及支撑安装 3.刷隔离剂 4.模板及支撑拆除 5.清理模板粘结物及模内杂物 6.模板及支撑整理 、小修 、堆放 | m2 | 12.5 |
| 21 | 010505003001 | 基础连系梁模板 | [项目特征] 1.模板形式 :基础连系梁 [工作内容] 1.模板制作 2.模板及支撑安装 3.刷隔离剂 4.模板及支撑拆除 5.清理模板粘结物及模内杂物 6.模板及支撑整理 、小修 、堆放 | m2 | 23.8 |
| 22 | 010505012001 | 圈梁模板 | [项目特征] 1.模板形式 : 圈梁[工作内容] 1.模板制作 2.模板及支撑安装 3.刷隔离剂 4.模板及支撑拆除 5.清理模板粘结物及模内杂物 6.模板及支撑整理 、小修 、堆放 | m2 | 66.79 |
| 23 | 010506001001 | 现浇构件钢筋 | [项目特征] 1.钢筋种类 、规格 :现浇构件带肋钢筋带肋钢筋HRB400以内 直径(mm) ≤10 [工作内容] 1.钢筋制作 2.钢筋安装 、固定 3.钢筋连接 | t | 1.165 |
| 24 | 010506001002 | 现浇构件钢筋 | [项目特征] 1.钢筋种类 、规格 :现浇构件带肋钢筋带肋钢筋HRB400以内 直径(mm) ≤18 [工作内容] 1.钢筋制作 2.钢筋安装 、固定 3.钢筋连接 | t | 2.723 |
| 25 | 010506001003 | 现浇构件钢筋 | [项目特征] 1.钢筋种类 、规格 :现浇构件带肋钢筋带肋钢筋HRB400以内 直径(mm) ≤25 [工作内容] 1.钢筋制作 2.钢筋安装 、固定 3.钢筋连接 | t | 1.925 |
| 26 | 010506001004 | 现浇构件钢筋 | [项目特征] 1.钢筋种类 、规格 :桁架楼承板铺设分布带肋钢筋HRB400以内 直径(mm) ≤ 10 [工作内容] 1.钢筋制作 2.钢筋安装 、固定 3.钢筋连接 | t | 0.903 |
| 27 | 010506003001 | 砌体工程内配钢筋 | [项目特征] 1.钢筋种类 、规格 :螺纹钢Φ10以内 [工作内容] 1.钢筋制作 2.钢筋安装 、固定 3.钢筋连接 | t | 1.675 |

| 28 | 010506005001 | 钢筋笼 | [项目特征] 1.钢筋种类 、规格 :螺纹钢Φ10以上 [工作内容] 1.钢筋笼制作 2.钢筋笼安装 3.钢筋整理 | t | 7.905 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 29 | 010506008001 | 螺栓 | [项目特征] 1.规格:M30锚栓 (三帽两垫） [工作内容] 1.螺栓制作 2.螺栓安装 3.对拉螺栓端头处理 | t | 0.792 |
| 30 | 010506009001 | 预埋铁件 | [项目特征] 1.钢材种类 :Q235- B [工作内容] 1.铁件制作 2.铁件安装 | t | 2.312 |
|  | A.6 | 金属结构工程 |  |  |  |
| 31 | 010603003001 | 钢管柱 | [项目特征] 1.钢材品种 、规格 :Q235-B 、箱300*3 00*20 2.单根质量 :3t以内 3.清除构件表面毛刺 、铁锈等 ，采用喷砂 、抛丸等方法彻底除锈 4.两遍防护环氧富锌底漆 ，一遍环氧富锌面漆 5.耐火极限2.5h，厚涂35mm（非膨胀性） [工作内容] 1.拼装 2. 吊装就位 3.安装 4.探伤 5.补刷油漆 | t | 30.484 |
| 32 | 010604001001 | 钢梁 | [项目特征] 1.钢材品种 、规格 :Q235-B 、H400*30 0*8*18 2.单根质量 : 1.5t以内 3.采用喷砂 、抛丸等方法彻底除锈 4.两遍防护环氧富锌底漆 ，一遍环氧富锌面漆 5.耐火极限1.5h，薄涂7mm（膨胀性 ) [工作内容] 1.拼装 2. 吊装就位 3.安装 4.探伤 5.补刷油漆 | t | 31.152 |
| 33 | 010605001001 | 钢板楼板 | [项目特征] 1.钢筋桁架楼承板（TD3-90) 2.钢板型号 、厚度 :0.5mm厚镀锌钢板 3.清除构件表面毛刺 、铁锈等 ，采用喷砂 、抛丸等方法彻底除锈 4.两遍防护环氧富锌底漆 ，一遍环氧富锌面漆 5.耐火极限1.5h，薄涂7mm（膨胀性 ) [工作内容] 1.拼装 2.安装 3.探伤 4.补刷油漆 5.接缝 、嵌缝 | m2 | 159.55 |
| 34 | 010605002001 | 钢板墙板 | [项目特征] 1.钢材品种 、规格 :Q235-B 2.钢板（复合板）型号 、厚度 :矩形4 0*60*3龙骨 ，5mm厚花纹钢板 3.清除构件表面毛刺 、铁锈等 ，采用喷砂 、抛丸等方法彻底除锈 4.两遍防护环氧富锌底漆 ，一遍环氧富锌面漆 5.耐火极限1.5h，薄涂7mm（膨胀性 ) [工作内容] 1.拼装 2.安装 3.探伤 4.补刷油漆 5.接缝 、嵌缝 | m2 | 601.22 |
| 35 | 010606003001 | 钢墙架 | [项目特征] 1.钢材品种 、规格 :Q235-B 、矩形40* 60*3龙骨 2.清除构件表面毛刺 、铁锈等 ，采用喷砂 、抛丸等方法彻底除锈 3.两遍防护环氧富锌底漆 ，一遍环氧富锌面漆 4.耐火极限1.5h，薄涂7mm（膨胀性 ) [工作内容] 1.拼装 2. 吊装就位 3.安装 4.探伤 5.补刷油漆 | t | 10.706 |
| 36 | 010607006001 | 钢梯 | [项目特征] 1.钢材品种 、规格 :Q235-B 2.钢梯形式 :踏步式 3.清除构件表面毛刺 、铁锈等 ，采用喷砂 、抛丸等方法彻底除锈 4.两遍防护环氧富锌底漆 ，一遍环氧富锌面漆 5.耐火极限1h ，薄涂4mm（膨胀性） [工作内容] 1.拼装 2. 吊装就位 3.安装 4.探伤 5.补刷油漆 | t | 7.339 |
| 37 | 040307010001 | 高强螺栓 | [项目特征] 1.材料种类 :高强螺栓 2.材料规格:M20 [工作内容] 1.安装 | 套 | 40 |
|  | A.9 | 屋面及防水工程 |  |  |  |
| 38 | 010902004001 | 屋面排水管 | [项目特征] 1.排水管品种 、规格 :衬塑钢制雨水管D100 [工作内容] 1.排水管及配件安装 、固定 2.刷漆 | m | 13.97 |
| 39 | 010902002001 | 钢板墙面涂膜防水 | [项目特征] 1. 防水膜品种 : 聚脲防水涂料 [工作内容] 1.基层处理 2.刷基层处理剂 3.铺布 、喷涂防水层 | m2 | 539.66 |
|  | A.11 | 楼地面装饰工程 |  |  |  |
| 40 | 011102003001 | 青砖地面 | [项目特征] 1.240*120*60青砖铺面 2.20厚1 :3水泥砂浆找平层 3. 聚脲防水涂料喷涂表面 4.＞80厚混凝土找坡 5.席纹钢板封面[工作内容] 1.清理基层 2.找平层铺设 3.面层铺设 、磨边4.勾缝 5.刷防护材料 6.酸洗 、打蜡 、结晶 | m2 | 96.64 |
| 41 | 011103002001 | 橡塑卷材楼地面 | [项目特征] 1.面层材料品种、 规格 :仿城砖铺地胶垫 [工作内容] 1.清理基层 2.面层铺设 3.压条装钉 | m2 | 62.91 |
| 42 | 011503001001 | 带扶手的栏杆 、栏板 | [项目特征] 1.扶手材料种类、规格 :80*120木质扶手 2.栏杆（板）材料种类 、规格 :25*25方通立杆 [工作内容] 1.制作 、安装 2.刷防护材料 | m | 47.24 |
|  | A.8 | 门窗工程 |  |  |  |
| 43 | 011205001001 | 墙 、柱面装饰板 | [项目特征] 1.面层材料品种、规格:KT板封面刷乳胶漆 [工作内容] 1.清理基层 2.龙骨制作 、安装 3.钉隔离层 4.基层铺钉 5.面层铺贴 | m2 | 8 |
| 44 | 010801001001 | 木质门 | [项目特征] 1. 门洞口尺寸 : 120 0*2100 2. 门类型 :木门[工作内容] 1. 门（含框）安装 2.玻璃安装 3.五金安装 4.嵌缝打胶 | m2 | 2.52 |
| 45 | 010802001001 | 金属(塑钢)门 | [项目特征] 1. 门洞口尺寸 :600 *1800 2. 门类型 :铝合金检修门 [工作内容] 1. 门（含框）安装 2.玻璃安装 3.五金安装 4.嵌缝打胶 | m2 | 1.08 |
| 46 | 01B002 | 排气扇 | [项目特征] 1.排气扇 [工作内容] 1.安装 | 套 | 1 |
| 47 |  | 人工土方开挖 |  |  | 128.43 |
| 48 |  | 人工土方回填 |  | m³ | 88.79 |
| 49 |  | 清理灌木杂草及垃圾外运8km |  | m³ | 135.01 |
| 50 |  | 钢化玻璃展示窗 |  | m³ | 48.66 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 |
|  |  | 电气部分 |  |  |  |
| 1 | 030406007001 | 光伏逆变器 | [项目特征] 1.名称 :光伏逆控一体机 2.型号 :48V 、5KW , 560*400*200mm [工作内容] 1.基础底座安装 2.逆变器安装 3.接线 4.本体接地 | 台 | 1 |
| 2 | 030406006001 | 光伏组件 | [项目特征] 1.名称 :光伏组件 2.组件类型 :550Wp单晶硅 3.组件规格 :2278* 1134*30mm [工作内容] 1.光伏组件安装 2.接线 3.本体接地 | 块 | 6 |
| 3 | 010607010001 | 钢支架 | [项目特征] 1.构件名称 :钢支架 2.钢材品种 、规格 :25*4镀锌扁钢 [工作内容] 1.制作 、安装 2.探伤 3.补刷油漆 | t | 0.5 |
| 4 | 040805009001 | 胶体电池 | [项目特征] 1.名称 :胶体电池 2.型号 、规格 : 12V 、200Ah ，522*240 *230mm [工作内容] 1.本体安装 2.接线 | 组件 | 4 |
| 5 | 030402012001 | 成套配电箱 | [项目特征] 1.名称:AL 2.规格 :400*500*1 20 3.安装方式 :嵌墙暗装 ，底边距地1. 5m [工作内容] 1.安装 2.焊 、压接线端子 3.配电箱二次线连接 4.本体接地 | 台 | 6 |
| 6 | 040801029001 | 单联开关 | [项目特征] 1. 暗装单联开关 2.规格:KG32/1/2C 3.安装方式 : 暗装[工作内容] 1.本体安装 、调试2.接线 | 个 | 1 |
| 7 | 040801029002 | 双联开关 | [项目特征] 1. 暗装双联开关 2.规格:KG32/1/2C 3.安装方式 : 暗装[工作内容] 1.本体安装 、调试2.接线 | 个 | 1 |
| 8 | 030413001001 | LED投光灯 | [项目特征] 1.名称:LED投光灯 2.型号 :220V/50W 3.安装形式 :底边距地8.4m [工作内容] 1.安装 | 套 | 8 |
| 9 | 030413001002 | LED吸顶灯 | [项目特征] 1.名称:LED吸顶灯 2.型号 :220V/12W 3.安装形式 : 吸顶[工作内容] 1.安装 | 套 | 14 |
| 10 | 030409001001 | 电力电缆 | [项目特征] 1.名称 : 电力电缆 2.型号:WDZ-YJY-2 *25 3.敷设方式 : 穿管[工作内容] 1. 电缆敷设 2. 电缆防护 | m | 2 |
| 11 | 030409001002 | 电力电缆 | [项目特征] 1.名称 : 电力电缆 2.型号:PV1-F 1* 4mm [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 电缆防护 | m | 30 |
| 12 | 030409015001 | 电缆保护管 | [项目特征] 1.名称 :JDG40 2.敷设方式 : 暗敷[工作内容] 1.保护管敷设 | m | 2 |
| 13 | 030412001001 | 配管 | [项目特征] 1.名称 :JDG25 2.配置形式 : 暗敷[工作内容] 1. 电线管路敷设 2.钢索架设（拉紧装置安装） 3. 穿引线 4.接地 | m | 2 |
| 14 | 030412001002 | 配管 | [项目特征] 1.名称 :JDG20 2.配置形式 : 暗敷[工作内容] 1. 电线管路敷设 2.钢索架设（拉紧装置安装） 3. 穿引线 4.接地 | m | 259.16 |
| 15 | 030412003001 | 配线 | [项目特征] 1.名称:WDZ-BYJ-2 *10 2.配线形式 : 穿管[工作内容] 1.配线 2.钢索架设（拉紧装置安装） 3.支持体（夹板、绝缘子 、槽板）安装 | m | 2 |
| 16 | 030412003002 | 配线 | [项目特征] 1.名称:WDZ-BYJ-3*2.5 2.配线形式 : 穿管[工作内容] 1.配线 2.钢索架设（拉紧装置安装） 3.支持体（夹板、绝缘子 、槽板）安装 | m | 259.16 |
|  |  | 夯筑排水面 |  |  |  |
| 1 | 010101003001 | 夯筑排水面 | [项目特征] 1. 150厚3 :7灰土夯筑 2.夯土选取土质与长城土质相近的优质土场取土 3.用于夯筑的土要先进行筛选 ，将土中的碎石 ，杂物除去 ， 并喷酒一定量的水使其达到最优含水率状态(通过击实试验测定最优合水率),之后遮盖一层草或树叶之类， 堆放闷据适当时间 , 待土湿润后用于夯筑 4.土体的成分为3 : 7灰土 ，压实系数0 .94 5.新夯墙体侧面坡度应与相接墙体坡度保持一致 ，新旧夯体接口要求自然流畅 ，无明显生硬转折 6.黄土单列[工作内容] 1.场内运输 2. 回填 3.压实 | m3 | 76.5 |
|  |  | 修整块石归安 |  |  |  |
| 2 | 010403004001 | 块石归安垒砌 | [项目特征] 1.松动或移位等部位 ，清理浮土至原有石砌墙体 ，重新归安垒砌 2.石材强度MU30,块石按原工艺干垒砌筑 3.原有石材利用率 60% [工作内容] 1.砂浆制作 2. 吊装 3.砌石 4.变形缝 、泄水孔 、压顶抹灰 5.滤水层 6.勾缝 | m3 | 577 |
|  |  | 夯筑内部墙体 |  |  |  |
| 3 | 010101003002 | 夯筑内部墙体 | [项目特征] 1.黄土掺砂石 ，加任木 ，按原工艺夯筑内部墙体 2.黄土单列 3.任木单列[工作内容] 1.场内运输 2. 回填 3.压实 | m3 | 651 |
| 4 | 01B003 | 任木 | [项目特征] 1.构件名称 :任木 2.构件规格 、尺寸 :直径100-120mm,长1200-2400mm 3.木材种类 :松木 、柏木 4.横向加任木连接夯土与石砌包墙 5. 需进行防腐 、防虫处理 6.梅花状网式排布[工作内容] 1.制作 2.运输 3.安装 4.刷防护材料 、油漆 | m | 1382.4 |
|  |  | 修补缺失墙体 |  |  |  |
| 5 | 010403004002 | 坍塌块石重新垒砌 | [项目特征] 1.针对局部坍塌部位 ，块石垒砌从原有砌体残留顶部开始砌筑 2.石材强度MU30,块石按原工艺干垒砌筑 [工作内容] 1.砂浆制作 2. 吊装 3.砌石 4.变形缝 、泄水孔 、压顶抹灰 5.滤水层 6.勾缝 | m3 | 274 |
| 6 |  | 人工拆除墙体松动或移位块石 |  | m3 | 577 |
| 6 |  | 清理灌木杂草及垃圾外运8km |  | ㎡ | 1582 |
|  |  | 夯筑排水面 |  |  |  |
| 1 | 010101003001 | 夯筑排水面 | [项目特征] 1. 150厚3 :7灰土夯筑 2.夯土选取土质与长城土质相近的优质土场取土 3.用于夯筑的土要先进行筛选 ，将土中的碎石 ，杂物除去 ， 并喷酒一定量的水使其达到最优含水率状态(通过击实试验测定最优合水率),之后遮盖一层草或树叶之类， 堆放闷据适当时间 , 待土湿润后用于夯筑 4.土体的成分为3 : 7灰土 ，压实系数0 .94 5.新夯墙体侧面坡度应与相接墙体坡度保持一致 ，新旧夯体接口要求自然流畅 ，无明显生硬转折 6.黄土单列[工作内容] 1.场内运输 2. 回填 3.压实 | m3 | 70.5 |
|  |  | 修整块石归安 |  |  |  |
| 2 | 010403004001 | 块石归安垒砌 | 1.松动或移位等部位 ，清理浮土至原有石砌墙体 ，重新归安垒砌 2.石材强度MU30,块石按原工艺干垒砌筑 3.原有石材利用率 60% | m3 | 351 |
|  |  | 夯筑内部墙体 |  |  |  |
| 3 | 010101003002 | 夯筑内部墙体 | [项目特征] 1.黄土掺砂石 ，加任木 ，按原工艺夯筑内部墙体 2.黄土单列 3.任木单列[工作内容] 1.场内运输 2. 回填 3.压实 | m3 | 398 |
| 4 | 01B003 | 任木 | [项目特征] 1.构件名称 :任木 2.构件规格 、尺寸 :直径100-120mm,长1200-2400mm 3.木材种类 :松木 、柏木 4.横向加任木连接夯土与石砌包墙 5. 需进行防腐 、防虫处理 6.梅花状网式排布[工作内容] 1.制作 2.运输 3.安装 4.刷防护材料 、油漆 | m | 1074.1 |
| 5 |  | 人工拆除墙体松动或移位块石 |  | m3 | 351 |
| 6 |  | 清理灌木杂草及垃圾外运8km |  | ㎡ | 882 |